ETCS-HANDBUCH FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER

1.1.0 12.12.2019

# ERA 2018 34 OP # ETCS DRIVER’S HANDBOOK

ÄNDERUNGSVERLAUF

| Ausgabenummer Datum | Abschnittsnummer | Änderung/ Beschreibung | Verfasser/ Herausgeber |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 18.11.2019 | Alle | Übersetzung des Handbuchs in Englisch, Version 1.0.0 | Ineco |
| 1.0.0 10.12.2019 | INT.TER & CNT.DMI.PLN | Änderungen unter Berücksichtigung von OH WG-Kommentaren | Ineco |
| 1.1.0 12.12.2019 | CNT.DMI.SPD-[L0N1].2, CNT.DMI.SPD-[L23].2, SB.2 & LTR.TRS.DRV.1 | Abänderungen durch Berücksichtigungen der in der englischen Version 1.1.0 eingeführten Änderungen | Ineco |

Urheberrechtsvermerk

© Das Urheberrecht auf dieses Material gehört der Eisenbahnagentur der Europäischen Union (Valenciennes, Frankreich).

Die Wiedergabe wird zugelassen, vorausgesetzt, dass die Quelle angegeben wird.

Hinweis zur Nutzung/Disclaimer

Dieses Handbuch kann als Grundlage für allgemeines Schulungsmaterial und als Referenzleitlinie für Triebfahrzeugführer, die geschult werden, um mit dem ETCS zu fahren, dienen.

Für die Zwecke der Zertifizierung von Triebfahrzeugführern wird empfohlen, dass die Benutzer ein spezifischeres Schulungshandbuch erstellen, indem sie aus diesem Handbuch jeden Inhalt weglassen, der nicht auf eine bestimmte Konfiguration der Fahrzeugeinrichtung zutrifft, und das Handbuch mit Informationen bezüglich des spezifischen Typs des Schienenfahrzeugs, in dem die Fahrzeugeinrichtung installiert ist, ergänzen; die benutzerdefinierte Version des Handbuchs kann auch mit Bedingungen ergänzt werden, die durch relevante Vorschriften auf Maßnahmen der Triebfahrzeugführer betreffend der ETCS-Fahrzeugeinrichtung geltend gemacht werden.

Die Benutzer sollten ähnliche Anpassungsgrundsätze anwenden, um typspezifische Versionen des Handbuchs zu erstellen, damit sie als Benutzerhandbücher für spezifische Schienenfahrzeugtypen, die von spezifischen Eisenbahnunternehmen in spezifischen Nutzungsbereichen betrieben werden, dienen können.

In allen Fällen muss der Benutzer die ganze Verantwortung für jede Anpassung des Handbuchs übernehmen, um einen bestimmten Bedarf zu erfüllen.

Die Leitlinie, die hiermit bereitgestellt wird, beabsichtigt, den Anpassungsprozess zu ermöglichen, da die Agentur für jede nachteilige Auswirkungen nicht haftbar ist, die aus der Weglassung eines anwendbaren Inhalts oder aus der Einfügung eines nicht harmonisierten Inhalts in jeder angepassten Version des Handbuchs hervorgerufen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

INT - Einführung (INT)	61

INT.SCP Umfang und Verwendungszweck (SCP)	61

INT.TER Begriffe und Abkürzungen (TER)	64

INT.COD Codes und Symbole (COD)	83

INT.REF Referenzdokumente (REF)	85

CNT - ETCS-Bedienelemente (CNT)	86

CNT.SWT Schalter und Bedienelemente für ETCS (SWT)	86

CNT.DMI Driver Machine Interface (DMI)	86

CNT.DMI.GEN Allgemeine Beschreibung (GEN)	87

CNT.DMI.BUT Schaltflächen/Tasten (BUT)	90

CNT.DMI.SYM Symbole (SYM)	91

CNT.DMI.AUD Akustische Informationen (AUD)	106

CNT.DMI.SME Systemmeldungen (SME)	107

CNT.DMI.SPD Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen (SPD)	109

CNT.DMI.PLN Vorschaubereich (PLN)	137

CNT.DMI.NTC NTC-Informationen (NTC)	155

CNT.DMI.LNG Sprachauswahl vom Triebfahrzeugführer (LNG)	155

CNT.DMI.VOL Lautsprechereinstellung (VOL)	168

CNT.DMI.BRI Helligkeitseinstellung (BRI)	177

CNT.DMI.SYV Betriebene Systemversion (SYV)	186

CNT.DMI.DV Datenansicht (DV)	197

EI – Europäische Anweisungen (EI)	210

NP - No Power (NP)	221

NP.ON Einschalten des fahrzeugseitigen ETCS (ON)	221

SB - Stand By (SB)	222

SB.OPN Das Führerpult öffnen (OPN)	223

SB.TST Interne Tests (TST)	223

SB.DRV Triebfahrzeugführer-Identifikation eingeben oder neu quittieren (DRV)	224

SB.TN Zugnummer eingeben oder neu quittieren (TN)	234

SB.VBC Virtuelle Balisenabdeckung (VBC) eingeben oder neu quittieren		243

SB.LEV ETCS-Level eingeben oder neu quittieren (LEV)	270

SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD)	275

SB.TRN Fahrzeug muss sich als ein Zug bewegen (TRN)	291

SB.TRN.DAT Zugdaten eingeben oder neu quittieren (DAT)	292

SB.TRN.STR Start auswählen (STR)	294

SB.TRN.OVR Override auswählen (OVR)	305

SB.SH Das Fahrzeug muss sich in SH bewegen (SH)	305

SB.NL Fahrzeug muss sich in NL bewegen (NL)	306

SH - Shunting (SH)	308

SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)	308

SH.MAN.RUL Regeln, um SH auszuwählen (RUL)	308

SH.MAN.SEL SH Auswahl (SEL)	309

SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT)	321

SH.AUT.APP Annäherung an einen SH-Bereich (APP)	322

SH.AUT.ACK Quittierung der Betriebsart SH (ACK)	322

SH.OPN Ein Führerpult in SH öffnen (OPN)	327

SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS)	327

SH.RUN Fahrend in SH (RUN)	340

SH.EXT Beenden des SH (EXT)	345

FS - Full Supervision (FS)	359

FS.RUN Fahrend im FS (RUN)	359

LS - Limited Supervision (LS)	366

LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP)	366

LS.ACK Quittierung der Betriebsart LS (ACK)	367

LS.RUN Fahrend im LS (RUN)	371

SR - Staff responsible (SR)	378

SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK)	379

SR.LIM Ändern der SR-Geschwindigkeit und Entfernungsgrenzen(LIM)	389

SR.RUN Fahrend in SR (RUN)	400

OS - On Sight (OS)	415

OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP)	416

OS.ACK Quittierung der Betriebsart OS (ACK)	416

OS.RUN Fahrend im OS (RUN)	421

SL - Sleeping (SL)	440

NL - Non-Leading (NL)	441

UN - Unfitted (UN)	456

TR - Trip / Post Trip (TR)	463

TR.MSR Sofortige Maßnahmen (MSR)	464

TR.CON Eine Mission nach einem Train Trip fortsetzen (CON)	470

SF - System Failure (SF)	491

IS - Isolation (IS)	492

IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)	492

IS.EXT Beenden der Betriebsart Isolation (EXT)	492

SN - National System (SN)	493

RV - Reversing (RV)	496

RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT)	496

RV.RUN Fahrend im RV (RUN)	506

RV.EXT Beenden des RV (EXT)	519

LTR - Aufnahme und bedienen in einem Level (LTR)	520

LTR.LEV Levels (LEV)	520

LTR.LEV.L0 Fahren im Level 0 (L0)	520

LTR.LEV.NTC Fahren im Level NTC (NTC)	521

LTR.LEV.L1 Fahren im Level 1 (L1)	522

LTR.LEV.L2 Fahren im Level 2 (L2)	523

LTR.LEV.L3 Fahren im Level 3 (L3)	524

LTR.TRS Levelwechsel (TRS)	525

LTR.TRS.TL0 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 0 (TL0)	526

LTR.TRS.NTC Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level NTC (NTC)	531

LTR.TRS.TL1 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 1 (TL1)	536

LTR.TRS.TL2 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 2 (TL2)	539

LTR.TRS.TL3 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 3 (TL3)	542

LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)	545

LX - Bahnübergang (LX)	563

TKC - Angekündigte Streckenzustände (TKC)	572

TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT)	573

TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR)	576

TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT)	579

TKC.NST Überfahren eines Nicht-Haltebereichs (NST)	582

TKC.MAG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Magnetschienenbremse (MAG)	583

TKC.CUR Überfahren eines Abschnitts mit Aktivierung der Wirbelstrombremse (CUR)	584

TKC.REG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Nutzbremse (REG)	585

TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE)	586

TKC.SND Ertönen der akustischen Warnvorrichtung (SND)	588

TKC.RAD Fahren durch ein Funkloch (RAD)	588

TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP)	589

APP - Annäherung an ein EOA, Signal oder eine Signaltafel (Markerboard) (APP)	603

APP.RS Annäherung an ein EOA mit Release Speed-Angabe (RS)	603

APP.SM ETCS-Haltesignal (SM)	603

APP.LM ETCS-Location-Marker (SM)	604

OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR)	605

OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)	605

OVR.USE Override-Funktion benutzen (USE)	606

OTH - Andere Verfahren (OTH)	621

OTH.TAF Gleis frei (TAF)	621

OTH.DAT Ändern der Zugdaten (DAT)	624

OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN)	624

OTH.DAT.EXT Änderung der Zugdaten durch externe ETCS-Quellen (EXT)	663

OTH.ODA Ändern von anderen Daten (ODA)	672

OTH.ODA.DRV Änderung der Triebfahrzeugführer-Identifikation (DRV)	677

OTH.ODA.TN Änderung der Zugnummer (TN)	691

OTH.ODA.RAD Änderung der Funkinformation (RAD)	703

OTH.ADH Ändern des Reibwerts (ADH)	719

OTH.ORN Ändern der Zugrichtung (ORN)	736

OTH.JOI Kuppeln (JOI)	739

OTH.SPL Trennen (SPL)	740

OTH.TXT Textmeldung von der Strecke (TXT)	741

OTH.BRK Umgang mit dem Bremsbefehl (BRK)	753

OTH.BRK.UNI Reagieren auf unabsichtliche Bewegungen (UNI)	760

OTH.INT Bestätigung des Triebfahrzeugführers der Zugvollständigkeit (INT)	760

OTH.GEO Geografische Positionsmeldung (GEO)	769

NFN - Nationale Funktionen (NFN)	774

DEG - Gestörte Situationen (DEG)	775

DEG.UNS Verwalten einer ungeeigneten Strecke (UNS)	775

DEG.TRK Verwalten einer streckenseitigen Störung (TRK)	776

DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER)			776

DEG.BLS Verwalten eines Balisen-Lesefehlers (BLS)	777

DEG.BMM Verwalten einer Balisentransmissionsstörung (BMM)			778

DEG.SMA Verwalten einer MA-Verkürzung (SMA)	779

DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR)	780

DEG.LTR Verwalten eines fehlgeschlagenen Levelwechsels (LRT)			781

DEG.MDT Verwalten eines Fehlens eines Levelübergangs (MDT)			783

DEG.RBC Verwalten eines Fehlens einer RBC-Information (RBC)			784

DEG.COM Verwalten eines Funkkommunikationsfehlers (COM)			785

DEG.TST Verwalten eines Selbsttestfehlers (TST)	787

DEG.RAD Verwalten eines Fehlers, der die fahrzeugseitige Funkausrüstung betrifft (RAD)	787

DEG.DMI Verwalten einer DMI mit leerem Bildschirm (DMI)	788

DEG.NTC Verwalten eines NTC-Fehlers (NTC)	789

OFF - Abschaltung des Systems (OFF)	793

OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS)	793

OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR)	793

CBS – Class-B-System (CBS)	794

CBS.CNT Bedienelemente (CNT)	794

CBS.ON EINSCHALTEN (ON)	794

CBS.SH Rangierfahrten (SH)	794

CBS.OVR Durchfahren eines restriktiven Signals (OVR)	794

CBS.OS Fahrten auf Sicht (OS)	795

CBS.BRK Bremseingriff (BRK)	795

CBS.RV Rückwärtsfahrten (RV)	795

CBS.OTH Andere Verfahren (OTH)	796

CBS.DEG Gestörte Situationen (DEG)	796

CBS.OFF Abschaltung (OFF)	796

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle INT.TER.T1: Begriff	80

Tabelle INT.TER.T2: Abkürzungen	83

Tabelle INT.COD.T1: Warnsymbol	83

Tabelle CNT.DMI.SYM.T1: Levelsymbole	92

Tabelle CNT.DMI.SYM.T2: Symbole der Betriebsarten	95

Tabelle CNT.DMI.SYM.T3: Statussymbole	96

Tabelle CNT.DMI.SYM.T4: Symbole des Streckenzustands	102

Tabelle CNT.DMI.SYM.T5: Symbole des Vorschaubereichs	103

Tabelle CNT.DMI.SYM-[T].T1: Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen	104

Tabelle CNT.DMI.SYM-[S].T1: Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen	105

Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T1: Bahnübergangssymbol	105

Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T2: Symbol für Limited Supervision	106

Tabelle CNT.DMI.SME.T1: Systemstatusmeldungen	108

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung CNT.DMI.GEN-[T].F1: Die Unterbereiche des ETCS-Layouts (Touchscreen-Technologie)	86

Abbildung CNT.DMI.GEN-[S].F1: Die Unterbereiche des ETCS-Layouts (Softkey-Technologie)	87

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	109

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	111

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen ohne Ziel	112

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen ohne Ziel	113

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung	114

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung	115

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung	116

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung	117

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	119

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	121

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation, Ziel mit erforderlicher Bremsung	123

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	125

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation, Ziel mit erforderlicher Bremsung	127

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	129

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation mit Release Speed	130

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	131

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation mit Release Speed	132

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	133

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	134

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen	135

Abbildung CNT.DMI.PLN-[L32].F1: Hauptobjekte des Vorschaubereichs		136

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1: Vorschaubereich	137

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32].F2: Unregelmäßigkeiten bei der Geschwindigkeit	139

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1: Anzeigenmarkierung	140

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2: Unregelmäßigkeiten der Geschwindigkeit und Anzeigenmarkierung	141

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)	142

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)	143

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)	144

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)	145

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)		146

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)		147

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)	148

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)	149

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)		150

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)		151

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)	152

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)	153

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	155

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	156

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	157

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	158

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Touchscreen-Technologie)	159

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Touchscreen-Technologie)	160

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)	161

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1 Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)	162

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1: Sprachenauswahl  (Touchscreen-Technologie)	163

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1: Sprachenauswahl  (Touchscreen-Technologie)	164

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1: Sprachenauswahl  (Softkey-Technologie)	165

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1: Sprachenauswahl (Softkey-Technologie)	166

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	168

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	169

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	170

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	171

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)	172

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)	173

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)	174

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)	175

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	177

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	178

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	179

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	180

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)	181

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)	182

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Softkey-Technologie)	183

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Softkey-Technologie)	184

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	185

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	186

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	187

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	188

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Touchscreen-Technologie)	189

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Touchscreen-Technologie)	190

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Softkey-Technologie)	191

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Softkey-Technologie)	192

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1: Beispiel für ein Systemversionsfenster (Touchscreen-Technologie)	193

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 Beispiel für das Systemversionsfenster (Touchscreen-Technologie)	194

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1: Beispiel für das Systemversionsfenster (Softkey-Technologie)	195

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1: Beispiel für das Systemversionsfenster (Softkey-Technologie)	196

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Data view“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	197

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T].F1: Schaltfläche „Data view“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	198

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1: Datenansicht-Schaltfläche auf dem Standard-Fenster (Softkey-Technologie)	199

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S].F1: Datenansicht-Schaltfläche auf dem Standard-Fenster (Softkey-Technologie)	200

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1: Datenansicht-Fenster  (Touchscreen-Technologie)	201

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1: Datenansicht-Fenster  (Touchscreen-Technologie)	202

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1: Datenansichtsfenster  (Softkey-Technologie)	203

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1: Datenansichtsfenster (Softkey-Technologie)	204

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster (Touchscreen-Technologie)	205

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster (Touchscreen-Technologie)	206

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster  (Softkey-Technologie)	207

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster  (Softkey-Technologie)	208

Abbildung EI-[N].F1: Genehmigung, ein End of Authority zu überfahren - Signal, das ein Haltezeichen/eine Halteanzeige zeigt	211

Abbildung EI-[N].F2: Genehmigung, um nach einem Trip (ETCS) weiterzufahren	212

Abbildung EI-[N].F3: Verpflichtung, im Stillstand zu verbleiben, Verpflichtung, das Ende einer Mission (ETCS) durchzuführen	213

Abbildung EI-[N].F4: Widerruf einer betrieblichen Anweisung	214

Abbildung EI-[N].F5: Verpflichtung, unter Beschränkungen zu fahren	215

Abbildung EI-[N].F6: Verpflichtung, auf Sicht zu fahren	216

Abbildung EI-[N].F7: Genehmigung, um in der Betriebsart Staff Responsible (ETCS) nach der Vorbereitung einer Zugfahrt zu starten	217

Abbildung EI-[N].F8: Genehmigung, einen defekten Bahnübergang zu überfahren	218

Abbildung EI-[N].F9: Verpflichtung, mit Stromversorgungsbeschränkungen zu fahren	219

MO13: Stand By	222

ST05: Sanduhr	223

Abbildung DRV-[L0N1.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Touchscreen-Technologie)	224

Abbildung DRV-[L23.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Touchscreen-Technologie)	225

Abbildung DRV-[L0N1.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Softkey-Technologie)	226

Abbildung DRV-[L23.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Softkey-Technologie)	227

Abbildung SB.DRV-[L0N1.T].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus  (Touchscreen-Technologie)	229

Abbildung SB.DRV-[L23.T].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus  (Touchscreen-Technologie)	230

Abbildung SB.DRV-[L0N1.S].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus  (Softkey-Technologie)	231

Abbildung SB.DRV-[L23.S].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus  (Softkey-Technologie)	232

Abbildung SB.TN-[L0N1.T].F1: TRN-Schaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)	234

Abbildung SB.TN-[L23.T].F1: TRN-Schaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)	235

Abbildung SB.TN-[L0N1.S].F1: TRN-Schaltfläche im Fenster Triebfahrzeugführer-ID (Softkey-Technologie)	236

Abbildung SB.TN-[L23.S].F1: TRN-Schaltfläche im Fenster Triebfahrzeugführer-ID (Softkey-Technologie)	237

Abbildung TN-[L0N1.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)	238

Abbildung TN-[L23.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)	239

Abbildung TN-[L0N1.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)		240

Abbildung TN-[L23.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)	241

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)	243

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)	244

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Softkey-Technologie)	245

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Softkey-Technologie)	246

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F2: Schaltfläche „Set VBC“  (Touchscreen-Technologie)	247

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F2: Schaltfläche „Set VBC“  (Touchscreen-Technologie)	248

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F2: Schaltfläche „Set VBC“ (Softkey-Technologie)	249

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F2: Schaltfläche „Set VBC“ (Softkey-Technologie)	250

Abbildung SB.VBC-[T].F1: VBC-Codeeingabe, um eine VBC einzustellen (Touchscreen-Technologie)	251

Abbildung SB.VBC-[S].F1: VBC-Codeeingabe, um einen VBC einzustellen (Softkey-Technologie)	252

Abbildung SB.VBC-[T].F2: Quittierung VBC-Eingabe  (Touchscreen-Technologie)	254

Abbildung SB.VBC-[S].F2: Quittierung VBC-Eingabe (Softkey-Technologie)		255

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F3: Schaltfläche „Remove VBC“  (Touchscreen-Technologie)	256

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F3: Schaltfläche „Remove VBC“  (Touchscreen-Technologie)	257

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F3: Schaltfläche „Remove VBC“  (Softkey-Technologie)	258

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F3: Schaltfläche „Remove VBC“  (Softkey-Technologie)	259

Abbildung SB.VBC-[T].F3: VBC-Codeeingabe, um eine VBC zu entfernen (Touchscreen-Technologie)	260

Abbildung SB.VBC-[S].F3: VBC-Codeeingabe, um eine VBC zu entfernen (Softkey-Technologie)	261

Abbildung SB.VBC-[T].F4: Quittierung VBC entfernen  (Touchscreen-Technologie)	263

Abbildung SB.VBC-[S].F4: Quittierung VBC entfernen (Softkey-Technologie)	264

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	265

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	266

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	267

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)	268

Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)		269

Abbildung LEV-[L23.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)		270

Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)	271

Abbildung LEV-[L23.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)	272

Abbildung SB.RAD-[B32.L23.T].F1: Fenster Funkdaten  (Touchscreen-Technologie)	274

Abbildung SB.RAD-[B32.L23.S].F1: Fenster Funkdaten (Softkey-Technologie)	275

Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1: Fenster RBC-Kontakt  (Touchscreen-Technologie)	276

Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1: Fenster RBC-Kontakt  (Softkey-Technologie)	277

Abbildung SB.RAD-[L23.T].F1: Fenster Funknetz-ID  (Touchscreen-Technologie)	279

Abbildung SB.RAD-[L23.S].F1: Fenster Funknetz-ID (Softkey-Technologie)		280

Abbildung SB.RAD-[L23.T].F2: RBC-ID/RBC-Telefonnummer  (Touchscreen-Technologie)	284

Abbildung SB.RAD-[L23.S].F2: RBC-ID/RBC-Telefonnummer  (Softkey-Technologie)	285

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	293

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	294

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	295

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	296

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	297

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	298

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	299

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	300

Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche Main im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	308

Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	309

Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	310

Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	311

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	312

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	313

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	314

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	315

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	316

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	317

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	318

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	319

ST05: Sanduhr	320

MO04: Trip	320

MO02: Quittierung der Betriebsart Shunting	321

Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Shunting (Touchscreen-Technologie)	322

Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Shunting (Touchscreen-Technologie)	323

Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Quittierung des Symbols Betriebsart Shunting (Softkey-Technologie)	324

Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung des Symbols Betriebsart Shunting (Softkey-Technologie)	325

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	327

Abbildung MAIN-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	328

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	329

Abbildung MAIN-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	330

Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	331

Abbildung SH.PS-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	332

Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	333

Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	334

Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	335

Abbildung SH.PS-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	336

Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	337

Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	338

MO01: Shunting (Rangieren)	339

Abbildung SH.RUN-[L0N1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	340

Abbildung SH.RUN-[L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	341

Abbildung SH.RUN-[L0N1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	342

Abbildung SH.RUN-[L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	343

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	345

Abbildung MAIN-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	346

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	347

Abbildung MAIN-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	348

Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	349

Abbildung SH.EXT-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	350

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	351

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	352

Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	353

Abbildung SH.EXT-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	354

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	355

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	356

MO11: Full Supervision	358

Abbildung FS.RUN-[L1.T].F1: Betriebsart FS aktiv (Touchscreen-Technologie)	359

Abbildung FS.RUN-[L23.T].F1: Betriebsart FS aktiv (Touchscreen-Technologie)	360

Abbildung FS.RUN-[L1.S].F1: Betriebsart FS aktiv (Softkey-Technologie)		361

Abbildung FS.RUN-[L23.S].F1: Betriebsart FS aktiv (Softkey-Technologie)		362

MO22: Quittierung der Betriebsart Limited Supervision	365

Abbildung LS.ACK-[2021.L1.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Touchscreen-Technologie)	366

Abbildung LS.ACK-[2021.L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Touchscreen-Technologie)	367

Abbildung LS.ACK-[2021.L1.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Softkey-Technologie)	368

Abbildung LS.ACK-[2021.L23.S].1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Softkey-Technologie)	369

MO21: Betriebsart Limited Supervision aktiv	370

Abbildung LS.RUN-[2021.L1.T].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Touchscreen-Technologie)	371

Abbildung LS.RUN-[2021.L23.T].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Touchscreen-Technologie)	372

Abbildung LS.RUN-[2021.L1.S].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Softkey-Technologie)	373

Abbildung LS.RUN-[2021.L23.S].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Softkey-Technologie)	374

Abbildung SR.ACK-[L1.T.N].F1: Quittierung für Staff Responsible  (Touchscreen-Technologie)	379

Abbildung SR.ACK-[L1.S.N].F1: Quittierung für Staff Responsible  (Softkey-Technologie)	380

Abbildung SR.ACK-[L23.T.N].F1: Quittierung für Staff Responsible (Touchscreen-Technologie)	381

Abbildung SR.ACK-[L23.S.N].F1: Quittierung für Staff Responsible (Softkey-Technologie)	382

Abbildung SR.ACK-[L1.T].F1: Betriebsart SR aktiv (Touchscreen-Technologie)	383

Abbildung SR.ACK-[L23.T].F1: Betriebsart SR aktiv (Touchscreen-Technologie)	384

Abbildung SR.ACK-[L1.S].F1: Betriebsart SR aktiv (Softkey-Technologie)		385

Abbildung SR.ACK-[L23.S].F1: Betriebsart SR aktiv (Softkey-Technologie)		386

MO03: Override EOA ist aktiv	387

Abbildung SR.LIM-[L1.T].F1: Schaltfläche Special im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	389

Abbildung SR.LIM-[L23.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	390

Abbildung SR.LIM-[L1.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	391

Abbildung SR.LIM-[L23.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	392

Abbildung SR.LIM-[L1.T].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	393

Abbildung SR.LIM-[L23.T].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	394

Abbildung SR.LIM-[L1.S].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)	395

Abbildung SR.LIM-[L23.S].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)		396

Abbildung SR.LIM-[L123.T].F1: Fenster SR-Geschwindigkeit/Entfernung (Touchscreen-Technologie)	397

Abbildung SR.LIM-[L123.S].F1: Fenster SR-Geschwindigkeit/Entfernung (Softkey-Technologie)	398

MO09: Staff Responsible	399

Abbildung SR.RUN-[L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	400

Abbildung SR.RUN-[L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten  (Softkey-Technologie)	401

Abbildung SR.RUN-[L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	402

Abbildung SR.RUN-[L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	403

Abbildung SR.RUN-[L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)	404

Abbildung SR.RUN-[L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR  (Touchscreen-Technologie)	405

Abbildung SR.RUN-[L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)	406

Abbildung SR.RUN-[L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR  (Softkey-Technologie)	407

Abbildung SR.RUN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	408

Abbildung SR.RUN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	409

Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	410

Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	411

MO08: Quittierung für Betriebsart On Sight	415

Abbildung OS.ACK-[L1.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Touchscreen-Technologie)	416

Abbildung OS.ACK-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Touchscreen-Technologie)	417

Abbildung OS.ACK-[L1.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Softkey-Technologie)	418

Abbildung OS.ACK-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Softkey-Technologie)	419

MO07: Betriebsart On sight aktiv	420

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	421

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	422

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	423

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	424

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	425

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)	426

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	427

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)	428

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)	429

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)	430

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)	431

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)	432

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)	433

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)	434

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)	435

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)	436

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	441

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	442

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	443

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	444

Abbildung NL-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	445

Abbildung NL-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	446

Abbildung NL-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	447

Abbildung NL-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	448

Abbildung NL-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	449

Abbildung NL-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	450

Abbildung NL-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	451

Abbildung NL-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	452

MO12: Non-Leading	453

MO17: Quittierung für Unfitted	455

Abbildung UN-[L0.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Unfitted (Touchscreen-Technologie)	456

Abbildung UN-[L0.S].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Unfitted (Softkey-Technologie)	457

MO16: Unfitted	457

Abbildung UN-[L0.T].F2: Betriebsart UN aktiv (Touchscreen-Technologie)		458

Abbildung UN-[L0.S].F2: Betriebsart UN aktiv (Softkey-Technologie)	459

MO04: Trip	463

MO05: Quittierung für Trip	463

Abbildung TR.MSR-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Touchscreen-Technologie)	464

Abbildung TR.MSR-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Touchscreen-Technologie)	465

Abbildung TR.MSR-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Softkey-Technologie)	466

Abbildung TR.MSR-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Softkey-Technologie)	467

MO06: Post Trip	468

MO01: Shunting (Rangieren)	469

MO16: Unfitted	470

MO19: National System	470

Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	471

Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	472

Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	473

Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	474

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	475

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	476

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	477

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	478

Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	479

Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	480

Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	481

Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	482

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	483

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	484

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	485

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	486

MO18: System Failure	490

MO20: Quittierung für National System	492

MO19: National System	492

ST06: „Reversing permitted“ (Zurücksetzen erlaubt)	495

Abbildung RV.ENT-[L1.T].F1: Symbol „Reversing permitted“ (Zurücksetzen erlaubt) (Touchscreen-Technologie)	496

Abbildung RV.ENT-[L23.T].F1: Symbol „Reversing permitted“  (Zurücksetzen erlaubt) (Touchscreen-Technologie)	497

Abbildung RV.ENT-[L1.S].F1: Symbol Zurücksetzen (Reversing) erlaubt (Softkey-Technologie)	498

Abbildung RV.ENT-[L23.S].F1: Symbol Zurücksetzen (Reversing) erlaubt (Softkey-Technologie)	499

MO15: Quittierung für Reversing	500

Abbildung RV.ENT-[L1.T].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Touchscreen-Technologie)	501

Abbildung RV.ENT-[L23.T].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Touchscreen-Technologie)	502

Abbildung RV.ENT-[L1.S].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing  (Softkey-Technologie)	503

Abbildung RV.ENT-[L23.S].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Softkey-Technologie)	504

MO14: Reversing	505

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Touchscreen-Technologie)		506

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Touchscreen-Technologie)	507

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Softkey-Technologie)	508

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Softkey-Technologie)		509

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded)(Touchscreen-Technologie)	510

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung  „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded)  (Touchscreen-Technologie)	511

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung  „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) (Softkey-Technologie)		512

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung  „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) (Softkey-Technologie)		513

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Touchscreen-Technologie)	514

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Touchscreen-Technologie)	515

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Softkey-Technologie)	516

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Softkey-Technologie)	517

LE01: Level 0	520

LE02: Level NTC	521

LE03: Level 1	522

LE04: Level 2	522

LE05: Level 3	523

LE06: Ankündigung Level 0	525

Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1: Zu quittierendes Level 0  (Touchscreen-Technologie)	526

Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1: Zu quittierendes Level 0  (Touchscreen-Technologie)	527

Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1: Zu quittierendes Level 0  (Softkey-Technologie)	528

Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1: Zu quittierendes Level 0  (Softkey-Technologie)	529

LE08: Ankündigung Level NTC	530

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1: Zu quittierendes Level NTC (Touchscreen-Technologie)	531

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1: Zu quittierendes Level NTC (Touchscreen-Technologie)	532

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1: Zu quittierendes Level NTC  (Softkey-Technologie)	533

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1: Zu quittierendes Level NTC  (Softkey-Technologie)	534

LE10: Ankündigung Level 1	535

Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1: Zu quittierendes Level 1  (Touchscreen-Technologie)	536

Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1: Zu quittierendes Level 1  (Touchscreen-Technologie)	537

LE12: Ankündigung Level 2	538

Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1: Zu quittierendes Level 2  (Touchscreen-Technologie)	539

Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1: Zu quittierendes Level 2  (Softkey-Technologie)	540

LE14: Ankündigung Level 3	541

Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1: Zu quittierendes Level 3  (Touchscreen-Technologie)	542

Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1: Zu quittierendes Level 3  (Softkey-Technologie)	543

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	545

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	546

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	547

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	548

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	549

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	550

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	551

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	552

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	553

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	554

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	555

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	556

Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)		557

Abbildung LEV-[L23.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)		558

Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)	559

Abbildung LEV-[L23.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)	560

Abbildung LX-[2021.L1.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“  (Touchscreen-Technologie)	563

Abbildung LX-[2021.L23.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“  (Touchscreen-Technologie)	564

Abbildung LX-[2021.L1.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“  (Softkey-Technologie)	565

Abbildung LX-[2021.L23.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“  (Softkey-Technologie)	566

Abbildung LX-[2021.L1.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)	567

Abbildung LX-[2021.L23.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)	568

Abbildung LX-[2021.L1.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)	569

Abbildung LX-[2021.L23.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)	570

TC02: Automatische Ausführung der Absenkung des Stromabnehmers		572

TC03: Manuelle Ausführung der Absenkung des Stromabnehmers	572

TKC.PNT-[L123].1 Zusätzlich, bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die Ankündigung Signaltafel „Stromabnehmer absenken“ erscheint, muss der Triebfahrzeugführer den/die Stromabnehmer manuell senken, unter Berücksichtigung seiner/ihrer Position.	573

Abbildung TKC.PNT-[L123].F1: Ankündigung Signaltafel  „Stromabnehmer absenken“	573

TC01: Abgesenkte(r) Stromabnehmer	573

Abbildung TKC.PNT-[L123].F2: Signaltafel „Stromabnehmer absenken“		573

TC04: Automatische Ausführung der Anhebung des Stromabnehmers	574

TC05: Manuelle Ausführung der Anhebung des Stromabnehmers	574

Abbildung TKC.PNT-[L123].F3: Signaltafel „Stromabnehmer anheben“	574

TC25: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 25 kV 50 Hz	575

TC27: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 15 kV 16,7 Hz	575

TC29: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 3 kV	575

TC31: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 1,5 kV		576

TC33: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 600/750 V	576

TC26: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 25 kV 50 Hz		576

TC28: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 15 kV 16,7 Hz		576

TC30: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 3 kV	576

TC32: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 1,5 kV	576

TC34: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 600/750 V		576

TC23: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, wenn die Strecke nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet ist	577

TC24: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, wenn die Strecke nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet ist	577

TC06: Ankündigung Neutraler Abschnitt für die automatische Ausführung/Neutraler Abschnitt	578

TC07: Ankündigung Neutraler Abschnitt für die manuelle Ausführung	578

Abbildung TKC.SWT-[L123].F1: Ankündigungssignaltafel  „Neutraler Abschnitt“	579

Abbildung TKC.SWT-[L123].F2: Signaltafel „Neutraler Abschnitt“	579

TC08: Automatische Ausführung des Einschaltens des Hauptstromschalters	580

TC09: Manuelle Ausführung des Einschaltens des Hauptstromschalters		580

Abbildung TKC.SWT-[L123].F3: Signaltafel „Ende des neutralen Abschnitts“	580

TC11: Ankündigung eines Nicht-Haltebereichs	581

TC10: Nicht-Haltebereich	581

TC13: Ankündigung der automatischen Ausführung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse/Deaktivierung der Magnetschienenbremse	582

TC14: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse	582

TC15: Ankündigung der Aktivierung der Wirbelstrombremse/Ankündigung der Aktivierung der Wirbelstrombremse	583

TC16: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Wirbelstrombremse	583

TC17: Ankündigung der automatischen Ausführung der Deaktivierung der Nutzbremse/Deaktivierung der Nutzbremse	584

TC18: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Nutzbremse	584

TC19: Ankündigung Eintrittsöffnungen der Klimaanlage schließen/Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geschlossen	585

TC21: Ankündigung Manuelle Ausführung des Schließens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage	585

TC20: Automatische Ausführung des Öffnens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage	586

TC22: Manuelle Ausführung des Öffnens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage	586

TC35: Signalhorn	587

TC12: Funkloch	587

DR05: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich	588

DR05: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich	588

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Touchscreen-Technologie)	589

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Touchscreen-Technologie)	590

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)	591

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)	592

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Touchscreen-Technologie)	593

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Touchscreen-Technologie)	594

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Softkey-Technologie)	595

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Softkey-Technologie)	596

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F3: Tunnel-Haltebereich  (Touchscreen-Technologie)	597

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F3: Tunnel-Haltebereich  (Touchscreen-Technologie)	598

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F3: Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)		599

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F3: Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)		600

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Override  (Touchscreen-Technologie)	606

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F1: Schaltfläche Override  (Touchscreen-Technologie)	607

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Override (Softkey-Technologie)	608

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F1: Schaltfläche Override (Softkey-Technologie)	609

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F2: Schaltfläche EOA  (Touchscreen-Technologie)	610

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F2: Schaltfläche EOA (Touchscreen-Technologie)	611

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F2: Schaltfläche EOA (Softkey-Technologie)		612

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F2: Schaltfläche EOA (Softkey-Technologie)		613

MO03: Override aktiv	614

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F3: Override-Funktion aktiv (Touchscreen-Technologie)	614

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F3: Override-Funktion aktiv (Touchscreen-Technologie)	615

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F3: Override-Funktion aktiv (Softkey-Technologie)	616

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F3: Override-Funktion aktiv  (Softkey-Technologie)	617

DR02: Gleis frei	620

Abbildung OTH.TAF-[L23.T].F1: Information „Gleis frei“  (Touchscreen-Technologie)	621

Abbildung OTH.TAF-[L23.S].F1: Information „Gleis frei“  (Softkey-Technologie)	622

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	624

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	625

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	626

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	627

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	628

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	629

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	630

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	631

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	632

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	633

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	634

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	635

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F1: Eingabekonfiguration Feste Zugdaten (Touchscreen-Technologie)	638

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F1: Eingabekonfiguration Feste Zugdaten (Softkey-Technologie)	639

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F2: Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten (Touchscreen-Technologie)	640

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F2: Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten (Softkey-Technologie)	641

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F3: Schritte, um Zugdaten einzugeben (Touchscreen-Technologie)	642

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F3: Schritte, um Zugdaten einzugeben (Softkey-Technologie)	643

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F4: Auswahlschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Touchscreen-Technologie)	645

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F4: Auswahlschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Softkey-Technologie)	646

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F5: Eingabedaten-Schaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Touchscreen-Technologie)	647

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F5: Eingabedatenschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Softkey-Technologie)	648

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F6: Fenster Zugdaten quittieren (Touchscreen-Technologie)	649

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F6: Zugdatenfenster quittieren (Softkey-Technologie)	650

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Touchscreen-Technologie)	652

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Touchscreen-Technologie)	653

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Softkey-Technologie)	654

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Softkey-Technologie)	655

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F7: Fenster NTC A Daten  (Touchscreen-Technologie)	657

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F7: Fenster NTC A Daten  (Softkey-Technologie)	658

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F8: Quittierfenster NTC A Daten (Touchscreen-Technologie)	659

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F8: Quittierfenster NTC A Daten  (Softkey-Technologie)	660

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Touchscreen-Technologie)	663

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Touchscreen-Technologie)	664

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Softkey-Technologie)	665

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Softkey-Technologie)	666

Abbildung BRK-[L0N1.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Touchscreen-Technologie)	667

Abbildung BRK-[L23.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff  (Touchscreen-Technologie)	668

Abbildung BRK-[L0N1.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff  (Softkey-Technologie)	669

Abbildung BRK-[L23.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Softkey-Technologie)	670

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	672

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	673

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	674

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)	675

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	677

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	678

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	679

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	680

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	681

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	682

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	683

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	684

Abbildung DRV-[L0N1.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Touchscreen-Technologie)	686

Abbildung DRV-[L23.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Touchscreen-Technologie)	687

Abbildung DRV-[L0N1.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Softkey-Technologie)	688

Abbildung DRV-[L23.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID  (Softkey-Technologie)	689

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	690

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	691

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	692

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	693

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	694

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	695

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	696

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	697

Abbildung TN-[L0N1.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)	698

Abbildung TN-[L23.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)	699

Abbildung TN-[L0N1.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)	700

Abbildung TN-[L23.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)	701

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Radio data“ (Funkdaten) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)	703

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Radio data“ (Funkdaten) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)	704

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2: Fenster Funkdaten  (Touchscreen-Technologie)	706

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2: Fenster Funkdaten  (Softkey-Technologie)	707

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3: Fenster Funknetz-ID  (Touchscreen-Technologie)	709

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3: Fenster Funknetz-ID  (Softkey-Technologie)	710

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4: Fenster Funkdaten  (Touchscreen-Technologie)	713

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4: Fenster Funkdaten  (Softkey-Technologie)	714

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5: RBC-ID/Telefonnummer (Touchscreen-Technologie)	715

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5: RBC-ID/Telefonnummer (Softkey-Technologie)	716

ST02: Reibwert „Rutschiges Gleis“	718

Abbildung OTH.ADH-[L1.T.N].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“  (Touchscreen-Technologie)	719

Abbildung OTH.ADH-[L23.T].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“  (Touchscreen-Technologie)	720

Abbildung OTH.ADH-[L1.S].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“  (Softkey-Technologie)	721

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“  (Softkey-Technologie)	722

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	723

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F2: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	724

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	725

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F2: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	726

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	727

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F3: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	728

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)	729

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F3: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)	730

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3: Fenster Reibung (Softkey-Technologie)	731

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F4: Fenster Reibung (Softkey-Technologie)	732

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3: Fenster Reibung  (Touchscreen-Technologie)	733

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F4: Fenster Reibung  (Touchscreen-Technologie)	734

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F1: Textmeldung (Touchscreen-Technologie)	740

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F1: Textmeldung (Touchscreen-Technologie)		741

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F1: Textmeldung (Softkey-Technologie)	742

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F1: Textmeldung (Softkey-Technologie)	743

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F2 Schaltflächen [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)	744

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F2 Schaltflächen [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)	745

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F2 Tasten [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)	746

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F2 Tasten [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Softkey-Technologie)	747

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F3: Quittierung der Textmeldung (Touchscreen-Technologie)	748

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F3: Quittierung der Textmeldung  (Touchscreen-Technologie)	749

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F3: Quittierung der Textmeldung  (Softkey-Technologie)	750

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F3: Quittierung der Textmeldung  (Softkey-Technologie)	751

ST01: Betriebsbrems- oder Schnellbremseinsatz	752

Abbildung BRK-[L0N1.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff  (Touchscreen-Technologie)	755

Abbildung BRK-[L23.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Touchscreen-Technologie)	756

Abbildung BRK-[L0N1.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff  (Softkey-Technologie)	757

Abbildung BRK-[L23.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff  (Softkey-Technologie)	758

Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	760

Abbildung OTH.INT-[L23.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)	761

Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	762

Abbildung OTH.INT-[L23.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)	763

Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	764

Abbildung OTH.INT-[L23.T].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)	765

Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)	766

Abbildung OTH.INT-[L23.S].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)	767

DR03: Geografische Position	768

DR03: Geografische Position	768

Abbildung OTH.GEO-[L0N1.T].F1: Geografische Position  (Touchscreen-Technologie)	769

Abbildung OTH.GEO-[L23.T].F1: Geografische Position  (Touchscreen-Technologie)	770

Abbildung OTH.GEO-[L0N1.S].F1: Geografische Position  (Softkey-Technologie)	771

Abbildung OTH.GEO-[L23.S].F1: Geografische Position (Softkey-Technologie)	772

Abbildung DEG.LTR-[L123.N].F1: Streckenseitiges Signal für den Levelübergangspunkt	780

ST04: Sichere Funkverbindung „Verbindung unterbrochen/Einrichtung fehlgeschlagen”	784

ST03: Sichere Funkverbindung „Verbindungsaufbau”	784

Abbildung DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Touchscreen-Technologie)	788

Abbildung DEG.NTC-[L23.T.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Touchscreen-Technologie)	789

Abbildung DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Softkey-Technologie)	790

Abbildung DEG.NTC-[L23.S.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Softkey-Technologie)	791

# INT - Einführung (INT)

## INT.SCP Umfang und Verwendungszweck (SCP)

Dieses Dokument ist das Triebfahrzeugführerhandbuch für das Europäische Zugbeeinflussungssystem (European Train Control System - ETCS). Der Zweck dieses Dokuments ist, ein harmonisiertes Handbuch über die Nutzung der ETCS-Fahrzeugeinrichtung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) vom Triebfahrzeugführer einem mit diesem System ausgerüsteten Zug bereitzustellen.

Dieses Dokument enthält alle Funktionen, Optionen, Konfigurations–parameter, erwartete Systemreaktionen, Systemmeldungen, gestörte Situationen usw. der ETCS-Triebfahrzeugführer/Maschine-Schnittstelle (DMI - Driver Machine Interface) aus Sicht des Triebfahrzeugführers. Informationen, die für den Triebfahrzeugführer nicht relevant sind, wurden in diesem Dokument weggelassen.

Der Anwendungsbereich dieses Dokuments beschränkt sich auf das fahrzeugseitige ETCS Baseline 3, d.h. B3 Instandhaltungs-Veröffentlichung 1 und B3 Veröffentlichung 2, die in den entsprechenden ETCS-Systemversionen (d.h. 1.0, 1.1, 2.0 oder 2.1) betrieben werden. Der Anwendungsbereich dieses Dokuments umfasst nicht Class-B-Systeme, wenn sie über die ETCS-DMI bedient werden. Die in diesem harmonisierten Handbuch enthaltenen Sätze basieren auf den folgenden ETCS-Spezifikationen:

- Systemanforderungsspezifikation ([2],[3] Subset-026, sowohl v3.4.0 als auch v3.6.0, siehe Abschnitt INT.REF Referenzdokumente (REF)).

- ETCS Schnittstelle Triebfahrzeugführer-Maschine (ETCS-DMI) ([4],[5] ERA_ERTMS_015560, sowohl v3.4.0 als auch v3.6.0, siehe Abschnitt INT.REF Referenzdokumente (REF)).

- ERTMS Betriebliche Grundsätze und Regeln ([6] Anhang A zum TSI OPE, siehe Abschnitt INT.REF Referenzdokumente (REF)).

Ohne andere Verwendungszwecke auszuschließen, ist dieses Dokument als Vorlage für die Erstellung modellspezifischer Handbücher gedacht. Ein modellspezifisches Handbuch wird vom Schienenfahrzeuglieferanten oder vom betreibenden Eisenbahnunternehmen (EVU) zusammen–gestellt und den Triebfahrzeugführern für jeden Schienenfahrzeugtyp zur Verfügung gestellt. Alle modellspezifischen Handbücher werden angepasst, um Details der Schienenfahrzeuge und andere spezifische Informationen zu enthalten (z. B. welche SRS-Version installiert ist, wie das ETCS physisch vom Bremssystem des Schienenfahrzeugs zu isolieren ist, DMI-Ausfallmodi).

Modellspezifische Handbücher können auch von den Endanwendern noch weiter ergänzt werden, indem Informationen hinzugefügt werden, wie z. B. Bedingungen, die vom Triebfahrzeugführer überprüft werden müssen, bevor ein Vorgang an der DMI durchgeführt wird. Diese Informationen werden in der Regel durch Betriebs- oder Unternehmensvorschriften definiert. Darüber hinaus können die modellspezifischen Handbücher von den Endverbrauchern erweitert werden, um auch Class-B-Systeme abzudecken, die über die ETCS-DMI bedient werden, d. h. über ein spezifisches Transmissionsmodul (STM-Specific Transmission Module).

Dieses Dokument verwendet Abbildungen zum besseren Verständnis, indem ein Beispiel für einen ETCS-DMI-Bildschirm gezeigt wird. Der wesentliche Teil jeder Abbildung wurde mit einem roten Viereck hervorgehoben. Es sollte beachtet werden, dass sich andere Teile des ETCS-DMI-Bildschirms für bestimmte Situationen ändern können. Im Allgemeinen kann die Abbildung des ETCS-DMI-Bildschirms mehrere Varianten haben. Der Einfachheit halber wurde jedoch ein einziges Diagramm verwendet, um die erforderlichen Informationen zu veranschaulichen.

## INT.TER Begriffe und Abkürzungen (TER)

Dieser Abschnitt legt die in diesem Dokument verwendeten Begriffe und Abkürzungen fest. Sie wurden sowohl aus Subset-023: Glossar der Begriffe und Abkürzungen. v3.3.0 [1] als auch aus dem Anhang A und J der betrieblichen Anweisungen der Technischen Spezifikation für die Interoperabilität (TSI OPE) entnommen.

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| Abschnitt | Ein Teil der Fahrtgenehmigung. |
| Abschnitt-Timer | Der zu einem Abschnitt zugehörige Timer als Teil der Fahrtgenehmigung. Wenn der Timer einen von der streckenseitigen Ausrüstung festgelegten Wert erreicht, ist der Abschnitt nicht länger verfügbar und die Fahrtgenehmigung für den Zug wird entsprechend verringert. |
| Aktuelle Position | Die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessene Position eines Zuges unter Verwendung definierter Systemkoordinaten. |
| Am Ende von | Ein Begriff, der einen Punkt bei der Annäherung an einem bestimmten Ort auf dem Gleis bezüglich einer vorgegebenen Richtung angibt. |
| Angeordneter Levelwechsel | Ein Ort, an dem die Levelliste von den streckenseitigen Änderungen unterstützt wird. |
| Ankündigung eines Levelwechsels | Eine Ankündigung eines Levelwechsels bedeutet sowohl einen für einen weiteren Ort angeordneten Levelwechsel und einen bei Null-Entfernung angeordneten Levelwechsel, der als eine Infill-Information übermittelt wird. |
| Anwendungslevel | Die verschiedenen ERTMS/ETCS-Anwendungslevel sind eine Möglichkeit, die möglichen Betriebsbeziehungen zwischen Schiene und Zug auszudrücken. Die Level-Definitionen beziehen sich auf die verwendete Streckeneinrichtung, wie die Streckeninformationen zu den Fahrzeuggeräten gelangen und zu welchen Funktionen diese Informationen in der Strecken- und Fahrzeugeinrichtung entsprechend verarbeitet werden. |
| Ausfall | Auswirkung eines Fehlers auf den beabsichtigten Dienst. |
| Balise | Ein passiver Transponder, der auf dem Eisenbahngleis montiert ist und mit einem darüber fahrenden Zug kommunizieren kann. |
| Balisengruppe | Eine oder mehrere Balisen, die so behandelt werden, als ob sie den gleichen Referenzort auf dem Gleis haben. Die von allen Balisen einer Gruppe übertragenen Telegramme bilden eine Gleis-zu-Zug-Meldung. |
| Baseline | Eine Baseline wird durch einen stabilen Kernel in Bezug auf Systemfunktionalität, Leistung und andere nicht-funktionale Merkmale definiert. |
| Belegt | Ein Gleisabschnitt, auf dem irgendein Teil eines Zuges ist. |
| Bestätigung | Quittierung durch Prüfung und Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass die besonderen Anforderungen für eine spezifische Nutzung erfüllt wurden. |
| Betriebene System Version | Sowohl auf der Strecke als auch im Fahrzeug bedeutet, eine Systemversion zu betreiben, die Anforderungen aller TSI-Dokumente im Anhang A zu erfüllen, die für diese Systemversion und für das betreffende Nebensystem gelten. Die betriebene Systemversion wird streckenseitig angeordnet, jedoch, eine Systemversion Nummer X innerhalb eines unbegrenzten streckenseitigen Bereichs zu betreiben bedeutet nur, dass eine in diesem Bereich betriebene fahrzeugseitige Eichrichtung sich entsprechend der für die Gruppe der auf die Systemversionsnummer X.Y geltenden Anforderungen verhalten muss, wobei X die streckenseitige angeordnete Systemversion und Y das System mit der Versionsnummer Y (die sich von der streckenseitigen angeordneten unterscheiden kann) ist, das fahrzeugseitig innerhalb dieser Version X betrieben wird. |
| Betriebliche Anweisung | Formale Informationen, die zwischen dem Stellwerkswärter und dem Triebfahrzeugführer so ausgetauscht werden, dass der Eisenbahnbetrieb in spezifischen Situationen sichergestellt/fortgeführt wird. Die betriebliche Anweisung gibt es sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. |
| Betriebsart | Ein Betriebszustand der ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung mit einer spezifischen Aufteilung der betrieblichen Verantwortlichkeiten zwischen dem ERTMS/ETCS-System und dem Triebfahrzeugführer. |
| Betriebsart Limited Supervision | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus mit teilweisem Schutz gegen Übergeschwindigkeit und Überfahren. Der Triebfahrzeugführer muss die streckenseitigen Signale und Betriebsregeln beachten und befolgen, wenn er in der Betriebsart Limited Supervision ist. |
| Betriebsart National System | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, in dem die Überwachung des Zuges durch ein nationales System sichergestellt wird. |
| Betriebsart No Power | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, in dem die fahrzeugseitige Einrichtung ausgeschaltet wird und die Notbremse angefordert wird. |
| Betriebsart Non-Leading | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, wenn die Einrichtung mit einem aktiven Führerraum verbunden ist, der nicht im führenden Fahrzeug ist. |
| Betriebsart On sight | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der dem Triebfahrzeugführer die teilweise Verantwortung für die sichere Steuerung seines Zugs gibt. In dieser Betriebsart besitzt der Zug eine Fahrtgenehmigung (MA - Movement Authority), aber der Gleisabschnitt vor dem Zug kann von einem anderen Zug belegt sein. |
| Betriebsart Post Trip | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der nach einer Zwangsbremsung des Zugs (Train Trip) aktiviert wird, wenn der Zug zu einem Stillstand gebracht wurde und der Triebfahrzeugführer die Situation quittiert hat. |
| Betriebsart Rangieren | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der dem Zug ermöglicht, eine Rangierfahrt ohne verfügbare Zugdaten durchzuführen. |
| Betriebsart Reversing | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der dem Triebfahrzeugführer ermöglicht, die Fahrtrichtung des Zuges zu ändern, während der Zug aus dem gleichen Führerraum gesteuert wird. |
| Betriebsart Sleeping | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der für die Fahrzeugeinrichtung in Nebenfahrzeugen, die von einem führenden Fahrzeug gesteuert werden, verwendet wird. |
| Betriebsart Staff Responsible | Der fahrzeugseitige ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der einem Triebfahrzeugführer ermöglicht, die volle Verantwortung für die Fahrt eines Zuges in einem ausgerüsteten Bereich zu übernehmen. Die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung wird in dieser Betriebsart eine Höchstgeschwindigkeit festlegen. |
| Betriebsart System Failure | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus wird aufgenommen, wenn ein lebensgefährlicher Fehler festgestellt wird, der die Sicherheit beeinträchtigen kann. |
| Betriebsart Trennung | Wenn die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung von der Fahrzeugbremsanlage getrennt wird. Die Trennung wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt. |
| Betriebsart Trip | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus (z. B. wird er beim Überfahren eines EOA aktiviert), der eine Auslösung der Notbremse verursacht, die nur bei Stillstand und unter zusätzlichen Vorkehrungen widerrufen werden kann. |
| Betriebsart Unfitted | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus, der einen ausgerüsteten Zug ermöglicht, in einem nicht ausgerüsteten Bereich zu fahren. |
| Betriebsart Vollüberwachung | Fahrzeugseitiger ERTMS/ETCS-Einrichtungsmodus mit vollständigem Schutz gegen Übergeschwindigkeit und Überfahren von Signalen. |
| Darf | Ist zulässig. |
| Daten über die Eignung des Streckenabschnitts | Daten, die zur ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung übertragen wurden, um zu ermöglichen, ihre Fähigkeit zu prüfen, auf dem Gleis betrieben zu werden, wie von der Fahrtgenehmigung angegeben. Sie schließen Daten ein, die im Zusammenhang mit dem Lichtraumprofil, Antriebssystem und der Achslastkategorie stehen. |
| Diskontinuierliche Übertragung | Ein Begriff, der die Begriffe „PUNKTFÖRMIGE ÜBERTRAGUNG“ und „HALBKONTINUIERLICHE ÜBERTRAGUNG“ umfasst. |
| Driving Machine Interface | Die Schnittstelle, um eine direkte Kommunikation zwischen der ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung und dem Triebfahrzeugführer zu ermöglichen. |
| Eingriff | Wo ERTMS/ETCS die Steuerung vom Triebfahrzeugführer durch Unterbrechung der Antriebsleistung oder durch eine Vollbetriebsbremsung und durch Unterbrechung der Antriebsleistung oder durch eine Notbremsung und Unterbrechung der Antriebsleistung übernimmt. |
| Ende der Genehmigung | Ort, zu dem der Zug weiterfahren darf und an dem die Zielgeschwindigkeit null ist. |
| Erlauben von Zugbewegungen | Der Betrieb von Ausrüstungen in Signalzentralen, Leitwarten für die elektrische Fahrstromversorgung und Verkehrsleitzentralen, der Zugbewegungen erlaubt. Dies schließt nicht das Personal eines Eisenbahnunternehmens ein, das für die Verwaltung von Ressourcen wie Zugpersonal oder Schienenfahrzeuge verantwortlich ist. |
| ETCS-Fahrzeugeinrichtung | Der Teil (Software und/oder Hardware) der Fahrzeugeinrichtung, der die ERTMS/ETCS-Spezifikation erfüllt. |
| Eurobalise | Balise in Übereinstimmung mit der ERTMS/ETCS-Spezifikation. |
| Europäische Anweisung | Eine harmonisierte betriebliche Anweisung, die den Triebfahrzeugführern in der gesamten Europäischen Union einen ähnlichen Inhalt zur Verfügung stellt, damit sie auf ähnliche Situationen ähnlich reagieren können. |
| Fahrtbegriff | Jede Signalstellung, die dem Triebfahrzeugführer erlaubt, das Signal zu überfahren. |
| Fehler | Eine anormale Bedingung, die zu einem Fehler in einem System führen kann. Ein Fehler kann zufällig oder systematisch sein. |
| Fehlfunktion | Eine Abweichung von der spezifizierten Leistung, die verursacht, dass das System nicht richtig arbeitet. Dies passiert normalerweise aufgrund eines Fehlers oder Ausfalls im System. |
| Freigeben (ein Signal) | Um eine Signalstellung von ihrer fahrteinschränkendsten Signalstellung zu einer weniger fahrteinschränkenden zu ändern. |
| Führerpult | Innerhalb eines Führerraums, die Gruppe von Bedienelementen, die für bevorzugte Bewegungen in eine vorgegebene Richtung bestimmt ist (d.h. Vorwärtsbewegungen, bei denen der Triebfahrzeugführer aus dem Führerraum nach vorne sehen kann). Ausnahme: Einige Lokomotiven mit einem einzigen Führerraum sind nur mit einem einzelnen Führerpult ausgestattet, das normale Bewegungen in beide Richtungen ermöglicht. |
| Führerraum | Der Raum in der Leistungseinheit oder Antriebseinheit des Zuges, der die Bedienelemente enthält und Schutz und Sitze für den Triebfahrzeugführer oder für das Triebwagenpersonal bietet. |
| Funkloch | Ein bekanntes Gebiet, in dem es nicht möglich ist, eine zuverlässige Funkverbindung herzustellen oder beizubehalten. |
| Funkstreckenzentrale (RBC) | Eine zentralisierte Sicherheitseinheit, die die Zugpositionsinformationen über Funk empfängt und die Fahrtgenehmigungen über Funk an Züge sendet. |
| Gefahr (Aspekt) | Eine Anzeige, die durch ein Signal zum Anhalten gegeben wird. |
| Gleiszustand | Information, die zur ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung übertragen wird, um den Triebfahrzeugführer und/oder den Zug über die kommenden Gleiszustände zu informieren. Diese Information ist für andere Funktionen wie die Geschwindigkeit und Entfernungsüberwachung bestimmt. |
| Informationspunkt | Bestimmter Ort auf dem Gleis, auf dem Informationen vom streckenseitigen ERTMS/ETCS an die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung übertragen werden können (siehe auch PUNKTFÖRMIGE ÜBERTRAGUNG). |
| Interoperabilität | Interoperabilität bedeutet die Fähigkeit, den sicheren und ununterbrochenen Zugverkehr zu ermöglichen, der die festgelegten Leistungsniveaus erreicht. |
| Kommunikationssitzung | Der Prozess zum Starten und Beenden eines geeigneten Dialogs zwischen Strecke und Fahrzeug über Funk. |
| Konfiguration | Die Strukturierung und Vernetzung der Hard- und Software eines Systems für seine bestimmungsgemäße Anwendung. |
| Level | Beauftragte Art des ANWENDUNGSLEVELS. |
| Level 0 | Ein ERTMS/ETCS-Level, definiert, um Instanzen abzudecken, wenn die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung in einem Bereich betrieben wird, in dem die Strecke weder mit einer funktionsfähigen ERTMS/ETCS-Einrichtung noch mit einem funktionsfähigen nationalem System ausgerüstet ist. |
| Level 0 Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Betrieb Level 0 unterstützt wird. |
| Level 1 | Ein ERTMS/ETCS-Level überlagert die herkömmliche streckenseitige Signalgebung, die Eurobalisen/Euroloop (Leiterschleife)/Radio-Infill nutzt, um Fahrtgenehmigungen an den Zug zu übermitteln, während auf konventionelle Mittel zurückgegriffen wird, um die Zuposition und Zugvollständigkeit zu bestimmen. |
| Level 1 Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Betrieb Level 1 unterstützt wird. |
| Level 2 | Ein ERTMS/ETCS-Level, das Funk nutzt, um Fahrtgenehmigungen zum Zug zu übermitteln, während auf konventionelle Mittel zurückgegriffen wird, um die Zugposition und Zugvollständigkeit zu bestimmen. |
| Level 2 Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Betrieb Level 2 unterstützt wird. |
| Level 2/3 Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Betrieb Level 2 und/oder Level 3 unterstützt wird. |
| Level 3 | Ein ERTMS/ETCS-Level, das Funk nutzt, um Fahrtgenehmigungen zum Zug zu übermitteln. Level 3 nutzt die von dem Zug gemeldete Position und Vollständigkeit, um zu bestimmen, ob es sicher ist, die Fahrtgenehmigung auszustellen. |
| Level 3 Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Betrieb Level 3 unterstützt wird. |
| Level NTC | Ein ERTMS/ETCS-Level, das die Überwachung des Zuges mit einem bestehenden nationalen Zugbeeinflussungssystem ermöglicht. |
| Level NTC Bereich | Streckenseitiger Bereich, in dem der Level NTC Betrieb unterstützt wird. |
| Levelwechselgrenze | Ein Ort, an dem die Levelliste von den streckenseitigen Änderungen unterstützt wird. |
| Linking | Eine Funktion, um sich gegen fehlende Daten von BALISENGRUPPEN durch vorzeitige Ankündigung der Daten über VERBINDUNGSINFORMATIONEN und durch Überprüfung, ob sie innerhalb eines bestimmten ERWARTUNGSFENSTERS gelesen wurden, zu schützen. |
| Lokale Uhrzeit | Die Uhrzeit für gewöhnliche Übermittlungen in einem Ort, die wahrscheinlich auf Bahnhofsuhren angezeigt wird. |
| Meldung | Die Kombination der Anwendungsdaten und Protokolldaten, die durch die Balisengruppe, Schleife (Loop) oder über Funk zu einem Zug oder von dem Zug streckenseitig über Funk übertragen wird. |
| Mission | Eine objektive Beschreibung der grundlegenden Aufgabe, die von einem System durchgeführt werden muss. |
| Mitarbeiter | Arbeitnehmer, die für ein Eisenbahnunternehmen oder für einen Infrastrukturbetreiber, oder ihre Vertragspartner, die wie in dieser Verordnung spezifiziert Aufgaben übernehmen. |
| Muss | Ist verpflichtend. |
| National Train Control System | Ein zuvor installiertes Zugbeeinflussungssystem, definiert als Class-B-System (Klasse B System) in CCS TSI. |
| National Values | Werte, die zu einem Zug beim Eintritt in die Infrastruktur einer Verwaltung in Bezug zu den Regeln und Vorschriften dieser Verwaltung übermittelt werden. National Values können innerhalb eines Verwaltungsbereichs geändert werden. |
| Nebenfahrzeug | Jedes Fahrzeug, das nicht das führende Fahrzeug eines Zug- oder Rangierverbands ist. Die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung des Nebenfahrzeugs wird in einer der Betriebsarten betrieben, in der sie nicht die Bewegung des Zug-/Rangierverbands steuert (Betriebsarten Non-Leading, Sleeping, Passive Shunting). |
| Nicht ausgerüsteter Bereich | Eine Strecke ohne betriebliches, streckenseitiges, automatisches Zugbeeinflussungssystem. |
| Punkt | Ein Gleisabschnitt, der so ausgerüstet ist, dass Zugstrecken zusammen- oder auseinanderlaufen können. |
| Punktförmige Übertragung | Übertragung zwischen Strecke und Fahrzeug, die an diskreten Orten stattfindet. |
| Quittierung vom Triebfahrzeugführer | Bestätigung des Triebfahrzeugführers, dass er die über die DMI empfangenen Informationen berücksichtigt hat. |
| Quittierung | Bestätigung von einer Stelle, dass sie Informationen erhalten hat. |
| Rangierfahrt | Die Bewegung von Zügen oder Fahrzeugen, die sich von einer normalen Fahrt auf Betriebsstrecken unterscheidet. Fahrzeuge können dann ohne verfügbare Zugdaten bewegt werden. |
| Referenzort | Ein Ort auf dem Gleis (z. B. Referenzort der Balisengruppe), der als Referenz für die von der Strecke oder für die Zugposition gesendeten Informationen genutzt wird. |
| Release speed | Ein Geschwindigkeitswert, der einem Zug erlaubt, sich dem EOA zu nähern. Erforderlich für eine diskontinuierliche Übertragung, die dem Zug ermöglicht, sich einem Signal zu nähern, das freigegeben wurde, um den Informationspunkt am Signal zu erreichen. |
| Rückwärtsfahrt | Eine Zugbewegung, bei der sich der Triebfahrzeugführer im führenden Triebfahrzeug befindet, aber der Zug in die entgegengesetzte Richtung wie die Zugausrichtung fährt. |
| Schlüssel | Eine vordefinierte Komponente oder erforderliche Information, um die Daten zu entschlüsseln oder die verschlüsselten Daten zu deuten. |
| Sichere Zugspitze | Die Position der sicheren Zugspitze unterscheidet sich von der geschätzten Position durch die Unter-Lesemenge um den Abstand, gemessen von der LRBG (Last Relevant Balise Group - Letzte relevante Balisengruppe), plus der Ortsgenauigkeit der LRBG. |
| Sicheres Zugende | Die Position des sicheren Zugendes unterscheidet sich von der geschätzten Position durch die Ober-Lesemenge um den Abstand, gemessen von der LRBG, plus der Ortsgenauigkeit der LRBG. |
| Sicherheit | Frei von einem nicht akzeptablen Verletzungsrisiko. |
| Signal | Eine optische Anzeigevorrichtung, die Anweisungen gibt oder vorzeitige Warnhinweise bezüglich der Genehmigung des Triebfahrzeugführers zur Weiterfahrt bereitstellt. |
| Sollgeschwindigkeit | Dies ist eine Eingabe, die von einer externen Funktion an ETCS zur Anzeige an den Triebfahrzeugführer erhalten wurde. Sie stellt den Geschwindigkeitswert dar, auf den die Zuggeschwindigkeit durch eine externe Vorrichtung geregelt wird (z. B. von einer Geschwindigkeitsregelanlage). |
| Sollte | Wird empfohlen. |
| Standardwert | In der ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung gespeicherter Wert, der verwendet wird, wenn kein anderer Wert verfügbar ist. |
| Stellwerkswärter | Der Ausführer, der für die Streckenabschnittseinstellung von Zug-/Rangierfahrten und für das Ausstellen von Anweisungen an die Triebfahrzeugführer verantwortlich ist. |
| Strecke | Ein durchgehender Abschnitt eines Eisenbahngleises. |
| Streckenabschnitt | Der bestimmte Abschnitt oder die bestimmten Abschnitte der Strecke, von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt, vorbereitet für einen Zugbetrieb. |
| Streckenbeschreibung | Informationen, die die Fahrtgenehmigung ergänzen und mindestens das Geschwindigkeitsprofil der Strecke und das Steigungs-/Neigungsprofil enthalten. Optional kann die Streckenbeschreibung das Achslastprofil, Gleiszustände, Daten über die Eignung des Streckenabschnitts, Bereiche, in denen Rangieren erlaubt ist, etc. enthalten. |
| Streckeneinrichtung | Die Ausrüstung, die zum Austausch von Informationen mit dem Fahrzeug zur sicheren Überwachung der Zugfahrten bestimmt ist. Die Information, die zwischen dem Gleis und den Zügen ausgetauscht wird, kann sowohl kontinuierlich als diskontinuierlich sein, gemäß dem ERTMS/ETCS-Anwendungslevel und der Art der Information als solche. |
| Stromabnehmer | Vorrichtung zur Stromübertragung von der Oberleitung zum Zug. |
| System | Eine Kombination aus Ausrüstung, Fähigkeiten und Techniken, die in der Lage ist, eine betriebliche Rolle durchzuführen oder zu unterstützen, oder beides. Ein komplettes System schließt alle Ausrüstungen, zugehörige Einrichtungen, Material, Software, Dienste und erforderliches Personal für ihren Betrieb und Unterstützung bis zu dem Grad ein, dass das System als selbstständige Einheit in ihrer vorgesehenen Betriebsumgebung angesehen werden kann. |
| System Version | Die Systemversion definiert die vorgeschriebenen ERTMS/ETCS-Funktionen, die die technische Interoperabilität zwischen der ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung und der Strecke sicherstellt. |
| Tandem | Zwei oder mehr Triebfahrzeuge, die mechanisch aber nicht elektrisch zusammen gekuppelt sind und im gleichen Zug benutzt werden. Jedes Triebfahrzeug benötigt einen separaten Triebfahrzeugführer. Nur ein einziges Fahrzeug wird als führend benannt, sodass die anderen Fahrzeuge als nicht-führend eingestuft werden. |
| Triebfahrzeug | Ein angetriebenes Fahrzeug, dass in der Lage ist, sich selbst und andere Fahrzeuge, an die es gekuppelt sein kann, zu bewegen. Verbindung von einem oder zwei Führerräume eines Schienenfahrzeugs mit einer einzigen ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung. Wenn ein Führerraum des Triebfahrzeugs verwendet wird, um ein Zug-/Rangierverband zu führen, überwacht die ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung die Bewegung des Zug-/Rangierverbands, zu dem das Triebfahrzeug gehört. Jeder Führerraum eines Triebfahrzeugs ermöglicht es dem Triebfahrzeugführer über die DMI mit der ERTMS/ETCS-Fahrzeugeinrichtung zu kommunizieren. |
| Triebfahrzeugführer | Person, die in der Lage und zugelassen ist, Züge, einschließlich Lokomotiven, Rangierlokomotiven, Arbeitszüge, Wartungseisenbahnfahrzeuge oder Züge zur Beförderung von Passagieren oder Gütern, auf der Schiene in einer selbstständigen, verantwortlichen und sicheren Art zu fahren. |
| Triebfahrzeugführer-ID | Einmaliger Code, der einen Triebfahrzeugführer identifiziert. |
| Übergang | Die gesteuerten Übergang zwischen Betriebsarten und/oder Levels. |
| Virtuelle Balisenabdeckung | Eine spezifische Markierung in Balisentelegrammen, die ermöglicht, die physischen Abdeckplatten auf sich im Bau befindliche Strecken zu ersetzen. |
| Vorgeschrieben | Wenn es verbindlich ist, die Anforderung zu erfüllen und umzusetzen, um den technischen Interoperabilitätsstandard für die ERTMS/ETCS-Einrichtung oder für das ERTMS/ETCS-System einzuhalten. |
| Warnung | Hörbare und/oder visuelle Anzeige, um den Triebfahrzeugführer auf einen Zustand hinzuweisen, der eine positive Maßnahme durch den Triebfahrzeugführer erfordert. |
| Wegrollen | Eine unbeabsichtigte und nicht angetriebene Bewegung in eine Richtung, die im Widerspruch mit der aktuellen Position der Richtungssteuerung am aktiven Führerpult steht. |
| Ziel | Ort, an dem die Zuggeschwindigkeit unter der vorgegebenen Zielgeschwindigkeit liegen muss. |
| Zug | Ein oder mehrere Eisenbahnfahrzeuge, das/die von einem oder mehreren Triebfahrzeugen gezogen wird/werden, oder ein allein fahrendes Triebfahrzeug, das unter einer bestimmten Betriebsnummer von einem festen Ausgangspunkt zu einem festen Endpunkt fährt. |
| Zugausrichtung | Wenn es einen aktiven Führerraum gibt, legt dieser die Ausrichtung des Zugs fest, das heißt, die Seite des aktiven Führerraums wird als die Zugspitze angesehen. Wenn kein Führerraum aktiv ist, ist die Zugausrichtung so, als ob der letzte Führerraum noch aktiv wäre. |
| Zugdaten | Festgelegter Datensatz, der Informationen über den Zug gibt. Daten, die den Zug charakterisieren und die vom ERTMS/ETCS erworben werden, um eine Mission auszuführen. |
| Zugfahrt | Wenn Fahrzeuge mit verfügbaren Zugdaten gefahren werden, in der Regel von Bahnhof zu Bahnhof und in der Regel unter der Genehmigung der Fahrtbegriffe von den Hauptsignalen oder ähnlichen Verfahren. |
| Zugnummer | Eine Nummer, unter der der Zug betrieben wird. |
| Zugvollständigkeit | Das Level, bei den man davon ausgeht, dass der Zug vollständig ist und keine Wagen oder Waggons zurückgelassen hat. |
| Zugvorbereitung | Sicherstellen, dass der Zug in einem geeigneten Zustand ist, um in Betrieb zu gehen, dass die Zugausrüstung richtig eingesetzt wird und dass die Zugzusammensetzung mit dem/den bezeichneten Streckenabschnitt(en) für den Zug übereinstimmt. Die Zugvorbereitung schließt auch technische Prüfungen ein, die durchgeführt werden müssen, bevor der Zug in Betrieb gesetzt wird. |
| Zulässige Geschwindigkeit | Die Höchstgeschwindigkeit, mit der ein Zug ohne ERTMS/ETCS-Warnung und/oder ohne Eingriff weiter fahren darf. |
| Zwangsbremsung des Zugs | Eingeleitet, wenn ein Zug eine EOA/LOA überfährt, ausschließlich einer Situation, wenn eine Unterdrückungseinrichtung verwendet wird; verursacht eine sofortige Auslösung der Notbremse. |

Tabelle INT.TER.T1: Begriff

| Abkürzungen | Definition |
| --- | --- |
| ACK | Acknowledgement (Quittierung) |
| CSG | Circular Speed Gauge (Kreisförmige Geschwindigkeitsanzeige) |
| DC | Direct Current (Gleichstrom) |
| DMI | Driver Machine Interface (Schnittstelle Triebfahrzeugführer-Maschine) |
| EIRENE | European Integrated Radio Enhanced Network (Europäisches integriertes Eisenbahn-Funknetzwerk) |
| EOA | End of Authority (Ende der Genehmigung) |
| ERA | European Railway Agency (Europäisches Eisenbahnunternehmen) |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System (Eisenbahnverkehrsleitsystem) |
| ERTMS/ETCS | Der Europäisches Zugbeeinflussungssystem teil des Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem |
| ETCS | European Train Control System (Europäisches Zugbeeinflussungssystem) |
| FS | Betriebsart Full Supervision (Vollüberwachung) |
| IS | Betriebsart Isolation (ETCS-Fahrzeugeinrichtung abgeschaltet) |
| LOA | Limit of Authority (Ende der Genehmigung) |
| LS | Betriebsart Limited Supervision (ETCS signalgeführt) |
| LSSMA | Lowest Supervised Speed within the Movement Authority (Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung) |
| LX | Level crossing (Bahnübergang) |
| MA | Movement Authority (Fahrtgenehmigung) |
| MRSP | Most Restrictive Speed Profile (Einschränkendstes Geschwindigkeitsprofil) |
| NL | Betriebsart Non-Leading (Nicht führend) |
| NP | Betriebsart No Power (ETCS-Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet) |
| NTC | National Train Control (Nationale Zugbeeinflussung) |
| OBU | On-Board Unit (ETCS-Fahrzeugeinrichtung) |
| OL | Overlap (Durchrutschweg) |
| OPE | Operation and Traffic Management (Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung) |
| OS | Betriebsart On sight (Fahren auf Sicht) |
| PS | Betriebsart Passive Shunting (Rangieren beibehalten) |
| PT | Betriebsart Post Trip (ETCS-Zwangsbremsung aufgehoben) |
| RAP | Roll Away Protection (Wegrollüberwachung) |
| RBC | Radio Block Centre (ETCS-Zentrale) |
| RIU | Radio In-fill Unit (GSM-R-Funkzelle mit kurzer Reichweite) |
| RMP | Reverse Movement Protection (Rückfahrüberwachung) |
| RV | Betriebsart Reversing (Zurücksetzen) |
| SB | Betriebsart Stand By (Bereitschaft) |
| SBI | Service Brake Intervention supervision limit (Betriebsbremseingriff-Überwachungsgrenze) |
| SF | Betriebsart System Failure (Systemfehler) |
| SH | Betriebsart Shunting (Rangieren) |
| SL | Betriebsart Sleeping (ETCS-Fahrzeug ferngesteuert) |
| SN | Betriebsart National System (Nationales Zugbeeinflussungssystem) |
| SoM | Start of Mission (Beginn einer Fahrt, bzw. „Startlauf“) |
| SR | Betriebsart Staff Responsible (ETCS-Fahrt mit besonderer oder externer Fahrtgenehmigung) |
| SRS | Systemanforderungsspezifikation |
| SSP | Static Speed Profile (Geschwindigkeitsprofil der Strecke) |
| STM | Specific Transmission Module (Spezifisches Transmissionsmodul) |
| SvL | Supervised Location (Überwachter Ort) |
| TAF | Gleis frei |
| TR | Betriebsart Trip (ETCS-Zwangsbremsung bis zum Stillstand) |
| TRK | Trackside (Streckenseitig) |
| TSI | Technical Specification for Interoperability (Technische Spezifikation für Interoperabilität) |
| TSM | Target Speed Monitoring (Zielgeschwindigkeitsüberwachung) |
| TTI | Time to Indication (Zeit zur Angabe) |
| UN | Betriebsart Unfitted (Fahrt ohne Beeinflussung durch die ETCS Streckeneinrichtung) |
| VBC | Virtual Balise Cover (Virtuelle Balisenabdeckung) |

Tabelle INT.TER.T2: Abkürzungen

## INT.COD Codes und Symbole (COD)

Dieses Dokument ist modular aufgebaut, damit modellspezifische Handbücher die aktuelle ETCS-Fahrzeugkonfiguration und die verfügbaren Optionen widerspiegeln können. Jedes Kapitel von diesem Dokument wurde mit 2 oder 3 Buchstaben aus der Kapitelüberschrift kodifiziert (z. B. SB für das Kapitel Stand-By). Alle in diesem Handbuch enthaltenen Sätze werden durch die folgenden Eigenschaften gekennzeichnet;

- Baseline,

- ETCS-Systemversion,

- ETCS-Level,

- DMI-Schirmtechnologie,

- Anforderungsart.

Diese beschreibenden Informationen sind nützlich, um modellspezifische Handbücher zu erstellen, aber sie sind keine wesentlichen Informationen für Triebfahrzeugführer. Die wichtigen und sicherheitsbezogenen Sätze für Triebfahrzeugführer wurden durch Warnsymbole, wie in der Tabelle INT.COD.T1. angegeben, gekennzeichnet.

| Warnsymbol | Bedeutung |
| --- | --- |
|  | Symbol Achtung. Dieses Symbol hebt die Sätze mit wesentlichen Informationen für Triebfahrzeugführer hervor, die besonders auf diese Sätze achten müssen. |
|  | Symbol Sicherheit. Dieses Symbol warnt den Triebfahrzeugführer vor einer kritischen Situation, die zu einer gefährlichen Situation werden kann. |

Tabelle INT.COD.T1: Warnsymbol

Hinweis: Nur das Symbol Achtung wurde in diesem harmonisierten Handbuch verwendet. Das Symbol Sicherheit muss in modellspezifischen Handbüchern hinzugefügt werden, um die Sätze über die Sicherheit gemäß der spezifischen Sicherheitsbewertung hervorzuheben.

## INT.REF Referenzdokumente (REF)

- Subset-023: Glossar der Begriffe und Abkürzungen. v3.3.0.

- Subset-026: Systemanforderungsspezifikation, Version 3.4.0.

- Subset-026: Systemanforderungsspezifikation, Version 3.6.0.

- ERA_ERTMS_015560: ETCS Driver Machine Interface (Schnittstelle Triebfahrzeugführer-Maschine), Version 3.6.0.

- ERA_ERTMS_015560: ETCS Driver Machine Interface (Schnittstelle Triebfahrzeugführer-Maschine), Version 3.4.0.

- ERA_ERTMS_OPE_AppA_5. Technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“. Anhang A: ERTMS/ETCS-Betriebsvorschriften und -grundsätze, Version 5.0

- Technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“. Anhang C2: Betriebliche Anweisungen. Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 der Kommission vom 16. Mai 2019.

# CNT - ETCS-Bedienelemente (CNT)

## CNT.SWT Schalter und Bedienelemente für ETCS (SWT)

CNT.SWT-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzuzeigen, wo die wichtigen Schalter und Bedienelemente für das ETCS-System im Zug sind.

## CNT.DMI Driver Machine Interface (DMI)

cnt.dmi-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss die auf der DMI angezeigten Informationen beachten und muss wie von den betrieblichen Regeln gefordert reagieren. Die betrieblichen Regeln können vom Triebfahrzeugführer verlangen, die streckenseitige Information zu berücksichtigen.

### CNT.DMI.GEN Allgemeine Beschreibung (GEN)

cnt.dmi.GEN-[T].1 Abbildung CNT.DMI.GEN-[T].F1 zeigt die Benennung und die Unterbereiche des ETCS-Layouts mithilfe der Touchscreen-Technologie. Die Hauptbereiche werden durch rote Vierecke hervorgehoben und beziehen sich auf Informationen über:

- Zielentfernung,

- Geschwindigkeit,

- Zusätzliche Fahrinformationen,

- Vorschaubereich

- und (G) Überwachung,

- Hauptmenüeingabe.

(A)

(B)

(E)

(G)

(D)

(C)

(F)

(A)

(B)

(E)

(G)

(D)

(C)

(F)

Abbildung CNT.DMI.GEN-[T].F1: Die Unterbereiche des ETCS-Layouts (Touchscreen-Technologie)

cnt.dmi.GEN-[S].1 Abbildung CNT.DMI.GEN-[S].F1 zeigt die Benennung und die Unterbereiche des ETCS-Layouts mithilfe der Softkey-Technologie. Die Hauptbereiche werden durch rote Vierecke hervorgehoben und beziehen sich auf Informationen über:

- Zielentfernung,

- Geschwindigkeit,

- Zusätzliche Fahrinformationen,

- Vorschaubereich

- und (G) Überwachung,

- Hauptmenüeingabe,

(A)

(B)

(E)

(G)

(H)

(D)

(C)

(F)

(A)

(B)

(E)

(G)

(H)

(D)

(C)

(F)

(H) Sonstige Informationseingabe.

Abbildung CNT.DMI.GEN-[S].F1: Die Unterbereiche des ETCS-Layouts (Softkey-Technologie)

cnt.dmi.GEN.1 Der spezifische Bereich, in dem die Informationen angezeigt wird, ist im Abschnitt CNT.DMI.SYM Symbole (SYM) eingeschlossen. Zusätzliche werden die lokale Uhrzeit in G13 und Systemmeldungen im Bereich E angezeigt.

CNT.DMI.GEN.2 Wenn es während der Dateneingabe Fehler bei den eingegebenen Werten gibt, zeigt das Eingabefeld Folgendes an:

- ‘++++’ in rot: wenn der eingegebene Wert außerhalb des zugelassenen Bereichs liegt oder nicht seiner technischen Lösung entspricht.

- ‘?????’ in rot: wenn einige vom Triebfahrzeugführer eingegebene Werte technisch nicht zusammenpassen.

- ‘++++’ in gelb: wenn der eingegebene Wert außerhalb des zugelassenen Betriebsbereichs liegt.

- ‘????’ in gelb: wenn einige vom Triebfahrzeugführer eingegebene Werte betrieblich nicht zusammenpassen.

CNT.DMI.GEN.3 Der Triebfahrzeugführer wird über den Status eines Dateneingabefeldes über die Hintergrundfarben des Datenbereichs und den Datenwert informiert:

- Nicht ausgewählt: Der Hintergrund ist dunkelgrau und der Datenwert ist grau, wenn das Eingabefeld nicht vom Triebfahrzeugführer ausgewählt wurde.

- Ausgewählt: Der Hintergrund ist mittelgrau und der Datenwert ist schwarz, wenn das Eingabefeld vom Triebfahrzeugführer ausgewählt wurde.

- Angenommen: Der Hintergrund ist dunkelgrau und der Datenwert ist weiß, wenn das Eingabefeld nicht vom Triebfahrzeugführer ausgewählt wurde, aber der Datenwert bereits vom Triebfahrzeugführer angenommen wurde.

### CNT.DMI.BUT Schaltflächen/Tasten (BUT)

cnt.dmi.BUT.1 Der Triebfahrzeugführer bekommt eine visuelle und taktile/hörbare Rückmeldung mit der Aktivierung einer Schaltfläche.

Eine Schaltfläche kann drei unterschiedliche Status haben: aktiviert, gedrückt und deaktiviert:

- Eine aktivierte Schaltfläche wird leicht vom Hintergrund hervorgehoben, mit einer Umrandung, angezeigt.

- Eine gedrückte Schaltfläche wird leicht eingerückt, ohne Umrandung, angezeigt.

- Eine deaktivierte Schaltfläche wird mit der Textbeschriftung in dunkelgrau oder mit einem spezifischen Symbol angezeigt.

cnt.dmi.BUT.2 Es gibt Navigationstasten:

a)    : zum Schließen eines Fensters und zur Rückkehr zum übergeordneten Fenster.

b)    : zur Annahme des Datenwertes im Eingabefeld, womit die Bearbeitung der aktuellen Auswahl abgeschlossen wird.

c)    : zur Auswahl des nächsten Fensters zum selben Thema.

d)    : zur Auswahl des vorherigen Fensters zum selben Thema.

e)    : zur Löschung des gerade eingegebenen Zeichens.

f)      oder   : zum Scrollen nach oben/unten in Listen.

g)     oder   : zum Vergrößern/Verkleinern einer Entfernungsskala.

h)    : zur Darstellung der nächsten vordefinierten Auswahlen.

### CNT.DMI.SYM Symbole (SYM)

CNT.DMI.SYM.1 ERTMS/ETCS-Levelsymbole werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM.T1 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbolnummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE01 |  | Level 0 | C8 | LTR.LEV.L0 Fahren im Level 0 (L0) |
| LE02 |  | Level NTC | Im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.LEV.NTC Fahren im Level NTC (NTC) |
| LE03 |  | Level 1, diskontinuierliche Übertragung | C8 | LTR.LEV.L1 Fahren im Level 1 (L1) |
| LE04 |  | Level 2, kontinuierliche Übertragung | C8 | LTR.LEV.L2 Fahren im Level 2 (L2) |
| LE05 |  | Level 3, kontinuierliche Übertragung | C8 | LTR.LEV.L3 Fahren im Level 3 (L3) |
| LE06 |  | Ankündigung Level 0 | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL0 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 0 (TL0) |
| LE07 |  | Ankündigung Level 0 | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL0 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 0 (TL0) |
| LE08 |  | Ankündigung Level NTC | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.NTC Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level NTC (NTC) |
| LE09 |  | Ankündigung Level NTC | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.NTC Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level NTC (NTC) |
| LE010 |  | Ankündigung Level 1, diskontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL1 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 1 (TL1) |
| LE011 |  | Ankündigung Level 1, diskontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL1 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 1 (TL1) |
| LE012 |  | Ankündigung Level 2, kontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL2 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 2 (TL2) |
| LE013 |  | Ankündigung Level 2, kontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL2 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 2 (TL2) |
| LE014 |  | Ankündigung Level 3, kontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL3 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 3 (TL3) |
| LE015 |  | Ankündigung Level 3, kontinuierliche Übertragung | C1 Ausnahme: im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | LTR.TRS.TL3 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 3 (TL3) |

Tabelle CNT.DMI.SYM.T1: Levelsymbole

CNT.DMI.SYM.2 Die Symbole der Betriebsarten werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM.T2 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbolnr. | Symbolart/-form | Symbolname | Symbol–bereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MO01 |  | Shunting (Rangieren) | B7 | SH.RUN Fahrend in SH (RUN) |
| MO02 |  | Quittierung für Shunting | C1 | SH.AUT.APP Annäherung an einen SH-Bereich (APP) |
| MO03 |  | Override EOA ist aktiv | C7 | OVR.USE Override-Funktion benutzen (USE) |
| MO04 |  | Trip | B7 | TR.MSR Sofortige Maßnahmen (MSR) |
| MO05 |  | Quittierung für Trip | C1 | TR.MSR Sofortige Maßnahmen (MSR) |
| MO06 |  | Post Trip | B7 | TR.MSR Sofortige Maßnahmen (MSR) |
| MO07 |  | On Sight | B7 | OS.RUN Fahrend im OS (RUN) |
| MO08 |  | Quittierung für On Sight | C1 | OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP) |
| MO09 |  | Staff Responsible | B7 | SR.RUN Fahrend in SR (RUN) |
| MO10 |  | Quittierung für Staff Responsible | C1 | SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK) |
| MO11 |  | Full Supervision | B7 | FS.RUN Fahrend im FS (RUN) |
| MO12 |  | Non-Leading | B7 | NL - Non-Leading (NL) |
| MO13 |  | Stand By | B7 | SB - Stand By (SB) |
| MO14 |  | Reversing | B7 | RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT) |
| MO15 |  | Quittierung für Reversing | C1 | RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT) |
| MO16 |  | Unfitted | B7 | UN - Unfitted (UN) |
| MO17 |  | Quittierung für Unfitted | C1 | UN - Unfitted (UN) |
| MO18 |  | System Failure | B7 | SF - System Failure (SF) |
| MO19 |  | National System | Im Level NTC wird der Ort nicht spezifiziert. | SN - National System (SN) |
| MO20 |  | Quittierung für National System | C1 | SN - National System (SN) |
| MO21 |  | Limited Supervision | B7 | LS.RUN Fahrend im LS (RUN) |
| MO22 |  | Quittierung für Limited Supervision | C1 | LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP) |

Tabelle CNT.DMI.SYM.T2: Symbole der Betriebsarten

CNT.DMI.SYM.3 Statussymbole werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM.T3 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbolnummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 |  | Betriebsbremseingriff oder Schnellbremseingriff | C9 | OTH.BRK Umgang mit dem Bremsbefehl (BRK) |
| ST02 |  | Reibwert „schlüpfrige Schienen“ | A4 | OTH.ADH Ändern des Reibwerts (ADH) |
| ST03 |  | Sichere Funkverbindung „Verbindungsaufbau“ | E1 | Symbol, das in Level 2 und 3 verwendet wird, um anzuzeigen, dass eine sichere Funkverbindung vorhanden ist. |
| ST04 |  | Sichere Funkverbindung „Verbindung unterbrochen/Verbindungsaufbau fehlgeschlagen“ | E1 | DEG.COM Verwalten eines Funkkommunikationsfehlers (COM) |
| ST05 |  | Sanduhr | Fenstertitel der Menüfenster „Main“ (Hauptfenster) und „Radio data“ (Funkdaten) | Symbol, das in einigen Abschnitten verwendet wird, wenn die Einrichtung Daten verarbeitet oder auf eine RBC-Antwort wartet. |
| ST06 |  | „Reversing permitted“ (Zurücksetzen erlaubt) | C6 | RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT) |

Tabelle CNT.DMI.SYM.T3: Statussymbole

CNT.DMI.SYM.4 Die Symbole des Streckenzustands werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM.T4 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbol–nummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  | Gesenkter Stromabnehmer | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 | TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT) |
| TC02 |  | Stromabnehmer absenken | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT) |
| TC03 |  | Stromabnehmer absenken | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT) |
| TC04 |  | Stromabnehmer heben | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT) |
| TC05 |  | Stromabnehmer heben | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT) |
| TC06 |  | Neutraler Abschnitt und Ankündigung eines neutralen Abschnitts | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT) |
| TC07 |  | Ankündigung Neutraler Abschnitt | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT) |
| TC08 |  | Ende des neutralen Abschnitts | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT) |
| TC09 |  | Ende des neutralen Abschnitts | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT) |
| TC10 |  | Nicht-Haltebereich | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 | TKC.NST Überfahren eines Nicht-Haltebereichs (NST) |
| TC11 |  | Ankündigung eines Nicht-Haltebereichs | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.NST Überfahren eines Nicht-Haltebereichs (NST) |
| TC12 |  | Funkloch | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.RAD Fahren durch ein Funkloch (RAD) |
| TC13 |  | Deaktivierung der Magnetschienenbremse und Ankündigung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.MAG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Magnetschienenbremse (MAG) |
| TC14 |  | Ankündigung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.MAG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Magnetschienenbremse (MAG) |
| TC15 |  | Deaktivierung der Wirbelstrombremse und Ankündigung der Deaktivierung der Wirbelstrombremse | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.CUR Überfahren eines Abschnitts mit Aktivierung der Wirbelstrombremse (CUR) |
| TC16 |  | Ankündigung der Deaktivierung der Wirbelstrombremsen | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.CUR Überfahren eines Abschnitts mit Aktivierung der Wirbelstrombremse (CUR) |
| TC17 |  | Deaktivierung der Nutzbremse und Ankündigung der Deaktivierung der Nutzbremse | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.REG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Nutzbremse (REG) |
| TC18 |  | Ankündigung der Deaktivierung der Nutzbremse | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.REG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Nutzbremse (REG) |
| TC19 |  | Klimaanlageneinlass geschlossen und Ankündigung des Schließens des Klimaanlageneinlasses | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE) |
| TC20 |  | Klimaanlageneinlass öffnen | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE) |
| TC21 |  | Ankündigung des Schließens des Klimaanlageneinlasses | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE) |
| TC22 |  | Klimaanlageneinlass öffnen | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE) |
| TC23 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „die Strecke ist nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC24 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „die Strecke ist nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC25 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „AC 25 kV 50 Hz“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC26 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „AC 25 kV 50 Hz“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC27 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „AC 15 kV 16,7 Hz“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC28 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „AC 15 kV 16,7 Hz“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC29 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 3 kV“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC30 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 3 kV“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC31 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 1,5 kV“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC32 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 1,5 kV“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC33 |  | Neues Antriebssystem und Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 600/750 V“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC34 |  | Ankündigung einer Änderung des Antriebssystems „DC 600/750 V“ | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR) |
| TC35 |  | Signalhorn | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 Vorschaubereich: D2/3/4 | TKC.SND Ertönen der akustischen Warnvorrichtung (SND) |
| TC36 |  | Tunnel-Haltebereich | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 | TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP) |
| TC37 |  | Ankündigung eines Tunnel-Haltebereichs | Befehle und Ankündigungen: B3/4/5 | TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP) |

Tabelle CNT.DMI.SYM.T4: Symbole des Streckenzustands

CNT.DMI.SYM.5 Die Symbole des Vorschaubereichs werden der in der Tabelle CNT.DMI.SYM.T5 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbol–nummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL21 |  | Geschwindigkeitserhöhung | D6 (halbe linke Seite) / D7 (halbe rechte Seite) | CNT.DMI.SPD Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen (SPD) |
| PL22 |  | Geschwindigkeitsverminderung | D6 (halbe linke Seite) / D7 (halbe rechte Seite) | CNT.DMI.SPD Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen (SPD) |
| PL23 |  | Geschwindigkeitsverminderung zum Ziel bezüglich der Anzeigenmarkierung | D6 (halbe linke Seite) / D7 (halbe rechte Seite) | CNT.DMI.SPD Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen (SPD) |

Tabelle CNT.DMI.SYM.T5: Symbole des Vorschaubereichs

CNT.DMI.SYM-[T].1 Die Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM-[T].T1 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbol–nummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR02 |  | Gleis frei | D | OTH.TAF Gleis frei (TAF) |
| DR03 |  | Geografische Position | G12 | OTH.GEO Geografische Positionsmeldung (GEO) |
| DR05 |  | Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich | C2/C3/C4 | TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP) |

Tabelle CNT.DMI.SYM-[T].T1: Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen

CNT.DMI.SYM-[S].1 Die Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen werden in der Tabelle CNT.DMI.SYM-[S].T1 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbol–nummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR01 |  | Umschaltfunktion für Geschwindigkeit-/Entfernungsinformation | F7 | OS.RUN Fahrend im OS (RUN) SR.RUN Fahrend in SR (RUN) SH.RUN Fahrend in SH (RUN) |
| DR02 |  | Gleis frei | D | OTH.TAF Gleis frei (TAF) |
| DR03 |  | Geografische Position | F8 | OTH.GEO Geografische Positionsmeldung (GEO) |
| DR04 |  | Acknowledgement (Quittierung) | H7 | Symbol, das in einigen Abschnitten verwendet wird, wenn eine Quittierungsanforderung dem Triebfahrzeugführer angezeigt wird. |
| DR05 |  | Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich | F6 | TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP) |

Tabelle CNT.DMI.SYM-[S].T1: Symbole der Triebfahrzeugführer-Aufforderungen

CNT.DMI.SYM-[2021].1 Das Bahnübergangssymbol wird in der Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T1 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbolnummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LX01 |  | LX nicht geschützt | B3/4/5 | LX - Bahnübergang (LX) |

Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T1: Bahnübergangssymbol

CNT.DMI.SYM-[2021].2 Das Symbol für Limited Supervision wird in der Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T2 dargestellt. Die Tabelle gibt den Symbolnamen, den spezifischen Bereich, in dem das Symbol auf der DMI angezeigt wird, und die Referenz zum Abschnitt im Handbuch, in dem das Symbol erklärt wird, an.

| Symbolnummer | Symbolart/-form | Symbolname | Symbolbereich(e) | Referenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | Rahmen Limited Supervision | A1 | LS.RUN Fahrend im LS (RUN) |

Tabelle CNT.DMI.SYM-[2021].T2: Symbol für Limited Supervision

### CNT.DMI.AUD Akustische Informationen (AUD)

CNT.DMI.AUD.1 Akustische Informationen werden verwendet, um die Aufmerksamkeit des Triebfahrzeugführers auf die DMI zu lenken.

CNT.DMI.AUD.2 Der ‘Klick‘-Ton ertönt als Rückmeldung, wenn der Triebfahrzeugführer auf eine Schaltfläche drückt.

CNT.DMI.AUD.3 Der ‘Sinfo‘-Ton ertönt, wenn es eine neue visuelle Information auf der DMI gibt.

CNT.DMI.AUD.4 Der ‘S1‘-Ton ertönt, wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die zulässige Geschwindigkeit überschreitet.

CNT.DMI.AUD.5 Der ‘S2‘-Ton ertönt, wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs nahe der Eingriffgeschwindigkeit ist oder sie überschreitet.

### CNT.DMI.SME Systemmeldungen (SME)

CNT.DMI.SME.1 Die Systemstatusmeldungen werden in der Tabelle CNT.DMI.SME.T1 dargestellt.

| Systemstatusmeldung | Referenz |
| --- | --- |
| Balisen-Lesefehler | DEG.BLS Verwalten eines Balisen-Lesefehlers (BLS) |
| Streckenseitige Störung | DEG.TRK Verwalten einer streckenseitigen Störung (TRK) |
| Kommunikationsfehler | DEG.RBC Verwalten eines Fehlens einer RBC-Information (RBC) |
| Aufnahme in FS | FS.RUN Fahrend im FS (RUN) |
| Aufnahme in OS | OS.RUN Fahrend im OS (RUN) |
| Wegfahrbewegung | OTH.BRK Umgang mit dem Bremsbefehl (BRK) |
| SH verweigert | SH.MAN.SEL SH Auswahl (SEL) |
| SH Aufforderung fehlgeschlagen | SH.MAN.SEL SH Auswahl (SEL) |
| Streckenseite nicht kompatibel | DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) |
| Zugdaten geändert | OTH.DAT.EXT Änderung der Zugdaten durch externe ETCS-Quellen (EXT) |
| Zug wird zurückgewiesen | SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD) |
| Unerlaubtes Überfahren von EOA/LOA | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| Keine MA empfangen bei Levelwechsel | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| SR-Entfernung überschritten | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| SH-Haltbefehl | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| SR-Haltebefehl | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| Nothalt | Wenn ein Übergang auf die Betriebsart TR - Trip / Post Trip (TR) durchgeführt wird, siehe Abschnitt DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR). Anderenfalls siehe Abschnitt DEG.SMA Verwalten einer MA-Verkürzung (SMA). |
| RV-Entfernung überschritten | RV.RUN Fahrend im RV (RUN) |
| Keine Streckenbeschreibung | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| [Name des NTC] Bremsanforderung | DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR) |
| Strecke ungeeignet - Lichtraumpofil | DEG.UNS Verwalten einer ungeeigneten Strecke (UNS) |
| Strecke ungeeignet - Antriebssystem | DEG.UNS Verwalten einer ungeeigneten Strecke (UNS) |
| Strecke ungeeignet - Achslastkategorie | DEG.UNS Verwalten einer ungeeigneten Strecke (UNS) |
| Funknetzregistrierung fehlgeschlagen | Wenn diese Nachricht während des Startlaufverfahrens angezeigt, siehe Abschnitt SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD). Wenn sie angezeigt wird, während der Triebfahrzeugführer die Funkinformationen außerhalb des Startlaufverfahrens ändert, siehe Abschnitt OTH.ODA.RAD Änderung der Funkinformation (RAD). |
| [Name des NTC] ist nicht verfügbar | Spezifisches NTC-Verfahren |
| [Name des NTC] erfordert Daten | Spezifisches NTC-Verfahren |
| [Name des NTC] ausgefallen | DEG.NTC Verwalten eines NTC-Fehlers (NTC) |

Tabelle CNT.DMI.SME.T1: Systemstatusmeldungen

Der Triebfahrzeugführer muss die Systemstatusmeldungen „[Name des NTC] ausgefallen“ quittieren. Der Triebfahrzeugführer muss keine anderen Systemstatusmeldungen wie Textmeldungen quittieren.

Die Systemstatusmeldungen werden in Englisch bereitgestellt. Jedoch kann der Triebfahrzeugführer die Sprache unter Befolgung des im Abschnitt CNT.DMI.LNG Sprachauswahl vom Triebfahrzeugführer (LNG) beschriebenen Verfahrens ändern.

### CNT.DMI.SPD Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen (SPD)

CNT.DMI.SPD-[L0N1].1 Eine Übersicht der Hauptobjekte in den Geschwindigkeits- und Überwachungsbereichen wird in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1 gegeben. Die Hauptbereiche sind hervorgehoben und beziehen sich auf folgende Informationen:

(1) Analoge und digitale Werte der Istgeschwindigkeit des Zugs.

(2) Zielentfernungsbalken und Zielentfernungwert: zeigt die Entfernung zwischen der aktuellen Zugposition und dem Zielort an; dieser Wert verringert sich, wenn sich der Zug dem Ziel nähert.

(3) Zielgeschwindigkeit.

(4) CSG: zeigt die Zielgeschwindigkeit, die zulässige Geschwindigkeit, die Eingrifffgeschwindigkeit oder die Release Speed an, abhängig von den auf der DMI dargestellten Farben. Dies wird in diesem Abschnitt erläutert.

(5) Aktuelle Betriebsart.

Hinweis: Die CSG wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SR, SH, UN, RV, TR PT und NL. Die Entfernung zum Zielbalken wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SR, SH, UN, TR, PT und NL. Der digitale Wert der Entfernung bis zum Ziel wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SH, UN, TR, PT und NL.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[L23].1 Eine Übersicht der Hauptobjekte in den Geschwindigkeits- und Überwachungsbereichen wird in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F1 gegeben. Die Hauptbereiche sind hervorgehoben und beziehen sich auf folgende Informationen:

(1) Analoge und digitale Werte der Istgeschwindigkeit des Zugs.

(2) Zielentfernungsbalken und Zielentfernungwert: zeigt die Entfernung zwischen der aktuellen Zugposition und dem Zielort an; dieser Wert verringert sich, wenn sich der Zug dem Ziel nähert.

(3) Zielgeschwindigkeit.

(4) CSG: zeigt die Zielgeschwindigkeit, die zulässige Geschwindigkeit, die Eingrifffgeschwindigkeit oder die Release Speed an, abhängig von den auf der DMI dargestellten Farben. Dies wird in diesem Abschnitt erläutert.

(5) Aktuelle Betriebsart.

Hinweis: Die CSG wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SR, SH, UN, RV, TR PT und NL. Die Entfernung zum Zielbalken wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SR, SH, UN, TR, PT und NL. Der digitale Wert der Entfernung bis zum Ziel wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, LS, OS, SH, UN, TR, PT und NL.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD.1 Die Tachonadel wird, wie nachfolgend erläutert, in den Betriebsarten FS, OS, LS, SR, UN, SH und RV gefärbt. In NL, SB und PT ist die Tachonadel immer grau gefärbt. In TR ist die Tachonadel immer rot gefärbt. Nur in der Betriebsart FS wird die CSG gefärbt wie unten erläutert.

CNT.DMI.SPD-[L0N1].2 Wenn es nicht erforderlich ist an einem Ziel zu bremsen, wird die CSG, von 0 bis zu der zulässigen Geschwindigkeit grau gefärbt, und die Tachonadel wird grau gefärbt wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der zulässigen Geschwindigkeit ist.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG, von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit, und die Tachonadel orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG, von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit, und die Tachonadel rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen ohne Ziel

CNT.DMI.SPD-[L23].2 Wenn es nicht erforderlich ist an einem Ziel zu bremsen, wird die CSG, von 0 bis zu der zulässigen Geschwindigkeit grau gefärbt, und die Tachonadel wird grau gefärbt wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der zulässigen Geschwindigkeit ist.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG, von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit, und die Tachonadel orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG, von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit, und die Tachonadel rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen ohne Ziel

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].1 Wenn sich der Zug einem Ziel nähert, aber kein Bremseingriff erforderlich ist, werden die Tachonadel und die CSG von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit weiß gefärbt. Von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit werden die Tachonadel und die CSG grau gefärbt. Der Sinfo-Ton ertönt in dieser Situation.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 941 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].1 Wenn sich der Zug einem Ziel nähert, aber kein Bremseingriff erforderlich ist, werden die Tachonadel und die CSG von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit weiß gefärbt. Von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit werden die Tachonadel und die CSG grau gefärbt. Der Sinfo-Ton ertönt in dieser Situation.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 941 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].1 Wenn durch National Value ausgewählt, wird der Triebfahrzeugführer über ein Ziel ohne erforderlichen Bremseingriff informiert. In diesem Fall werden die Tachonadel und die CSG von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit weiß gefärbt. Von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit werden die Tachonadel und die CSG grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 941 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].1 Wenn durch National Value ausgewählt, wird der Triebfahrzeugführer über ein Ziel ohne erforderlichen Bremseingriff informiert. In diesem Fall werden die Tachonadel und die CSG von der Zielgeschwindigkeit bis zur zulässigen Geschwindigkeit weiß gefärbt. Von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit werden die Tachonadel und die CSG grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 941 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen, Ziel ohne erforderliche Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].2 Wenn durch National Value ausgewählt, wird der Triebfahrzeugführer über die verbleibende Zeit bis zur Anzeige (TTI) und über die verbleibende Zeit bis zu einem Ziel ohne erforderlichen Bremseingriff informiert. Die TTI wird mit einem grauen und weißen Viereck dargestellt, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2 ersichtlich.

Die TTI hilft dem Triebfahrzeugführer, seinen Fahrstil effektiv verschiedenen Situationen anzupassen. Wenn dieses Viereck angezeigt wird, ertönt der Sinfo-Ton. Das weiße Viereck wird größer, wenn sich die verbleibende TTI verringert. Die Tachonadel und die CSG werden von 0 bis zur zulässigen Geschwindigkeit grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Diese Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].2 Wenn durch National Value ausgewählt, wird der Triebfahrzeugführer über die verbleibende Zeit bis zur Anzeige (TTI) und über die verbleibende Zeit bis zu einem Ziel ohne erforderlichen Bremseingriff informiert. Die TTI wird mit einem grauen und weißen Viereck dargestellt, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2 ersichtlich.

Die TTI hilft dem Triebfahrzeugführer, seinen Fahrstil effektiv verschiedenen Situationen anzupassen. Wenn dieses Viereck angezeigt wird, ertönt der Sinfo-Ton. Das weiße Viereck wird größer, wenn sich die verbleibende TTI verringert. Die Tachonadel und die CSG werden von 0 bis zur zulässigen Geschwindigkeit grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S2‘-Ton ertönt kontinuierlich, solange die Istgeschwindigkeit des Zugs über die Warngeschwindigkeit liegt.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Diese Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].2 Wenn sich der Zug einem Ziel nähert, wo ein Bremsbefehl erforderlich ist, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt und von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Sobald die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, ertönt der ‘S1‘-Ton. Wenn die tatsächliche Zuggeschwindigkeit den Warngrenzwert überschreitet, ertönt die akustische Information S2.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 760 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation, Ziel mit erforderlicher Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].2 Wenn sich der Zug einem Ziel nähert, an dem ein Bremsbefehl erforderlich ist, ertönt der Sinfo-Ton. Die CSG und die Tachonadel werden von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt und von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit grau gefärbt.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Sobald die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, ertönt der ‘S1‘-Ton. Wenn die tatsächliche Zuggeschwindigkeit den Warngrenzwert überschreitet, ertönt ständig der ‘S2‘-Ton.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 760 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].1 Wenn sich der Zug einem Ziel näher, an dem ein Bremsbefehl erforderlich ist, ertönt der Sinfo-Ton. Die CSG und die Tachonadel werden von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt und von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit grau gefärbt. Wenn sich das Ziel ändert, ertönt der Sinfo-Ton.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Der ‘S1‘-Ton wird ständig wiedergegeben, solange diese Situation anhält. Wenn die tatsächliche Zuggeschwindigkeit den Warngrenzwert überschreitet, ertönt die akustische Information S2.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 760 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation, Ziel mit erforderlicher Bremsung

CNT.DMI.SPD-[B32.L23].1 Wenn sich der Zug einem Ziel nähert, an dem ein Bremsbefehl erforderlich ist, ertönt der Sinfo-Ton. Die CSG und die Tachonadel werden von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt und von 0 bis zur Zielgeschwindigkeit grau gefärbt. Wenn sich das Ziel ändert, ertönt der Sinfo-Ton.

Wenn die Istgeschwindigkeit die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, werden die CSG und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit orange gefärbt. Die akustische Information S1 wird wiedergegeben, solange diese Situation anhält. Wenn die tatsächliche Zuggeschwindigkeit den Warngrenzwert überschreitet, ertönt ständig der ‘S2‘-Ton.

Wenn die Istgeschwindigkeit des Zugs die Eingriffgeschwindigkeit überschreitet, gibt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einen Betriebsbremsbefehl aus. In diesem Fall werden die CSG und und die Tachonadel von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Eingriffgeschwindigkeit rot gefärbt.

Die drei beschriebenen Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1 dargestellt. In den drei Situationen ist die zulässige Geschwindigkeit 140 km/h, die Zielgeschwindigkeit 60 km/h und die Zielentfernung ist 760 m.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].3 Wenn sich der Zug einem EOA mit Release Speed nähert, wird die Release Speed im CSG grau gefärbt. Der digitale Wert der Release Speed (1) wird, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3 ersichtlich, grau dargestellt. In dieser Abbildung ist der digitale Wert 30 km/h.

Der CSG-Bereich wird von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der Release Speed ist, wird die Tachonadel gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit die Release Speed überschreitet, gibt die Ausrüstung den Betriebsbremsbefehl aus und die Tachonadel wird rot gefärbt. Beide Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3 dargestellt.

Hinweis: Die Release Speed wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR und RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation mit Release Speed

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].3 Wenn sich der Zug einem EOA mit Release Speed nähert, wird die Release Speed im CSG grau gefärbt. Der digitale Wert der Release Speed (1) wird, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3 ersichtlich, grau dargestellt. In dieser Abbildung ist der digitale Wert 30 km/h.

Der CSG-Bereich wird von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der Release Speed ist, wird die Tachonadel gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit die Release Speed überschreitet, gibt die Ausrüstung den Betriebsbremsbefehl aus und die Tachonadel wird rot gefärbt. Beide Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3 dargestellt.

Hinweis: Die Release Speed wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR und RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].2 Wenn sich der Zug einem EOA mit Release Speed nähert, ertönt der Sinfo-Ton. Die Release Speed wird in der CSG grau gefärbt. Der digitale Wert der Release Speed (1) wird, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2 ersichtlich, grau dargestellt. In dieser Abbildung ist der digitale Wert 30 km/h.

Der CSG-Bereich wird von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der Release Speed ist, wird die Tachonadel gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit die Release Speed überschreitet, gibt die Ausrüstung den Betriebsbremsbefehl aus und die Tachonadel wird rot gefärbt. Beide Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1 dargestellt.

Hinweis: Die Release Speed wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR und RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformation mit Release Speed

CNT.DMI.SPD-[B32.L23].2 Wenn sich der Zug einem EOA mit Release Speed nähert, ertönt der Sinfo-Ton. Die Release Speed wird in der CSG grau gefärbt. Der digitale Wert der Release Speed (1) wird, wie in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2 ersichtlich, grau dargestellt. In dieser Abbildung ist der digitale Wert 30 km/h.

Der CSG-Bereich wird von der zulässigen Geschwindigkeit bis zur Zielgeschwindigkeit gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit unter oder auf der Release Speed ist, wird die Tachonadel gelb gefärbt. Wenn die Istgeschwindigkeit die Release Speed überschreitet, gibt die Ausrüstung den Betriebsbremsbefehl aus und die Tachonadel wird rot gefärbt. Beide Situationen werden in der Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2 dargestellt.

Hinweis: Die Release Speed wird in den folgenden Betriebsarten nicht dargestellt: SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR und RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].1 Wenn eine spezifische Sollgeschwindigkeit von einer externen Vorrichtung festgelegt wurde, wird sie mit einem weißen Kreis in der DMI dargestellt, wie CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1 zeigt.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].1 Wenn eine spezifische Sollgeschwindigkeit von einer externen Vorrichtung festgelegt wurde, wird sie mit einem weißen Kreis in der DMI dargestellt, wie CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1 zeigt.

Abbildung CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1: Geschwindigkeits- und Überwachungsinformationen

### CNT.DMI.PLN Vorschaubereich (PLN)

CNT.DMI.PLN-[B32].1 Der Vorschaubereich wird immer in der Betriebsart FS angezeigt. Der Vorschaubereich kann in der Betriebsart OS angezeigt werden. Diese Information kann vom Triebfahrzeugführer aus- und eingeblendet werden, wie im Abschnitt OS.RUN Fahrend im OS (RUN) dargestellt wird. Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32].F1 zeigt einen Überblick über die Hauptobjekte des Vorschaubereichs:

Abbildung CNT.DMI.PLN-[L32].F1: Hauptobjekte des Vorschaubereichs

CNT.DMI.PLN-[B3M1].1 Der Vorschaubereich kann nur in der Betriebsart FS angezeigt werden. Die Informationen des Vorschaubereichs können vom Triebfahrzeugführer aus- und eingeblendet werden, indem er auf die Schaltfläche „hide/show planning information“ (Ein-/Ausblenden des Vorschaubereichs) drückt. Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1 zeigt einen Überblick über die Hauptobjekte des Vorschaubereichs:

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1: Vorschaubereich

CNT.DMI.PLN-[B3M1.V].1 Abhängig von der fahrzeugseitigen Konfiguration kann der Vorschaubereich dauerhaft deaktiviert werden.

CNT.DMI.PLN.1 Der Triebfahrzeugführer wird über die Vorausschau der Entfernung von der aktuellen Position der Zugspitze von der Position der relevanten Information auf der Entfernungsskala informiert.

Ein bevorstehender Befehl oder eine bevorstehende Ankündigung eines Streckenzustandes wird dem Triebfahrzeugführer mit den im Abschnitt CNT.DMI.SYM Symbole (SYM) enthaltenen Symbolen angegeben.

Der Triebfahrzeugführer wird über das Steigungs-/Neigungsprofil durch unterschiedliche Steigungsrechtecke informiert. Ein dunkelgraues Rechteck zeigt ein Gefälle und ein graues Rechteck zeigt eine Steigung oder eine Null-Ebene an. Wenn das Rechteck lang genug ist, sind die Zeichen ‘+‘ und ‘-‘für Steigungen bzw. Gefälle und der jeweilige Zahlenwert in ‰) enthalten.

CNT.DMI.PLN-[B32].2 Der Triebfahrzeugführer wird über die im Geschwindigkeitswert (1) enthaltenen Geschwindigkeitser–höhungen, über die im Geschwindigkeitswert (2) enthaltenen Geschwindigkeitsverminderungen und Geschwindigkeitsver–minderungen zu einem Ziel bei Null-Geschwindigkeit (3), wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32].F2 eingeschlossen. Das Gesch–windigkeitsprofil wird als ein Hintergrunddiagramm dargestellt, das die Geschwindigkeit auf der waagerechten Achse und die Entfernung auf der vertikalen zeigt.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32].F2: Unregelmäßigkeiten bei der Geschwindigkeit

CNT.DMI.PLN-[B32.N].1 Wenn durch den Nationalen Wert angefordert, wird die Anzeigemarkierung dem Triebfahrzeugführer mit einer gelben Linie (1) dargestellt. Sie informiert den Triebfahrzeugführer darüber, wann die ETCS-Fahrzeugeinrichtung beginnen wird, an einem Ziel zu bremsen. Die Geschwindigkeitsverminderung bezüglich des Ziels (2) wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1. dargestellt.

(1)

(2)

(1)

(2)

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1: Anzeigenmarkierung

CNT.DMI.PLN-[B3M1].2 Der Triebfahrzeugführer wird über Geschwindigkeitserhöhungen (1), Geschwindigkeitsverminderungen (2) und Geschwindigkeitsverminderung zu einem Ziel bei Null-Geschwindigkeit (3) informiert, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2 dargestellt. Die gelbe Linie (4) stellt die Anzeigenmarkierung dar und informiert den Triebfahrzeugführer darüber, wann die ETCS-Fahrzeugeinrichtung beginnen wird, an einem Ziel zu bremsen. Das Geschwindigkeitsprofil wird als ein Hintergrunddiagramm dargestellt, das die Geschwindigkeit auf der waagerechten Achse und die Entfernung auf der vertikalen Achse zeigt.

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2: Unregelmäßigkeiten der Geschwindigkeit und Anzeigenmarkierung

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].1 In der Betriebsart FS kann der Triebfahrzeugführer den Vorschaubereich einblenden und ausblenden. Um den Vorschaubereich einzublenden, muss der Triebfahrzeugführer auf den Bereich (1) drücken, und um den Vorschaubereich auszublenden, muss er auf die Schaltfläche (2)    drücken, dargestellt in Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].1 In der Betriebsart FS kann der Triebfahrzeugführer den Vorschaubereich einblenden und ausblenden. Um den Vorschaubereich einzublenden, muss der Triebfahrzeugführer auf den Bereich (1) drücken, und um den Vorschaubereich auszublenden, muss er auf die Schaltfläche (2)   drücken, dargestellt in Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].1 In der Betriebsart FS kann der Triebfahrzeugführer den Vorschaubereich einblenden und ausblenden, indem er die Schaltfläche     auswählt, die in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt ist.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].1 In der Betriebsart FS kann der Triebfahrzeugführer den Vorschaubereich einblenden und ausblenden, indem er die Schaltfläche    auswählt, die in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt ist.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1: Ein- und Ausblendfunktion (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche  , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche     , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche     auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche   , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.s].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche    , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F2: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche   , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche     , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche     , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[B32.L23.s].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Entfernungsskala ändern, indem er die Schaltfläche    auswählt, um die Skala zu vergrößern, und die Schaltfläche     , um die Skala zu verkleinern, wie in der Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].F1: Schaltflächen [Scale Up] (Vergrößern) und [Scale Down] (Verkleinern) (Softkey-Technologie)

### CNT.DMI.NTC NTC-Informationen (NTC)

CNT.DMI.NTC-[LN.V].1 Die Objekte/Funktionen und die Schaltflächen, die im Standardfenster im Level NTC und in den Betriebsarten SN und NL angezeigt werden, werden gemäß der Definition des entsprechenden Nationalen Systems dem Fahrzeugführer angezeigt.

Die NTC-Textmeldungen werden zusammen mit den ETCS-Textmeldungen angezeigt.

Die Überwachungsgrößen der Geschwindigkeit und Entfernung des nationalen Systems wird dem Triebfahrzeugführer mit einem ähnlichen Aussehen wie die der ETCS-Geschwindigkeits- und Entfernungsüberwachung (Monitoring) angezeigt.

CNT.DMI.NTC-[LN].1 Wenn die Zug-Geschwindigkeitstachonadel grau ist und keine andere Überwachungsinformation im Level NTC angezeigt wird, ist keine Information vom nationalen System verfügbar.

### CNT.DMI.LNG Sprachauswahl vom Triebfahrzeugführer (LNG)

CNT.DMI.LNG.1 Der Triebfahrzeugführer kann jede vorkonfigurierte Sprache über das Sprachenfenster auswählen. Dieses Fenster ist im Einstellungsfenster.

CNT.DMI.LNG-[V].1 Zusätzlich zum Einstellungsmenü, über das der Zugang zum Sprachenfenster ermöglicht wird, hat der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, die Sprache mit anderen Mitteln einzustellen, die an einem ergonomischen Platz auf dem Führerpult des Triebfahrzeugführers angeordnet sind.

CNT.DMI.lng-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Sprache zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.T].F1 angegeben.

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Sprache zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Sprache zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Sprache zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann das Sprachenfenster auswählen, indem er die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann das Sprachenfenster auswählen, indem er auf die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann das Sprachenfenster auswählen, indem er auf die zur Bezeichnung „Language“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1: Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.PLN-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann das Sprachenfenster auswählen, indem er auf die zur Bezeichnung „Language“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1 Sprachenauswahl im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.LNG.2 Die Sprachschaltfläche wird aktiviert, wenn:

- der Zug im Stillstand und in der Betriebsart SB oder OR ist; ODER

- in der Betriebsart SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV ist.

CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Schaltfläche mit der erforderlichen Sprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen auswählen, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1: Sprachenauswahl 
(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Schaltfläche mit der erforderlichen Sprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen auswählen, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1: Sprachenauswahl 
(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Schaltfläche mit der erforderlichen Sprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen auswählen, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1: Sprachenauswahl 
(Softkey-Technologie)

CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Schaltfläche mit der erforderlichen Sprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen auswählen, wie in der Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1: Sprachenauswahl (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.LNG.3 Der Triebfahrzeugführer muss die Sprache erneut quittieren oder neu eingeben, wenn das Sprachenfenster dies anfordert.

### CNT.DMI.VOL Lautsprechereinstellung (VOL)

CNT.DMI.VOL.1 Der Triebfahrzeugführer kann den Lautsprecher über das Volumen-Fenster auswählen. Dieses Fenster ist im Einstellungsfenster.

CNT.DMI.VOL-[V].1 Zusätzlich zum Einstellungsmenü, über das der Zugang zum Volumen-Fenster ermöglicht wird, hat der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, die Lautsprecher mit anderen Mitteln einzustellen, die an einer ergonomischen Position auf dem Führerpult des Triebfahrzeugführers angeordnet sind.

CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und den Lautsprecher einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.T].F1 angegeben.

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.VOL-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und den Lautsprecher einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.T].F1 angegeben.

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und den Lautsprecher einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.S].F1 angegeben.

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.VOL-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und den Lautsprecher einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.S].F1 angegeben.

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.VOL.2 Der Triebfahrzeugführer kann die Lautstärke einstellen, wenn:

- der Zug im Stillstand und in der Betriebsart SB oder OR ist; ODER

- in der Betriebsart SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV ist.

CNT.DMI.vol-[L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Lautstärke einstellen, indem er die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.vol-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Lautstärke einstellen, indem er die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Lautstärke einstellen, indem er die zur Bezeichnung „Volume“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.VOL-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Lautstärke einstellen, indem er die zur Bezeichnung „Volume“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1: Einstellung der Lautstärke im Fenster „Settings“ (Einstellungen) (Softkey-Technologie)

### CNT.DMI.BRI Helligkeitseinstellung (BRI)

CNT.DMI.BRI.1 Der Triebfahrzeugführer kann die Helligkeit über das Fenster „Brightness“ (Helligkeit) einstellen. Dieses Fenster ist im Einstellungsfenster.

CNT.DMI.BRI-[V].1 Zusätzlich zum Einstellungsmenü, über das der Zugang zum Fenster „Brightness“ (Helligkeit) ermöglicht wird, hat der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, die Helligkeit mit anderen Mitteln einzustellen, die an einem ergonomischen Platz auf dem Führerpult des Triebfahrzeugführers angeordnet sind. Die Einstellung der Helligkeit kann auch automatisch erfolgen.

CNT.DMI.bri-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Helligkeit einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche     im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Helligkeit einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Helligkeit einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die Helligkeit einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.BRI.2 Der Triebfahrzeugführer kann die Helligkeit einstellen, wenn:

- der Zug im Stillstand und in der Betriebsart SB oder OR ist; ODER

- in der Betriebsart SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV ist.

CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Helligkeit einstellen, indem er die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Leuchtdichte einstellen, indem er auf die Schaltfläche (1)    im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Helligkeit einstellen, indem er die zur Bezeichnung „Brightness“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Softkey-Technologie)

CNT.DMI.BRI-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Helligkeit einstellen, indem er die zur Bezeichnung „Brightness“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster auswählt, wie in der Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1: Einstellung der Helligkeit im Fenster „Settings“ (Einstellungen)(Softkey-Technologie)

### CNT.DMI.SYV Betriebene Systemversion (SYV)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die verwendete Systemversion einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die verwendete Systemversion einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die verwendete Systemversion einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen und die verwendete Systemversion einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SET-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.SYV.1 Der Triebfahrzeugführer kann die Systemversion anzeigen, wenn:

- der Zug im Stillstand und in der Betriebsart SB oder OR ist; ODER

- in der Betriebsart SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV ist.

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].2 Um die betriebene Systemversion anzuzeigen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche „System version“ (1) im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.T].2 Um die betriebene Systemversion anzuzeigen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche „System version“ (1) im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].2 Um die betriebene Systemversion anzuzeigen, muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „System version“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.S].2 Um die betriebene Systemversion anzuzeigen, muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „System version“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1: Systemversionsauswahl im Einstellungsfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].1 Die Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1 zeigt ein Beispiel für das Systemversionsfenster.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1: Beispiel für ein Systemversionsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].1 Die Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 zeigt ein Beispiel für das Systemversionsfenster.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 Beispiel für das Systemversionsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].1 Die Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1 zeigt ein Beispiel für das Systemversionsfenster.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1: Beispiel für das Systemversionsfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].1 Die Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1 zeigt ein Beispiel für das Systemversionsfenster.

Abbildung CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1: Beispiel für das Systemversionsfenster (Softkey-Technologie)

### CNT.DMI.DV Datenansicht (DV)

CNT.DMI.DV-[B32].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugbetriebsnummer, die RBC-Kontakt–information, die Funknetz-ID, die virtuelle Balisenabdeckung(en) und die Zugdaten ansehen.

CNT.DMI.DV-[B3M1].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugbetriebsnummer, die RBC-Kontakt–Information, die virtuelle Balisenabdeckung(en) und die Zugdaten ansehen.

CNT.DMI.DV-[L0N1.T].1 Um die genannten Daten anzusehen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Datenansichtsfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Data view  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1. angegeben.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Data view“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.T].1 Um die genannten Daten anzusehen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Datenansichtsfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Data view  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T].F1. angegeben.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T].F1: Schaltfläche „Data view“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S].1 Um die genannten Daten anzusehen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Datenansichtsfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Data view  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1. angegeben.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1: Datenansicht-Schaltfläche auf dem Standard-Fenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.S].1 Um die genannten Daten anzusehen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Datenansichtsfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Data view  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S].F1 angegeben.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S].F1: Datenansicht-Schaltfläche auf dem Standard-Fenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].1 Das Erscheinungsbild des Datenansicht-Fensters wird in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1 gezeigt.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1: Datenansicht-Fenster 
(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.T.V].1 Das Erscheinungsbild des Datenansicht-Fensters wird in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1 gezeigt.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1: Datenansicht-Fenster 
(Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].1 Das Erscheinungsbild des Datenansicht-Fensters wird in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1 gezeigt.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1: Datenansichtsfenster 
(Softkey-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.S.V].1 Das Erscheinungsbild des Datenansicht-Fensters wird in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1 gezeigt.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1: Datenansichtsfenster (Softkey-Technologie)

CNT.DMI.DV.1 Um von einem Fenster zum anderen zu wechseln und alle verfügbaren Daten zu sehen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltflächen    und    drücken.

CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].2 Der Triebfahrzeugführer kann auf die NTC-Datenansichtsfenster aller nationaler Systeme zugreifen, indem er auf die Schaltflächen     und    drückt. Die Darstellung des NTC-Datenansichtsfensters ist in der Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2 eingeschlossen.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.T.V].2 Der Triebfahrzeugführer kann auf die NTC-Datenansichtsfenster aller nationaler Systeme zugreifen, indem er auf die Schaltflächen     und     drückt. Die Darstellung des NTC-Datenansichtsfensters ist in der Abbildung CNT.DMI.DC-[L23.T.V].F2 eingeschlossen.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster (Touchscreen-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].2 Der Triebfahrzeugführer kann auf die NTC-Datenansichtsfenster aller nationaler Systeme zugreifen, indem er auf die Schaltflächen     und     drückt. Die Darstellung des NTC-Datenansichtsfensters ist in der Abbildung CNT.DMI.DC-[L0N1.S.V].F2 eingeschlossen.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster 
(Softkey-Technologie)

CNT.DMI.DV-[L23.S.V].2 Der Triebfahrzeugführer kann auf die NTC-Datenansichtsfenster aller nationaler Systeme zugreifen, indem er auf die Schaltflächen     und     drückt. Die Darstellung des NTC-Datenansichtsfensters ist in der Abbildung CNT.DMI.DC-[L23.S.V].F2 eingeschlossen.

Abbildung CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F2: NTC-Datenansichtsfenster 
(Softkey-Technologie)

# EI – Europäische Anweisungen (EI)

EI.1 Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber sollen die europäischen Anweisungen im Kommunikationsverfahren in den folgenden Fällen benutzen:

(1)	Genehmigung, ein Ende der Genehmigung (EOA) auszustellen - Signal, das ein Halteaspekt/eine Halteanzeige zeigt;

(2)	Genehmigung, um nach einem Trip (ETCS) fortzufahren;

(3)	Verpflichtung, im Stillstand zu bleiben, Verpflichtung, das Ende einer Mission (ETCS) durchzuführen;

(4)	Widerruf einer betrieblichen Anweisung;

(5)	Verpflichtung, unter Einschränkungen zu fahren;

(6)	Verpflichtung, auf Sicht zu fahren;

(7)	Genehmigung, um in der Betriebsart Staff Responsible (ETCS-Fahrt mit besonderer oder externer Fahrtgenehmigung) nach der Vorbereitung einer Bewegung zu starten;

(8)	Genehmigung, einen fehlerhaften Bahnübergang zu überfahren;

(9)	Verpflichtung, mit Stromversorgungseinschränkungen zu fahren;

Weitere detaillierte Informationen können im Anhang C2 nachgelesen werden: Betriebliche Anweisungen der technischen Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ (TSI OPE) [7].

EI-[N].1 Die folgenden Abbildungen schließen das maßgebende Format für die im Anhang C2 zum TSI OPE [7] enthaltenen europäischen Anweisungen ein.

Zum Beispiel, wenn ein spezifisches Gebiet in einem Mitgliedsstaat oder in einem Netz eines Infrastrukturbetreibers nicht benutzt wird, gibt es keine Verpflichtung, dieses Gebiet in der Europäischen Anweisung anzuzeigen und kein Gebiet muss hinzugefügt werden.

Abbildung EI-[N].F1: Genehmigung, ein End of Authority zu überfahren - Signal, das ein Haltezeichen/eine Halteanzeige zeigt

Abbildung EI-[N].F2: Genehmigung, um nach einem Trip (ETCS) weiterzufahren

Abbildung EI-[N].F3: Verpflichtung, im Stillstand zu verbleiben, Verpflichtung, das Ende einer Mission (ETCS) durchzuführen

Abbildung EI-[N].F4: Widerruf einer betrieblichen Anweisung

Abbildung EI-[N].F5: Verpflichtung, unter Beschränkungen zu fahren

Abbildung EI-[N].F6: Verpflichtung, auf Sicht zu fahren

Abbildung EI-[N].F7: Genehmigung, um in der Betriebsart Staff Responsible (ETCS) nach der Vorbereitung einer Zugfahrt zu starten

Abbildung EI-[N].F8: Genehmigung, einen defekten Bahnübergang zu überfahren

Abbildung EI-[N].F9: Verpflichtung, mit Stromversorgungsbeschränkungen zu fahren

# NP - No Power (NP)

NP.1 Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ist in der Betriebsart No Power (NP), wenn die Einrichtung nicht mit Strom versorgt wird.

Der Begriff der Verantwortung des Triebfahrzeugführers ist für diese Betriebsart nicht relevant.

Die Notbremse wird in der Betriebsart NP ständig angefordert.

NP-[V].1 Wenn es erforderlich ist, eine Lokomotive in der Betriebsart NP als ein Wagen zu bewegen, muss der ETCS-Bremsbefehl durch externe Mittel umgangen werden.

## NP.ON Einschalten des fahrzeugseitigen ETCS (ON)

NP.ON-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eingeschaltet wird.

NP.ON.1 Wenn die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eingeschaltet wird, wechselt die Betriebsart nach Stand By, siehe Abschnitt SB - Stand By (SB).

NP.ON.2 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (z. B. NP  SB) kann der folgende Betriebsartwechsel von der Betriebsart NP ausgelöst werden:

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung trennt, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

# SB - Stand By (SB)

SB.1 Stand By (SB) kann nicht vom Triebfahrzeugführer ausgewählt werden. Die Betriebsart SB ist die Betriebsart, in dem sich die ETCS-Fahrzeugeinrichtung einschaltet.

In der Betriebsart SB hat der Triebfahrzeugführer keine Verantwortung für Zugbewegungen.

Daten für die Mission werden in der Betriebsart SB erfasst. Der Triebfahrzeugführer kann die folgenden Daten eingeben/neu quittieren:

- Triebfahrzeugführer-ID,

- Zugnummer,

- Virtuelle Balisenabdeckung,

- ERTMS/ETCS-Level,

- Funkinformationen,

- Zugdaten.

SB.2 Das Startlaufverfahren (SoM) wird eingeleitet, wenn die Betriebsart Stand By ist, der Führerpult offen ist und keine Kommunikationssitzung aufgebaut ist oder aufgebaut wird.

Der Triebfahrzeugführer muss eine Mission starten:

- sobald der Zug abfahrbereit (Train Awakening) ist; ODER

- sobald Rangierfahrten (Shunting) beendet sind; ODER

- sobald eine Mission beendet ist; ODER

- sobald ein Nebenfahrzeug zu einem führenden Fahrzeug wird.

Das SoM-Verfahren ist nicht immer das gleiche, da einige Daten bereits gespeichert sein können, abhängig von der vorherigen Situation.

Sobald ein Übergang in eine andere Betriebsart als SB erreicht wird oder der Führerpult geschlossen wird, endet das SoM-Verfahren.

## SB.OPN Das Führerpult öffnen (OPN)

SB.OPN-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das Führerpult geöffnet wird.

SB.OPN.1 Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult öffnet, muss er überprüfen, ob es in der Betriebsart Stand By ist. Das Symbol der Betriebsart Stand By (MO13) ist folgendes:

MO13: Stand By

Hinweis: Der Zug kann die Betriebsart Shunting aufnehmen, wenn vom Triebfahrzeugführer „Maintain Shunting“ (Shunting beibehalten) ausgewählt wurde, bevor der Führerpult geschlossen wird. In diesem Fall muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden, siehe Abschnitt SH.OPN Ein Führerpult in SH öffnen (OPN).

## SB.TST Interne Tests (TST)

SB. TST-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie interne Tests durchgeführt werden.

## SB.DRV Triebfahrzeugführer-Identifikation eingeben oder neu quittieren (DRV)

SB.DRV.1 Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult öffnet, die Betriebsart SB ist und die Kommunikationssitzung noch hergestellt ist oder im Aufbau ist:

- das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Schaltflächen angezeigt; UND

- der Triebfahrzeugführer wird informiert, dass das fahrzeugseitige ETCS darauf wartet, dass eine Kommunikationssitzung aufgebaut wird, wenn das Sanduhrsymbol (ST05) auf der DMI angezeigt wird.

ST05: Sanduhr

Wenn keine Kommunikationssitzung hergestellt ist oder eine Kommunikationssitzung aufgebaut wird, und alle Bedingungen erfüllt werden, um den Startlauf (SoM) zu beginnen, wird das Triebfahrzeugführer-ID-Fenster dem Triebfahrzeugführer angezeigt, damit er die Triebfahrzeugführer-ID eingibt oder neu quittiert, abhängig vom Triebfahrzeugführer-ID-Status.

SB.DRV-[L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters mithilfe der zugehörigen Tastatur (1) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und dann muss er die Triebfahrzeugführer-ID durch Drücken des Datenfeldes (2) bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L0N1.T].F1 angegeben.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung DRV-[L0N1.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Touchscreen-Technologie)

SB.DRV-[L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters mithilfe der zugehörigen Tastatur (1) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und dann muss er die Triebfahrzeugführer-ID durch Drücken des Datenfeldes (2) bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L23.T].F1 angegeben.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung DRV-[L23.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Touchscreen-Technologie)

SB.DRV-[L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters mithilfe der zugehörigen Tastatur (1) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und dann muss er die Triebfahrzeugführer-ID durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L0N1.S].F1 angegeben.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung DRV-[L0N1.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Softkey-Technologie)

SB.DRV-[L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahr–zeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters mithilfe der zugehörigen Tastatur (1) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und dann muss er die Triebfahrzeugführer-ID durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L23.S].F1 angegeben.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung DRV-[L23.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Softkey-Technologie)

SB.DRV.2 Sobald die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben oder neu quittiert wird:

- muss der Triebfahrzeugführer das ERTMS/ETCS-Level eingeben/neu quittieren, wenn es noch nicht gespeichert ist oder ungültig ist. Das Level-Fenster wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, um diesen Vorgang durchzuführen. Wie das ERTMS/ETCS-Level eingegeben oder neu quittiert wird, wird im Abschnitt SB.LEV ETCS-Level eingeben oder neu quittieren (LEV) erläutert.

- Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer automatisch angezeigt, damit er mit dem Verfahren fortfahren kann, wenn eine Position und ein Level gespeichert wurden, wobei das Level entweder Level 0, Level 1 oder Level NTC sein muss.

- Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Schaltflächen angezeigt und das im Fenster angezeigte Sanduhrsymbol (ST05) zeigt an, dass das fahrzeug–seitige ETCS auf die Kommunikation mit der RBC wartet, wenn eine Position und Level 2 oder Level 3 gespeichert wurden.

SB.DRV-[L23].1 Wenn das gespeicherte ETCS-Level 2 oder 3 ist, erfordern die nächsten Schritte nicht den Eingriff des Triebfahrzeugführers (Informationsaustausch mit der RBC), bis das Hauptfenster dem Triebfahrzeugführer wieder mit den aktivierten Schaltflächen angezeigt wird.

SB.DRV.3 Der Triebfahrzeugführer kann die Triebfahrzeugführer-ID-Daten aus dem Hauptfenster neu eingeben oder neu quittieren, wenn es während des Startlaufverfahrens mit der aktivierten Schaltfläche „Driver ID“ (Triebfahrzeugführer-ID) erscheint.

Die zu befolgenden Schritte, sobald das Hauptfenster erscheint, werden im Abschnitt OTH.ODA.DRV Änderung der Triebfahrzeugführer-Identifikation (DRV) erklärt.

SB.DRV-[L0N1.T].2 Von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus kann der Triebfahrzeugführer die Zugnummer eingeben/neu quittieren oder/und die virtuelle Balisenabdeckung durch Auswählen der Schaltfläche  TRN  oder    einstellen/entfernen, wie in der Abbildung SB.DRV-[L0N1.T].F1 angegeben.

Abbildung SB.DRV-[L0N1.T].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus 
(Touchscreen-Technologie)

SB.DRV-[L23.T].2 Von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus kann der Triebfahrzeugführer die Zugnummer eingeben/neu quittieren oder/und die virtuelle Balisenabdeckung durch Auswählen der Schaltfläche  TRN  oder    einstellen/entfernen, wie in der Abbildung SB.DRV-[L23.T].F1 angegeben.

Abbildung SB.DRV-[L23.T].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus 
(Touchscreen-Technologie)

SB.DRV-[L0N1.S].2 Von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus kann der Triebfahrzeugführer die Zugnummer eingeben/neu quittieren oder/und die virtuelle Balisenabdeckung durch Auswählen der in diesem Fenster enthaltenen Schaltflächen  TRN  oder    einstellen/entfernen, wie in der Abbildung SB.DRV-[L0N1.S].F1 angegeben.

Abbildung SB.DRV-[L0N1.S].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus 
(Softkey-Technologie)

SB.DRV-[L23.S].2 Von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus kann der Triebfahrzeugführer die Zugnummer eingeben/neu quittieren oder/und die virtuelle Balisenabdeckung durch Auswählen der Schaltfläche  TRN  oder    einstellen/entfernen, wie in der Abbildung SB.DRV-[L23.S].F1 angegeben.

Abbildung SB.DRV-[L23.S].F1: Zugang zu den Einstellungs- und Zugnummerfenstern vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus 
(Softkey-Technologie)

SB.DRV.4 Um eine gespeicherte VBC vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus einzustellen oder zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Einstellungsschaltfläche drücken. Wie die virtuelle Balisenabdeckung eingegeben oder neu quittiert wird, wird im Abschnitt SB.VBC Virtuelle Balisenabdeckung (VBC) eingeben oder neu quittieren erläutert.

SB.DRV.5 Um die Zugnummer vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die TRN-Schaltfläche drücken. Wie die Zugnummer eingegeben oder neu quittiert wird, wird im Abschnitt SB.TN Zugnummer eingeben oder neu quittieren (TN) erläutert.

## SB.TN Zugnummer eingeben oder neu quittieren (TN)

SB.TN-[N].1 Während des Startlaufs (SoM) kann die Zugnummer von der Eingabe des Triebfahrzeugführers, von der RBC oder von anderen externen ERTMS/ETCS-Quellen erhalten werden.

SB.TN.1 Der Triebfahrzeugführer kann in der Betriebsart SB die Zugnummer eingeben/neu quittieren, wobei er auf das Zugnummer-Fenster auf drei Arten zugreifen kann:

- vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus ODER

- vom Hauptfenster aus, wenn es während des Startlaufverfahrens erscheint ODER

- nach dem Fenster Zugdatenquittierung, wenn die gespeicherten Zugnummerdaten ungültig sind. Das Zugnummerfenster wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, um diese Daten neu einzugeben oder neu zu quittieren.

Das Verfahren, um diese Daten einzugeben/neu einzugeben oder neu zu quittieren, ist für alle Optionen ähnlich.

SB.TN-[L0N1.T].1 Um auf das Zugnummerfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahr–zeugführer die Schaltfläche  TRN  auswählen, wie in der Abbildung SB.TN-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TN-[L0N1.T].F1: TRN-Schaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TN-[L23.T].1 Um auf das Zugnummerfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche TRN auswählen, wie in der Abbildung SB.TN-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TN-[L23.T].F1: TRN-Schaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TN-[L0N1.S].1 Um auf das Zugnummerfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche TRN auswählen, wie in der Abbildung SB.TN-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TN-[L0N1.S].F1: TRN-Schaltfläche im Fenster Triebfahrzeugführer-ID (Softkey-Technologie)

SB.TN-[L23.S].1 Um auf das Zugnummerfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche TRN auswählen, wie in der Abbildung SB.TN-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TN-[L23.S].F1: TRN-Schaltfläche im Fenster Triebfahrzeugführer-ID (Softkey-Technologie)

SB.TN.2 Darauf wird das Zugnummerfenster dem Triebfahrzeugführer angezeigt.

SB.TN-[L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Daten der Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der zugehörigen Tastatur eingeben (1) und dann durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung TN-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung TN-[L0N1.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TN-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Daten der Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der zugehörigen Tastatur eingeben (1) und dann durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung TN-[L23.T].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung TN-[L23.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TN-[L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummerdaten in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tasten der zugehörigen Tastatur (1) eingeben und danach durch Drücken der     Taste (2) bestätigen, wie in der Abbildung TN-[L0N1.S].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung TN-[L0N1.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.TN-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummerdaten in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tasten der zugehörigen Tastatur (1) eingeben und danach durch Drücken der     Taste (2) bestätigen, wie in der Abbildung TN-[L23.S].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung TN-[L23.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.TN.3 Sobald die Zugnummer entweder eingegeben, neu eingegeben oder neu quittiert wurde, kehrt das Verfahren zurück zum Triebfahrzeugführer-ID-Fenster, siehe Abschnitt SB.DRV Triebfahrzeugführer-Identifikation eingeben oder neu quittieren (DRV).

SB.TN.4 Die Schritte, um die Zugnummer von dem Hauptfenster aus neu einzugeben oder neu zu quittieren wird im Abschnitt OTH.ODA.TN Änderung der Zugnummer (TN) erläutert.

SB.TN.5 Das Zugnummerfenster wird dem Triebfahrzeugführer auch nach dem Fenster Zugdatenquittierung angezeigt, wenn die gespeicherten Zugnummerdaten ungültig sind. Das Verfahren, um die Zugnummer einzugeben oder neu zu quittieren, entspricht dem der anderen Fälle.

## SB.VBC Virtuelle Balisenabdeckung (VBC) eingeben oder neu quittieren

SB.VBC-[N].1 Um virtuelle Balisenabdeckungen (VBCs) einzustellen oder zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

SB.VBC.1 Der Fahrzeugführer kann die virtuelle Balisenabdeckungen aus der fahrzeugseitigen gespeicherten Liste in der Betriebsart SB einstellen oder entfernen, indem er auf das Einstellungsfenster zugreift:

- vom Triebfahrzeugführer-ID-Fenster aus ODER

- vom Standardfenster aus.

Das Verfahren, um diese Daten einzugeben/neu einzugeben oder neu zu quittieren, ist für beide Optionen ähnlich.

SB.TN-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TN-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.VBC-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster von dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F1: Einstellungsschaltfläche auf dem Triebfahrzeugführer-ID-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.VBC.2 Sobald das Einstellungsfenster dem Triebfahrzeugführer angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer die virtuellen Balisenabdeckungen einstellen oder entfernen.

SB.VBC-[L0N1.T].2 Um eine neue VBC in der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Set VBC  im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F2: Schaltfläche „Set VBC“ 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L23.T].2 Um eine neue VBC in der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Set VBC im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F2: Schaltfläche „Set VBC“ 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L0N1.S].2 Um eine neue VBC in der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Set VBC“ zugehörige Schaltfläche auf dem Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F2: Schaltfläche „Set VBC“ (Softkey-Technologie)

SB.VBC-[L23.S].2 Um eine neue VBC in der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen einzustellen, muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Set VBC“ zugehörige Schaltfläche auf dem Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F2: Schaltfläche „Set VBC“ (Softkey-Technologie)

SB.VBC.3 Darauf wird das Fenster „Set VBC“ (VBC Eingabe) dem Triebfahrzeugführer angezeigt. Die Schaltfläche „Set VBC“ wird aktiviert, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Betriebsart SB ist; UND

- die maximale fahrzeugseitige ETCS-Speicherkapazität von VBC, die vom Triebfahrzeugführer eingestellt wurde, nicht erreicht wird.

SB.VBC-[T].1 Der Triebfahrzeugführer muss den neuen VBC-Code in das Eingabefeld mit der Bezeichnung  VBC code  mithilfe der Tastatur (1) eingeben und ihn danach durch Drücken der Schaltfläche (2)  Yes  bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[T].F1. dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SB.VBC-[T].F1: VBC-Codeeingabe, um eine VBC einzustellen (Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[S].1 Der Triebfahrzeugführer muss den neuen VBC-Code in das Eingabefeld mit der Bezeichnung des VBC-Codes mithilfe der Tasten der Tastatur (1) eingeben und ihn danach durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[S].F1. dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung SB.VBC-[S].F1: VBC-Codeeingabe, um einen VBC einzustellen (Softkey-Technologie)

SB.VBC.4 Obwohl der VBC-Code im vorherigen Schritt bestätigt wird, ist er nicht quittiert und folglich wird der neue VBC noch nicht zu der Liste der gespeicherten VBCs hinzugefügt. Der Triebfahrzeugführer muss entweder den Wert des VBC-Eingabecodes quittieren oder nicht quittieren.

Das Fenster „Set VBC validation“ (Quittierung Eingabe virtuelle Balisenabdeckung VBC) wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, um den VBC-Eingabecode zu quittieren oder nicht zu quittieren.

SB.VBC-[T].2 Um den im Eingabefeld für den VBC-Eingabecode vorher eingegebenen Wert zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche (1)  Yes  drücken und ihn dann durch Drücken auf das Eingabefeld (2) bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[T].F2 dargestellt. Die Option Yes wird immer standardmäßig vorgeschlagen.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung SB.VBC-[T].F2: Quittierung VBC-Eingabe 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[S].2 Um den im Eingabefeld für den VBC-Eingabecode vorher eingegebenen Wert zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Yes  drücken (1) und ihn dann durch Drücken auf die Schaltfläche    bestätigen (2), wie in der Abbildung SB.VBC-[S].F2 dargestellt. Die Option Yes wird immer standardmäßig vorgeschlagen.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SB.VBC-[S].F2: Quittierung VBC-Eingabe (Softkey-Technologie)

SB.VBC.5 Wenn der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche No auswählt, beginnt das Verfahren, einen VBC einzustellen, erneut und es wird vorgeschlagen, den vorherigen Datenwert für den VBC-Eingabecode erneut zu quittieren.

SB.VBC-[L0N1.T].3 Um einen VBC aus der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Remove VBC (Entfernen virtuelle Balisenabdeckung VBC) im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F3 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.T].F3: Schaltfläche „Remove VBC“ 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L23.T].3 Um einen VBC aus der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Remove VBC im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.T].F3 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.T].F3: Schaltfläche „Remove VBC“ 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L0N1.S].3 Um eine VBC aus der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung „Remove VBC“ (Entfernen virtuelle Balisenabdeckung VBC) zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F3 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L0N1.S].F3: Schaltfläche „Remove VBC“ 
(Softkey-Technologie)

SB.VBC-[L23.S].3 Um eine VBC aus der Liste der fahrzeugseitig gespeicherten virtuellen Balisenabdeckungen zu entfernen, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung „Remove VBC“ zugehörige Schaltfläche im Einstellungsfenster drücken, wie in der Abbildung SB.VBC-[L23.S].F3 dargestellt.

Abbildung SB.VBC-[L23.S].F3: Schaltfläche „Remove VBC“ 
(Softkey-Technologie)

SB.VBC.6 Darauf wird dem Triebfahrzeugführer das Fenster „Remove VBC“ angezeigt.

Die Schaltfläche „Remove VBC“ wird aktiviert, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Betriebsart SB ist; UND

- mindestens ein VBC fahrzeugseitig gespeichert ist.

SB.VBC-[T].3 Nachdem die Schaltfläche „Remove VBC“ ausgewählt wurde, muss der Triebfahrzeugführer den VBC-Code in das Eingabefeld mit dem VBC-Code (1) eingeben und ihn danach durch Drücken der Schaltfläche (2)  Yes  bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[T].F3. dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SB.VBC-[T].F3: VBC-Codeeingabe, um eine VBC zu entfernen (Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[S].3 Nachdem die Schaltfläche „Remove VBC“ ausgewählt wurde, muss der Triebfahrzeugführer den VBC-Code in das Eingabefeld mit der Bezeichnung „VBC code“ (1) eingeben und ihn danach durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[S].F3 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)

(1)

Abbildung SB.VBC-[S].F3: VBC-Codeeingabe, um eine VBC zu entfernen (Softkey-Technologie)

SB.VBC.7 Obwohl der VBC-Code im vorherigen Schritt bestätigt wird, ist er noch nicht quittiert und folglich wird der neue VBC noch nicht zu der Liste der gespeicherten VBCs hinzugefügt. Der Triebfahrzeugführer muss entweder den VBC-Code quittieren oder nicht quittieren. und den VBC-Code entfernen.

Das Fenster „Validate remove VBC“ (Quittierung Entfernen virtuelle Balisenabdeckung VBC) wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, um den VBC-Code zu quittieren oder nicht zu quittieren und um den VBC-Code zu entfernen.

SB.VBC-[T].4 Um den im Eingabefeld für den „VBC remove code“ vorher eingegebenen Wert zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Yes  auswählen (1) und ihn dann durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung SB.VBC-[T].F4 dargestellt. Der Wert  Yes  wird immer standardmäßig vorgeschlagen.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung SB.VBC-[T].F4: Quittierung VBC entfernen 
(Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[S].4 Um den im Eingabefeld für den Code „VBC remove“ vorher eingegebenen Wert zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche (1)  Yes  auswählen und ihn dann durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung SB.VBC-[S].F4 dargestellt. Der Wert  Yes  wird immer standardmäßig vorgeschlagen.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SB.VBC-[S].F4: Quittierung VBC entfernen (Softkey-Technologie)

SB.VBC.8 Wenn der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  No auswählt, beginnt das Verfahren, eine VBC zu entfernen, erneut und es wird vorgeschlagen, den vorherigen Datenwert für „VBC remove code“ erneut zu quittieren.

SB.VBC.9 Nach jeder Quittierung des VB-Codes, sowohl um eine VBC zu entfernen als auch um eine VBC einzustellen, wird dem Triebfahrzeugführer das Einstellungsfenster angezeigt, um eine neue Dateneingabe zu beginnen.

Sobald der Triebfahrzeugführer das Einstellungsfenster schließt, kehrt das Verfahren zurück zum Triebfahrzeugführer-ID-Fenster, siehe Abschnitt SB.DRV Triebfahrzeugführer-Identifikation eingeben oder neu quittieren (DRV).

SB.VBC-[L0N1.T].4 Um auf das Einstellungsfenster von dem Standardfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SET-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L23.T].4 Um auf das Einstellungsfenster von dem Standardfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SET-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.T].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.VBC-[L0N1.S].4 Um auf das Einstellungsfenster von dem Standardfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SET-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L0N1.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SB.VBC-[L23.S].4 Um auf das Einstellungsfenster von dem Standardfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    auswählen, wie in der Abbildung SET-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SET-[L23.S].F1: Schaltfläche „Settings“ im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SB.VBC.10 Sobald das Einstellungsfenster erscheint, muss der Triebfahrzeugführer die gleichen Schritte wie die oben für den Fall des Zugriffs auf Einstellungen vom Triebfahrzeugführer-Fenster aus beschriebenen durchführen, um die VBC einzustellen oder zu entfernen.

Wenn der Triebfahrzeugführer entscheidet, das Einstellungsfenster nach der Einstellung/Entfernung einer VBC zu schließen, wird das Standardfenster angezeigt.

## SB.LEV ETCS-Level eingeben oder neu quittieren (LEV)

SB.LEV.1 Wenn die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben/neu quittiert wurde und die gespeicherte Position oder das gespeicherte Level ungültig oder unbekannt ist, wird dem Triebfahrzeugführer das Levelfenster mit der Liste der verfügbaren Levels dargestellt, um die Leveldaten neu einzugeben bzw. neu zu quittieren.

SB.LEV-[L0N1.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ERTMS/ETCS-Levels von der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss er durch Drücken auf das Eingabefeld (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.LEV-[L23.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ERTMS/ETCS-Levels von der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss er durch Drücken auf das Eingabefeld (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L23.T.V].F1 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L23.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SB.LEV-[L0N1.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ERTMS/ETCS-Levels aus der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf die     Schaltflëche (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1. dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.LEV-[L23.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ERTMS/ETCS-Levels aus der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf die     Schaltflëche (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L23.S.V].F1. dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L23.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)

SB.LEV-[L0123].1 Die Schaltflächen/Auswahlen 1, 2, 3, 4 sind immer entsprechend für die ERTMS/ETCS-Levels 1, 2, 3 und 0 reserviert.

SB.LEV-[LN.N].1 Die Bezeichnungen für die NTC-Levels hängen von den nationalen Systemen ab.

SB.LEV-[L0N1].1 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, damit er mit dem Verfahren fortfahren kann, wenn das ausgewählte Level 0, 1 oder NTC ist.

SB.LEV-[L23].1 Wenn das eingegebene/neu quittierte Level 2 oder 3 ist, muss der Triebfahrzeugführer die Funkinformationsdaten eingeben oder neu quittieren. Wie die Funkinformation eingegeben oder neu quittiert wird, wird im Abschnitt SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD) erläutert.

SB.LEV.2 Der Triebfahrzeugführer kann auch das ERTMS/ETCS-Level aus dem Hauptfenster neu eingeben oder neu quittieren, wenn dieses Fenster während des Startlaufverfahrens erscheint.

Die Schritte, um die Leveldaten von dem Hauptfenster aus neu einzugeben oder neu zu quittieren wird im Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) erläutert.

## SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD)

SB.RAD-[B32.L23.T].1 Nachdem das ERTMS/ETCS-Level und die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben oder neu quittiert wurde, und das Level 2 oder 3 ist, wird das Funkdatenfenster dem Triebfahrzeugführer mit den folgenden Schaltflächen angezeigt: „Contact last RBC“ (Letzten RBC kontaktieren), „Use short number“ (Kurznummer verwenden), „Enter RBC data“ (RBC-Daten eingeben) und „Radio network ID“ (Funknetz-ID), wie in der Abbildung SB.RAD-[B32.L23.T].F1) dargestellt.

Abbildung SB.RAD-[B32.L23.T].F1: Fenster Funkdaten 
(Touchscreen-Technologie)

SB.RAD-[B32.L23.S].1 Nachdem das ERTMS/ETCS-Level und die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben oder neu quittiert wurde, und das Level 2 oder 3 ist, wird das Funkdatenfenster dem Triebfahrzeugführer mit den folgenden Schaltflächen angezeigt: „Contact last RBC“, „Use short number“, „Enter RBC data“ und „Radio network ID“, wie in der Abbildung SB.RAD-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.RAD-[B32.L23.S].F1: Fenster Funkdaten (Softkey-Technologie)

SB.RAD-[B3M1.L23.T].1 Nachdem das ERTMS/ETCS-Level und die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben oder neu quittiert wurden, und das Level 2 oder 3 ist, wird das Fenster RBC-Kontakt dem Triebfahrzeugführer mit den folgenden Schaltflächen angezeigt: „Contact last RBC“, „Use short number“, „Enter RBC data“ und „Radio network ID“, wie in der Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1: Fenster RBC-Kontakt 
(Touchscreen-Technologie)

SB.RAD-[B3M1.L23.S].1 Nachdem das ERTMS/ETCS-Level und die Triebfahrzeugführer-ID eingegeben oder neu quittiert wurden, und das Level 2 oder 3 ist, wird das Fenster RBC-Kontakt dem Triebfahrzeugführer mit den folgenden Schaltflächen angezeigt: „Contact last RBC“, „Use short number“, „Enter RBC data“ und „Radio network ID“, wie in der Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1: Fenster RBC-Kontakt 
(Softkey-Technologie)

SB.RAD-[B32.L23].1 Um die Funknetz-ID-Daten einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Radio Network ID  im Funkdatenfenster drücken.  Mit dieser Handlung wird jede laufende Kommunikationssitzung beendet.

SB.RAD-[B3M1.L23].1 Um die Funknetz-ID-Daten einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Radio Network ID  im Fenster RBC-Kontakt drücken. Mit dieser Handlung wird jede laufende Kommunikationssitzung beendet.

SB.RAD-[B32.L23].2 Das Funkdatenfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Tasten und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) auf dem Fenster dargestellt; ebenfalls wird auf dem Fenster angezeigt, dass die Liste von verfügbaren und zugelassenen Funknetzen erhalten wird.

SB.RAD-[B3M1.L23].2 Das Fenster RBC-Kontakt wird dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Tasten und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) auf dem Fenster dargestellt; ebenfalls wird auf dem Fenster angezeigt, dass die Liste von verfügbaren und zugelassenen Funknetzen erhalten wird.

SB.RAD-[L23].1 Die Textmeldung „Registrierung im Funknetz fehlgeschlagen“ wird angezeigt, um den Fahrer zu informieren, wenn keine Funknetze verfügbar sind (die Liste ist leer). Anschließend wird das Hauptfenster dem Fahrer dargestellt und die Textmeldung wird ausgeblendet, sobald eine Schaltfläche in diesem Fenster ausgewählt wird.

Für den Fall, dass diese Textmeldung angezeigt wird, muss der Fahrer die Funknetzidentifikation eingeben.

SB.RAD-[L23].2 Anderenfalls wird das Funkwerknetz-ID-Fenster dem Triebfahrzeugführer mit der Liste der verfügbaren Netze angezeigt.

SB.RAD-[L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren und zugelassenen Netze (1) auswählen und dann durch Drücken auf das Eingabefeld (2) bestätigen, wie in der Abbildung SB.RAD-[L23.T].F1 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Abbildung SB.RAD-[L23.T].F1: Fenster Funknetz-ID 
(Touchscreen-Technologie)

SB.RAD-[L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren und zugelassenen Netze (1) auswählen und dann durch Drücken der   Schaltflëche (2) bestätigen, wie in der Abbildung SB.RAD-[L23.S].F1 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Abbildung SB.RAD-[L23.S].F1: Fenster Funknetz-ID (Softkey-Technologie)

SB.RAD-[B32.L23].3 Nachdem die Funknetz-ID ausgewählt wurde, wird dem Triebfahrzeugführer das Funkdatenfenster mit allen deaktivierten Schaltflächen und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung zum Funknetz durchgeführt wird.

SB.RAD-[B3M1.L23].3 Nachdem die Funknetz-ID ausgewählt wurde, wird das RBC-Kontaktfenster dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Schaltflächen und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) im Fenster angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung des Funknetzes durchgeführt wird.

SB.RAD-[B32.L23].4 Die Schaltflächen auf dem Funkdatenfenster werden wieder aktiviert, wenn mindestens ein mobiles Endgerät im neuen Funknetz registriert wird, das dem Triebfahrzeugführer die folgenden Optionen für die RBC-ID/RBC-Telefonnummer bietet:

- Um die zuletzt gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer zu verwenden (Schaltfläche „Contact last RBC“).

- Zur Verwendung der EIRENE-Kurznummer (Funktion Streckenseitiges Call Routing) (Schaltfläche „Use Short number“).

- Zur Eingabe oder erneuten Eingabe oder Quittierung der RBC-ID/Telefonnummer (Schaltfläche „Enter RBC data“).

SB.RAD-[B3M1.L23].4 Die Schaltflächen auf dem RBC-Kontaktfenster sind wieder aktiviert, wenn mindestens ein mobiles Endgerät im neuen Funknetz registriert wird, das dem Triebfahrzeugführer die folgenden Optionen für die RBC-ID/Telefonnummer bietet:

- Um die zuletzt gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer zu verwenden (Schaltfläche „Contact last RBC“).

- Zur Verwendung der EIRENE-Kurznummer (Funktion Streckenseitiges Call Routing) (Schaltfläche „Use Short number“).

- Zur Eingabe oder erneuten Eingabe oder Quittierung der RBC-ID/Telefonnummer (Schaltfläche „Enter RBC data“).

SB.RAD-[L23].3 Wenn bereits eine gültige RBC-Identität und Telefonnummer vorhanden ist, ist keine Eingabe von Triebfahrzeugführer-Daten erforderlich, um bei einem Startlauf (SoM) eine Verbindung zur RBC herzustellen.

SB.RAD-[B32.L23].5 Um die zuletzt gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer oder die EIRENE-Kurznummer zu verwenden, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltflächen  Contact last RBC und  Use short number  im Funkdatenfenster auswählen.

SB.RAD-[B3M1.L23].5 Um die zuletzt gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer oder die EIRENE-Kurznummer zu verwenden, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltflächen  Contact last RBC  und  Use short number  im Fenster RBC-Kontakt auswählen.

SB.RAD-[L23].4 Infolgedessen wird das Hauptfenster dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Schaltflächen angezeigt und das Sanduhrsymbol (ST05) wird angezeigt, um den Triebfahrzeugführer darüber zu informieren, dass das fahrzeugseitige ETCS auf die Kommunikation mit der RBC wartet.

Beim Eröffnen der Sitzung mit der RBC werden Nachrichten zwischen der RBC und dem fahrzeugseitigen ETCS ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers ausgetauscht. Der Triebfahrzeugführer muss warten, bis das Hauptfenster angezeigt wird.

SB.RAD-[L23].5 Anderenfalls wird für 30 Sekunden die Textmeldung „Streckenseite nicht kompatibel“ angezeigt, um dem Triebfahrzeugführer anzuzeigen, dass die Eröffnung der Sitzung aufgrund einer nicht kompatiblen Version fehlgeschlagen ist. Anschließend wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

Der Zug kann nicht weiter im ETCS fahren, wenn diese Textmeldung erscheint. Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer in dieser Situation befolgen muss, sind im Abschnitt DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) enthalten.

SB.RAD-[B32.L23].6 Um die RBC-ID/Telefonnummer einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Enter RBC data  im Funkdatenfenster drücken.

SB.RAD-[B3M1.L23].6 Um die RBC-ID/Telefonnummer einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Enter RBC data  im Fenster RBC-Kontakt drücken.

SB.RAD-[L23].6 Dadurch wird dem Triebfahrzeugführer das RBC-Datenfenster angezeigt.

SB.RAD-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss das zur Eingabe erforderliche Eingabefeld (RBC-ID oder RBC phone number) durch Drücken auswählen (das erste ist standardmäßig ausgewählt) (1). Anschließend muss der Triebfahrzeugführer den Code mithilfe der Tastatur (2) eingeben. Abschließend muss der Triebfahrzeugführer dies durch Drücken auf die Schaltfläche Yes (3) bestätigen, wie in der Abbildung SB.RAD-[L23.T].F2 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

(3)v

(3)v

Abbildung SB.RAD-[L23.T].F2: RBC-ID/RBC-Telefonnummer 
(Touchscreen-Technologie)

SB.RAD-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss das zur Eingabe erforderliche Eingabefeld (RBC-ID oder RBC-Telefonnummer) mit den Schaltflächen (1)    und    auswählen. Anschließend muss der Triebfahrzeugführer den Code mithilfe der Tastaturtasten (2) eingeben. Abschließend muss der Triebfahrzeugführer dies durch Drücken auf die Schaltfläche    (3) bestätigen, wie in der Abbildung SB.RAD-[L23.S].F2 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

Abbildung SB.RAD-[L23.S].F2: RBC-ID/RBC-Telefonnummer 
(Softkey-Technologie)

SB.RAD-[L23].7 Die Schaltfläche Yes der Frage „RBC-Dateneingabe abgeschlossen?“ wird aktiviert, wenn alle Eingabefelder einen Wert enthalten.

SB.RAD-[L23].8 Nachdem die RBC-ID/Telefonnummer eingegeben oder neu eingegeben/neu quittiert wurde, wird das Hauptfenster dem Triebfahrzeugführer angezeigt, wobei alle Schaltflächen deaktiviert sind. Das Sanduhrsymbol (ST05) wird angezeigt, um anzugeben, dass das fahrzeugseitige ETCS auf eine Antwort von der RBC wartet.

SB.RAD-[L23].9 Unabhängig davon, ob die Eröffnung der RBC-Sitzung erfolgreich war oder nicht, darf der Triebfahrzeugführer nicht handeln, bis das Hauptfenster mit allen aktivierten Schaltflächen wieder angezeigt wird. Die Textmeldung „Strecke nicht kompatibel“ wird 30 Sekunden angezeigt, wenn das Eröffnen der Sitzung fehlgeschlagen ist.

Der Zug kann nicht weiter im ETCS fahren, wenn diese Textmeldung erscheint. Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer in dieser Situation befolgen muss, sind im Abschnitt DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) enthalten.

SB.RAD-[B32.L23].7 Der Triebfahrzeugführer kann auch die Funkdaten aus dem Hauptfenster erneut eingeben oder neu quittieren, sobald dieses während des Startlaufverfahrens erscheint.

Die Schritte zur erneuten Eingabe oder erneuten Quittierung der Funkinformationsdaten vom Hauptfenster aus werden im Abschnitt OTH.ODA.RAD Änderung der Funkinformation (RAD) erläutert.

SB.RAD-[B32.L0N1].1 Bei der Auswahl der ERTMS/ETCS-Levels NTC, 0 oder 1 kann der Triebfahrzeugführer die Funkdaten vom Hauptfenster aus erneut eingeben oder neu quittieren. Die Schaltfläche „Radio Data“ (Funkdaten) im Hauptfenster wird aktiviert und der Triebfahrzeugführer kann die Funknetz-ID eingeben, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist; UND

- in der Betriebsart SB/FS/LA/SR/OS/NL/PT/UN/SN ist; UND

- das ERTMS-Level gültig ist.

Um andere Funkinformationen einzugeben, muss das eingegebene oder neu quittierte Level 2 oder 3 sein.

SB.RAD-[L23].10 Zusätzlich zu den vorherigen Fällen kann der Triebfahrzeugführer die Funkinformationen auch über die Schaltfläche Level im Hauptfenster neu eingeben. Nachdem das ERTMS/ETCS-Level neu eingegeben oder neu quittiert wurde, und das ERTMS/ETCS-Level 2 oder 3 ist, wird dem Triebfahrzeugführer die Option gegeben, die Funkdaten einzugeben oder neu zu quittieren.

SB.RAD-[L23].11 Während des Eingabeprozesses der Funkdaten werden dem Triebfahrzeugführer mehrere Meldungen angezeigt, die gelesen und berücksichtigt werden müssen.

SB.RAD-[L23].12 Die Textmeldung „Registrierung im Funknetz fehlgeschlagen“ wird angezeigt, um während des Startlaufverfahrens anzuzeigen, dass:

a) die Liste der verfügbaren und zulässigen Funknetze leer ist und keine Funknetz-ID eingegeben werden kann.

b) genügend Zeit vergangen ist, seitdem der letzte Funknetz-Registrierungsbefehl an ein mobiles Endgerät gesendet wurde.

Für den Fall, dass diese Textmeldung angezeigt wird, muss der Fahrer die Funknetzidentifikation eingeben.

SB.RAD-[L23].13 Die Textmeldung „Strecke ist nicht kompatibel“ wird angezeigt, um anzuzeigen, dass:

a) Die Eröffnung der Sitzung mit der RBC aufgrund einer nicht kompatiblen Version fehlgeschlagen ist.

Der Zug kann nicht weiter im ETCS fahren, wenn diese Textmeldung erscheint. Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer in dieser Situation befolgen muss, sind im Abschnitt DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) enthalten.

SB.RAD-[L23.N].1.Die Textmeldung „Zug wird zurückgewiesen“ wird angezeigt, um anzuzeigen, dass ein Zug zurückgewiesen wurde. In dieser Situation muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren (zurückgewiesener Zug) und der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## SB.TRN Fahrzeug muss sich als ein Zug bewegen (TRN)

SB.TRN.1 Wenn sich das Triebfahrzeug als ein Zug bewegen muss, muss der Triebfahrzeugführer:

- die Zugdaten eingeben;

- Start wählen.

### SB.TRN.DAT Zugdaten eingeben oder neu quittieren (DAT)

SB.TRN.DAT.1 Die Zugdaten können aus der Eingabe des Triebfahrzeugführers, aus vorkonfigurierten Werten oder aus externen ERTMS/ETCS-Quellen erhalten werden.

Während der Zugvorbereitung muss der Triebfahrzeugführer alle der folgenden Zugdaten eingeben, ändern und quittieren:

- betriebliche ETCS-Zugkategorie,

- Zuglänge,

- Bremshundertstel,

- Höchstgeschwindigkeit des Zugs,

- Achslastkategorie,

- Zug mit luftdichtem System ausgestattet,

- Lichtraumprofil,

- zusätzliche Daten für die verfügbaren STMs,

wenn diese Daten nicht im fahrzeugseitigen ETCS vorkonfiguriert oder von externen Quellen des ETCS empfangen werden.

Der Triebfahrzeugführer darf niemals an der Eingabe/Änderung/ Quittierung der von dem Fahrzeug angenommenen Zugdaten des Antriebssystems bzw. der Antriebssysteme, der fahrzeugseitigen Liste der nationalen Systeme und der Achsnummer beteiligt sein.

SB.TRN.DAT.2 Der Triebfahrzeugführer muss sicherstellen, dass der Zug und die Zugdaten übereinstimmen.

SB.TRN.DAT.3 Zur Eingabe oder Annahme/erneuten Eingabe von Zugdaten muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, auf dem es die Option zur Änderung der Zugdaten über die Zugdatenschaltfläche gibt.

Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer während des Startlaufverfahrens angezeigt, nachdem der Triebfahrzeugführer die Triebfahrzeugführer-ID, TRN- und Funkdaten eingegeben und quittiert hat.

Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer ausführen muss, um vom Hauptfenster aus das Zugdatenfenster aufzurufen, und wie er die Zugdaten eingeben oder neu eingeben kann, werden im Abschnitt OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN) erläutert.

SB.TRN.DAT.4 Wird eine Zugfahrt erkannt, während der Triebfahrzeugführer die Zugdaten ändert oder quittiert, löst die ETCS-Fahrzeugeinrichtung den Bremsbefehl aus.

### SB.TRN.STR Start auswählen (STR)

SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B32.L23.T].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B32.L23.S].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].1 Nach Eingabe aller relevanten Daten kann der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Start  auswählen, um mit dem Vorgang fortzufahren, wie im Abbildung SB.TRN.STR[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].1 Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, kann der Triebfahrzeugführer die Start im Hauptfenster auswählen, um mit dem Verfahren fortzufahren, wie in der Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SB.TRN.STR-[B32].1 Die Schaltfläche Start wird aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart SB ist UND die Triebfahrzeugführer-ID, Zugdaten, das ERTMS/ETCS-Level UND die Zugnummer gültig sind; ODER

- Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart PT ist UND ERTMS/ETCS-Level 1 oder 2/3 ist UND eine Kommunikationssitzung vorliegt UND kein ausstehender Nothalt in der ETCS-Fahrzeugeinrichtung gespeichert ist; ODER

- Die Betriebsart SR ist UND das ERTMS/ETCS-Level 2 oder Level 3 ist UND eine Kommunikationssitzung vorliegt.

SB.TRN.STR-[B3M1].1 Die Schaltfläche Start wird aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart SB ist UND die Triebfahrzeugführer-ID, Zugdaten, das ERTMS/ETCS-Level UND die Zugnummer gültig sind; ODER

- Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart PT ist UND ERTMS/ETCS Level 1 oder 2/3 ist UND es wird kein anstehender Nothalt in der fahrzeugseitigen ETCS-Einrichtung gespeichert; ODER

- Die Betriebsart SR ist UND das ERTMS/ETCS-Level 2 oder 3 ist.

SB.TRN.STR-[LN].1 Wenn der Triebfahrzeugführer Start wählt und das quittierte Level NTC ist, muss der Triebfahrzeugführer anschließend den Übergang nach Betriebsart SN gemäß den im Abschnitt SN - National System (SN) angegebenen Regeln bestätigen.

SB.TRN.STR-[L0].1 Wenn der Triebfahrzeugführer Start wählt und das quittierte Level 0 ist, muss der Triebfahrzeugführer anschließend den Übergang nach Betriebsart UN gemäß den im Abschnitt UN - Unfitted (UN) angegebenen Regeln bestätigen.

SB.TRN.STR-[L1].1 Wenn der Triebfahrzeugführer Start wählt und das quittierte Level 1 ist, muss der Triebfahrzeugführer anschließend den Übergang nach Betriebsart SR gemäß den im Abschnitt SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK) angegebenen Regeln bestätigen.

SB.TRN.STR-[L23].1 Wenn der Triebfahrzeugführer Start wählt und das quittierte ERTMS/ETCS-Level 2 oder 3 ist, wird eine MA-Aufforderung an die RBC gesendet.

Wenn die Sitzung mit der RBC nicht eröffnet werden kann, wird dem Triebfahrzeugführer das Standardfenster angezeigt.

Wenn die Sitzung eröffnet ist, wird das Hauptfenster mit allen Schaltflächen angezeigt und das Sanduhrsymbol (ST05) wird dargestellt, um anzuzeigen, dass das fahrzeugseitige ETCS auf eine Antwort von der RBC wartet.

- Wenn die von der RBC erhaltene Genehmigung für SR gilt, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart SR bestätigen, gemäß den im SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK) Abschnitt angegebenen Regeln.

- Wenn eine MA von der RBC für OS/LS/SH empfangen wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach diesen Betriebsarten entsprechend bestätigen, gemäß den im Abschnitt OS.ACK Quittierung der Betriebsart OS (ACK), LS.ACK Quittierung der Betriebsart LS (ACK) und Abschnitt SH.AUT.ACK Quittierung der Betriebsart SH (ACK) angegebenen Regeln.

- Wenn eine MA für FS von der RBC empfangen wird, startet die Mission in dieser Betriebsart ohne Bestätigung des Treibfahrzeugführers, siehe Abschnitt FS - Full Supervision (FS).

Nach Erhalt einer MA- oder SR-RBC-Genehmigung wird das Standardfenster auf der DMI angezeigt.

Wenn die Kommunikationssitzung wegen einer fehlenden Antwort der RBC beendet wird, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

SB.TRN.STR-[L23.N].1 Für den Fall, dass sich das Triebfahrzeug als ein Zug bewegen muss, wenn während der Vorbereitung einer Zugfahrt eine Quittierung für SH angefordert wird (Symbol MO02 wird angezeigt), muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren, bevor er das Symbol quittiert. Dann muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

### SB.TRN.OVR Override auswählen (OVR)

SB.TRN.OVR.1 Der Triebfahrzeugführer kann die Funktion Override auswählen, sobald das Hauptfenster während des Startlaufs(SoM) erscheint. Dafür muss der Triebfahrzeugführer das Hauptfenster schließen (durch Drücken auf die Schaltfläche   ) und auf das Standardfenster zugreifen, in dem die Option Override angezeigt wird.

Die zu befolgenden Schritte werden im Abschnitt OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR) erläutert.

## SB.SH Das Fahrzeug muss sich in SH bewegen (SH)

SB.SH.1 Um das Fahrzeug in der Betriebsart SH zu bewegen, muss der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Schaltfläche Shunting auswählen und die im Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN) erläuterten Schritte befolgen.

SB.SH-[L23.N].1 Lehnt die RBC im ETCS-Level 2 oder 3 die Aufforderung für Shunting ab, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster wieder angezeigt und die Textmeldung „SH verweigert“ oder „SH-Anforderung fehlgeschlagen“ wird empfangen, um auf diese Situation hinzuweisen. In diesem Fall muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren und der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter müssen die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

## SB.NL Fahrzeug muss sich in NL bewegen (NL)

SB.NL.1 Um das Fahrzeug in der Betriebsart NL zu bewegen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster auswählen und die die im Abschnitt NL - Non-Leading (NL) erläuterten Schritte befolgen.

SB.3 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (d.h. SB  SH, FS, LS, SR, OS, UN, SN) können die folgenden Betriebsartwechsel von der Betriebsart SB ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR).

- Betriebsart SL. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Sleeping-Eingangssignal empfangen wird, der Zug im Stillstand ist und der Führerpult geschlossen ist, siehe Abschnitt SL - Sleeping (SL).

- Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst, siehe Abschnitt SF - System Failure (SF).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

# SH - Shunting (SH)

SH.1 Der Zweck der Betriebsart Shunting besteht darin, Rangierfahrten unter der Verantwortung des Triebfahrzeugführers zu ermöglichen.

Diese Betriebsart kann vom Triebfahrzeugführer ausgewählt werden (siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)) oder von der Strecke angeordnet werden (siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT)).

## SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)

SH.MAN.1 Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren für den Triebfahrzeugführer, um Shunting auszuwählen.

### SH.MAN.RUL Regeln, um SH auszuwählen (RUL)

SH.MAN.RUL-[L123.N].1 Der Triebfahrzeugführer muss Shunting gemäß nicht harmonisierten Vorschriften auswählen.

### SH.MAN.SEL SH Auswahl (SEL)

SH.MAN.SEL-[L0N1.T].1 Um die Betriebsart Shunting zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche Main im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[L23.T].1 Um die Betriebsart Shunting zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[L0N1.S].1 Um die Betriebsart Shunting zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL-[L23.S].1 Um die Betriebsart Shunting zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].2 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung Shunting zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung Shunting zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].1 Anschließend muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung Shunting zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung Shunting zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche  Shunting  im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.MAN.SEL.1 Die Schaltfläche Shunting ist nur aktiviert, wenn:

- der Zug im Stillstand ist UND der Betriebsart SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN ist UND Triebfahrzeugführer-ID UND die Level gültig ist, ODER

- der Zug im Stillstand ist und die Betriebsart PT ist.

SH.MAN.SEL-[L01].1 In den ETCS-Levels 0 und 1 wird die Betriebsart SH immer akzeptiert.

SH.MAN.SEL-[L23].1 In den ETCS-Levels 2 und 3 wird, nach Auswahl der Schaltfläche Shunting, der Betriebsartwechsel nur nach Erhalt einer Genehmigung von der Strecke durchgeführt.

Die Sanduhr (ST05) wird angezeigt, bis die Betriebsart SH von der Strecke genehmigt oder abgelehnt wird.

ST05: Sanduhr

SH.MAN.SEL-[LN].1 Im Level NTC wird, wenn es kein laufendes nationales Trip-Verfahren gibt, die Betriebsart SH angenommen.

Anderenfalls, wenn ein laufendes nationales Trip-Verfahren vorhanden ist, werden das Trip-Symbol (MO04) und die Textmeldung „SH verweigert“ angezeigt (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

MO04: Trip

SH.MAN.SEL-[L23.N].1 Wird die Meldung „SH verweigert“ oder „SH-Anforderung fehlgeschlagen“ angezeigt, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren. Der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter müssen nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT)

SH.AUT.1 Dieses Verfahren ermöglicht die automatische Einfahrt eines Zuges in einen Rangierbereich.

### SH.AUT.APP Annäherung an einen SH-Bereich (APP)

SH.AUT.APP.1 Wenn sich der Zug einem SH-Bereich annähert, wird das Symbol Quittierung für die Betriebsart Shunting (MO02) angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Betriebsart SH wie im folgenden Abschnitt SH.AUT.ACK Quittierung der Betriebsart SH (ACK) beschrieben quittieren.

MO02: Quittierung der Betriebsart Shunting

Wenn die Betriebsart SH für den aktuellen Ort angefordert wird, erfolgt sofort der Übergang in die Betriebsart SH und das Symbol Shunting (MO01) wird angezeigt.

Wenn die Betriebsart SH für einen weiteren Ort angefordert wird, wird der Beginn des SH-Bereichs als eine EOA ohne Release Speed überwacht, bis der Triebfahrzeugführer die Anforderung für die Betriebsart Shunting quittiert.

### SH.AUT.ACK Quittierung der Betriebsart SH (ACK)

SH.AUT.ACK-[L123.N].1 Wenn das Symbol Quittierung für die Betriebsart Shunting (MO02) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer:

- sicherstellen, dass die korrekten Informationen über die auszuführende Bewegung verfügbar sind; und dann

- den Übergang in die Betriebsart SH quittieren.

SH.AUT.ACK-[L0N1.T].1 Um die Betriebsart SH zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Shunting (Touchscreen-Technologie)

SH.AUT.ACK-[L23.T].1 Um die Betriebsart SH zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Shunting (Touchscreen-Technologie)

SH.AUT.ACK-[L0N1.S].1 Um die Betriebsart SH zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer die zum Symbol MO02 zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Quittierung des Symbols Betriebsart Shunting (Softkey-Technologie)

SH.AUT.ACK-[L23.S].1 Um die Betriebsart SH zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer die zum Symbol MO02 zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.AUT.ACK-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung des Symbols Betriebsart Shunting (Softkey-Technologie)

SH.AUT.ACK.1 Wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart SH quittiert oder der Zug den Beginn des Rangier–bereichs erreicht, wechselt die Betriebsart in die Betriebsart SH.

SH.AUT.ACK.2 Innerhalb des Rangierbereichs wird, wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart SH nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Übergang in die Betriebsart SH quittiert hat, der Betriebsbremsbefehl ausgelöst.

Der Bremsbefehl wird ausgelöst, sobald der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart SH quittiert, es sei denn, der Befehl wurde aus anderen Gründen ausgelöst.

## SH.OPN Ein Führerpult in SH öffnen (OPN)

SH.OPN.1 Wenn ein Triebfahrzeugführer einen Führerpult öffnet, muss der Triebfahrzeugführer die aktive Betriebsart überprüfen, die SH (siehe Abschnitt SH.RUN Fahrend in SH (RUN)) oder SB (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)) sein kann.

Um die Betriebsart Shunting beizubehalten, wenn das Rangierverfahren die Nutzung von zwei Führerräumen erfordert, sehen Sie sich den folgenden Abschnitt SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS) an.

## SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS)

SH.PS-[L123].1 Wenn das Rangierverfahren die Nutzung von verschiedenen Führerräumen erfordert, kann der Triebfahrzeugführer vor dem Schließen des Fahrpults „Maintain Shunting“ (Shunting beibehalten) auswählen.

SH.PS-[L0N1.T].1 Um „Maintain Shunting“ zu wählen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[L23.T].1 Um „Maintain Shunting“ auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[L0N1.S].1 Um „Maintain Shunting“ auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS-[L23.S].1 Um „Maintain Shunting“ auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer auf das Hauptfenster zugreifen, indem er auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS-[B32.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Schaltfläche Maintain Shunting auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[B32.L23.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Schaltfläche Maintain Shunting auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Schaltfläche Maintain Shunting auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[B3M1.L23.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer im Hauptfenster die Schaltfläche Maintain Shunting auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.PS-[B32.L0N1.S].1 Anschließend muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Maintain Shunting“ zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS-[B32.L23.S].1 Anschließend muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Maintain Shunting“ zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS-[B3M1.L0N1.S].1 Anschließend muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Maintain Shunting“ zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS-[B3M1.L23.S].1 Anschließend muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Maintain Shunting“ zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.PS-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Maintain Shunting“ im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.PS.1 Die Schaltfläche „Maintain Shunting“ wird nur aktiviert, wenn:

a) die Betriebsart SH ist; UND

b) das Eingangssignal „Passive Shunting“ von der Zugschnittstelle empfangen wird.

SH.PS.2 Nach Auswahl der Schaltfläche „Maintain Shunting“ wechselt das fahrzeugseitige ETCS in die Betriebsart PS, wenn der Triebfahrzeugführer den Führerpult schließt (siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS)). Der Begriff der Verantwortung des Triebfahrzeugführers ist für die Betriebsart PS nicht relevant.

## SH.RUN Fahrend in SH (RUN)

SH.RUN-[L123.N].1 Wenn die Betriebsart Shunting aktiv ist, wird das Shunting-Symbol (MO01) angezeigt:

MO01: Shunting (Rangieren)

Die durch einen nationalen Wert festgelegte Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart Shunting darf nicht überschritten werden.

Der Triebfahrzeugführer ist dafür verantwortlich:

- innerhalb des Rangierbereichs zu bleiben;

- Zugbewegungen und Rangiervorgänge durchzuführen.

SH.RUN-[L123.N].2 Während das Shunting-Symbol (MO01) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

SH.RUN-[L0N.N].1 Netzspezifische Sätze, die angeben, wie man in der Betriebsart SH im Level 0 und NTC handelt.

SH.RUN-[L0N1.T].1 Die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart Shunting wird standardmäßig auf der DMI nicht angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann jedoch die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart Shunting ein- und ausschalten, indem er den in der Abbildung SH.RUN-[L0N1.T].F1 angegebenen Bereich berührt.

Abbildung SH.RUN-[L0N1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

SH.RUN-[L23.T].1 Die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart Shunting wird standardmäßig auf der DMI nicht angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann jedoch die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart Shunting ein- und ausschalten, indem er den in der Abbildung SH.RUN-[L23.T].F1 angegebenen Bereich berührt.

Abbildung SH.RUN-[L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

SH.RUN-[L0N1.S].1 Die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart  Shunting  wird standardmäßig auf der DMI nicht angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann jedoch die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart  Shunting  ein- und ausschalten, indem er die in der Abbildung SH.RUN-[L0N1.S].F1 angegebene Schaltfläche    auswählt.

Abbildung SH.RUN-[L0N1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

SH.RUN-[L23.S].1 Die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart  Shunting  wird standardmäßig auf der DMI nicht angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann jedoch die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart  Shunting  ein- und ausschalten, indem er die in der Abbildung SH.RUN-[L23.S].F1 angegebene Schaltfläche    auswählt.

Abbildung SH.RUN-[L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

SH.RUN-[L123.N].3 Um Rangierfahrten in Notsituationen zu schützen und neu zu starten, muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

SH.RUN-[L123.N].4 Wenn eine Rangierfahrt eine definierte Grenze eines Rangierbereichs überfahren muss, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

SH.RUN-[L123.N].5 Wenn eine Rangierfahrt beim Überfahren einer definierten Grenze eines Rangierbereichs ausgelöst wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

SH.RUN.1 Wenn eine Trip-Bedingung von der Strecke erhalten wird, während der Zug in der Betriebsart Shunting fährt, wird ein Übergang in die Betriebsart Trip ausgeführt (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

Nachdem ein Trip stattgefunden hat, darf der Triebfahrzeugführer nur dann in die gleiche Richtung weiterfahren, wenn er die Genehmigung durch eine betriebliche Anweisung des Stellwerkswärters erhalten hat.

## SH.EXT Beenden des SH (EXT)

SH.EXT-[L123].1 Wenn alle in der Betriebsart SH auszuführenden Rangierfahrten abgeschlossen sind, muss der Triebfahrzeugführer:

- die Betriebsart Shunting manuell beenden;

- sicherstellen, dass sich kein Triebfahrzeug im Status Maintain Shunting befindet.

SH.EXT-[L0N1.T].1 Um die Betriebsart Shunting manuell zu beenden, muss der Triebfahrzeugführer das Hauptfenster aufrufen, in dem er auf die Schaltfläche Main im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[L23.T].1 Um die Betriebsart Shunting manuell zu beenden, muss der Triebfahrzeugführer das Hauptfenster aufrufen, in dem er auf die Schaltfläche Main im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[L0N1.S].1 Um die Betriebsart Shunting manuell zu beenden, muss der Triebfahrzeugführer das Hauptfenster aufrufen, in dem er auf die Schaltfläche Main im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT-[L23.S].1 Um die Betriebsart Shunting manuell zu beenden, muss der Triebfahrzeugführer das Hauptfenster aufrufen, in dem er auf die Schaltfläche Main im Standardfenster drückt, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT-[B32.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Exit Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[B32.L23.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Exit Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Exit Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[B3M1.L23.T].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Exit Shunting im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SH.EXT-[B32.L0N1.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Exit Shunting“ zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT-[B32.L23.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Exit Shunting“ zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Exit Shunting“ zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT-[B3M1.L23.S].1 Dann muss der Triebfahrzeugführer die zur Bezeichnung „Exit Shunting“ zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Exit Shunting“ (Shunting beenden) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SH.EXT.2 Die Schaltfläche „Exit Shunting“ wird nur aktiviert, wenn:

a) die Betriebsart SH ist; UND,

b) der Zug sich im Stillstand befindet.

Wenn der Triebfahrzeugführer „Shunting beenden“ auswählt, wird der Übergang nach SB ausgelöst (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)).

SH.EXT.3 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (z. B. SH  SB, wenn der Triebfahrzeugführer „Shunting beenden“ auswählt) können die folgenden Betriebsartwechsel von der Betriebsart SH ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer „Maintain Shunting“ ausgewählt hat und das Führerpult geschlossen ist, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart PS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer „Maintain Shunting“ ausgewählt hat, wie im Abschnitt SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS) angegeben. „Maintain SH“, beim Übergang des Führerraums und wenn das Pult geschlossen ist, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer eingeleitet (siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL)).

- Betriebsart TR. Der automatische Übergang wird ausgelöst, wenn eine Trip-Bedingung von der Strecke empfangen wird (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die fahrzeugseitige ETCS isoliert, (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# FS - Full Supervision (FS)

FS-[L123].1 Die Betriebsart Full Supervision (FS) ist die Betriebsart, mit der eine vollständige Überwachung des Zuges erzielt wird. Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ist in dieser Betriebsart vollständig für die Zugsicherung verantwortlich.

Die Betriebsart FS kann vom Triebfahrzeugführer nicht ausgewählt werden. Diese Betriebsart wird automatisch aufgenommen, wenn alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind.

## FS.RUN Fahrend im FS (RUN)

FS.RUN-[L123].1 Wenn die Betriebsart FS aufgenommen wird, wird das Symbol Full Supervision (MO11) angezeigt:

MO11: Full Supervision

In dieser Betriebsart darf der Triebfahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit nicht überschreiten.

Der Triebfahrzeugführer ist nur verantwortlich für:

- die Beachtung des EOA, wenn sich der Zug einem EOA mit einer Release Speed nähert;

- die Beachtung der Geschwindigkeitsbeschränkungen, die nicht abgedeckt sind, wenn die Meldung „Entering FS“ (Aufnahme in FS) angezeigt wird.

FS.RUN-[L1.T].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart FS aktiv ist, entspricht der Abbildung FS.RUN-[L1.T].F1:

Abbildung FS.RUN-[L1.T].F1: Betriebsart FS aktiv (Touchscreen-Technologie)

FS.RUN-[L23.T].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart FS aktiv ist, entspricht der Abbildung FS.RUN-[L23.T].F1:

Abbildung FS.RUN-[L23.T].F1: Betriebsart FS aktiv (Touchscreen-Technologie)

FS.RUN-[L1.S].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart FS aktiv ist, entspricht der Abbildung FS.RUN-[L1.S].F1:

Abbildung FS.RUN-[L1.S].F1: Betriebsart FS aktiv (Softkey-Technologie)

FS.RUN-[L23.S].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart FS aktiv ist, entspricht der Abbildung FS.RUN-[L23.S].F1:

Abbildung FS.RUN-[L23.S].F1: Betriebsart FS aktiv (Softkey-Technologie)

FS.RUN-[L123].2 Wenn zusätzlich zum Symbol Betriebsart FS (MO11) die folgende Textmeldung „Entering FS“ (Aufnahme in FS) angezeigt wird. Der Triebfahrzeugführer darf die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht überschreiten.

FS.RUN-[L123].3 Der Triebfahrzeugführer ist für die Beachtung des EOA verantwortlich, wenn sich der Zug einem EOA mit einer Release Speed nähert.

Wenn der Triebfahrzeugführer die auf dem DMI-Bildschirm markierte EOA/LOA überschreitet, wechselt der Zug in die Betriebsart Trip, siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR). Der Übergang in die Betriebsart Trip wird auch bei Erhalt eines Befehls von der Strecke ausgelöst.

FS.RUN-[L123].4 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (z. B. FS  TR) kann der folgende Betriebsartwechsel von der Betriebsart FS ausgelöst werden:

  - Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR).

  - Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS).

  - Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke angeordnet, siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT)

  - Betriebsart LS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP).

  - Betriebsart SR. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer bei Override ausgelöst, siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL).

  - Betriebsart OS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP).

  - Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer ausgelöst (siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL)).

  - Betriebsart UN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 0 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) oder von der Strecke angeordnet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS).

  - Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst, siehe Abschnitt SF - System Failure (SF).

  - Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

  - Betriebsart SN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt SN - National System (SN). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level NTC ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV), oder durch die Strecke angeordnet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)

  - Betriebsart RV. Der Übergang wird nach der Quittierung der Betriebsart RV vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, wie im Abschnitt RV - Reversing (RV) angegeben.

# LS - Limited Supervision (LS)

LS-[2021.L123].1 Die Betriebsart Limited Supervision (LS) ermöglicht den Betrieb des Zuges in Bereichen, in denen streckenseitige Informationen bereitgestellt werden können, um eine Hintergrundüberwachung des Zuges durchzuführen.

Diese Betriebsart kann vom Triebfahrzeugführer nicht ausgewählt werden. Diese Betriebsart kann nur aufgenommen werden, wenn sie durch die Strecke angeordnet wird.

## LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP)

LS.APP-[2021.L123].1 Wenn sich der Zug einem LS-Bereich annähert, wird die Quittierung für das Symbol der Betriebsart Limited Supervision (MO22) angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Betriebsart LS wie im folgenden Abschnitt LS.ACK Quittierung der Betriebsart LS (ACK) beschrieben quittieren.

MO22: Quittierung der Betriebsart Limited Supervision

Wenn die Betriebsart LS für den aktuellen Standort angefordert wird, erfolgt sofort der Übergang in die Betriebsart LS und das Limited Supervision-Symbol (MO21) wird angezeigt.

Wenn die Betriebsart LS für einen weiteren Ort angefordert wird, wird der Beginn des LS-Bereichs als EOA ohne Release Speed überwacht, bis der Triebfahrzeugführer die Anforderung für die Betriebsart Limited Supervision quittiert.

## LS.ACK Quittierung der Betriebsart LS (ACK)

LS.ACK-[2021.L12.N].1 Wenn das Symbol der Betriebsart Limited Supervision (MO22) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Betriebsart LS gemäß den nicht harmonisierten Vorschriften quittieren.

LS.ACK-[2021.L1.T].1 Um die Betriebsart LS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung LS.ACK-[2021.L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung LS.ACK-[2021.L1.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Touchscreen-Technologie)

LS.ACK-[2021.L23.T].1 Um die Betriebsart LS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung LS.ACK-[2021.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung LS.ACK-[2021.L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Touchscreen-Technologie)

LS.ACK-[2021.L1.S].1 Um die Betriebsart LS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol MO22 zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung LS.ACK-[2021.L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung LS.ACK-[2021.L1.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Softkey-Technologie)

LS.ACK-[2021.L23.S].1 Um die Betriebsart LS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol MO22 zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung LS.ACK-[2021.L23.S].1 dargestellt.

Abbildung LS.ACK-[2021.L23.S].1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart Limited Supervision (Softkey-Technologie)

LS.ACK-[2021.L123].1 Wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart LS quittiert oder der Zug den Beginn des Limited Supervision-Bereichs erreicht, wechselt die Betriebsart in die Betriebsart LS.

LS.ACK-[2021.L123].2 Im Limited Supervision-Bereich wird der Betriebsbremsbefehl ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart LS nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Übergang in die Betriebsart LS quittiert hat.

Der Bremsbefehl wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart LS quittiert, es sei denn, der Befehl wurde aus anderen Gründen ausgelöst.

LS.ACK-[2021.L123].3 Wenn bei der Aufnahme in die Betriebsart LS die Zuggeschwindigkeit höher ist als die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart LS, kann die Bremse unabhängig von der Quittierung des Triebfahrzeugführers sofort ausgelöst werden.

## LS.RUN Fahrend im LS (RUN)

LS.RUN-[2021.L123].1 Wenn die Betriebsart Limited Supervision aktiv ist, wird das Symbol Limited Supervision (MO21) angezeigt.

MO21: Betriebsart Limited Supervision aktiv

LS.RUN-[2021.L123.N].1 Während das Symbol Limited Supervision (MO21) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

Die Angaben, die die ETCS-Fahrzeugeinrichtung dem Triebfahrzeugführer geben, ersetzen nicht die Einhaltung der streckenseitigen Informationen. Der Triebfahrzeugführer muss immer die vorhandenen Informationen auf der Strecke und die nationalen Betriebsvorschriften beachten.

LS.RUN-[2021.L123].2 Der Triebfahrzeugführer muss auf Anforderung, wie in Abschnitt OTH.TAF Gleis frei (TAF) angegeben, die Information „Strecke frei“ eingeben.

LS.RUN-[2021.L1.T].1 Die niedrigste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der Fahrtgenehmigung wird in dem in der Abbildung LS.RUN-[2021.L1.T].F1 angegebenen Bereich angezeigt.

Abbildung LS.RUN-[2021.L1.T].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Touchscreen-Technologie)

LS.RUN-[2021.L23.T].1 Die niedrigste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der Fahrtgenehmigung wird in dem in der Abbildung LS.RUN-[2021.L23.T].F1 angegebenen Bereich angezeigt.

Abbildung LS.RUN-[2021.L23.T].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Touchscreen-Technologie)

LS.RUN-[2021.L1.S].1 Die niedrigste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der Fahrtgenehmigung wird in dem in der Abbildung LS.RUN-[2021.L1.S].F1 angegebenen Bereich angezeigt.

Abbildung LS.RUN-[2021.L1.S].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Softkey-Technologie)

LS.RUN-[2021.L23.S].1 Die niedrigste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der Fahrtgenehmigung wird in dem in der Abbildung LS.RUN-[2021.L23.S].F1 angegebenen Bereich angezeigt.

Abbildung LS.RUN-[2021.L23.S].F1: Niedrigste überwachte Geschwindigkeit der Fahrtgenehmigung (Softkey-Technologie)

LS.RUN-[2021.L123].3 Die Betriebsart LS wird beendet, wenn die Zugspitze das Ende des LS-Bereichs überfährt.

LS.RUN-[2021.L123].4 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart LS ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR).

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS).

- Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer, siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet, siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT).

- Betriebsart FS. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt FS.RUN Fahrend im FS (RUN).

- Betriebsart SR. Der Übergang wird manuell vom Triebfahrzeugführer nach Wahl von Override ausgelöst, siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL).

- Betriebsart OS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP).

- Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL).

- Betriebsart UN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN). Dieser Übergang schließt auch einen Levelwechsel ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV), oder von der Strecke angeordnet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst, siehe Abschnitt SF - System Failure (SF).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

- Betriebsart SN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst (siehe Abschnitt SN - National System (SN)). Dieser Übergang schließt auch einen Levelwechsel ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) oder durch die Strecke angeordnet, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS).

- Betriebsart RV. Der Übergang wurde nach der Quittierung der Betriebsart RV vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT).

# SR - Staff responsible (SR)

SR-[L123.N].1 In der Betriebsart Staff Responsible (SR) darf der Triebfahrzeugführer den Zug in eigener Verantwortung in einem mit ERTMS/ETCS ausgerüsteten Bereich bewegen.

Der Triebfahrzeugführer muss vom Stellwerkswärter genehmigt werden, eine Bewegung in der Betriebsart SR durch eine betriebliche Anweisung zu starten, es sei denn, es wird eine Bewegung im ERTMS/ETCS-Level 1 oder 2 mit streckenseitigen Signalen gestartet.

In der Betriebsart SR bewegt der Triebfahrzeugführer den Zug in eigener Verantwortung. Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung überwacht jedoch die Zugbewegungen bezüglich einer Höchstgeschwindigkeit und einer bestimmte Entfernung, die durch einen nationalen Wert bestimmt wird, der gemäß Abschnitt SR.LIM Ändern der SR-Geschwindigkeit und Entfernungsgrenzen(LIM) geändert werden kann.

Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung überwacht auch die Zugbewegungen bezüglich einer zur Zugorientierung entgegengesetzten Fahrtrichtung.

SR-[L1.N].1 Um Züge, die nach einer Notsituation, im Level 1 mit streckenseitigen Signalen, nicht zwangsgebremst wurden, wieder in Betrieb zu nehmen, muss der Triebfahrzeugführer bis zum nächsten streckenseitigen Signal, unter Berücksichtigung der Anweisungen und/oder ggf. Beschränkungen des Stellwerkswärters, auf Sicht fahren.

## SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK)

SR.ACK-[L1.T.N].1 Wenn die in Abbildung SR.ACK-[L1.T.N].F1 angegebene Quittierung für das SR-Symbol (MO10) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird:

- quittiert der Triebfahrzeugführer im Level 1, ohne streckenseitige Signale, nach Erhalt der Startgenehmigung in der Betriebsart SR vom Stellwerkswärter über die Europäische Anweisung 7 durch Drücken auf die Schaltfläche (1)  .

- Im Level 1 mit streckenseitigen Signalen muss der Triebfahrzeugführer:

- zunächst eine Genehmigung für die ERTMS-Zugfahrt erhalten,

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- durch Drücken der Schaltfläche   (1) quittieren.

(1)

(1)

Abbildung SR.ACK-[L1.T.N].F1: Quittierung für Staff Responsible  (Touchscreen-Technologie)

SR.ACK-[L1.S.N].1 Wenn die in Abbildung SR.ACK-[L1.S.N].F1 angegebene Quittierung für das SR-Symbol (MO10) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird:

- Im Level 1 ohne streckenseitige Signale der Triebfahrzeugführer nach Erhalt der Startgenehmigung in der Betriebsart SR vom Stellwerkswärter über die Europäische Anleitung 7 durch Drücken der Schaltfläche  Ack  diese quittieren.

- Im Level 1 mit streckenseitigen Signalen muss der Triebfahrzeugführer:

- zunächst eine Genehmigung für die ETCS-Zugfahrt erhalten,

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- durch Drücken der Schaltfläche  Ack  (1) quittieren.

(1)

(1)

Abbildung SR.ACK-[L1.S.N].F1: Quittierung für Staff Responsible 
(Softkey-Technologie)

SR.ACK-[L23.T.N].1 Wenn die in Abbildung SR.ACK-[L23.T.N].F1 angegebene Quittierung für das SR-Symbol (MO10) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird:

- im Level 2 ohne streckenseitige Signale und Level 3, der Triebfahrzeugführer nach Erhalt der Startgenehmigung in der Betriebsart SR vom Stellwerkswärter über die Europäische Anleitung 7 durch Drücken der Schaltfläche     (1) quittieren.

- Im Level 2 mit streckenseitigen Signalen muss der Triebfahrzeugführer:

- zunächst eine Genehmigung für die ETCS-Zugfahrt erhalten,

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- Durch Drücken der Schaltfläche (1)    quittieren.

(1)

(1)

Abbildung SR.ACK-[L23.T.N].F1: Quittierung für Staff Responsible (Touchscreen-Technologie)

SR.ACK-[L23.S.N].1 Wenn die in Abbildung SR.ACK-[L23.S.N].F1 angegebene Quittierung für das SR-Symbol (MO10) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird:

- Im Level 2 ohne streckenseitige Signale und im Level 3 quittiert der Triebfahrzeugführer nach Erhalt der Startgenehmigung in der Betriebsart SR vom Stellwerkswärter über die Europäische Anweisung 7 diese durch Drücken der Schaltfläche  Ack .

- Im Level 2 mit streckenseitigen Signalen muss der Triebfahrzeugführer:

- zunächst eine Genehmigung für die ERTMS-Zugfahrt erhalten,

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- durch Drücken der Schaltfläche  Ack  (1) quittieren.

(1)

(1)

Abbildung SR.ACK-[L23.S.N].F1: Quittierung für Staff Responsible (Softkey-Technologie)

SR.ACK-[L1.T].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart SR aktiv ist, entspricht der Abbildung SR.ACK-[L1.T].F1:

Abbildung SR.ACK-[L1.T].F1: Betriebsart SR aktiv (Touchscreen-Technologie)

SR.ACK-[L23.T].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart SR aktiv ist, entspricht der Abbildung SR.ACK-[L23.T].F1:

Abbildung SR.ACK-[L23.T].F1: Betriebsart SR aktiv (Touchscreen-Technologie)

SR.ACK-[L1.S].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart SR aktiv ist, entspricht der Abbildung SR.ACK-[L1.S].F1:

Abbildung SR.ACK-[L1.S].F1: Betriebsart SR aktiv (Softkey-Technologie)

SR.ACK-[L23.S].1 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart SR aktiv ist, entspricht der Abbildung SR.ACK-[L23.S].F1:

Abbildung SR.ACK-[L23.S].F1: Betriebsart SR aktiv (Softkey-Technologie)

SR.ACK-[L123.N].1 Auf Strecken ohne streckenseitige Signale:

- Wenn sich der Zug nicht an einer ETCS-Halt-Tafel (Stop-Marker) befindet, gilt die Genehmigung vom aktuellen Standort des Zuges bis zur nächsten ETCS-Halt-Tafel.

- Wenn sich der Zug an einer ETCS-Halt-Tafel (Stop-Marker) befindet, gilt diese Genehmigung von dieser ETCS-Halt-Tafel bis zur nächsten und der Triebfahrzeugführer darf das EOA überfahren. Der Triebfahrzeugführer muss:

- die europäische Anweisung 7 vom Stellwerkswärter erhalten,

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- die Override-Funktion verwenden, wenn er dazu aufgefordert wird, und auf das unten angegebene Symbol (MO03) warten, siehe Abschnitt OVR.USE Override-Funktion benutzen (USE).

MO03: Override EOA ist aktiv

- den Zug starten,

- nicht die Override-EOA-Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, während das Symbol „Override EOA (MO03) aktiv“ angezeigt wird.

- Wenn der Triebfahrzeugführer durch nicht harmonisierte Vorschriften erlaubt ist, kann er von Stellwerkswärter genehmigt werden, an einigen aufeinanderfolgenden ETCS-Haltesignalen mit nur einem schriftlichen Befehl vorbeizufahren.

- Wenn der Stellwerkswärter festlegen kann, dass die Strecke frei ist, dann kann er den Triebfahrzeugführer vom Fahren auf Sicht in der Betriebsart SR freistellen.

## SR.LIM Ändern der SR-Geschwindigkeit und Entfernungsgrenzen(LIM)

SR.LIM-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer kann den Wert der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart SR und der vorgegebenen Entfernung ändern, wenn der Zug im Stillstand und in der Betriebsart SR ist.

Beim Ändern der Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart SR oder der vorgegebenen Entfernung ist der Triebfahrzeugführer für das Eingeben der realistischen Werte verantwortlich.

Wenn eine Zugbewegung erkannt wird, während der Triebfahrzeugführer die SR-Höchstgeschwindigkeit-/Entfernungsgrenzwerte eingibt, wird der Bremsbefehl ausgelöst.

Die vom Triebfahrzeugführer vorgegebene Höchstgeschwindigkeit hat Vorrang vor dem nationalen Wert/Standardwert.

SR.LIM-[L1.T].1 Um die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungsgrenzen zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SR.LIM-[L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L1.T].F1: Schaltfläche Special im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SR.LIM-[L23.T].1 Um die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungsgrenzen zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SR.LIM-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L23.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

SR.LIM-[L1.S].1 Um die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungsgrenzen zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SR.LIM-[L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L1.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SR.LIM-[L23.S].1 Um die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungsgrenzen zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung SR.LIM-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L23.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

SR.LIM-[L1.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die  SR-Geschwindigkeit/Entfernung (SR speed/distance) im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung SR.LIM-[L1.T].F2 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L1.T].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SR.LIM-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die SR-Geschwindigkeit/Entfernung (SR speed/distance) im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung SR.LIM-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L23.T].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

SR.LIM-[L1.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung SR-Geschwindigkeit/Entfernung zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung SR.LIM-[L1.S].F2 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L1.S].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

SR.LIM-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung SR-Geschwindigkeit/Entfernung zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung SR.LIM-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung SR.LIM-[L23.S].F2: Schaltfläche SR-Geschwindigkeit/Entfernung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

SR.LIM-[L123.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungswerte durch Drücken der Zahlen eingeben (1), wie in der Abbildung SR.LIM-[L123.T].F1 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer die Daten neu quittiert oder neu eingegeben hat, muss er die Schaltfläche (2)  Yes  drücken, um zu bestätigen, dass alle Datenwerte vollständig sind.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SR.LIM-[L123.T].F1: Fenster SR-Geschwindigkeit/Entfernung (Touchscreen-Technologie)

SR.LIM-[L123.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die SR-Geschwindigkeits- und Entfernungswerte durch Drücken der Zahlen eingeben (1), wie in der Abbildung SR.LIM-[L123.S].F1 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer die Daten neu quittiert oder neu eingegeben hat, muss er die Schaltfläche    drücken (2), um zu bestätigen, dass alle Datenwerte vollständig sind.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung SR.LIM-[L123.S].F1: Fenster SR-Geschwindigkeit/Entfernung (Softkey-Technologie)

## SR.RUN Fahrend in SR (RUN)

SR.RUN-[L123.N].1 Wenn das Symbol für Staff Responsible (MO09) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer:

- auf Sicht fahren, sofern eine betriebliche Anweisung ihn von Fahren auf Sicht in der Betriebsart SR freistellt;

- nicht die durch einen nationalen Wert festgelegte Höchstgeschwindigkeit überschreiten,

- im ETCS-Level 1 und 2 ohne streckenseitige Signale und im ETCS-Level 3 an der nächsten ETCS-Halt-Tafel anhalten, den Stellwerkswärter über diese Situation informieren und die erhaltenen Anweisungen befolgen.

MO09: Staff Responsible

SR.RUN-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer muss prüfen, ob die Strecke frei ist, wenn Punkte richtig positioniert sind, und muss die streckenseitigen Informationen (Signale, Geschwindigkeitstafeln etc.) respektieren.

SR.RUN-[L23].1 Wenn der Triebfahrzeugführer eine Anforderung „Gleis frei“ von der RBC erhält, wird er aufgefordert, die Information „Gleis frei“ einzugeben (siehe Abschnitt OTH.TAF Gleis frei (TAF)).

SR.RUN-[L1.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit werden nicht standardmäßig auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Berührung des Bereichs, angegeben in der Abbildung SR.RUN-[L1.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung SR.RUN-[L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L23.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit werden nicht standardmäßig auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Berührung des Bereichs, angegeben in der Abbildung SR.RUN-[L23.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung SR.RUN-[L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten 
(Softkey-Technologie)

SR.RUN-[L1.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit werden nicht standardmäßig auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Auswählen der Schaltfläche , angegeben in der Abbildung SR.RUN-[L1.S].F1, ein und ausschalten.

Abbildung SR.RUN-[L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L23.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit werden nicht standardmäßig auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Auswählen der Schaltfläche , angegeben in der Abbildung SR.RUN-[L23.S].F1, ein und ausschalten.

Abbildung SR.RUN-[L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L1.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung SR.RUN-[L1.T].F2 angegeben.

Abbildung SR.RUN-[L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L23.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung SR.RUN-[L23.T].F2 angegeben.

Abbildung SR.RUN-[L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR 
(Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L1.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung SR.RUN-[L1.S].F2 angegeben.

Abbildung SR.RUN-[L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[L23.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung SR.RUN-[L23.S].F2 angegeben.

Abbildung SR.RUN-[L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung in der Betriebsart SR 
(Softkey-Technologie)

SR.RUN-[L123.N].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten. Der Triebfahrzeugführer wird vom Stellwerkswärter oder von einem entsprechenden Dokument oder Computer über die Geschwindigkeitsbeschränkungen informiert.

SR.RUN-[B32.L23.T].1 Im ETCS-Level 2 oder 3 muss der Triebfahrzeugführer, wenn eine Kommunikationssitzung eröffnet ist, die Möglichkeit haben, eine neue Fahrentfernung in der Betriebsart Staff Responsible durch Auswählen von  Start  im Hauptfenster anzufordern, wie in der Abbildung SR.RUN-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SR.RUN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

SR.RUN-[B32.L23.S].1 Im ETCS-Level 2 oder 3, muss der Triebfahrzeugführer, wenn eine Kommunikationssitzung eröffnet ist, die Möglichkeit haben, eine neue Fahrentfernung in der Betriebsart Staff Responsible durch Auswählen von Start im Hauptfenster anzufordern, wie in der Abbildung SR.RUN-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SR.RUN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SR.RUN-[B3M1.L23.T].1 Im ETCS-Level 2 oder 3 muss der Triebfahrzeugführer, wenn eine Kommunikationssitzung eröffnet ist, die Möglichkeit haben, eine neue Fahrentfernung in der Betriebsart Staff Responsible durch Auswählen von Start im Hauptfenster anzufordern, wie in der Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SR.RUN-[B3M1.L23.S].1 Im ETCS-Level 2 oder 3, muss der Triebfahrzeugführer, wenn eine Kommunikationssitzung eröffnet ist, die Möglichkeit haben, eine neue Fahrentfernung in der Betriebsart Staff Responsible durch Auswählen von Start im Hauptfenster anzufordern, wie in der Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Start im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

SR.RUN-[L123].2 Wenn der Zug in der Betriebsart SR ist, ist Override nicht aktiv und wenn die geschätzte Zugspitze die SR-Entfernung überschreitet, dann wird dem Triebfahrzeugführer die Textmeldung „SR-Entfernung überschritten“ angezeigt. Der Zug wechselt in die Betriebsart Trip, siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR).

SR.RUN-[L123].3 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (z. B. SR  TR) können die folgenden Betriebsartwechsel von der Betriebsart SR ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR).

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS).

- Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet, siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT)

- Betriebsart FS. Der Übergang wird durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt FS.RUN Fahrend im FS (RUN).

- Betriebsart LS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP).

- Betriebsart OS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP).

- Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL).

- Betriebsart UN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach ETCS-Level 0 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV), oder von der Strecke angeordnet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst, siehe Abschnitt SF - System Failure (SF).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

- Betriebsart SN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke ausgelöst, siehe Abschnitt SN - National System (SN). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level NTC ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV), oder von der Strecke angeordnet wurde, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS).

# OS - On Sight (OS)

OS-[L123].1 Die Betriebsart On Sight (OS) ermöglicht dem Zug, in einen Streckenabschnitt zu fahren, der bereits von einem anderen Zug belegt ist oder durch irgendeine Art von Hindernis behindert wird.

Diese Betriebsart kann vom Triebfahrzeugführer nicht ausgewählt werden. Diese Betriebsart kann nur aufgenommen werden, wenn sie durch die Strecke angeordnet wird.

OS-[L123.N].1 Wenn es erforderlich ist, in einen Streckenabschnitt zu fahren, der in einem Bahnhof belegt ist und von nicht harmonisierten Vorschriften angefordert wird, muss der Triebfahrzeugführer warten, bis der Stellwerkswärter den Zug genehmigt, die belegte Strecke zu befahren. Der Triebfahrzeugführer muss die Anweisungen befolgen, die er vom Stellwerkswärter erhält.

## OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP)

OS.APP-[L123].1 Wenn sich der Zug einem OS-Bereich annähert, wird die Quittierung für das Symbol der Betriebsart On sight (MO08) angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Betriebsart OS wie im folgenden Abschnitt OS.ACK Quittierung der Betriebsart OS (ACK) beschrieben quittieren.

MO08: Quittierung für Betriebsart On Sight

Wenn die Betriebsart On Sight für den aktuellen Ort angefordert wird, erfolgt sofort der Übergang in die Betriebsart On Sight und das Symbol „Quittierung für die Betriebsart On Sight“ (MO08) wird angezeigt.

Wenn die Betriebsart On Sight für einen weiteren Ort angefordert wird, wird der Beginn des OS-Bereichs als EOA ohne Release Speed überwacht, bis der Triebfahrzeugführer die Anforderung für die Betriebsart OS quittiert.

## OS.ACK Quittierung der Betriebsart OS (ACK)

OS.ACK-[L123.N].1 Wenn das Symbol „Quittierung für die Betriebsart On Sight“ (MO08) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer:

- quittieren,

- die Fahrt auf Sicht starten oder fortführen.

OS.ACK-[L1.T].1 Um die Betriebsart OS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  drücken, wie in der Abbildung OS.ACK-[L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OS.ACK-[L1.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Touchscreen-Technologie)

OS.ACK-[L23.T].1 Um die Betriebsart OS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  drücken, wie in der Abbildung OS.ACK-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OS.ACK-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Touchscreen-Technologie)

OS.ACK-[L1.S].1 Um die Betriebsart OS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol MO08 zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung OS.ACK-[L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OS.ACK-[L1.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Softkey-Technologie)

OS.ACK-[L23.S].1 Um die Betriebsart OS zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol MO08 zugehörige Schaltfläche   mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung OS.ACK-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OS.ACK-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung der Betriebsart On Sight (Softkey-Technologie)

OS.ACK-[L123].1 Wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart LS quittiert oder der Zug den Beginn des On sight-Bereichs erreicht, wechselt die Betriebsart in die Betriebsart OS.

OS.ACK-[L123].2 Innerhalb des On Sight-Bereichs wird, wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart OS nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Übergang in die Betriebsart LS quittiert hat, der Betriebsbremsbefehl ausgelöst.

Der Bremsbefehl wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart OS quittiert, es sei denn, der Befehl wurde aus anderen Gründen ausgelöst.

OS.ACK-[L123].3 Wenn bei der Aufnahme in die Betriebsart OS die Zuggeschwindigkeit höher war als die Höchstgeschwindigkeit für die Betriebsart OS, kann die Bremse unabhängig von der Quittierung des Triebfahrzeugführers sofort ausgelöst werden.

## OS.RUN Fahrend im OS (RUN)

OS.RUN-[L123.N].1 Wenn die Betriebsart On Sight aktiv ist, wird das Symbol On Sight (MO07) angezeigt.

MO07: Betriebsart On sight aktiv

Der Triebfahrzeugführer muss:

- auf Sicht fahren,

- nicht die durch einen nationalen Wert zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten,

OS.RUN-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer ist für die Prüfung der Streckenbelegung verantwortlich, wenn er den Zug fährt, da die Strecke belegt sein könnte.

OS.RUN-[L123].2 Der Triebfahrzeugführer muss die Information Gleis frei eingeben, wenn erforderlich, wie im Abschnitt  OTH.TAF Gleis frei (TAF) angegeben).

OS.RUN-[L123].3 Wenn die Textmeldung „Aufnahme in OS“ wird angezeigt, wenn der Triebfahrzeugführer nicht die Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten darf.

OS.RUN-[B32.L1.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung, Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) und der Vorschaubereich werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Drücken auf den Bereich, angegeben in der Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B32.L23.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung, Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) und der Vorschaubereich werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Drücken auf den Bereich, angegeben in der Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B32.L1.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung, Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) und der Vorschaubereich werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter ein und ausschalten, in dem er die Schaltfläche , wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F1 angegeben, auswählt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B32.L23.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung, Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) und der Vorschaubereich werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter ein und ausschalten, in dem er die Schaltfläche , wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F1 angegeben, auswählt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L1.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Drücken auf den Bereich, angegeben in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L23.T].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter durch Drücken auf den Bereich, angegeben in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1, ein und ausschalten.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1: Bereich zum Ein- und Ausschalten (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L1.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter ein und ausschalten, in dem er die Schaltfläche , wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1 angegeben, auswählt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L23.S].1 Die zulässige Geschwindigkeit, Zielentfernung und die Zielgeschwindigkeit (falls vorhanden) werden standardmäßig nicht auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige dieser Parameter ein und ausschalten, in dem er die Schaltfläche , wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1 angegeben, auswählt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B32.L1.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F2 angegeben. Die Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B32.L23.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F2 angegeben. Die Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B32.L1.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F2 angegeben. Die Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B32.L23.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F2 angegeben. Die Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B32.L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed, Zielentfernung und der Vorschaubereich in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L1.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2 angegeben. Die Release Speed und die Zielentfernung werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L23.T].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2 angegeben. Die Release Speed und die Zielentfernung werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Touchscreen-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L1.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2 angegeben. Die Release Speed und die Zielentfernung werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[B3M1.L23.S].2 Die zulässige Geschwindigkeit wird als ein weißer Tachometerkreis und die Zielgeschwindigkeit als ein grauer Tachometerkreis dargestellt, wie in der Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2 angegeben. Die Release Speed und die Zielentfernung werden wie in den anderen Betriebsarten dargestellt.

Abbildung OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2: Zulässige Geschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release Speed und Zielentfernung in der Betriebsart OS (Softkey-Technologie)

OS.RUN-[L123].4 Die Betriebsart OS wird beendet, wenn die Spitze des Zugspitze das Ende des OS-Bereichs überfährt.

OS.RUN-[L123].5 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart OS ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, (siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT))

- Betriebsart FS. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt FS.RUN Fahrend im FS (RUN)).

- Betriebsart LS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP)).

- Betriebsart SR. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer bei Override eingeleitet (siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)).

- Betriebsart NL. Der manuelle Übergang wird vom Triebfahrzeugführer eingeleitet (siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL)).

- Betriebsart UN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN)). Dieser Übergang schließt auch einen Levelwechsel ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt section LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

- Betriebsart SN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt SN - National System (SN)). Dieser Übergang schließt auch einen Levelwechsel ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde, (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart RV. Der Übergang wird nach der Quittierung der Betriebsart RV vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, wie im Abschnitt RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT) angegeben.

# SL - Sleeping (SL)

SL.1 Die Betriebsart Sleeping (SL) wird verwendet, um die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eines Nebenfahrzeugs zu verwalten, wenn es ferngesteuert wird.

Da es keinen Triebfahrzeugführer gibt, werden keine Informationen auf dem/den Führerpult(en) des Sleeping-Fahrzeugs angezeigt. Aus diesem Grund muss/müssen das/die Führerpult(e) des Sleeping-Fahrzeugs geschlossen bleiben.

Der Begriff der Verantwortung des Triebfahrzeugführers ist für diese Betriebsart nicht relevant.

In der Betriebsart Sleeping ist das führende Fahrzeug für die Bewegung des Zuges verantwortlich.

SL.2 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart SL ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult des Sleeping-Fahrzeugs geöffnet wird, während der Zug fährt (siehe Abschnitt SB.OPN Das Führerpult öffnen (OPN)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# NL - Non-Leading (NL)

NL.1 Die Betriebsart Non-Leading (NL) wird verwendet, um die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eines Nebenfahrzeugs zu verwalten, das elektrisch nicht mit dem führenden Fahrzeug gekuppelt ist (und somit nicht ferngesteuert ist), sondern einen eigenen Triebfahrzeugführer hat. Diese Betriebssituation wird als Tandem bezeichnet.

Während einer Tandemfahrt ist nur das führende Fahrzeug für die Überwachungsfunktionen der Zugbewegung verantwortlich.

Die Zuggeschwindigkeit wird dem Triebfahrzeugführer immer angezeigt. Der Triebfahrzeugführer ist für die Erfüllung der Befehle verantwortlich, die mit den Streckenbedingungen verbunden sind, wenn sie auf der DMI angezeigt werden.

NL.2 Um die Betriebsart NL aufzunehmen und eine Tandemfahrt auszuführen, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs im Hauptfenster der DMI mit dem Zug im Stillstand die Option Non-Leading auswählen.

NL-[L0N1.T].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[L23.T].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[L0N1.S].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

NL-[L23.S].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

NL.3 Darauf wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

NL-[B32.L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs muss dann die Schaltfläche  Non-Leading  auswählen, wie in der Abbildung NL-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[B32.L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs muss dann die Schaltfläche  Non-Leading  auswählen, wie in der Abbildung NL-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[B32.L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs muss dann die zur Kennzeichnung Non-Leading zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung NL-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

NL-[B32.L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs muss dann die zur Kennzeichnung Non-Leading zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung NL-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

NL-[B3M1.L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs muss dann die Schaltfläche  Non-Leading  auswählen, wie in der Abbildung NL-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[B3M1.L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Triebfahrzeugs muss dann die Schaltfläche  Non-Leading  auswählen, wie in der Abbildung NL-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

NL-[B3M1.L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs muss dann die zur Kennzeichnung Non-Leading zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung NL-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

NL-[B3M1.L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs muss dann die zur Kennzeichnung Non-Leading zugehörige Schaltfläche auswählen, wie in der Abbildung NL-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung NL-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Non-Leading im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

NL.4 Die Schaltfläche Non-Leading wird aktiviert, um in die Betriebsart NL zu wechseln, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- der Zug befindet sich im Stillstand; UND

- die Betriebsart SB/SH/FS/LS/SR/OS ist; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID und das ERTMS/ETCS-Level gültig sind; UND

- das Non-Leading-Eingangssignal empfangen wird (Bremsen isoliert UND Fahrtrichtung ausgewählt).

NL.5 Nachdem die Schaltfläche Non-Leading ausgewählt wurde, wird das Hauptfenster durch den Standardbildschirm ersetzt.

Wenn die Aufnahme in NL erreicht ist und das Symbol Non-Leading (MO12, im Bereich B7 befindlich) auf der DMI angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs dem Triebfahrzeugführer des führenden Fahrzeugs bestätigen, dass sich das nicht-führende Triebfahrzeug in der Betriebsart NL befindet.

MO12: Non-Leading

NL-[N].1 Die Tandemfahrt muss nach nicht harmonisierten Vorschriften ausgeführt werden.

NL.6 Um die Betriebsart NL zu beenden, wenn der Zug im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer des nicht-führenden Fahrzeugs:

- die Bremsen auslösen,

- dem Triebfahrzeugführer des führenden Fahrzeugs bestätigen, dass das nicht-führende Triebfahrzeug nicht mehr in der Betriebsart NL ist.

Wenn der Triebfahrzeugführer die Bremsen auslöst, wird das Eingabesignal „Non-leading“ nicht mehr empfangen und folglich wird der Übergang nach SB ausgelöst (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)).

NL.7 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (d. h. NL  SB, wenn das Eingabesignal „Non-leading“ nicht empfangen wird) können die folgenden Betriebsartwechsel von der Betriebsart NL ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# UN - Unfitted (UN)

UN-[L0].1 Die Betriebsart Unfitted (UN) wird verwendet, um Zugbewegungen auch zu erlauben in:

- Bereichen, die weder mit einer ERTMS/ETCS-Streckeneinrichtung noch mit dem nationalen Zugbeeinflussungssystem ausgerüstet sind.

- Bereichen, die mit einer ERTMS/ETCS-Streckeneinrichtung und/oder mit einem nationalen Zugbeeinflussungssystem/oder mehrere nationale Zugbeeinflussungssysteme ausgerüstet sind, aber der Betrieb unter ihrer Überwachung im Moment nicht möglich ist.

In dieser Betriebsart wird die Zuggeschwindigkeit dem Fahrzeugführer, der volle Verantwortung für die Zugbewegungen hat, immer angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die vorhandenen streckenseitigen Signale beachten.

UN-[L0.N].1 Wenn die Quittierung für das Unfitted-Symbol (MO17) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Betriebsart UN gemäß den nicht harmonisierten Vorschriften quittieren.

MO17: Quittierung für Unfitted

UN-[L0.T].1 Um die Betriebsart UN zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung UN-[L0.T].F1 dargestellt.

Abbildung UN-[L0.T].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Unfitted (Touchscreen-Technologie)

UN-[L0.S].1 Um die Betriebsart UN zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol MO17 zugehörige Schaltfläche   mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung UN-[L0.S].F1 dargestellt.

Abbildung UN-[L0.S].F1: Schaltfläche Quittierung für die Betriebsart Unfitted (Softkey-Technologie)

UN-[L0.N].2 Wenn das Unfitted-Symbol (MO16) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

MO16: Unfitted

UN-[L0.T].2 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart UN aktiv ist, entspricht der Abbildung UN-[L0.T].F2:

Abbildung UN-[L0.T].F2: Betriebsart UN aktiv (Touchscreen-Technologie)

FS.RUN-[L0.S].2 Das DMI-Erscheinungsbild, wenn die Betriebsart UN aktiv ist, entspricht der Abbildung UN-[L0.S].F2:

Abbildung UN-[L0.S].F2: Betriebsart UN aktiv (Softkey-Technologie)

UN-[L0].2 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart UN ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, (siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT))

- Betriebsart FS. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt FS.RUN Fahrend im FS (RUN)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS))

- Betriebsart LS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, angeordnet von der Strecke, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart SR. Übergang nach Level 1, 2 oder 3, während die Override-Funktion aktiv ist (siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart OS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, angeordnet von der Strecke, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

- Betriebsart SN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt SN - National System (SN)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level NTC ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)), oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

# TR - Trip / Post Trip (TR)

TR.1 Die Betriebsart Trip (TR) wird aktiviert, wenn ein Ereignis (gefährliche Situation) einen Zug veranlasst, eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand durchzuführen. Der Übergang in die Betriebsart Trip kann von den Betriebsarten FS, LS, OS, SR, SB, SH, SN oder UN ausgeführt werden, wenn eine der Trip-Bedingungen erfüllt wird.

Der Triebfahrzeugführer wird über den Grund für den Train Trip informiert.

Der Triebfahrzeugführer hat keine Verantwortung für die Zugbewegung in der Betriebsart Trip.

## TR.MSR Sofortige Maßnahmen (MSR)

TR.MSR.1 Die Betriebsart Trip wird dem Triebfahrzeugführer mit dem Trip-Symbol (MO04) angezeigt.

MO04: Trip

Wenn das Trip-Symbol (MO04) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer davon ausgehen, dass eine gefährliche Situation vorliegt und deshalb muss er alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Auswirkung dieser Situation zu vermeiden oder zu verringern.

Nachdem der Zug sich im Stillstand befindet und die Quittierung für das Trip-Symbol (MO05) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer das Symbol quittieren.

MO05: Quittierung für Trip

TR.MSR-[B3M1] Nachdem die Betriebsart TR quittiert wurde, wird die zum TR-Grund zugehörige Textmeldung nicht länger angezeigt.

TR.MSR-[L0N1.T].1 Um die Betriebsart Trip zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung TR.MSR-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.MSR-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Touchscreen-Technologie)

TR.MSR-[L23.T].1 Um die Betriebsart Trip zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung TR.MSR-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.MSR-[L23.T].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Touchscreen-Technologie)

TR.MSR-[L0N1.S].1 Um die Betriebsart Trip zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol der Quittierung für die Betriebsart Trip zugehörige Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung TR.MSR-[L0N1.S].F1 dargestellt. Sowohl die Quittierung für das Trip-Symbol (MO05) als auch die Schaltfläche Ack (Quittieren) werden mit einem blinkenden Rahmen angezeigt.

Abbildung TR.MSR-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Softkey-Technologie)

TR.MSR-[L23.S].1 Um die Betriebsart Trip zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol der Quittierung für die Betriebsart Trip zugehörige Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung TR.MSR-[L23.S].F1 dargestellt. Sowohl die Quittierung für das Trip-Symbol (MO05) als auch die Schaltfläche Ack (Quittieren) werden mit einem blinkenden Rahmen angezeigt.

Abbildung TR.MSR-[L23.S].F1: Schaltfläche Quittierung für Trip (Softkey-Technologie)

TR.MSR-[L123].1 Wenn das ETCS-Level 1, 2 oder 3 ist, wechselt die Betriebsart sofort auf Post Trip, sobald der Triebfahrzeugführer die Betriebsart Trip bestätigt, und so wird das Trip-Symbol (MO04) durch das Post Trip-Symbol (MO06, im Bereich B7 befindlich) ersetzt.

MO06: Post Trip

In der Betriebsart PT wird der Befehl der Notbremsung ausgelöst. Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich, wenn er den Zug rückwärts bewegt.

In der Betriebsart PT wird der Triebfahrzeugführer über den Grund der Bremsung informiert.

TR.MSR-[L123.N].1 Wenn das Symbol Post Trip (MO06) angezeigt wird, entscheidet der Triebfahrzeugführer, wenn in Übereinstimmung mit nicht harmonisierten Vorschriften, den Zug rückwärts zu bewegen/die Rangierfahrt rückwärts zu machen, um die Auswirkungen der Zwangsbremsung des Zugs zu minimieren, weil dies erforderlich ist, muss der Triebfahrzeugführer:

- die Notbremse auslösen; UND

- den Zug rückwärts bewegen/die Rangierfahrt rückwärts machen.

Nach dem Rückwärtsfahren muss der Triebfahrzeugführer, sobald die Zug-/Rangierfahrt zum Stillstand kommt, den Stellwerkswärter über die Situation informieren.

TR.MSR-[L123.N].2 Die zulässige Entfernung zur Rückwärtsbewegung wird für einen nationalen Wert angegeben. Wenn während der Rückwärtsbewegung diese nationale Entfernung überschritten wird, werden die Bremsen betätigt.

TR.MSR-[L123].2 Wenn das Symbol Post Trip (MO06) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über diese Situation informieren, falls keine Rückwärtsbewegung erforderlich ist.

## TR.CON Eine Mission nach einem Train Trip fortsetzen (CON)

TR.CON.1 Nachdem ein Trip stattgefunden hat, darf der Triebfahrzeugführer nur dann in die gleiche Richtung weiterfahren, wenn er die Genehmigung durch eine betriebliche Anweisung des Stellwerkswärters erhalten hat.

TR.CON-[N].1 Im Falle einer Zug-/Rangierfahrt, die nach einem Trip nicht ausgeführt werden muss, muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

TR.CON-[L0N].1 Nachdem der Triebfahrzeugführer die Betriebsart Trip quittiert hat, muss die Betriebsart, wenn das ETCS-Level 0 oder NTC ist und die gespeicherten Zugdaten nicht gültig sind, sofort in die Betriebsart Shunting übergehen, siehe Abschnitt SH.RUN Fahrend in SH (RUN).

Folglich wird das Symbol Trip-Betriebsart (MO04) durch das Shunting-Symbol (MO01, im Bereich B7 befindlich) ersetzt.

MO01: Shunting (Rangieren)

TR.CON-[L0].1 Nachdem der Triebfahrzeugführer die Betriebsart Trip bestätigt hat, wechselt die Betriebsart, wenn das ETCS-Level 0 und gültig gespeicherte Zugdaten vorhanden sind, sofort in die Betriebsart Unfitted, siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN).

Darauf wird das Symbol Trip-Betriebsart (MO04) durch das Symbol Unfitted-Betriebsart (MO16, im Bereich B7) ersetzt.

MO16: Unfitted

TR.CON-[LN.V].1 Nach der Quittierung der Betriebsart Trip, wechselt die Betriebsart, wenn das Level NTC ist und gültige gespeicherte Zugdaten vorhanden sind, sofort in die Betriebsart National System, siehe Abschnitt SN - National System (SN).

Folglich wird das Symbol für die Betriebsart Trip (MO04) durch das Symbol National System (MO19, im Level NTC wird die Position des Symbols nicht angegeben) ersetzt.

MO19: National System

TR.CON-[L123].1 Um weiter in den ETCS-Levels 1, 2 oder 3 zu fahren, muss der Triebfahrzeugführer die Europäische Anweisung 2 mit allen zusätzlichen Anweisungen des Stellwerkswärter erhalten. Je nach durchzuführender Aufgabe muss der Triebfahrzeugführer Start oder Shunting auswählen und den Anweisungen der Europäischen Anweisung 2 befolgen.

TR.CON-[B32.L1.T].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B32.L23.T].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B32.L1.S].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B32.L23.S].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L1.T].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L23.T].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L1.S].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L23.S].1 Um die Schaltflächen Start oder Shunting auszuwählen, muss der Triebfahrzeugführer zunächst auf das Hauptfenster zugreifen, in dem er die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].F1: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B32.L1.T].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L1.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B32.L23.T].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L23.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B32.L1.S].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L1.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B32.L23.S].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B32.L23.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L1.T].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L23.T].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.T].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L1.S].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit den Schaltflächen Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L1.S].F2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[B3M1.L23.S].2 Das Hauptfenster wird dem Triebfahrzeugführer mit der Schaltfläche Start und Shunting angezeigt, wie in der Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].2 dargestellt.

Abbildung TR.CON-[B3M1.L23.S].2: Schaltflächen Start und Shunting im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

TR.CON-[L123].2 Die Schaltfläche Start wird aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- der Zug befindet sich im Stillstand; UND

- die Betriebsart ist Post Trip ist; UND

- die Zugdaten gültig sind UND,

- das ERTMS/ETCS-Level ist 1, 2 ODER 3, UND

- die Kommunikationssitzung ist vorhanden; UND

- es ist kein ausstehender Nothalt im fahrzeugseitigen ETCS gespeichert.

TTR.CON-[L123].3 Die Schaltfläche Shunting wird aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- der Zug befindet sich im Stillstand; UND

- die Betriebsart ist Post Trip ist; UND

- das ERTMS/ETCS-Level ist 1, 2 ODER 3, UND

- die Kommunikationssitzung ist vorhanden; UND

- es ist kein ausstehender Nothalt im fahrzeugseitigen ETCS gespeichert.

TR.CON-[L1].1 Wenn der Triebfahrzeugführer im Level 1 Start auswählt, wird dem Triebfahrzeugführer ein Vorschlag zum Übergang in die Betriebsart Staff Responsible gemacht.

Der Triebfahrzeugführer muss die Schritte befolgen, die im Abschnitt SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK) angegeben werden.

TR.CON-[L23].1 Wenn der Triebfahrzeugführer im Level 2 oder 3 Start wählt, können die folgenden Optionen von der RBC vorgeschlagen werden:

- Betriebsart SR: Wenn dem Triebfahrzeugführer ein Vorschlag zum Wechseln nach Betriebsart Staff Responsible angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die im Abschnitt SR.ACK Quittierung der Betriebsart SR (ACK) angegebenen Schritte ausführen.

- Betriebsart FS: Wenn eine MA für die Betriebsart FS von der RBC empfangen wird, wird der Übergang nach Betriebsart FS automatisch ausgelöst, siehe FS - Full Supervision (FS) Abschnitt.

- Betriebsart OS/LS/SH: Wenn dem Triebfahrzeugführer ein Vorschlag zum Wechseln nach der Betriebsart OS/LS/SH angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Schritte befolgen, die in den Abschnitten: OS.ACK Quittierung der Betriebsart OS (ACK), LS.ACK Quittierung der Betriebsart LS (ACK) und SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT) entsprechend angegebenen werden.

TR.CON-[L123].4 Wenn der Triebfahrzeugführer Shunting auswählt, muss der Triebfahrzeugführer die im Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN) angegebenen Schritte befolgen.

TR.CON-[L23].2 Wird in ETCS Level 2 oder 3 bei jedem Schritt des Verfahrens die Meldung „Kommunikationsfehler“ angezeigt, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren und der Triebfahrzeugführer muss Maßnahmen ergreifen, um eine EOA zu überfahren (siehe Abschnitt OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR))

TR.CON.2 Das Schließen des Führerpults in der Betriebsart Trip führt nicht zu einem Betriebsartwechsel. Bei geschlossenem Führerpult ist keine Interaktion mit dem Triebfahrzeugführer möglich, mit Ausnahme der Isolierung der ETCS-Fahrzeugeinrichtung.

TR.CON-[N].2 Wenn eine Rangierfahrt beim Überfahren einer definierten Grenze eines Rangierbereichs ausgelöst wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

TR.CON-[L23].3 Im ETCS Level 2 oder 3 kann der Triebfahrzeugführer in der Betriebsart PT, wenn eine bereits geöffnete Kommunikationssitzung unterbrochen wird, Override auswählen, wenn die Bedingungen erfüllt werden, die im Verfahren im Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL) beschrieben werden.

TR.CON.3 Zusätzlich zu den zuvor genannten Wechseln (d.h. TR SH, UN, SN und PTSH, FS, LS, SR, OS) können die folgenden Betriebsartwechsel von den Betriebsarten TR und PT ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# SF - System Failure (SF)

SF.1 Die Betriebsart System Failure (SF) wird bei einem Ausfall, der die Sicherheit beeinflusst, aktiviert. In dieser Betriebsart ist der Triebfahrzeugführer nicht verantwortlich.

SF-[N].1 Wenn das Symbol Systemausfall (MO18, im Bereich B7 befindlich) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer dem Stellwerkswärter über die Situation informieren.

MO18: System Failure

Der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

SF-[V].1 Wenn das Symbol Systemausfall (MO18) nicht auf der DMI angezeigt werden kann, wird die Betriebsart SF auf andere Weise angezeigt (z. B. schwarzer Bildschirm, eingefrorener Bildschirm, spezielle Lampe, Ton, etc.).

SF.2 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart SF ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# IS - Isolation (IS)

IS.1 Die Betriebsart Isolation (IS) wird verwendet, um die ETCS-Fahrzeugeinrichtung physisch von den Bremsen oder anderen fahrzeugseitigen Einrichtungen/Systemen zu isolieren.

Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich für die Isolation der ETCS-Fahrzeugeinrichtung.

## IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)

IS.ENT-[V].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Betriebsart Isolation jederzeit auf irgendeiner Weise über das DMI aktivieren.

Wie man in den Betriebsart Isolation gelangt, ist für jeden Zug spezifisch.

Die Art und Weise, wie dem Triebfahrzeugführer angegeben wird, dass die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert ist, ist auch für jeden Zug spezifisch.

## IS.EXT Beenden der Betriebsart Isolation (EXT)

IS.EXT-[V].1 Um die Betriebsart Isolation zu beenden, ist ein spezielles betriebliches Verfahren erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die ETCS-Fahrzeugeinrichtung nur dann wieder in Betrieb genommen wird, wenn ihre Betriebssicherheit nachgewiesen wurde.

# SN - National System (SN)

SN-[LN.N].1 Die Betriebsart National System (SN) hängt von dem verwendeten nationalen System ab.

Die Verantwortung des Triebfahrzeugführers in der Betriebsart SN ist für jedes nationale System spezifisch.

SN-[LN.N].2 Wenn die Quittierung des Symbols „National System“ (MO20, im Bereich C1 befindlich) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Betriebsart SN gemäß den nicht harmonisierten Vorschriften quittieren.

MO20: Quittierung für National System

SN-[LN.N].3 Wenn das Symbol „National System“ (MO19, im Level NTC, der Ort wird nicht spezifiziert) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die nicht harmonisierten Vorschriften anwenden.

MO19: National System

SN-[LN].1 Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart SN ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult geschlossen wird, wie im Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS) angegeben.

- Betriebsart SH. Der Übergang wird entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet, (siehe Abschnitt SH.MAN Manuelle Eingabe in SH (MAN)), oder automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt SH.AUT Automatische Aufnahme in SH (AUT))

- Betriebsart FS. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt FS.RUN Fahrend im FS (RUN)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart LS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt LS.APP Annäherung an einen LS-Bereich (APP)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, angeordnet von der Strecke, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart SR. Übergang nach Level 1, 2 oder 3, während die Override-Funktion aktiv ist (siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV) oder von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart OS. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt OS.APP Annäherung an einen OS-Bereich (APP)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 1, 2 oder 3 ein, angeordnet von der Strecke, siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart UN. Der Übergang wird in der Regel durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN)). Dieser Übergang schließt auch einen Übergang nach Level 0 ein, der entweder manuell vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)) oder durch einen Befehl von der Strecke angeordnet wurde (siehe Abschnitt LTR.TRS Levelwechsel (TRS)).

- Betriebsart TR. Der Übergang wird automatisch durch einen Befehl von der Strecke eingeleitet (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).

# RV - Reversing (RV)

RV-[L123].1 Die Betriebsart Reversing (RV) ermöglicht dem Triebfahrzeugführer, die Fahrtrichtung des Zuges zu wechseln und aus dem gleichen Führerraum zu fahren.

Diese Betriebsart wird verwendet, um dem Triebfahrzeugführer zu ermöglichen, aus einer gefährlichen Situation zu entkommen und so schnell wie möglich zu einem sichereren Ort zu fahren.

Der Triebfahrzeugführer darf nur die Betriebsart RV verwenden, wenn dies von der Strecke angegeben wird. Die Rückwärtsbewegung wird durch eine maximale Entfernung und die Höchstgeschwindigkeit, die auch von der Strecke erhalten werden, definiert.

Um eine ordnungsgemäße Überwachung der Rückwärtsbewegung in der entgegengesetzten Richtung der Zugausrichtung zu erreichen, werden immer die Zuggeschwindigkeit, die zulässige Geschwindigkeit und die verbleibende zu fahrende Entfernung angezeigt.

## RV.ENT Aufnahme in die Betriebsart RV (ENT)

RV.ENT-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer wird informiert, dass die Betriebsart Reversing aktiviert werden kann, wenn ein Zug im Stillstand ist und das Symbol „Reversing permitted“ (Erlaubtes Zurücksetzen) (ST06) angezeigt wird. Das Symbol ST06 zeigt an, dass der Zug in einem Bereich zum Zurücksetzen ist.

ST06: „Reversing permitted“ (Zurücksetzen erlaubt)

RV.ENT-[L1.T].1 Die Abbildung RV.ENT-[L1.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms mit der Ankündigung eines erlaubten Zurücksetzens.

Abbildung RV.ENT-[L1.T].F1: Symbol „Reversing permitted“ (Zurücksetzen erlaubt) (Touchscreen-Technologie)

RV.ENT-[L23.T].1 Die Abbildung RV.ENT-[L23.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms mit der Ankündigung eines erlaubten Zurücksetzens.

Abbildung RV.ENT-[L23.T].F1: Symbol „Reversing permitted“ 
(Zurücksetzen erlaubt) (Touchscreen-Technologie)

RV.ENT-[L1.S].1 Die Abbildung RV.ENT-[L1.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms mit der Ankündigung eines erlaubten Zurücksetzens.

Abbildung RV.ENT-[L1.S].F1: Symbol Zurücksetzen (Reversing) erlaubt (Softkey-Technologie)

RV.ENT-[L23.S].1 Die Abbildung RV.ENT-[L23.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms mit der Ankündigung eines erlaubten Zurücksetzens.

Abbildung RV.ENT-[L23.S].F1: Symbol Zurücksetzen (Reversing) erlaubt (Softkey-Technologie)

RV.ENT-[L123.V].1 Wenn der Zug in der Rückwärtsrichtung innerhalb eines Notfahrbereichs bewegt werden muss und das Symbol Zurücksetzen (Reversing) erlaubt (ST06) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer der ETCS-Fahrzeugeinrichtung die Absicht angeben, zurückzusetzen (z. B. Richtungssteuerung in Rückwärtsposition).

RV.ENT-[L123].2 Wenn die Quittierung für das Symbol Reversing (MO15) mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, wird angegeben, dass die ETCS-Fahrzeugeinrichtung die Absicht des Triebfahrzeugführers zurückzusetzen erkannt hat. Wenn der Zug in die Rückwärtsrichtung innerhalb eines Notfahrbereichs bewegt werden muss, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang in die Betriebsart RV quittieren.

MO15: Quittierung für Reversing

RV.ENT-[L1.T].2 Um die Betriebsart RV zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  mit blinkendem Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.ENT-[L1.T].F2 dargestellt.

Abbildung RV.ENT-[L1.T].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Touchscreen-Technologie)

RV.ENT-[L23.T].2 Um die Betriebsart RV zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  mit blinkendem Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.ENT-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung RV.ENT-[L23.T].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Touchscreen-Technologie)

RV.ENT-[L1.S].2 Um die Betriebsart RV zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Quittierung für das RV-Symbol (MO15) zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.ENT-[L1.S].F2 dargestellt.

Abbildung RV.ENT-[L1.S].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing 
(Softkey-Technologie)

RV.ent-[L23.S].2 Um die Betriebsart RV zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum „Quittierung für das RV-Symbol“ (M15) zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.ENT-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung RV.ENT-[L23.S].F2: Schaltfläche Quittierung für Reversing (Softkey-Technologie)

RV.ent-[L123].3 Wenn der Triebfahrzeugführer die Durchführung des Übergangs nach Betriebsart RV quittiert.

## RV.RUN Fahrend im RV (RUN)

RV.RUN-[L123.N].1 Wenn das Reversing-Symbol (MO14) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Zug gemäß den nicht harmonisierten Vorschriften fahren.

MO14: Reversing

RV.RUN-[L123].1 Zusätzlich, wenn das Reversing-Symbol (MO14) angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer nicht die Höchstgeschwindigkeit für RV überschreiten.

Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich dafür, die Zugbewegung innerhalb der erhaltenen Fahrentfernung in der Rückwärtsrichtung zu halten.

In der Betriebsart RV kann die erlaubte Entfernung und Höchstgeschwindigkeit in der Betriebsart RV durch die Strecke geändert werden. In diesem Fall wird die auf der DMI angezeigten Information aktualisiert.

RV.RUN-[L1.t].1 Die Abbildung RV.RUN-[L1.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L23.t].1 Die Abbildung RV.RUN-[L23.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L1.S].1 Die Abbildung RV.RUN-[L1.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Softkey-Technologie)

RV.RUN-[L23.S].1 Die Abbildung RV.RUN-[L23.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F1: Angaben der Höchstgeschwindigkeit und die erlaubte Fahrentfernung in der Betriebsart RV (Softkey-Technologie)

RV.RUN-[L123].2 Wenn der Triebfahrzeugführer die erlaubte Entfernung in der Betriebsart RV überschreitet, wird die Bremse ausgelöst und die Textmeldung „RV distance exceeded“ (RV-Entfernung überschritten) wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss:

a) die Situation dem Stellwerkswärter melden,

b) den Bremsbefehl im Stillstand quittieren, wenn die im RV erlaubte Entfernung nicht erweitert wurde,

c) die Bremse auslösen.

RV.RUN-[L1.T].2 Die Abbildung RV.RUN-[L1.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die im RV erlaubte Entfernung überschritten wird, und folglich der Bremsbefehl ausgelöst wird und die Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded)(Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L23.T].2 Die Abbildung RV.RUN-[L23.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die im RV erlaubte Entfernung überschritten wird, und folglich der Bremsbefehl ausgelöst wird und die Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung 
„RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) 
(Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L1.S].2 Die Abbildung RV.RUN-[L1.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die im RV erlaubte Entfernung überschritten wird, und folglich der Bremsbefehl ausgelöst wird und die Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung 
„RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) (Softkey-Technologie)

RV.RUN-[L23.S].2 Die Abbildung RV.RUN-[L23.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, auf dem die im RV erlaubte Entfernung überschritten wird, und folglich der Bremsbefehl ausgelöst wird und die Textmeldung „RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) angezeigt wird.

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F2: Bremsbefehl aktiv und Textmeldung 
„RV-Entfernung überschritten“ (RV distance exceeded) (Softkey-Technologie)

RV.RUN-[L1.T].3 Um den Bremsbefehl zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.RUN-[L1.T].F3 dargestellt.

Abbildung RV.RUN-[L1.T].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L23.T].3 Um den Bremsbefehl zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.RUN-[L23.T].F3 dargestellt.

Abbildung RV.RUN-[L23.T].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Touchscreen-Technologie)

RV.RUN-[L1.S].3 Um den Bremsbefehl zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Bremsbefehlsymbol (ST01) zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.RUN-[L1.S].F3 dargestellt.

Abbildung RV.RUN-[L1.S].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Softkey-Technologie)

RV.RUN-[L23.S].3 Um den Bremsbefehl zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Bremsbefehlsymbol (ST01) zugehörige Schaltfläche    mit einem blinkenden Rahmen drücken, wie in der Abbildung RV.RUN-[L23.S].F3 dargestellt.

Abbildung RV.RUN-[L23.S].F3: Schaltfläche Quittierung des Bremsbefehls (Softkey-Technologie)

## RV.EXT Beenden des RV (EXT)

RV.EXT-[L123].1 Nachdem der Zug die Rückwärtsfahrt abgeschlossen hat und im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer die Situation den Stellwerkswärter melden. Wenn keine zusätzliche Bewegung im RV erforderlich ist, muss der Triebfahrzeugführer das Fahrpult schließen, um RV zu beenden. Die Betriebsart wechselt in die Betriebsart Stand By, siehe Abschnitt SB - Stand By (SB).

RV.EXT-[L123].2 Zusätzlich zum vorher genannten Übergang (z. B. RV  SB) kann der folgende Betriebsartwechsel von der Betriebsart RV ausgelöst werden:

- Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.

- Betriebsart SF. Der automatische Übergang wird im Falle eines Fehlers ausgelöst (siehe Abschnitt SF - System Failure (SF)).

- Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert, siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT).

# LTR - Aufnahme und bedienen in einem Level (LTR)

## LTR.LEV Levels (LEV)

### LTR.LEV.L0 Fahren im Level 0 (L0)

LTR.LEV.L0-[L0].1 Level 0 wird verwendet, damit ETCS-ausgerüstete Züge auf Strecken mit ETCS oder auf nationalen Systemen oder auf Strecken fahren können, auf denen ETCS-Infrastruktur und/oder nationale Systeme vorhanden sein können, aber die Bedienung unter ihrer Aufsicht aktuell nicht möglich ist.

Im Level 0 erhält der Triebfahrzeugführer die Fahrtgenehmigungen von den streckenseitigen optischen Signalen oder von anderen Signalgebungsmitteln. Der Zug wird ohne ein Zugbeeinflussungssystem betrieben.

Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung stellt nur die Überwachung der maximalen Auslegungsgeschwindigkeit des Zugs und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zur Verfügung.

Die einzige Überwachungsinformation, die auf der DMI angegeben wird, ist die Zuggeschwindigkeit.

Zugdaten müssen im Level 0 eingegeben werden, um zu vermeiden, dass der Zug bei einem Levelwechsel in einem ETCS-ausgerüsteten Bereich halten muss.

LTR.LEV.L0-[L0.N].1 Wenn der Zug im Level 0 fährt, wird das Symbol Level 0 (LE01, im Bereich C8 befindlich) auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

LE01: Level 0

### LTR.LEV.NTC Fahren im Level NTC (NTC)

LTR.LEV.NTC-[LN].1 Level NTC wird verwendet, damit ETCS-ausgerüstete Züge auf Strecken mit nationaler Zugsicherungs- und Geschwindigkeitsüberwachungssystemen fahren können.

Im Level NTC können streckenseitige optische Signale erforderlich sein, abhängig von der Leistung und Funktion des zugrundeliegenden nationalen Signalgebungssystems.

Die dem Triebfahrzeugführer angezeigten Informationen auf der DMI hängen von der Funktion des zugrundeliegenden nationalen Systems ab.

Zugdaten müssen im Level NTC eingegeben werden, um zu vermeiden, dass der Zug bei einem Levelwechsel halten muss.

LTR.LEV.NTC-[LN.N].1 Wenn der Zug im Level NTC fährt, wird das Symbol Level NTC (LE02, im Level NTC, der Ort ist nicht spezifiziert) auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden. Das verwendete Symbol LE02 hängt von dem nationalen System ab.

LE02: Level NTC

### LTR.LEV.L1 Fahren im Level 1 (L1)

LTR.LEV.L1-[L1].1 Level 1 ist ein auf Punktübertragung basierendes Zugbeeinflussungssystem, das als eine Überlappung zu einem zugrundeliegenden Signalgebungssystem verwendet wird.

Es bietet ständige Geschwindigkeitsüberwachung, die auch gegen das Überfahren der Genehmigung schützt.

Streckenseitige Signale sind in den Anwendungen für Level 1 erforderlich, es sei denn, dass halb-kontinuierliches Infill bereitgestellt wird.

Wenn im Level 1 ein streckenseitiges Signal freigegeben wird, kann ein sich annähernder Zug diese Informationen nicht erhalten, bis er die Eurobalisengruppe bei diesem Signal überfährt. Der Triebfahrzeugführer muss das streckenseitige Signal beachten, um zu wissen, wann er weiterfahren kann. Der Zug hat dann die Genehmigung, sich dem Halteort mit einer maximal erlaubten Release Speed zu nähern.

LTR.LEV.L1-[L1].2 Wenn der Zug im Level 1 fährt, wird das Symbol Level 1 (LE03, im Bereich C8 befindlich) auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss dann die Vorschriften gemäß Level 1 anwenden.

LE03: Level 1

### LTR.LEV.L2 Fahren im Level 2 (L2)

LTR.LEV.L2-[L2].1 Level 2 ist ein auf Funk basierendes Zugbeeinflussungssystem, das als eine Überlappung zu einem zugrundeliegenden Signalgebungssystem verwendet wird.

Es bietet ständige Geschwindigkeitsüberwachung, die auch gegen das Überfahren der Genehmigung schützt.

Streckenseitige Signale können im Level 2 unterdrückt werden.

LTR.LEV.L2-[L2].2 Wenn der Zug im Level 2 fährt, wird das Symbol Level 2 (LE04, im Bereich C8 befindlich) auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss dann die Vorschriften gemäß Level 2 anwenden.

LE04: Level 2

### LTR.LEV.L3 Fahren im Level 3 (L3)

LTR.LEV.L3-[L3].1 Level 3 ist ein auf Funk basierendes Zugbeeinflussungssystem.

Es bietet ständige Geschwindigkeitsüberwachung, die auch gegen das Überfahren der Genehmigung schützt.

Streckenseitige Signale sind im Level 3 nicht erforderlich.

LTR.LEV.L3-[L3].2 Wenn der Zug im Level 3 fährt, wird das Symbol Level 3 (LE05, im Bereich C8 befindlich) auf der DMI angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss dann die Vorschriften gemäß Level 3 anwenden.

LE05: Level 3

## LTR.TRS Levelwechsel (TRS)

LTR.TRS.1 Levelwechsel können entweder durch die Strecke angeordnet oder vom Triebfahrzeugführer eingeleitet werden, wie in den folgenden Abschnitten erläutert.

Wenn der Levelwechsel von der Strecke angeordnet wird, erhält der Triebfahrzeugführer eine Ankündigung eines Levelwechsels, und wenn dies ein Übergang von/zu Level NTC und von Level 0 ist, wird der Triebfahrzeugführer aufgefordert, den Levelwechsel zu quittieren.

In der Betriebsart NL ist die Quittierung nicht erforderlich.

Wenn der Triebfahrzeugführer den Levelwechsel innerhalb seiner Quittierungszeit von 5 Sekunden nicht quittiert, wenn er dazu aufgefordert wurde, wird die Betriebsbremse ausgelöst. Die Betriebsbremse wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer den Levelwechsel quittiert.

LTR.TRS-[N].1 Auch wenn keines der durch die Strecke angeordneten Levels für die Nutzung durch die ETCS-Fahrzeugeinrichtung verfügbar ist, wird der Übergang ausgelöst. Der Triebfahrzeugführer muss das entsprechende Verfahren für die gestörte Situation befolgen.

### LTR.TRS.TL0 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 0 (TL0)

LTR.TRS.TL0-[T0.N].1 Wenn sich der Zug einem Level 0 Bereich nähert und das Ankündigungssymbol für Level 0 (LE06, im Bereich C1 befindlich, außer wenn der Zug im Level NTC fährt, in diesem Fall ist der Ort nicht angegeben) auf der DMI angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

LE06: Ankündigung Level 0

LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 0 (LE07) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 0 durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level 0    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1: Zu quittierendes Level 0 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 0 (LE07) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 0 durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level 0    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1: Zu quittierendes Level 0 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 0 (LE07) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 0 durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level 0 zugehörige Schaltfläche    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1: Zu quittierendes Level 0 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 0 (LE07) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 0 durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level 0 zugehörige Schaltfläche    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1: Zu quittierendes Level 0 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.TL0-[LN.T0].1 Der Triebfahrzeugführer ist für das Nichtüberschreiten der Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke im Level NTC verantwortlich, wenn er in einen Level 0 Bereich von einem Level NTC Bereich hineinfährt.

### LTR.TRS.NTC Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level NTC (NTC)

LTR.TRS.NTC-[TN.N].1 Wenn sich der Zug einem Level NTC Bereich nähert und das Ankündigungssymbol für Level NTC (LE08, im Bereich C1 befindlich, außer wenn der Zug im Level NTC fährt, in diesem Fall ist der Ort nicht angegeben) auf der DMI angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

LE08: Ankündigung Level NTC

LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level NTC (LE09) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level NTC durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level NTC    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1: Zu quittierendes Level NTC (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level NTC (LE09) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level NTC durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level NTC    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1: Zu quittierendes Level NTC (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level NTC (LE09) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level NTC durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level NTC zugehörige Schaltfläche  quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1: Zu quittierendes Level NTC 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level NTC (LE09) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level NTC durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level NTC zugehörige Schaltfläche   quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1: Zu quittierendes Level NTC 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.NTC-[TN.V].1 Die spezifische Abkürzung für das entsprechende nationale System wird anstelle des NTC-Textes angezeigt.

LTR.TRS.NTC-[L0.TN].1 Der Triebfahrzeugführer ist für das Nichtüberschreiten der Höchstgeschwindigkeiten auf der nicht ausgerüsteten Strecke verantwortlich, wenn er in einen Level NTC Bereich von einem Level 0 Bereich hineinfährt.

### LTR.TRS.TL1 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 1 (TL1)

LTR.TRS.TL1-[T1.V].1 Wenn sich der Zug einem Level 1 Bereich nähert und das Ankündigungssymbol für Level 1 (LE10, im Bereich C1 befindlich, außer wenn der Zug im Level NTC fährt, in diesem Fall ist der Ort nicht angegeben) auf der DMI angezeigt wird, muss sich der Triebfahrzeugführer vorbereiten, die Vorschriften für Level 1 anzuwenden.

LE10: Ankündigung Level 1

LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 1 (LE11) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 1 durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level 1    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1: Zu quittierendes Level 1 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 1 (LE11) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 1 durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level 1 zugehörige Schaltfläche   quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1: Zu quittierendes Level 1 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL1-[L0N.T1].1 Der Triebfahrzeugführer ist für das Nichtüberschreiten der Höchstgeschwindigkeiten auf der nicht ausgerüsteten Strecke oder auf der Strecke im Level NTC verantwortlich, wenn er in einen Level 1 Bereich von einem Level 0 Bereich oder Level NTC Bereich hineinfährt.

LTR.TRS.TL1-[L0N.T1].2 Wenn der Levelwechsel vom Level 0 oder Level NTC nach Level 1 durchgeführt wird und eine Level 1 MA und Streckenbeschreibung nicht vor oder an der Levelwechselgrenze erhalten werden, wird die Zwangsbremsung des Zugs ausgelöst (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.TL2 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 2 (TL2)

LTR.TRS.TL2-[T2.V].1 Wenn sich der Zug einem Level 2 Bereich nähert und das Ankündigungssymbol für Level 2 (LE12, im Bereich C1 befindlich, außer wenn der Zug im Level NTC fährt, in diesem Fall ist der Ort nicht angegeben) auf der DMI angezeigt wird, muss sich der Triebfahrzeugführer vorbereiten, die Vorschriften für Level 2 anzuwenden.

LE12: Ankündigung Level 2

LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 2 (LE13) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 2 durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level 2    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1: Zu quittierendes Level 2 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 2 (LE13) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 2 durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level 2 zugehörige Schaltfläche    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1: Zu quittierendes Level 2 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.TL2-[L0N.T2].1 Der Triebfahrzeugführer ist für das Nichtüberschreiten der Höchstgeschwindigkeiten auf der nicht ausgerüsteten Strecke oder auf der Strecke im Level NTC verantwortlich, wenn er in einen Level 2 Bereich von einem Level 0 Bereich oder Level NTC Bereich hineinfährt.

LTR.TRS.TL2-[L0N.T2].2 Wenn der Levelwechsel vom Level 0 oder Level NTC nach Level 2 durchgeführt wird und eine Level 2 MA und Streckenbeschreibung nicht vor oder an der Levelwechselgrenze erhalten werden, wird die Zwangsbremsung des Zugs beim Überfahren der Grenze ausgelöst (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.TL3 Durch die Strecke angeordneter Levelwechsel nach Level 3 (TL3)

LTR.TRS.TL3-[T3.V].1 Wenn sich der Zug einem Level 3 Bereich nähert und das Ankündigungssymbol für Level 3 (LE14, im Bereich C1 befindlich, außer wenn der Zug im Level NTC fährt, in diesem Fall ist der Ort nicht angegeben) auf der DMI angezeigt wird, muss sich der Triebfahrzeugführer vorbereiten, die Vorschriften für Level 3 anzuwenden.

LE14: Ankündigung Level 3

LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 3 (LE15) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 3 durch Drücken auf das Quittiersymbol für Level 3    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1: Zu quittierendes Level 3 
(Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].1 Wenn das Quittiersymbol für Level 3 (LE15) auf der DMI mit einem blinkenden Rahmen angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Übergang nach Level 3 durch Drücken auf die zum Quittiersymbol für Level 3 zugehörige Schaltfläche    quittieren, wie in der Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1: Zu quittierendes Level 3 
(Softkey-Technologie)

LTR.TRS.TL3-[L0N.T3].1 Der Triebfahrzeugführer ist für das Nichtüberschreiten der Höchstgeschwindigkeiten auf der nicht ausgerüsteten Strecke oder auf der Strecke im Level NTC verantwortlich, wenn er in einen Level 3 Bereich von einem Level 0 Bereich oder Level NTC Bereich hineinfährt.

LTR.TRS.TL3-[L0N.T3].2 Wenn der Levelwechsel vom Level 0 oder Level NTC nach Level 3 durchgeführt wird und eine Level 3 MA und Streckenbeschreibung nicht vor oder an der Levelwechselgrenze erhalten werden, wird die Zwangsbremsung des Zugs beim Überfahren der Grenze ausgelöst (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)

LTR.TRS.DRV-[N].1 Der Triebfahrzeugführer darf das ERTMS/ETCS-Level nur unter Bedingungen, die durch nicht harmonisierte Vorschriften definiert wurden, eingegeben/ändern und quittieren.

LTR.TRS.DRV.1 Im Normalbetrieb, nach dem Start of Mission, muss der Triebfahrzeugführer nicht das ETCS-Level auswählen (alle anderen Levelwechsel werden automatisch ausgeführt).

Jedoch im Stillstand, hat der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit das ETCS-Level vom Hauptfenster für betriebliche Ausweichsituationen (Fallback-Situationen) zu ändern.

Die ETCS-Level-Information ist für den Zugbetrieb in allen Betriebsarten erforderlich, außer für die Betriebsart Sleeping.

LTR.TRS.DRV-[L0N1.T].1 Um auf das Levelfenster zuzugreifen und die Daten des ETCS-Levels zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L23.T].1 Um auf das Levelfenster zuzugreifen und die Daten des ETCS-Levels zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L0N1.S].1 Um auf das Levelfenster zuzugreifen und die Daten des ETCS-Levels zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L23.S].1 Um auf das Levelfenster zuzugreifen und die Daten des ETCS-Levels zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Main  im Standardfenster drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV.2 Darauf wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Level  im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Level  im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Level zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Level zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Level  im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Level  im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Level zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].1 Um die Daten des ETCS-Levels neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Level zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Level im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV.3 Die Schaltfläche Level ist aktiviert, um die Daten des ETCS-Levels zu ändern, wenn:

  - der Zug sich im Stillstand befindet; UND

  - die Betriebsart SB, FS, LS, SR, OS, NL, UN, SN ist; UND

  - die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist.

LTR.TRS.DRV.4 Das Levelfenster wird dem Triebfahrzeugführer angezeigt, um das ETCS-Level neu einzugeben/zu ändern.

LTR.TRS.DRV-[L0N1.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ETCS-Levels von der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf das Eingabefeld (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L0N1.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L23.T.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ETCS-Levels von der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf das Eingabefeld (2) die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L23.T.V].F1 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L23.T.V].F1: Level-Fenster (Touchscreen-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L0N1.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ETCS-Levels aus der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Abbildung LEV-[L0N1.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L23.S.V].1 Der Triebfahrzeugführer muss eines der verfügbaren ETCS-Levels aus der vorgeschlagenen Level-Liste (1) auswählen und dann muss der Triebfahrzeugführer durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    die Auswahl bestätigen, wie in der Abbildung LEV-[L23.S.V].F1 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung LEV-[L23.S.V].F1: Level-Fenster (Softkey-Technologie)

LTR.TRS.DRV-[L0N1].1 Nachdem die Level-Daten eingegeben und quittiert wurden, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt, damit er mit den Vorgängen fortfahren kann, wenn das ausgewählte Level 0, 1 oder NTC ist.

LTR.TRS.DRV-[L23].1 Nachdem die Daten des Levels 2 oder 3 eingegeben und quittiert wurden, und wenn mindestens ein mobiles Endgerät in einem Funknetz registriert ist und die RBC-Kontaktinformation gültig ist, wird das Hauptfenster mit allen deaktivierten Schaltflächen und mit dem Sanduhr-Symbol (ST05) dargestellt, das anzeigt, dass auf eine Antwort von der RBC gewartet wird.

LTR.TRS.DRV-[L23].2 Nachdem die Daten des Levels 2 oder 3 eingegeben und quittiert wurden, und wenn weder ein mobiles Endgerät in einem Funknetz registriert ist noch eine RBC-Kontaktinformation gültig ist, muss der Triebfahrzeugführer die Funkinformationsdaten neu eingeben. Wie die Funkdaten neu eingegeben und neu quittiert werden, wird im Abschnitt SB.RAD Funkinformation eingeben oder neu quittieren (RAD) erläutert.

# LX - Bahnübergang (LX)

LX-[2021.L123].1 Wenn sich der Zug einem Bahnübergang (LX) nähert, wird der Triebfahrzeugführer informiert, wenn der Bahnübergang nicht geschützt ist:

LX-[2021.L123].2 In den Betriebsarten FS, LS oder OS muss der Triebfahrzeugführer, wenn das Symbol „LX ist nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird, die Vorschrift 7 des Anhangs B im TSI OPE anwenden.

LX01: LX nicht geschützt

LX-[2021.L1.T].1 Die Abbildung LX-[2021.L1.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ 
(Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L23.T].1 Die Abbildung LX-[2021.L23.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ 
(Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L1.S].1 Die Abbildung LX-[2021.L1.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ 
(Softkey-Technologie)

LX-[2021.L23.S].1 Die Abbildung LX-[2021.L23.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ 
(Softkey-Technologie)

LX-[2021.L123].3 Das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) wird solange angezeigt, bis eine der folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Der Bahnübergang-Status wechselt auf LX geschützt.

- Der Zug durchfährt den Ort des Bahnübergangs.

LX-[2021.L123.N].1 In der Betriebsart SR muss der Triebfahrzeugführer, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ auf der DMI angezeigt wird, die Vorschrift 7 des Anhangs B im TSI OPE anwenden.

LX-[2021.L1.T].2 Die Abbildung LX-[2021.L1.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L23.T].2 Die Abbildung LX-[2021.L23.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L1.S].2 Die Abbildung LX-[2021.L1.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)

LX-[2021.L23.S].2 Die Abbildung LX-[2021.L23.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)

# TKC - Angekündigte Streckenzustände (TKC)

TKC-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer wird über den Zustand vor dem Zug mit der Funktion Gleiszustand informiert.

## TKC.PNT Durchfahren eines Abschnitts mit gesenktem Stromabnehmer/gesenkten Stromabnehmern (PNT)

TKC.PNT-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem stromfreien Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, der mit gesenktem Stromabnehmer/
gesenkten Stromabnehmern durchfahren werden muss, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit der Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass der/die Stromabnehmer entweder automatisch oder manuell gesenkt werden muss/müssen, um in diesem stromfreien Abschnitt hineinfahren zu können:

- Wenn das Symbol TC02, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird/werden der/die Stromabnehmer ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch gesenkt.

TC02: Automatische Ausführung der Absenkung des Stromabnehmers

- Wenn das Symbol TC03, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell den/die Stromabnehmer absenken, unter Berücksichtigung seiner/ihrer Position.

TC03: Manuelle Ausführung der Absenkung des Stromabnehmers

TKC.PNT-[L123].1 Zusätzlich, bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die Ankündigung Signaltafel „Stromabnehmer absenken“ erscheint, muss der Triebfahrzeugführer den/die Stromabnehmer manuell senken, unter Berücksichtigung seiner/ihrer Position.

Abbildung TKC.PNT-[L123].F1: Ankündigung Signaltafel 
„Stromabnehmer absenken“

TKC.PNT-[L123].2 Nach dem Absenken des/der Stromabnehmer(s), wenn das Symbol TC01, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird oder, bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die Signaltafel „Stromabnehmer absenken“ erscheint (Abbildung TKC.PNT-[L123].F2), muss der Triebfahrzeugführer den/die Stromabnehmer abgesenkt lassen, da der Zug im stromlosen Abschnitt ist.

TC01: Abgesenkte(r) Stromabnehmer

Abbildung TKC.PNT-[L123].F2: Signaltafel „Stromabnehmer absenken“

TKC.PNT-[L123.V].2 Sobald der Zug das Ende des stromlosen Abschnitts erreicht hat, wird der Triebfahrzeugführer informiert, dass er den/die Stromabnehmer anheben kann. Diese Information zeigt auch an, ob die Funktion automatisch oder manuell ist.

- Wenn das Symbol TC04, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird/werden der/die Stromabnehmer ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch angehoben.

TC04: Automatische Ausführung der Anhebung des Stromabnehmers

- Wenn das Symbol TC05, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer den/die Stromabnehmer anheben, unter Berücksichtigung seiner/ihrer Position.

TC05: Manuelle Ausführung der Anhebung des Stromabnehmers

TKC.PNT-[L123].3 Zusätzlich, bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die folgende Signaltafel erscheint, darf der Triebfahrzeugführer den/die Stromabnehmer manuell anheben, unter Berücksichtigung seiner/ihrer Position.

Abbildung TKC.PNT-[L123].F3: Signaltafel „Stromabnehmer anheben“

## TKC.PWR Ändern der elektrischen Stromversorgung (PWR)

TKC.PWR-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, auf dem die elektrische Stromversorgung gewechselt werden muss, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer über die Notwendigkeit eines Umschaltens bei der elektrischen Stromversorgung, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn eines der folgenden Symbole, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Übergang der elektrischen Stromversorgung automatisch ausgeführt werden muss und somit werden die neuen Merkmale der elektrischen Stromversorgung angezeigt.

TC25: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 25 kV 50 Hz

TC27: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 15 kV 16,7 Hz

TC29: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 3 kV

TC31: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 1,5 kV

TC33: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 600/750 V

- Wenn eines der folgenden Symbole, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell auf die entsprechende elektrische Stromversorgung wechseln.

TC26: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 25 kV 50 Hz

TC28: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, AC 15 kV 16,7 Hz

TC30: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 3 kV

TC32: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 1,5 kV

TC34: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, DC 600/750 V

TKC.PWR-[L123.V].2 Zusätzlich, wenn die Strecke nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet ist,

- wenn die Ausführung des neuen Antriebssystems automatisch ist, wird das Symbol TC23, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt, um den Triebfahrzeugführer über die Situation zu informieren.

TC23: Automatische Ausführung des neuen Antriebssystems, wenn die Strecke nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet ist

- wenn die Ausführung des neuen Antriebssystems manuell ist, wird das Symbol TC24, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt, um den Triebfahrzeugführer über die Situation zu informieren.

TC24: Manuelle Ausführung des neuen Antriebssystems, wenn die Strecke nicht mit einem Antriebssystem ausgerüstet ist

## TKC.SWT Überfahren eines Abschnitts mit ausgeschaltetem Hauptstromschalter (SWT)

TKC.SWT-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, wo der Hauptstromschalter ausgeschaltet werden muss, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer über die Notwendigkeit eines Ausschaltens des Hauptstromschalters, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC06, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird der Hauptstromschalter ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch ausgeschaltet.

TC06: Ankündigung Neutraler Abschnitt für die automatische Ausführung/Neutraler Abschnitt

- Wenn das Symbol TC07, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell den Hauptstromschalter ausschalten, unter Berücksichtigung der Position des/der Stromabnehmer(s).

TC07: Ankündigung Neutraler Abschnitt für die manuelle Ausführung

TKC.SWT-[L123].1 Zusätzlich, bei einer Fahrt ohne eine MA, muss der Triebfahrzeugführer, wenn die Ankündigung „Neutraler Abschnitt Signaltafel“ erscheint, den Hauptstromschalter manuell ausschalten, unter Berücksichtigung der Position des/der Stromabnehmer(s).

Abbildung TKC.SWT-[L123].F1: Ankündigungssignaltafel 
„Neutraler Abschnitt“

TKC.SWT-[L123].2 Nach dem Ausschalten des Hauptstromschalters, wenn das Symbol TC06 angezeigt wird, oder bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die Ankündigungssignaltafel „Neutraler Abschnitt“ erscheint, muss der Triebfahrzeugführer den Hauptstromschalter ausgeschaltet lassen.

Abbildung TKC.SWT-[L123].F2: Signaltafel „Neutraler Abschnitt“

TKC.SWT-[L123.V].2 Wenn der Zug das Ende des stromlosen Abschnitts mit dem Hauptschalter in der Aus-Stellung erreicht, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass der Hauptstromschalter wieder eingeschaltet werden kann, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC08, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wurde das Ende des stromlosen Abschnitts erreicht und der Hauptstromschalter wurde automatisch eingeschaltet.

TC08: Automatische Ausführung des Einschaltens des Hauptstromschalters

- Wenn das Symbol TC09, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer den Hauptstromschalter einschalten, unter Berücksichtigung der Position des/der Stromabnehmer(s).

TC09: Manuelle Ausführung des Einschaltens des Hauptstromschalters

TKC.SWT-[L123].3 Bei einer Fahrt ohne eine MA, wenn die Signaltafel für das Ende des neutralen Abschnitts erscheint, darf der Triebfahrzeugführer den Hauptstromschalter einschalten, unter Berücksichtigung der Position des/der Stromabnehmer(s).

Abbildung TKC.SWT-[L123].F3: Signaltafel „Ende des neutralen Abschnitts“

## TKC.NST Überfahren eines Nicht-Haltebereichs (NST)

TKC.NST-[L123].1 Wenn das Symbol Ankündigung Nicht-Haltebereich (TC11, in den Bereichen B3/4/5 befindlich) angezeigt wird, wird der Triebfahrzeugführer benachrichtigt, dass sich der Zug einem Bereich nähert, in dem der Triebfahrzeugführer vermeiden muss, zu halten.

TC11: Ankündigung eines Nicht-Haltebereichs

TKC.NST-[L123].2 Wenn das Symbol „Nicht-Haltebereich“ (TC10, in den Bereichen B3/4/5 befindlich) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer vermeiden, zu halten.

TC10: Nicht-Haltebereich

## TKC.MAG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Magnetschienenbremse (MAG)

TKC.MAG-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, auf dem die Magnetschienenbremse nicht verwendet werden darf, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass die Magnetschienenbremse freigegeben werden muss, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC13, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird die Magnetschienenbremse ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch freigegeben.

TC13: Ankündigung der automatischen Ausführung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse/Deaktivierung der Magnetschienenbremse

- Wenn das Symbol TC14, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell die Magnetschienenbremse freigeben, außer in einem Notfall.

TC14: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Magnetschienenbremse

TKC.MAG-[L123].1 Nach dem Freigeben der Magnetschienenbremse, wenn das Symbol TC13 angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer nicht die Magnetschienenbremse verwenden, außer in einem Notfall.

## TKC.CUR Überfahren eines Abschnitts mit Aktivierung der Wirbelstrombremse (CUR)

TKC.CUR-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, auf dem die Wirbelstrombremse nicht verwendet werden darf, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass die Wirbelstrombremse freigegeben werden muss, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC15, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird die Wirbelstrombremse ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch freigegeben.

TC15: Ankündigung der Aktivierung der Wirbelstrombremse/Ankündigung der Aktivierung der Wirbelstrombremse

- Wenn das Symbol TC16, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell die Wirbelstrombremse freigeben, außer in einem Notfall.

TC16: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Wirbelstrombremse

TKC.CUR-[L123].1 Nach dem Freigeben der Wirbelstrombremse, wenn das Symbol TC15 angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer nicht die Magnetschienenbremse verwenden, außer in einem Notfall.

## TKC.REG Überfahren eines Abschnitts mit Deaktivierung der Nutzbremse (REG)

TKC.REG-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, auf dem die Nutzbremse nicht verwendet werden darf, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass die Nutzbremse freigegeben werden muss, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC17, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, wird die Nutzbremse ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch freigegeben.

TC17: Ankündigung der automatischen Ausführung der Deaktivierung der Nutzbremse/Deaktivierung der Nutzbremse

- Wenn das Symbol TC18, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer manuell die Nutzbremse freigeben, außer in einem Notfall.

TC18: Ankündigung der manuellen Ausführung der Deaktivierung der Nutzbremse

TKC.REG-[L123].1 Nach dem Freigeben der Nutzbremse, wenn das Symbol TC17 angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer nicht die Nutzbremse verwenden, außer in einem Notfall.

## TKC.PRE Überfahren eines Druckdichtungsabschnitts (PRE)

TKC.PRE-[L123.V].1 Wenn sich der Zug einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke nähert, auf dem die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geschlossen werden müssen, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer über die Notwendigkeit des Schließens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC19, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, werden die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch geschlossen.

TC19: Ankündigung Eintrittsöffnungen der Klimaanlage schließen/Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geschlossen

- Wenn das Symbol TC21, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage schließen.

TC21: Ankündigung Manuelle Ausführung des Schließens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage

TKC.PRE-[L123].1 Nach dem Schließen der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage, wenn das Symbol TC19 angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geschlossen halten.

TKC.PRE-[L123.V].2 Wenn der Zug das Ende eines stromlosen Abschnitts erreicht, auf dem die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geschlossen wurden, wird der Triebfahrzeugführer darüber mit einer Anzeige auf der DMI informiert. Diese Anzeige informiert den Triebfahrzeugführer, dass die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage geöffnet werden können, entweder automatisch oder manuell:

- Wenn das Symbol TC20, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, werden die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers automatisch geöffnet.

TC20: Automatische Ausführung des Öffnens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage

- Wenn das Symbol TC22, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer die Eintrittsöffnungen der Klimaanlage öffnen.

TC22: Manuelle Ausführung des Öffnens der Eintrittsöffnungen der Klimaanlage

## TKC.SND Ertönen der akustischen Warnvorrichtung (SND)

TKC.SND-[L123.N].1 Wenn das Signalhornsymbol (TC35, in den Bereichen B3/4/5 befindlich) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die akustische Warnvorrichtung anwenden, es sei denn, dass dies durch nicht harmonisierte Vorschriften verhindert wird.

TC35: Signalhorn

## TKC.RAD Fahren durch ein Funkloch (RAD)

TKC.RAD-[L23].1 Der Triebfahrzeugführer wird über die automatische Deaktivierung der sicheren Funkverbindungsüberwachung innerhalb eines angekündigten Funklochbereichs informiert.

Wenn das Symbol TC12, in den Bereichen B3/4/5 befindlich, angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer eine gültige Fahrtgenehmigung beibehalten.

TC12: Funkloch

Wenn der Triebfahrzeugführer das Ende der Genehmigung erreicht und das Symbol TC12 immer noch angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter darüber informieren. Um eine EOA zu überfahren, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter die Schritte befolgen, die im Abschnitt OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR) erläutert werden.

## TKC.STP Halten in einem sicheren Bereich (STP)

TKC.STP-[L123].1 Wenn der Triebfahrzeugführer den Zug in einem sicheren Bereich in einem Tunnel halten muss, in dem das Halten erlaubt ist und geeignete Fluchtwege zur Verfügung stehen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Tunnel-Haltebereichsanzeige auf der DMI umschalten.

Die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs ist nur verfügbar, wenn die ETCS-Fahrzeugeinrichtung die Tunnel-Haltebereiche kennt.

TKC.STP-[L123.T].1 Das Symbol DR05 wird angezeigt, wenn die Tunnel-Haltebereichsanzeige ausgeschaltet wird (Anfangsstatus).

DR05: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich

TKC.STP-[L123.S].1 Das Symbol DR05 wird angezeigt, um die Option bereitzustellen, die Anzeige der Tunnel-Haltebereichsinformation ein-/auszuschalten.

DR05: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich

TKC.STP-[L1.T].1 Um auf die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs umzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.T].F1 dargestellt.

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L23.T].1 Um auf die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs umzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L1.S].1 Um auf die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs umzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  drücken, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L23.S].1 Um auf die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs umzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche   drücken, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F1: Umschaltfunktion für Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L1.T].2 Wenn das Symbol Ankündigung Tunnel-Haltebereich (1) angezeigt wird, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.T].F2 dargestellt, und der Triebfahrzeugführer entscheidet, im angegebenen sicheren Bereich zu halten, muss der Triebfahrzeugführer die auf der DMI angezeigte verbleibende Entfernung berücksichtigen.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L23.T].2 Wenn das Symbol Ankündigung Tunnel-Haltebereich (1) angezeigt wird, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.T].F2 dargestellt, und der Triebfahrzeugführer entscheidet, im angegebenen sicheren Bereich zu halten, muss der Triebfahrzeugführer die auf der DMI angezeigte verbleibende Entfernung berücksichtigen.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L1.S].2 Wenn das Symbol Ankündigung Tunnel-Haltebereich (1) angezeigt wird, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.S].F2 dargestellt, und der Triebfahrzeugführer entscheidet, im angegebenen sicheren Bereich zu halten, muss der Triebfahrzeugführer die auf der DMI angezeigte verbleibende Entfernung berücksichtigen.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L23.S].2 Wenn das Symbol Ankündigung Tunnel-Haltebereich (1) angezeigt wird, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.S].F2 dargestellt, und der Triebfahrzeugführer entscheidet, im angegebenen sicheren Bereich zu halten, muss der Triebfahrzeugführer die auf der DMI angezeigte verbleibende Entfernung berücksichtigen.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F2: Ankündigung Tunnel-Haltebereich und verbleibende Entfernung (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L1.T].3 Wenn der Zug den Tunnel-Haltebereich erreicht, wird das Tunnel-Haltebereichssymbol (1) angezeigt, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.T].F3 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer entscheidet, den Zug in einem angegebenen sicheren Bereich anzuhalten, muss der Triebfahrzeugführer den Zug anhalten.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L1.T].F3: Tunnel-Haltebereich 
(Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L23.T].3 Wenn der Zug den Tunnel-Haltebereich erreicht, wird das Tunnel-Haltebereichssymbol (1) angezeigt, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.T].F3 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer entscheidet, den Zug in einem angegebenen sicheren Bereich anzuhalten, muss der Triebfahrzeugführer den Zug anhalten.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L23.T].F3: Tunnel-Haltebereich 
(Touchscreen-Technologie)

TKC.STP-[L1.S].3 Wenn der Zug den Tunnel-Haltebereich erreicht, wird das Tunnel-Haltebereichssymbol (1) angezeigt, wie in der Abbildung TKC.STP-[L1.S].F3 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer entscheidet, den Zug in einem angegebenen sicheren Bereich anzuhalten, muss der Triebfahrzeugführer den Zug anhalten.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L1.S].F3: Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L23.S].3 Wenn der Zug den Tunnel-Haltebereich erreicht, wird das Tunnel-Haltebereichssymbol (1) angezeigt, wie in der Abbildung TKC.STP-[L23.S].F3 dargestellt. Wenn der Triebfahrzeugführer entscheidet, den Zug in einem angegebenen sicheren Bereich anzuhalten, muss der Triebfahrzeugführer den Zug anhalten.

(1)

(1)

Abbildung TKC.STP-[L23.S].F3: Tunnel-Haltebereich (Softkey-Technologie)

TKC.STP-[L123.T].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Tunnel-Haltebereichsanzeige jederzeit ausschalten, nachdem sie aktiviert wurde. Dies wird durch Drücken auf den Bereich der DMI erreicht, auf dem die Tunnel-Haltebereichssymbole und die verbleibende Entfernung angezeigt werden.

TKC.STP-[L123.S].2 Der Triebfahrzeugführer kann die Anzeige des Tunnel-Haltebereichs jederzeit ausschalten, nachdem sie aktiviert wurde, indem er auf die Schaltfläche mit dem Symbol DR05 drückt.

# APP - Annäherung an ein EOA, Signal oder eine Signaltafel (Markerboard) (APP)

## APP.RS Annäherung an ein EOA mit Release Speed-Angabe (RS)

APP.RS-[L123].1 Wenn sich der Zug einem EOA nähert und die Release Speed auf der DMI angezeigt wird, darf sich der Triebfahrzeugführer einem Signal, einer ETCS-Halt-Tafel (Stop-Marker)/ETCS-Location-Marker oder einem Gleisabschluss annähern, der/das in einer kurzen Entfernung hinter dem auf der DMI angegebenen EOA ohne Überschreiten der Release Speed liegt.

APP.RS-[L1].1 Wenn sich der Zug einem EOA nähert und die Release Speed auf der DMI angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer im Level 1 mit streckenseitigen Signalen weiterfahren, ohne die Release Speed zu überschreiten, wenn das streckenseitige Signal eine Weiterfahrt anzeigt.

## APP.SM ETCS-Haltesignal (SM)

APP.SM.1 Der Triebfahrzeugführer muss bei der Annäherung an ein ETCS-Haltesignal, welches das EOA der aktuellen MA anzeigt oder, wenn er ohne eine MA fährt, anhalten, es sei denn, dass der Triebfahrzeugführer eine spezifische Genehmigung von dem Stellwerkswärter erhalten hat.

## APP.LM ETCS-Location-Marker (SM)

APP.LM.1 Der Triebfahrzeugführer muss bei der Annäherung an ein ETCS-Location-Marker, der das EOA der aktuellen MA anzeigt oder, wenn er ohne eine MA fährt, anhalten, es sei denn, dass der Triebfahrzeugführer einen spezifischen Befehl von dem Stellwerkswärter erhalten hat.

# OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR)

OVR.1 Bei besonderen Störungssituationen kann der Stellwerkswärter dem Triebfahrzeugführer erlauben, ein EOA zu überfahren.

## OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)

OVR.RUL-[L0N.N].1 In den ETCS-Level 0/NTC-Bereichen, ist das Überfahren eines Signals nur ein nationales Verfahren.

OVR.RUL-[L123].1 In ETCS ausgestatteten Bereichen (z. B. ETCS-Level 1, 2 oder 3) werden die Orte, an denen der Zug anhalten muss, von der ETCS-Fahrzeugeinrichtung überwacht. Nur durch den Erhalt eines Befehls vom Stellwerkswärter, das EOA zu überfahren, darf der Triebfahrzeugführer diese Überwachung umgehen.

OVR.RUL-[L0N].1 Wenn eine Ankündigung eines Levelwechsels von einem nicht ausgerüsteten Bereich (Level 0) oder von einem mit einem nationalen System ausgerüsteten Bereich (Level NTC) zu einem ERTMS ausgerüsteten Bereich (Levels 1, 2 oder 3) erhalten wird und ein Signal bei Gefahr überfahren werden muss, bevor der mit dem ETCS ausgerüsteten Bereich erreicht wird, muss der Triebfahrzeugführer den Befehl vom Stellwerkswärter erhalten, bevor er die Override-Funktion wählt.

OVR.RUL-[L123].2 Um das EOA zu überfahren, muss der Triebfahrzeugführer:

- die europäische Anweisung 1 vom Stellwerkswärter erhalten;

- die anwendbare Höchstgeschwindigkeit überprüfen;

- und die Override-Funktion zu benutzen.

OVR.RUL-[L123].3 Der Triebfahrzeugführer darf nicht das Override-Verfahren benutzen, es sei denn, dass er vom Stellwerkswärter dafür durch den Erhalt der Europäischen Anweisung 1 genehmigt wird.

## OVR.USE Override-Funktion benutzen (USE)

OVR.USE.1 Durch die Nutzung des Override-Verfahrens ist der Triebfahrzeugführer für das Fahren des Zugs völlig verantwortlich.

OVR.USE-[L0N1.T].1 Um das Override-Verfahren zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Override  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE- [L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Override 
(Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L23.T].1 Um das Override-Verfahren zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Override  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F1: Schaltfläche Override 
(Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L0N1.S].1 Um das Override-Verfahren zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Override  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Override (Softkey-Technologie)

OVR.USE-[L23.S].1 Um das Override-Verfahren zu aktivieren, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Override  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F1: Schaltfläche Override (Softkey-Technologie)

OVR.USE-[L0N1.T].2 Danach muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  EOA  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F2: Schaltfläche EOA 
(Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L23.T].2 Danach muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  EOA  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F2: Schaltfläche EOA (Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L0N1.S].2 Danach muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  EOA  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F2: Schaltfläche EOA (Softkey-Technologie)

OVR.USE-[L23.S].2 Danach muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  EOA  auswählen, wie in der Abbildung OVR.USE-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F2: Schaltfläche EOA (Softkey-Technologie)

OVR.USE-[N].1 Die EOA-Schaltfläche wird nur aktiviert, wenn:

- die Zuggeschwindigkeit unter oder gleich der Höchstgeschwindigkeit für das Auslösen der Override-Funktion ist, festgelegt durch einen National Value; UND

- die Betriebsart FS, LS, SR, OS, UN, SN, SH, SB (nur ETCS-Levels 2 oder 3) oder PT ist; UND

- quittierte Zugdaten und Zugnummer verfügbar sind.

OVR.USE.2 Der Status Override aktiv wird dem Triebfahrzeugführer mit dem Symbol Override aktiv (MO03) angezeigt.

MO03: Override aktiv

OVR.USE-[L0N1.T].3 Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F3 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Override-Funktion aktiv ist.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.T].F3: Override-Funktion aktiv
(Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L23.T].3 Abbildung OVR.USE-[L23.T].F3 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Override-Funktion aktiv ist.

Abbildung OVR.USE-[L23.T].F3: Override-Funktion aktiv
(Touchscreen-Technologie)

OVR.USE-[L0N1.S].3 Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F3 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Override-Funktion aktiv ist.

Abbildung OVR.USE-[L0N1.S].F3: Override-Funktion aktiv
(Softkey-Technologie)

OVR.USE-[L23.S].3 Abbildung OVR.USE-[L23.S].F3 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Override-Funktion aktiv ist.

Abbildung OVR.USE-[L23.S].F3: Override-Funktion aktiv 
(Softkey-Technologie)

OVR.USE-[B32.LN].1 Wenn die Override-Funktion von einem STM aktiviert wurde, wird das Symbol Override aktiv (MO03) dem Triebfahrzeugführer nicht angezeigt.

OVR.USE-[B32.LN].2 Wenn die Override-Funktion während des ETCS-Levels 0, 1, 2 oder 3 aktiviert wurde, wird das Symbol Override aktiv (MO03) dem Triebfahrzeugführer nicht mehr angezeigt, wenn das Level NTC aktiviert wird.

OVR.USE-[L123.N].1 Um das EOA zu überfahren, muss der Triebfahrzeugführer, wenn das Symbol Override aktiv (MO03) angezeigt wird, den Zug starten und er darf nicht die Override-Höchstgeschwindigkeit, festgelegt durch einen National Value, überschreiten, während das Symbol MO03 angezeigt wird.

OVR.USE-[N].2 Das Override-Verfahren endet, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Die max. Zeit zur Unterdrückung eines Train Trip wird bei der Override-Funktion ausgelöst (National Value); ODER

- Der Zug hat eine größere Strecke zurückgelegt als die Entfernung für eine Unterdrückung eines Train Trip, wenn die Override-Funktion ausgelöst (National Value) wird; ODER

- Das vorherige EOA wurde überfahren; ODER

- Ein Haltebefehl in der Betriebsart SR oder SH wird empfangen; ODER

- Eine Weiterfahrt-MA wird empfangen (z. B. MA mit keiner Signalgebung bezüglich der Geschwindigkeitsbeschränkung vom Wert null)

- Der Zug überschreitet die überwachte SR-Entfernung

- Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung wechselt in die Betriebsart TR, LS, OS oder SH.

Hinweis: Für die Betriebsarten UN und SN werden nur Endbedingungen a) und b) überwacht.

OVR.USE.3 Wenn das Override-Verfahren endet, muss der Triebfahrzeugführer für den Fall, dass das EOA überfahren wurde, die Bedingungen berücksichtigen, in der aktiven Betriebsart zu fahren.

Die möglichen aktiven Modi nach dem Override-Verfahren sind die folgenden:

- Betriebsart SR. Siehe Abschnitt SR - Staff responsible (SR).

- Betriebsart SH. Siehe Abschnitt SH - Shunting (SH).

- Betriebsart UN. Siehe Abschnitt UN - Unfitted (UN).

- Betriebsart SN. Siehe Abschnitt SN - National System (SN).

OVR.USE.4 Nachdem das Override-Verfahren endet, muss der Triebfahrzeugführer, wenn das EOA nicht überfahren wurde, die Override-Funktion nutzen, um das EOA zu umgehen.

# OTH - Andere Verfahren (OTH)

## OTH.TAF Gleis frei (TAF)

OTH.TAF-[L23].1 Wenn das Symbol „Gleis frei“ (DR02) angezeigt wird, darf der Triebfahrzeugführer bestätigen, dass das Gleis frei ist, wenn er erkennen kann, dass der Streckenabschnitt zwischen der Zugspitze und dem nächsten streckenseitigen Signal oder der Halte-Tafel (ETCS-Stop-Marker)/ETCS-Location-Marker frei ist.

DR02: Gleis frei

OTH.TAF-[L23.T].1 Um die von der RBC gestellten Anforderung „Gleis frei“ zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol DR02 zugehörige Schaltfläche  Yes  drücken, wie in der Abbildung OTH.TAF-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TAF-[L23.T].F1: Information „Gleis frei“ 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.TAF-[L23.S].1 Um die von der RBC gestellten Anforderung „Gleis frei“ zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zum Symbol DR02 zugehörige Schaltfläche  Yes  drücken, wie in der Abbildung OTH.TAF-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TAF-[L23.S].F1: Information „Gleis frei“ 
(Softkey-Technologie)

OTH.TAF-[L23].2 Wenn der Triebfahrzeugführer die Anforderung „Gleis frei“ quittiert, wird die Anforderung von der DMI-Anzeige gelöscht und der RBC wird informiert, dass das Gleis frei ist.

OTH.TAF-[L23].3 Wenn der Triebfahrzeugführer die Anforderung „Gleis frei“ nicht quittiert, gibt es keine einschränkende Konsequenz durch das fahrzeugseitige ETCS.

## OTH.DAT Ändern der Zugdaten (DAT)

OTH.DAT.1 Die Zugdaten können aus der Eingabe des Triebfahrzeugführers, aus vorkonfigurierten Werten oder aus externen ERTMS/ETCS-Quellen erhalten werden.

### OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN)

OTH.DAT.MAN.1 Nach jeder Änderung der Zusammensetzung des Zugs und nach einem technischen Problem, das zu einer Änderung der Zugdaten führt, muss der Triebfahrzeugführer:

- die neuen Zugdaten bestimmen,

- die neuen Zugdaten eingeben.

- die neuen Zugdaten quittieren.

Der Triebfahrzeugführer darf niemals an der Änderung/Quittierung der von dem Triebwagen akzeptierten Zugdaten des Antriebssystems bzw. der Antriebssysteme, der fahrzeugseitigen Liste der nationalen Systeme oder der Achsnummer beteiligt sein.

Um die Zugdaten einzugeben, zu ändern und neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer zuerst auf das Hauptfenster zugreifen.

Während des Verfahrens „Start of Mission“ wird dem Triebfahrzeugführer direkt das Hauptfenster angezeigt, ohne dass der Triebfahrzeugführer auf dieses zugreifen muss.

OTH.DAT.MAN-[L0N1.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L23.T].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L0N1.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L23.S].1 Um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Main  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann im Hauptfenster die Schaltfläche Train Data auswählen , wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann im Hauptfenster die Schaltfläche Train Data auswählen , wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Zugdaten zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Zugdaten zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann im Hauptfenster die Schaltfläche Train Data auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann im Hauptfenster die Schaltfläche Train Data auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Zugdaten zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Zugdaten zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Zugdaten im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN.2 Darauf wird das erste Zugdatenfenster dem Triebfahrzeugführer angezeigt, damit er mit dem Eingeben der Zugdaten beginnen kann.

Die Schaltfläche Zugdaten wird aktiviert, um die Zugdaten zu ändern, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID und das ERTMS/ETCS-Level gültig sind UND

- die Betriebsart SB, FS, LS, SR, OS, UN oder SN ist.

OTH.DAT.MAN-[V].1 Die Anzahl der änderbaren Elemente der Zugdaten hängt von der Vorkonfiguration der ETCS-Fahrzeugeinrichtung und von den von externen Quellen empfangenden Daten ab.

Es gibt drei Arten von Eingabekonfigurationen von Zugdaten, die dem Triebfahrzeugführer zur Verfügung stehen:

- Eintrag Feste Zugdaten: Das Zugdatenfenster enthält nur ein Eingabefeld, das dem Triebfahrzeugführer ermöglicht, einen Zugtyp zwischen einer Anzahl vorkonfigurierter Zugtypen einzugeben. Jeder Zugtyp stellt eine Kombination aller Zugdaten dar. Nachdem ein Zugtyp ausgewählt wurde, darf der Triebfahrzeugführer keinen Wert von spezifischen Zugdaten, aus denen sich der ausgewählte Zugtyp zusammensetzt, ändern.

- Eintrag Flexible Zugdaten: Das/Die Zugdatenfenster enthält/enthalten ein oder mehrere Eingabefelder für die spezifischen Zugdaten, die der Triebfahrzeugführer eingeben/ändern muss.

- Umschaltbarer Zugdateneintrag: Mit dieser Konfiguration kann der Triebfahrzeugführer von einem Eingabelayout Feste Zugdaten zu einem Eingabelayout Flexible Zugdaten oder umgekehrt umschalten.

OTH.DAT.MAN-[T.V].1 Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F1 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit der Eingabekonfiguration Feste Zugdaten.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F1: Eingabekonfiguration Feste Zugdaten (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].1 Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F1 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit Eingabekonfiguration Feste Zugdaten.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F1: Eingabekonfiguration Feste Zugdaten (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[T.V].2 Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F2 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit der Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F2: Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].2 Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F2 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit der Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F2: Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN.3 Um jedwede der Zugdaten, die die Quittierung des Triebfahrzeugführers erfordern, einzugeben, zu ändern und neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer die gleichen Abläufe befolgen, unabhängig von dem Typ der Zugdaten-Eingabekonfiguration.

OTH.DAT.MAN-[T].1 Der Triebfahrzeugführer muss das Eingabefeld zur Eingabe auswählen, indem er darauf drückt (wenn mehr als eins vorhanden ist) (1). Danach wählt er die geeignete Option innerhalb der verfügbaren Liste aus oder gibt den Zugdatenwert mithilfe der zugehörigen Tastatur ein (2), wenn dieser ein Zahlenwert ist, und dann bestätigt er den Eintrag durch Drücken auf die Schaltfläche  Yes  (3).

OTH.DAT.MAN-[T.V].3 Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F3 zeigt ein Beispiel der Reihenfolge, um Zugdaten einzugeben oder zu ändern.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

(3)v

(3)v

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F3: Schritte, um Zugdaten einzugeben (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S].1 Der Triebfahrzeugführer muss das Eingabefeld zur Eingabe auswählen, indem er die Schaltflächen    und    benutzt (wenn mehr als eins vorhanden ist) (1). Danach wählt er die geeignete Option innerhalb der verfügbaren Liste aus oder gibt den Zugdatenwert mithilfe der zugehörigen Tastatur ein (2) und dann bestätigt er den Eintrag durch Drücken auf die Schaltfläche    (3).

OTH.DAT.MAN-[S.V].3 Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F3 zeigt ein Beispiel der Reihenfolge, um Zugdaten einzugeben oder zu ändern.

(3)v

(3)v

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F3: Schritte, um Zugdaten einzugeben (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN.4 Um von einem Fenster zum anderen zu wechseln, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltflächen    und    drücken.

OTH.DAT.MAN.5 Wenn es nur eine mögliche Datenangabe gibt, erscheint sie standardmäßig ausgewählt. Wenn es mehr als eine gibt, wird die erste von dieser Liste standardmäßig als ausgewählt angezeigt.

OTH.DAT.MAN-[V].2 Mit der umschaltbaren Zugdatenkonfiguration kann der Triebfahrzeugführer von der Eingabekonfiguration Flexible Zugdaten auf die Eingabekonfiguration Feste Zugdaten wechseln.

OTH.DAT.MAN.6 Das Zugdatenfenster, das standardmäßig im letzten benutzen Layout dargestellt wird (z. B. das Eingabelayout Feste Zugdaten oder Eingabelayout Flexible Zugdaten).

OTH.DAT.MAN-[V].3 Um das Layout des Zugdateneintrags zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Typ auswählen ( Select type ) oder auf die Schaltfläche  Daten eingeben   (Enter data) drücken. Wenn die Zugdatenfenster ein Eingangslayout Flexible Zugdaten aufweisen (einige Eingabefelder sind zum Ändern vorhanden), muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Typ auswählen drücken. Wenn die Zugdatenfenster ein Eingangslayout Feste Zugdaten aufweisen (einzelnes Eingabefeld zur Eingabe der Zugkategorie vorhanden), muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Daten eingeben  drücken.

OTH.DAT.MAN-[T.V].4 Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F4 zeigt ein Beispiel eines Zugdatenfensters mit umschaltbarer Zugdateneingabekonfiguration mit der Auswahlschaltfläche.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F4: Auswahlschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].4 Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F4 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit umschaltbarer Zugdateneingabekonfiguration mit der Auswahlschaltfläche.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F4: Auswahlschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[T.V].5 Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F5 zeigt ein Beispiel eines Zugdatenfensters mit umschaltbarer Zugdateneingabekonfiguration mit der Dateneingabeschaltfläche.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F5: Eingabedaten-Schaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].5 Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F5 zeigt ein Beispiel des Zugdatenfensters mit umschaltbarer Zugdateneingabekonfiguration mit der Eingabedatenschaltfläche.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F5: Eingabedatenschaltfläche in der umschaltbaren Zugdateneingabekonfiguration (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN.7 Obwohl der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Yes  drückt, um die Zugdaten anzunehmen, werden sie noch nicht quittiert und folglich werden diese nicht gespeichert. Der Triebfahrzeugführer muss die Daten in einem nächsten Schritt mithilfe des Zugdatenquittierfensters, das dem Triebfahrzeugführer angezeigt wird, quittieren oder nicht quittieren.

OTH.DAT.MAN-[T.V].6 Um die eingegebenen Zugdaten zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Yes  im Fenster Validate train data (Zugdaten quittieren) drücken, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F6. dargestellt. Der Wert  Yes  wird standardmäßig angezeigt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F6: Fenster Zugdaten quittieren (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].6 Um die eingegebenen Zugdaten zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Yes  im Fenster Validate train data (Zugdaten quittieren) drücken, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F6 dargestellt. Der Wert  Yes  wird standardmäßig angezeigt.

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F6: Zugdatenfenster quittieren
(Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN.8 Wenn die Schaltfläche  No  vom Triebfahrzeugführer ausgewählt wird, wird ihm das erste Zugdatenfenster wieder mit den vorher eingegebenen vorgeschlagenen Zugdaten angezeigt.

OTH.DAT.MAN-[V].4 Nachdem der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  Yes  gedrückt hat, um den Zugdateneintrag zu quittieren, muss er mindestens eine NTC-Datenangabe eingeben und dann wird das Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten angezeigt.

Das Sanduhr-Symbol (ST05) wird angezeigt, um den Triebfahrzeugführer anzugeben, dass das fahrzeugseitige ETCS auf Antworten von allen verbundenen STMs wartet, die NTCs unterstützen, die spezifische Daten erfordern.

OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].1 Wenn das Sanduhr-Symbol (ST05) ausgeblendet wird, bietet das Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten dem Triebfahrzeugführer die Möglichkeit NTC A ,  NTC B … (1) und End of data entry (2) auszuwählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].1 Wenn das Sanduhr-Symbol (ST05) ausgeblendet wird, bietet das Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten dem Triebfahrzeugführer die Möglichkeit NTC A , NTC B … (1) und End of data entry (2) auszuwählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].1 Wenn das Sanduhr-Symbol (ST05) ausgeblendet wird, bietet das Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten dem Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, NTC A , NTC B … (1) und End of data entry (2) auszuwählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)0

(2)0

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].1 Wenn das Sanduhr-Symbol (ST05) ausgeblendet wird, bietet das Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten dem Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, NTC A , NTC B … (1) und End of data entry (2) auszuwählen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1 dargestellt.

(2)0

(2)0

(1)

(1)

Abbildung OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1: Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[V].5 Um die Daten für ein spezifisches NTC-System einzugeben, muss der Triebfahrzeugführer auf die spezifische NTC-Schaltfläche drücken.

Jede spezifische NTC-Schaltfläche wird aktiviert, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist UND

- das ERTMS/ETCS-Level gültig ist UND

- die Betriebsart SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN ist UND

- das spezifische Signal vom NTC-System empfangen wird.

OTH.DAT.MAN-[V].6 Der Triebfahrzeugführer kann das Dateneingabe-/Quittierverfahren von allen durch STM unterstützten NTCs überspringen, indem er auf die Schaltfläche Ende der Dateneingabe (End of data entry) drückt. In diesem Fall setzt sich das ETCS-Dateneingabeverfahren fort.

Die Schaltfläche Ende des Dateneintrags wird aktiviert, wenn:

- der Zug sich im Stillstand befindet; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist UND

- das ERTMS/ETCS-Level gültig ist UND

- die Betriebsart SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN ist.

Um das ganze Zugdateneingabeverfahren abzubrechen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    drücken.

OTH.DAT.MAN-[V].7 Der Triebfahrzeugführer kann mit der Eingabe der Daten NTC A beginnen, sobald das/die Datenfenster NTC A angezeigt wird/werden. Hinweis: NTC A wird geschrieben, um die vom Triebfahrzeugführer im Eingabeauswahlfenster der nationalen Daten ausgewählte spezifische NTC anzuzeigen.

OTH.DAT.MAN-[T.V].7 Um NTC-Daten einzugeben, muss der Triebfahrzeugführer das Eingabefeld auswählen, um auf dieses durch Drücken darauf zuzugreifen (1). Dann muss er die Daten mit der zugehörigen Tastatur (2) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und schließlich durch Drücken auf die Schaltfläche (3) Yes  bestätigen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F7 dargestellt.

(2)v

(2)v

(3)

(3)

(1)v

(1)v

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F7: Fenster NTC A Daten 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].7 Um NTC-Daten einzugeben, muss der Triebfahrzeugführer das Eingabefeld auswählen, um auf dieses mithilfe der Scroll-Tasten (1)     und    zuzugreifen. Dann muss er die Daten mit der zugehörigen Tastatur (2) eingeben oder neu eingeben/neu quittieren und schließlich durch Drücken auf die Schaltfläche (3)    bestätigen, wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F7 dargestellt.

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

(2)v

(2)v

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F7: Fenster NTC A Daten 
(Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[T.V].8 Nachdem die NTC-Dateneingabe abgeschlossen wurde, wird das Quittierfenster der NTC A Daten angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Werte der Eingabefelder für die NTC A Daten durch Drücken auf die Optionen  Yes  oder  No  (1) quittieren oder nicht quittieren und dann die Antwort bestätigen (2), wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F8 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.MAN-[T.V].F8: Quittierfenster NTC A Daten (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[S.V].8 Nachdem die NTC-Dateneingabe abgeschlossen wurde, wird das Quittierfenster der NTC A Daten angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Werte der Eingabefelder für die NTC A Daten durch Drücken auf die Optionen (1) Yes  oder  No  quittieren oder nicht quittieren und dann die Antwort durch Drücken auf    bestätigen (2), wie in der Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F8 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.MAN-[S.V].F8: Quittierfenster NTC A Daten 
(Softkey-Technologie)

OTH.DAT.MAN-[V].8 Nachdem die NTC A Daten quittiert wurden, wird das Sanduhr-Symbol (ST05) angezeigt, um den Triebfahrzeugführer anzugeben, dass das fahrzeugseitige ETCS auf Antworten von allen STMs wartet, die NTC A unterstützen.

Für den Fall, dass die Aufforderung für NTC-Eingabedaten von dem STM, das NTC A unterstützt, empfangen wird, wird/werden die Fenster der NTC A Daten angezeigt, um den Triebfahrzeugführer zu ermöglichen, die NTC A Dateneingabe abzuschließen.

OTH.DAT.MAN-[V].9 Anderenfalls wird das Eingabeauswahlfenster der NTC-Daten angezeigt. Der Triebfahrzeugführer kann andere NTC-Daten durch Drücken auf die Schaltfläche  NTC X  eingeben oder er kann das Eingabeauswahlverfahren für nationale Daten durch Drücken auf die Schaltfläche End of data entry beenden.

OTH.DAT.MAN-[V].10 Wenn eine NTC-Dateneingabe oder ein Quittierungsfenster in dem Augenblick angezeigt wird, in dem eine Bestätigung vom Triebfahrzeugführer angefordert wird, wird das Dateneingabe-/Quittierungsverfahren gestoppt, das zugehörige Fenster wird dann stattdessen angezeigt und die Bestätigung des Triebfahrzeugführers erscheint.

OTH.DAT.MAN.9 Nach dem Ändern der Zugdaten muss der Triebfahrzeugführer die Zugnummer neu eingeben oder neu quittieren, wenn sie nicht gültig ist, siehe Abschnitt OTH.ODA.TN Änderung der Zugnummer (TN).

Wenn die Eingabe der Zugdaten und der Zugnummer abgeschlossen und quittiert ist, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

OTH.DAT.MAN-[L23].1 Wenn das quittierte ETCS-Level 2 oder 3 ist, wird eine Kommunikation mit der RBC hergestellt. Wenn die Kommunikation mit der RBC hergestellt ist, wird das Hauptfenster angezeigt.

### OTH.DAT.EXT Änderung der Zugdaten durch externe ETCS-Quellen (EXT)

OTH.DAT.EXT.1 Wenn die Textmeldung „Zugdaten geändert“ auf der DMI angezeigt wird:

- Wenn die Änderung der Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse bei einem Stillstand führt, muss der Triebfahrzeugführer die Bremsanwendung bestätigen, wie in den folgenden Sätzen angegeben.

- In allen anderen Fällen muss der Triebfahrzeugführer die geänderten Zugdaten berücksichtigen.

OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].1 Wenn eine Änderung der Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse geführt hat, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Bremseingriffsymbol (ST01) (1) und über die Systemstatusmeldung „Zugdaten geändert“ (2) informiert, wie in der Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L23.T].1 Wenn eine Änderung der Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse geführt hat, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Bremseingriffsymbol (ST01) (1) und über die Systemstatusmeldung „Zugdaten geändert“ (2) informiert, wie in der Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].1 Wenn eine Änderung der Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse geführt hat, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Bremseingriffsymbol (ST01) (1) und über die Systemstatusmeldung „Zugdaten geändert“ (2) informiert, wie in der Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L23.S].1 Wenn eine Änderung der Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse geführt hat, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Bremseingriffsymbol (ST01) (1) und über die Systemstatusmeldung „Zugdaten geändert“ (2) informiert, wie in der Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1: Bremseingriff, wenn die Zugdaten geändert wurden (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].2 Wenn der Zug im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer die Bremsanwendung durch Drücken der Schaltfläche mit dem blinkenden Rahmen    bestätigen, wie in der Abbildung BRK-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L0N1.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L23.T].2 Wenn der Zug im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer den Bremsbefehl durch Drücken der Schaltfläche mit dem blinkenden Rahmen    bestätigen, wie in der Abbildung BRK-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L23.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].2 Wenn der Zug im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer den Bremsbefehl durch Drücken der Schaltfläche mit dem blinkenden Rahmen    bestätigen, wie in der Abbildung BRK-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L0N1.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff 
(Softkey-Technologie)

OTH.DAT.EXT-[L23.S].2 Wenn der Zug im Stillstand ist, muss der Triebfahrzeugführer den Bremsbefehl durch Drücken auf die Schaltfläche mit dem blinkenden Rahmen     quittieren, wie in der Abbildung BRK-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L23.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Softkey-Technologie)

OTH.DAT.EXT.2 Nach der Bestätigung der Bremsanwendung muss der Triebfahrzeugführer:

- die Zugdaten ändern und/oder quittieren, wenn er dazu von dem fahrzeugseitigen ETCS aufgefordert wird (siehe Abschnitt OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN)) UND

- die geänderten Zugdaten berücksichtigen.

OTH.DAT.EXT-[L12].1 Wenn eine Änderung bei den Zugdaten zu einer Anwendung der Bremse im Level 1 und Level 2 führt, darf der Triebfahrzeugführer, wenn keine neue MA empfangen wird, das EOA nicht überfahren, bis der Stellwerkswärter dies genehmigt (siehe Abschnitt OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR)).

## OTH.ODA Ändern von anderen Daten (ODA)

OTH.ODA-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugnummer, die Funknetzidentifikation und die RBC-Identifikation/Telefonnummer unter Bedingungen, die durch nicht harmonisierte Vorschriften festgelegt sind, eingeben/ändern und quittieren.

OTH.ODA.1 Um die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugnummer und die Netzinformationsdaten zu wechseln/zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf den Hauptbildschirm zugreifen.

OTH.ODA-[L0N1.T].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Main im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA-[L23.T].1 Um zum Hauptfenster zu gelangen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Main im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.T].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA-[L0N1.S].1 Um auf das Hauptfenster zuzugreifen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Main im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L0N1.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA-[L23.S].1 Um zum Hauptfenster zu gelangen, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Main im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung MAIN-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung MAIN-[L23.S].F2: Hauptschaltfläche  Main  im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.2 Darauf wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

Die zu befolgenden Schritte, um die Triebfahrzeugführer-ID, TRN- und die Funkdaten zu ändern, sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### OTH.ODA.DRV Änderung der Triebfahrzeugführer-Identifikation (DRV)

OTH.ODA.DRV-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID unter Bedingungen, die durch die nicht harmonisierten Vorschriften festgelegt sind, eingeben/ändern und quittieren.

OTH.ODA.DRV.1 Die Änderung der Daten der Triebfahrzeugführer-ID wird vom Hauptfenster aus durchgeführt. Die Schritte, um auf dieses Fenster zuzugreifen, werden am Anfang dieses Abschnitts erläutert, OTH.ODA Ändern von anderen Daten (ODA).

OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Driver-ID  im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Driver ID im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Triebfahrzeugführer-ID zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Triebfahrzeugführer-ID zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Driver ID im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Driver ID im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Triebfahrzeugführer-ID zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].1 Um die Daten der Triebfahrzeugführer-ID neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Triebfahrzeugführer-ID zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV.2 Die Schaltfläche Triebfahrzeugführer-ID wird aktiviert, um die Triebfahrzeugführer-ID zu ändern, wenn:

a) Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart SB ist UND die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugdaten, das ETCS-Level gültig sind ODER

b) Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart SH, FS, LS, SR, OS, NL, UN oder SN ist.

OTH.ODA.DRV-[N].2 Wenn durch einen National Value erlaubt, muss der Triebfahrzeugführer auch die Möglichkeit haben, die Triebfahrzeugführer-ID zu ändern, während der Zug in den Betriebsarten SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/SN fährt.

OTH.ODA.DRV-[L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters eingeben (1) und dann muss er sie durch Drücken auf das Datenfeld bestätigen (2), wie in der Abbildung DRV-[L0N1.T].F1 angegeben.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung DRV-[L0N1.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters (1) eingeben und dann muss er sie durch Drücken auf das Datenfeld (2) bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L23.T].F1 angegeben.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung DRV-[L23.T].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters (1) eingeben und dann muss er sie durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L0N1.S].F1 angegeben.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung DRV-[L0N1.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV-[L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Triebfahrzeugführer-ID in das Eingabefeld des Triebfahrzeugführer-ID-Fensters (1) eingeben und dann muss er sie durch Drücken auf die Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung DRV-[L23.S].F1 angegeben.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung DRV-[L23.S].F1: Fenster Triebfahrzeugführer-ID 
(Softkey-Technologie)

OTH.ODA.DRV.3 Wenn die Daten der Triebfahrzeugführer-ID eingegeben und quittiert wurden, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

### OTH.ODA.TN Änderung der Zugnummer (TN)

OTH.ODA.TN-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummer unter Bedingungen, die durch nicht harmonisierte Vorschriften festgelegt sind, eingeben/ändern und quittieren.

OTH.ODA.TN.1 Die Änderung der Daten der Zugnummer wird vom Hauptfenster aus durchgeführt. Die Schritte, um auf dieses Fenster zuzugreifen, werden am Anfang dieses Abschnitts erläutert, OTH.ODA Ändern von anderen Daten (ODA).

OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Train running number im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Train running number im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Zugnummer zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Zugnummer zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Train running number im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Train running number im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1: Schaltfläche Zugnummer im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Zugnummer zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].1 Um die Daten der Zugnummer neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Zugnummer zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1: Schaltfläche „Train running number“ (Zugnummer) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN.2 Die Schaltfläche Zugnummer (Train running number) wird aktiviert, um die Zugnummer zu ändern, wenn:

a) der Zug im Stillstand ist, UND die Betriebsart SB ist; UND die Triebfahrzeugführer-ID und das ETCS-Level gültig sind; ODER

b) die Betriebsart FS/LS/SR/OS/NL/UN/SN ist.

OTH.ODA.TN-[L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tastatur eingeben (1) und danach durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung TN-[L0N1.T].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung TN-[L0N1.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tastatur eingeben (1) und danach durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung TN-[L23.T].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung TN-[L23.T].F1: Zugnummer-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.TN-[L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tasten der zugehörigen Tastatur (1) eingeben und danach durch Drücken der Schaltfläche (2)    bestätigen, wie in der Abbildung TN-[L0N1.S].F1 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung TN-[L0N1.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN-[L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Zugnummer in das verfügbare Eingabefeld mithilfe der Tasten der zugehörigen Tastatur (1) eingeben und danach durch Drücken der Schaltfläche (2)   bestätigen, wie in der Abbildung TN-[L23.S].F1 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung TN-[L23.S].F1: Zugnummer-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.TN.3 Wenn die Zugnummer eingegeben und quittiert wurde, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt.

OTH.ODA.TN.4 Zusätzlich zur Eingabe des Triebfahrzeugführers können die RBC oder andere externe ETCS-Quellen die Zugnummer ändern, während der Zug fährt.

### OTH.ODA.RAD Änderung der Funkinformation (RAD)

OTH.ODA.RAD-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss die Funknetzidentifikation und die RBC-Identifikation/Telefonnummer unter Bedingungen, die durch nicht harmonisierte Vorschriften festgelegt sind, eingeben/ändern und quittieren.

OTH.ODA.RAD-[B3M1.L23].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Funkinformation auch über die Schaltfläche Level des Hauptfensters neu eingeben. Nachdem das ETCS-Level neu eingegeben oder neu quittiert wurde, und das ETCS-Level 2 oder 3 ist, wird dem Triebfahrzeugführer die Option gegeben, die Funkdaten einzugeben oder neu zu quittieren.

OTH.ODA.RAD-[B32].1 Die Änderung der Daten der Funkinformation wird vom Hauptfenster aus durchgeführt. Die Schritte, um auf dieses Fenster zuzugreifen, werden am Anfang dieses Abschnitts erläutert, OTH.ODA Ändern von anderen Daten (ODA).

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].1 Um die Funkinformation neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Radio data im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1: Schaltfläche „Radio data“ (Funkdaten) im Hauptfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].1 Um die Funkinformationen neu einzugeben oder neu zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Funkdaten zugehörige Schaltfläche im Hauptfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1: Schaltfläche „Radio data“ (Funkdaten) im Hauptfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].1 Die Schaltfläche „Radio data“ wird aktiviert, um die Funkdaten zu ändern, wenn:

a) der Zug sich im Stillstand befindet; UND

b) die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist;

c) das ETCS-Level gültig ist; UND

d) die Betriebsart SB, FS, LS, SR, OS, NL, PT, UN oder SN ist.

OTH.ODA.RAD-[B32.L0N1].1 Im NTC-Level und ETCS-Level 0 oder 1 wird die Schaltfläche „Radio Data“ im Hauptfenster aktiviert und der Triebfahrzeugführer kann die Funknetz-ID eingeben, wenn:

- der Zug befindet sich im Stillstand; UND

- die Triebfahrzeugführer-ID gültig ist UND

- in der Betriebsart SB/FS/LA/SR/OS/NL/PT/UN/SN ist UND

- das ETCS-Level gültig ist.

Um andere Funkinformationen einzugeben, muss das eingegebene oder neu quittierte ETCS-Level 2 oder 3 sein.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].2 Um die Daten der Funknetz-ID neu einzugeben, neu zu quittieren oder zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Radio Network ID im Funkdatenfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2 dargestellt. Jede laufende Kommunikationssitzung endet mit diesem Vorgang.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2: Fenster Funkdaten 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].2 Um die Daten der Funknetz-ID neu einzugeben, neu zu quittieren oder zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung Funknetz-ID zugehörige Schaltfläche im Funkdatenfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2 dargestellt. Jede laufende Kommunikationssitzung endet mit diesem Vorgang.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2: Fenster Funkdaten 
(Softkey-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].2 Das Funkdatenfenster wird dem Triebfahrzeugführer dann mit allen deaktivierten Tasten und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) dargestellt; ebenfalls wird auf dem Fenster angezeigt, dass die Liste von verfügbaren und zugelassenen Funknetzen erhalten wird.

Wenn die Liste der verfügbaren Netze erhalten wird, wird dem Triebfahrzeugführer das Funknetz-ID-Fenster angezeigt.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].3 Die Textmeldung „Registrierung im Funknetz fehlgeschlagen“ wird im Bereich E angezeigt, wenn die Liste der verfügbaren Funknetze anzeigt, dass keine verfügbaren Funknetze verfügbar sind. Darauf endet die Funkdateneingabe und dem Triebfahrzeugführer wird das Hauptfenster angezeigt.

Wenn diese Textmeldung erscheint, muss der Triebfahrzeugführer die Funknetzidentifikation eingeben.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].3 Der Triebfahrzeugführer muss eines der im Fenster angezeigten verfügbaren und zugelassenen Funknetze auswählen (1) und dann durch Drücken auf das Eingabefeld bestätigen (2), wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3: Fenster Funknetz-ID 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].3 Der Triebfahrzeugführer muss eines der im Fenster angezeigten verfügbaren und zugelassenen Netze auswählen (1) und dann durch Drücken auf die Schaltfläche    bestätigen (2), wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3 dargestellt.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3: Fenster Funknetz-ID 
(Softkey-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].4 Nachdem die Funkdaten-ID ausgewählt wurde, wird dem Triebfahrzeugführer das Funkdatenfenster mit allen deaktivierten Schaltflächen und mit dem angezeigten Sanduhrsymbol (ST05) angezeigt, um anzuzeigen, dass die Anmeldung zum Funknetzwerk durchgeführt wird.

Die Schaltflächen auf dem Funkdatenfenster werden wieder aktiviert, wenn mindestens ein mobiles Endgerät im neuen Funknetz registriert wird, das dem Triebfahrzeugführer die folgenden Optionen für die RBC-ID/Telefonnummer bietet:

- Um die zuletzt gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer zu verwenden (Schaltfläche „Contact last RBC“).

- Zur Verwendung der EIRENE-Kurznummer (Funktion Streckenseitiges Call Routing) (Schaltfläche „Use Short number“).

- Zur Eingabe oder erneuten Eingabe oder Quittierung der RBC-ID/Telefonnummer (Schaltfläche „Enter RBC data“).

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].5 Wenn der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche Contact last RBC  oder  Use short number  im Funkdatenfenster auswählt, um die letzte gespeicherte RBC-ID/Telefonnummer oder die EIRENE-Kurznummer zu verwenden, wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster mit allen deaktivierten Schaltflächen und dem Sanduhrsymbol (ST05) angezeigt, um anzuzeigen, dass das fahrzeugseitige ETCS auf eine Antwort von der RBC wartet.

Beim Eröffnen der Sitzung mit der RBC werden Nachrichten zwischen der RBC und dem fahrzeugseitigen ETCS ohne Eingriff des Triebfahrzeugführers ausgetauscht. Der Triebfahrzeugführer muss warten, bis das Hauptfenster angezeigt wird.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].6 Die Textmeldung „Streckenseite nicht kompatibel“ wird im Bereich E angezeigt, um anzuzeigen, dass die Eröffnung der Sitzung aufgrund einer nicht kompatiblen Version fehlgeschlagen ist. Dann wird dem Triebfahrzeugführer das Hauptfenster angezeigt, damit er mit der Dateneingabe fortfahren kann.

Der Zug kann nicht weiter im ETCS fahren, wenn diese Textmeldung erscheint. Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer in dieser Situation befolgen muss, sind im Abschnitt DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) enthalten.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].4 Um die Daten der Funknetz-ID neu einzugeben, neu zu quittieren oder zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche Enter RBC data im Funkdatenfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4: Fenster Funkdaten 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].4 Um eine RBC-ID/RBC-Telefonnummer neu einzugeben, neu zu quittieren oder zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Bezeichnung RBC-Daten zugehörige Schaltfläche im Funkdatenfenster drücken, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4 dargestellt.

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4: Fenster Funkdaten 
(Softkey-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].7 Anschließend wird dem Triebfahrzeugführer das RBC-Datenfenster angezeigt.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].5 Der Triebfahrzeugführer muss das Eingabefeld, auf das er zugreifen möchte (RBC-ID oder RBC-Telefonnummer), durch Drücken auf dieses auswählen (das oberste ist standardmäßig ausgewählt) (1). Der Triebfahrzeugführer muss dann den Code mithilfe der Tastatur (2) eingeben und schließlich durch Drücken der Schaltfläche (3) Yes bestätigen, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5 dargestellt.

(3)v

(3)v

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5: RBC-ID/Telefonnummer (Touchscreen-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].5 Der Triebfahrzeugführer muss das Eingabefeld, auf das er zugreifen möchte (RBC-ID oder RBC-Telefonnummer), mit den Schaltflächen (1)  und   auswählen. Der Triebfahrzeugführer muss dann den Code mithilfe der Tastaturtasten (2) eingeben und schließlich durch Drücken der Schaltfläche (3)    bestätigen, wie in der Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5 dargestellt.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

Abbildung OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5: RBC-ID/Telefonnummer (Softkey-Technologie)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].8 Die Schaltfläche  Yes  der Frage „RBC-Dateneingabe abgeschlossen?“ wird aktiviert, wenn alle Eingabefelder einen Wert enthalten.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].9 Nachdem die RBC-ID/Telefonnummer eingegeben oder neu eingegeben/neu quittiert wurde, wird das Hauptfenster dem Triebfahrzeugführer mit allen deaktivierten Schaltflächen angezeigt und das Sanduhr-Symbol (ST05) wird angezeigt, um den Triebfahrzeugführer darüber zu informieren, dass das fahrzeugseitige ETCS auf eine Antwort der RBC wartet.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].10 Unabhängig davon, ob die Eröffnung der RBC-Sitzung erfolgreich war oder nicht, handelt der Triebfahrzeugführer nicht, bis das Hauptfenster wieder erscheint und die Schaltflächen aktiviert werden. Die Textmeldung „Streckenseite nicht kompatibel“ wird angezeigt, wenn das Eröffnen der Sitzung fehlgeschlagen ist, wie es oben bereits erwähnt wurde.

Der Zug kann nicht weiter im ETCS fahren, wenn diese Textmeldung erscheint. Die Schritte, die der Triebfahrzeugführer in dieser Situation befolgen muss, sind im Abschnitt DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER) enthalten.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].11 Wenn die Funkdaten eingegeben und quittiert wurden und die Sitzung mit der RBC eröffnet wird, wird das Hauptfenster angezeigt.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].12 Zusätzlich kann der Triebfahrzeugführer die Funkdaten ändern, nachdem er das ETCS-Level 2 oder 3 ausgewählt hat.

## OTH.ADH Ändern des Reibwerts (ADH)

OTH.ADH-[N].1 Der Reibwert wird verwendet, um die Schnellbremsung (Emergency Braking) des Zugs anzupassen.

Es ist möglich, den Reibwert von der Strecke aus zu aktualisieren und, falls es durch einen National Value zugelassen wurde, auch vom Triebfahrzeugführer. Der Reibwert kann geändert werden, während er Zug fährt.

OTH.ADH-[L123.N].1 Wenn der Wert des Reibwerts rutschiges Gleis ist, wird das Reibwertsymbol Rutschiges Gleis (ST02) angezeigt und der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

ST02: Reibwert „Rutschiges Gleis“

OTH.ADH-[L1.T.N].1 Wenn der Wert des Reibwerts „Rutschiges Gleis“ ist, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Reibwertsymbol „Rutschiges Gleis“ (ST02) informiert, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L1.T.N].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L1.T.N].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“ 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L23.T.N].1 Wenn der Wert des Reibwerts „Rutschiges Gleis“ ist, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Reibwertsymbol „Rutschiges Gleis“ (ST02) informiert, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.T].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“ 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L1.S.N].1 Wenn der Wert des Reibwerts „Rutschiges Gleis“ ist, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Reibwertsymbol „Rutschiges Gleis“ (ST02) informiert, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L1.S].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“ 
(Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L23.S.N].1 Wenn der Wert des Reibwerts „Rutschiges Gleis“ ist, wird der Triebfahrzeugführer darüber über das Reibwertsymbol „Rutschiges Gleis“ (ST02) informiert, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F1: Reibwert „Rutschiges Gleis“ 
(Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L0N1.T.n].1 Um den Reibwert zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L23.T.N].2 Um den Reibwert zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F2: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L0N1.S.N].1 Um den Reibwert zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L23.S.N].2 Um den Reibwert zu ändern, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche  Spec  im Standardfenster der DMI drücken, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F2: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L0N1.T.N].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Schaltfläche Adhesion im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L23.T.N].3 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Schaltfläche Adhesion im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F3: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L0N1.S.N].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Reibung zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L23.S.N].3 Der Triebfahrzeugführer muss dann die zur Bezeichnung Reibung zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählen, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F3: Schaltfläche Reibung im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[N].2 Die Schaltfläche Reibung wird nur aktiviert, wenn:

- Der Zug im Stillstand ist UND die Betriebsart SB ist UND die Änderung des Reibwerts vom Triebfahrzeugführer durch den National Value zugelassen ist UND die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugdaten und das ETCS-Level gültig sind, ODER

- die Änderung des Reibwerts von dem Triebfahrzeugführer-ID durch den National Value zugelassen ist UND die Betriebsart FS/LS/SR/OS/UN/SN ist.

OTH.ADH-[L0N1.T.N].3 Der Triebfahrzeugführer muss den Reibungsstatus durch Drücken auf die Schaltfläche (1) Non slippery rail  eingeben oder neu quittieren, wenn die Reibung nicht schlüpfrig ist, oder die Schaltfläche (2) Slippery rail drücken, wenn die Reibung schlüpfrig ist, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3: Fenster Reibung (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L23.T.N].4 Der Triebfahrzeugführer muss den Reibungsstatus durch Drücken auf die Schaltfläche (1) Non slippery rail eingeben oder neu quittieren, wenn die Reibung nicht schlüpfrig ist, oder die Schaltfläche (2) Slippery rail drücken, wenn die Reibung schlüpfrig ist, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F4 dargestellt.

(2)

(2)

(1)

(1)

Abbildung OTH.ADH-[L23.T.N].F4: Fenster Reibung (Softkey-Technologie)

OTH.ADH-[L0N1.S.N].3 Der Triebfahrzeugführer muss den Reibungsstatus durch Drücken auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung „Nicht schlüpfrige Schienen“ (1) eingeben oder neu quittieren, wenn die Reibung nicht schlüpfrig ist, oder die Schaltfläche mit der Bezeichnung „Schlüpfrige Schienen“ (2) drücken, wenn die Reibung schlüpfrig ist, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3: Fenster Reibung 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.ADH-[L23.S.N].4 Der Triebfahrzeugführer muss den Reibungsstatus durch Drücken auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung „Nicht schlüpfrige Schienen“ (1) eingeben oder neu quittieren, wenn die Reibung nicht schlüpfrig ist, oder die Schaltfläche mit der Bezeichnung „Schlüpfrige Schienen“ (2) drücken, wenn die Reibung schlüpfrig ist, wie in der Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F4 dargestellt.

(1)

(1)

(2)

(2)

Abbildung OTH.ADH-[L23.S.N].F4: Fenster Reibung 
(Touchscreen-Technologie)

## OTH.ORN Ändern der Zugrichtung (ORN)

OTH.ORN.1 Der Triebfahrzeugführer kann den Zug aus dem vorderen Führerraum mit der Richtungssteuerung in die Vorwärtsposition steuern. Jedoch muss der Triebfahrzeugführer, um die Richtung des Zugs zu ändern, den Führerraum wechseln.

Verschiedene Situationen können unter diesen Umständen auftreten.

OTH.ORN-[V].1 Der Triebfahrzeugführer ändert den Führerraum, benutzt aber das gleiche Triebfahrzeug (die Mission wird fortgesetzt).

In dieser Situation schließt der Triebfahrzeugführer Führerpult A und verlässt den Führerraum A des führenden Fahrzeugs des Zugs, um zum Führerraum B zu gehen und den Führerpult B des gleichen Triebfahrzeugs zu öffnen (beide Führerpults sind mit dem gleichen fahrzeugseitigen ERTMS/ETCS verbunden).

Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult A schließt (siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS)), ändert sich die Betriebsart sofort auf Stand By, was als Ende der Mission angesehen wird.

Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult B öffnet, wird das Symbol SB angezeigt (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)).

OTH.ORN-[V].2 Der Triebfahrzeugführer ändert den Führerraum und verlässt ein Triebfahrzeug, um in ein anderes zu gehen.

In dieser Situation verfügt der Zug über zwei Triebfahrzeuge (Triebfahrzeug A und Triebfahrzeug B). Triebfahrzeug A ist das führende Fahrzeug und Triebfahrzeug B ist das Nebenfahrzeug. Jedes Triebfahrzeug hat seine eigene ETCS-Fahrzeugeinrichtung.

- Fall A: Triebfahrzeug B ist in der Betriebsart SL.

Der Triebfahrzeugführer schließt das Führerpult A des Triebfahrzeugs A (siehe Abschnitt OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS)), jede laufende Mission wird beendet und die Betriebsart wechselt in die Betriebsart Stand By.

Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung des Triebfahrzeugs B wechselt in die Betriebsart Stand By.

Der Triebfahrzeugführer verlässt das Triebfahrzeug A und betritt das Triebfahrzeug B. Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult B in dem Triebfahrzeug B öffnet, wird eine neue Mission ausgelöst (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)).

- Fall B: Triebfahrzeug B ist in der Betriebsart NL.

Der Triebfahrzeugführer wählt Non-Leading auf dem Führerpult A des Triebfahrzeugs A (siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL)), die ETCS-Fahrzeugeinrichtung wechselt in die Betriebsart Non-Leading.

Wenn das Signal Non-Leading nicht empfangen wird, wechselt die Betriebsart des Triebfahrzeugs B auf die Betriebsart Stand By (siehe Abschnitt SB - Stand By (SB)).

- Fall C: Triebfahrzeug B ist in der Betriebsart PS.

Der Triebfahrzeugführer wählt Maintain Shunting am Führerpult A des Triebfahrzeugs A (siehe Abschnitt SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS)), die Betriebsart wechselt in die Betriebsart Passive Shunting, sobald der Triebfahrzeugführer das Führerpult A des Triebfahrzeugs A schließt.

Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult B des Triebfahrzeugs B öffnet, wechselt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung Führerpult B in die Betriebsart Shunting (siehe Abschnitt SH - Shunting (SH)).

OTH.ORN-[V].3 Der Triebfahrzeugführer wechselt den Führerraum, benutzt aber das gleiche Triebfahrzeug, während eine Rangierfahrt stattfindet.

In dieser Situation schließt der Triebfahrzeugführer Führerpult A und verlässt den Führerraum A. Der Triebfahrzeugführer geht dann zum Führerraum B und öffnet den Führerpult B des gleichen Triebfahrzeugs, während die ETCS-Fahrzeugeinrichtung in der Betriebsart Shunting ist.

Sowohl das Führerpult A als auch das Führerpult B sind mit dem gleichen fahrzeugseitigen ETCS verbunden.

Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult A des Führerraumes A schließt und er vorher die Funktion „Maintain Shunting“ (siehe Abschnitt SH.PS SH beibehalten beim Wechseln des Führerraums (PS)) ausgewählt hat, ändert sich die Betriebsart sofort auf die Betriebsart Passive Shunting.

Wenn der Triebfahrzeugführer das Führerpult B des Triebfahrzeugs B öffnet, wechselt die ETCS-Fahrzeugeinrichtung wieder in die Betriebsart Shunting zurück (siehe Abschnitt SH - Shunting (SH)).

## OTH.JOI Kuppeln (JOI)

OTH.JOI.1 Wenn der Kupplungsvorgang stattfindet:

- nähert sich der Kupplungszug (Zug, der das Kupplungsvorgang durchführt) dem zu kuppelnden Zug. Dieser kann in den Betriebsarten SR, OS oder SH durchgeführt werden.

- Die elektrischen und mechanischen Verbindungen zwischen den zwei Zügen werden geschlossen.

OTH.JOI-[V].1 Zugspezifische Sätze, die angeben, wie die elektrischen und mechanischen Verbindungen geschlossen werden.

OTH.JOI.2 Wenn eine Mission nach dem Kupplungsverfahren immer noch durchgeführt wird, muss der Triebfahrzeugführer die Zugdaten so ändern, dass sie für die neue Zugzusammensetzung passen (siehe Abschnitt OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN)).

OTH.JOI.3 Wenn eine vorher führende ETCS-Fahrzeugeinrichtung zu einer Nebeneinrichtung (Slave-Einrichtung) in der Betriebsart NL wird, muss der Triebfahrzeugführer die Betriebsart NL auswählen (siehe Abschnitt NL - Non-Leading (NL)).

OTH.JOI-[V].2 Die Information, dass ein Kupplungsvorgang richtig abgeschlossen wurde, wird nicht für die ETCS-Einrichtung bereitgestellt. Der Kupplungsvorgang erfordert die Erfüllung der Betriebsregeln, sodass sichergestellt wird, dass ein Kupplungsvorgang richtig abgeschlossen wurde (z. B. physische Verbindung).

## OTH.SPL Trennen (SPL)

OTH.SPL.1 Wenn das Trennverfahren stattfindet:

- Die elektrischen und mechanischen Verbindungen zwischen den zwei Zügen werden entfernt.

- Wenn das Trennverfahren das Bewegen von zwei Zugteilen von einander entfernt auf einer kurzen Entfernung erfordert, kann dies auch in der Betriebsart SB durchgeführt werden.

Das Trennverfahren muss durchgeführt werden, während der Zug im Stillstand ist.

Das Trennverfahren kann nur durchgeführt werden, wenn die zwei resultierenden Züge beide mindestens jeweils eine fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung haben.

OTH.SPL-[V].1 Zugspezifische Sätze, die angeben, wie die elektrischen und mechanischen Verbindungen zwischen den zwei Zügen entfernt werden.

OTH.SPL.2 Wenn die ETCS-Fahrzeugeinrichtung, die den Zug vor der Trennung überwacht hat, kein Ende der Mission für die Trennung durchgeführt hat. Der Triebfahrzeugführer muss die Zugdaten so ändern, dass sie für die neue Zugzusammensetzung passen (siehe Abschnitt OTH.DAT.MAN Manuelles Ändern der Zugdaten (MAN)).

OTH.SPL.3 Der Triebfahrzeugführer kann eine neue Mission starten, Rangierfahrten durchführen oder den Zug nicht bewegen, abhängig vom Fall.

OTH.SPL-[V].2 Die Information, dass ein Trennungsvorgang richtig abgeschlossen wurde, wird nicht für die ETCS-Fahrzeugeinrichtung bereitgestellt. Der Trennungsvorgang erfordert die Erfüllung der betrieblichen Regeln, sodass sichergestellt wird, dass ein Trennungsvorgang richtig abgeschlossen wurde (z. B. physische Trennung).

## OTH.TXT Textmeldung von der Strecke (TXT)

OTH.TXT-[L0N1.T].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Information von der Strecke in Form von Textmeldungen erhalten, die auf dem DMI-Bildschirm angezeigt werden, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F1: Textmeldung (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L23.T].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Information von der Strecke in Form von Textmeldungen erhalten, die auf dem DMI-Bildschirm angezeigt werden, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F1: Textmeldung (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L0N1.S].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Information von der Strecke in Form von Textmeldungen erhalten, die auf dem DMI-Bildschirm angezeigt werden, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F1: Textmeldung (Softkey-Technologie)

OTH.TXT-[L23.S].1 Der Triebfahrzeugführer kann die Information von der Strecke in Form von Textmeldungen erhalten, die auf dem DMI-Bildschirm angezeigt werden, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F1: Textmeldung (Softkey-Technologie)

OTH.TXT-[L0N1.T].2 Wenn mehr als eine Textmeldung angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer durch die Liste der Textmeldungen scrollen, indem er auf die Tasten  und  drückt, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F2 Schaltflächen [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L23.T].2 Wenn mehr als eine Textmeldung angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer durch die Liste der Textmeldungen scrollen, indem er auf die Tasten    und     drückt, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F2 Schaltflächen [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L0N1.S].2 Wenn mehr als eine Textmeldung angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer durch die Liste der Textmeldungen scrollen, indem er auf die Tasten    und   drückt, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F2 Tasten [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L23.S].2 Wenn mehr als eine Textmeldung angezeigt wird, kann der Triebfahrzeugführer durch die Liste der Textmeldungen scrollen, indem er auf die Tasten    und     drückt, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F2 Tasten [Up-Rauf] und [Down-Runter] (Softkey-Technologie)

OTH.TXT.1 Es liegen einige Textmeldungen vor, die die Quittierung vom Triebfahrzeugführer erfordern. Sie werden mit einem blinkenden Rahmen angezeigt und wenn sie zum ersten Mal erscheinen ertönt der Sinfo-Ton.

OTH.TXT-[L0N1.T].3 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Textmeldung drücken, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.T].F3: Quittierung der Textmeldung (Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L23.T].3 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Textmeldung drücken, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.T].F3: Quittierung der Textmeldung 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.TXT-[L0N1.S].3 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Schaltfläche    drücken, Textmeldung drücken, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L0N1.S].F3: Quittierung der Textmeldung 
(Softkey-Technologie)

OTH.TXT-[L23.S].3 Um diese Art von Textmeldungen zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Taste    drücken, wie in der Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F3 dargestellt.

Abbildung OTH.TXT-[L23.S].F3: Quittierung der Textmeldung 
(Softkey-Technologie)

OTH.TXT.2 Textmeldungen bleiben angezeigt, bis sie vom Triebfahrzeugführer quittiert werden.

In einigen Fällen wird die Bremse betätigt, wenn der Triebfahrzeugführer die Textmeldung nicht quittiert, bevor die Endbedingung erreicht wird.

OTH.TXT-[1011].1 Wenn der Triebfahrzeugführer die Textmeldung quittiert, bevor die Endbedingung erfüllt ist, wird die Textmeldung von der DMI ausgeblendet.

OTH.TXT-[2021].1 Wenn der Triebfahrzeugführer die Textmeldung quittiert, bevor die Endbedingung erfüllt ist, kann die Textmeldung enden oder nicht, abhängig von der Endbedingung.

## OTH.BRK Umgang mit dem Bremsbefehl (BRK)

OTH.BRK.1 Der Triebfahrzeugführer wird informiert, dass der Bremsbefehl ausgelöst wurde, wenn nach dem Betriebsbrems- oder Schnellbremseinsatz folgendes Symbol (ST01) angezeigt wird:

ST01: Betriebsbrems- oder Schnellbremseinsatz

Zusätzlich wird, wenn die Bremse wegen einer Geschwindigkeit über der zulässigen Geschwindigkeit betätigt wird, die Textmeldung angezeigt, wobei der Grund angegeben wird, warum der Bremsbefehl ausgelöst werden musste. Abhängig vom Grund für die Aktivierung des Bremsbefehls, passiert die Lösung der Bremse unter einigen Bedingungen.

- Wenn der Befehl der Schnellbremsung wegen eines Trip-Übergangs ausgelöst wird, wird eine Textmeldung mit der Trip-Bedingung angezeigt (siehe Abschnitt DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR)). In diesem Fall wird der Befehl der Schnellbremsung im Stillstand und nach der Quittierung des Trip-Zustandes vom Triebfahrzeugführer ausgelöst.

- Die Textmeldung „Balisen-Lesefehler“ wird angezeigt, wenn der Bremsbefehl wegen eines Verbindungsfehlers, einer Inkonsistenzmeldung der Balisengruppe oder eines Überwachungsfehlers bezüglich des RAMS ausgelöst wird. In diesem Fall wird der Bremsbefehl im Stillstand ausgelöst (siehe Abschnitt DEG.BLS Verwalten eines Balisen-Lesefehlers (BLS)).

- Die Textmeldung „Kommunikationsfehler“ wird angezeigt, wenn der Bremsbefehl wegen der Überwachung der sicheren Funkverbindung ausgelöst wird. In diesem Fall wird der Bremsbefehl im Stillstand ausgelöst oder wenn eine neue konsistente Meldung von der RBC erhalten wurde (siehe Abschnitt DEG.RBC Verwalten eines Fehlens einer RBC-Information (RBC)).

- Die Textmeldung „Wegfahrbewegung“ wird angezeigt, wenn der Bremsbefehl wegen einer Erkennung einer Zugbewegung ausgelöst wird, die die zulässige Wegrollentfernung , die zulässige Zurücksetzentfernung, die Stillstandsüberwachungsentfernung oder die zulässige Entfernung für die Rückwärtsbewegung in der Betriebsart Post Trip übersteigt, oder wenn der Triebfahrzeugführer die Zugdaten ändert oder er die SR-Geschwindigkeits-/Entfernungsgrenzen eingibt. In diesem Fall wird der Bremsbefehl im Stillstand und nach der Quittierung des Triebfahrzeugführers ausgelöst (siehe Abschnitt OTH.BRK.UNI Reagieren auf unabsichtliche Bewegungen (UNI)).

- Die Textmeldung „Geänderte Zugdaten“ wird angezeigt, wenn der Bremsbefehl wegen einer Änderung der Zugdaten während der Zug fährt ausgelöst wird. In diesem Fall wird der Bremsbefehl im Stillstand und nach der Quittierung des Triebfahrzeugführers ausgelöst (siehe Abschnitt OTH.DAT.EXT Änderung der Zugdaten durch externe ETCS-Quellen (EXT)).

- Die Textmeldung „RV distance exceeded“ (RV-Entfernung überschritten) wird angezeigt, wenn der Bremsbefehl wegen eines Überschreitens der Zurücksetzentfernung in Bezug zu einem Zurücksetzbereich ausgelöst wird. In diesem Fall muss der Bremsbefehl ausgelöst werden, wenn die Zurücksetzentfernung so ausgedehnt wird, dass die Zurücksetzentfernung nicht länger überschritten wird oder im Stillstand nach der Quittierung des Triebfahrzeugführers (siehe Abschnitt RV.RUN Fahrend im RV (RUN)).

Wenn der Bremsbefehl ausgelöst wird, da der Triebfahrzeugführer die Textmeldung nicht quittiert hat, wird der Bremsbefehl nur ausgelöst, nachdem der Triebfahrzeugführer die Textmeldung quittiert (siehe Abschnitt OTH.TXT Textmeldung von der Strecke (TXT)).

OTH.BRK.2 Wenn die Quittierung des Triebfahrzeugführers nicht erforderlich ist, um die Bremse zu lösen, wird der Triebfahrzeugführer gewarnt, dass die Bremse mit dem Sinfo-Ton gelöst wurde.

OTH.BRK.3 Anderenfalls, wenn die Quittierung des Triebfahrzeugführers erforderlich ist, um den Bremsbefehl auszulösen, ertönt der Sinfo-Ton, um die Aufmerksamkeit des Triebfahrzeugführers auf diese Quittierung zu lenken.

OTH.BRK-[L0N1.T].1 Um den Bremseingriff zu quittieren und die Bremse zu lösen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche  drücken, die einen blinkenden Rahmen hat, wie in der Abbildung BRK-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L0N1.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.BRK-[L23.T].1 Um einen Bremseingriff zu quittieren und die Bremse zu lösen, muss der Triebfahrzeugführer die Schaltfläche    drücken, die einen blinkenden Rahmen hat, wie in der Abbildung BRK-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L23.T].F1: Zu quittierender Bremseingriff (Touchscreen-Technologie)

OTH.BRK-[L0N1.S].1 Um einen Bremseingriff zu quittieren und die Bremse auszulösen, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Schaltfläche   drücken, die zum Bremsbefehlsymbol (ST01) zugehörig ist, wie in der Abbildung BRK-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L0N1.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff 
(Softkey-Technologie)

OTH.BRK-[L23.S].1 Um einen Bremseingriff zu quittieren und die Bremse auszulösen, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Schaltfläche     drücken, die zum Bremsbefehlsymbol (ST01) zugehörig ist, wie in der Abbildung BRK-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung BRK-[L23.S].F1: Zu quittierender Bremseingriff 
(Softkey-Technologie)

### OTH.BRK.UNI Reagieren auf unabsichtliche Bewegungen (UNI)

OTH.BRK.UNI-[L123.N].1 Wenn nach einem Stillstand die Zugfahrt oder Rangierfahrt unabsichtlich durchgeführt wurde und die durch einen National Value festgelegte zulässige Entfernung überschritten wurde, löst die fahrzeugseitige ETCS die Bremse aus und die Textmeldung „Wegfahrbewegung“ wird angezeigt.

In dieser Situation muss der Triebfahrzeugführer die Zug- oder Rangierfahrt gemäß den nicht harmonisierten Vorschriften sichern und die Bremsbetätigung quittieren.

## OTH.INT Bestätigung des Triebfahrzeugführers der Zugvollständigkeit (INT)

OTH.INT.1 Die Information der Zugvollständigkeit wird entweder von einem externen Gerät oder vom Triebfahrzeugführer gegeben.

Die Bestätigung des Triebfahrzeugführers der Zugvollständigkeit wird nur zugelassen, wenn der Zug im Stillstand ist.

OTH.INT-[N].1 Netzspezifische Sätze, die nicht harmonisierte Vorschriften erläutern, um die Zugvollständigkeit von dem Triebfahrzeugführer zu bestätigen.

OTH.INT-[L0N1.T].1 Um die Zugvollständigkeit zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer zuerst zum Spezialfenster gelangen, indem er auf die Schaltfläche Spec  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F1 angegeben.

Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.INT-[L23.T].1 Um die Zugvollständigkeit zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer zuerst zum Spezialfenster gelangen, indem er auf die Schaltfläche Spec  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L23.T].F1 angegeben.

Abbildung OTH.INT-[L23.T].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.INT-[L0N1.S].1 Um die Zugvollständigkeit zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer zuerst zum Spezialfenster gelangen, indem er auf die Schaltfläche Spec  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F1 angegeben.

Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.INT-[L23.S].1 Um die Zugvollständigkeit zu bestätigen, muss der Triebfahrzeugführer zuerst zum Spezialfenster gelangen, indem er auf die Schaltfläche Spec  im Standardfenster der DMI drückt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L23.S].F1 angegeben.

Abbildung OTH.INT-[L23.S].F1: Schaltfläche Special (Spezial) im Standardfenster (Softkey-Technologie)

OTH.INT-[L0N1.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Zugvollständigkeit bestätigen, indem er die Schaltfläche Train integrity im Spezialfenster auswählt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.INT-[L0N1.T].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.INT-[L23.T].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Zugvollständigkeit bestätigen, indem er die Schaltfläche Train integrity im Spezialfenster auswählt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L23.T].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.INT-[L23.T].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Touchscreen-Technologie)

OTH.INT-[L0N1.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Zugvollständigkeit bestätigen, indem er die zur Bezeichnung Zugvollständigkeit zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.INT-[L0N1.S].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.INT-[L23.S].2 Der Triebfahrzeugführer muss dann die Zugvollständigkeit bestätigen, indem er die zur Bezeichnung Zugvollständigkeit zugehörige Schaltfläche im Spezialfenster auswählt, wie in der Abbildung OTH.INT-[L23.S].F2 dargestellt.

Abbildung OTH.INT-[L23.S].F2: Schaltfläche Zugvollständigkeit im Spezial-Fenster (Softkey-Technologie)

OTH.INT.2 Die Schaltfläche Zugvollständigkeit wird aktiviert, wenn:

- der Zug befindet sich im Stillstand; UND

- die Betriebsart SB/FS/LS/SR/OS/PT ist UND

- die Triebfahrzeugführer-ID, die Zugdaten und das ERTMS/ETCS-Level gültig sind.

## OTH.GEO Geografische Positionsmeldung (GEO)

OTH.GEO-[T].1 Der Triebfahrzeugführer hat die Möglichkeit, die geografische Position des Zugs in Bezug zum Streckenkilometer von der DMI aus zu prüfen, wenn diese Information auf der ETCS-Fahrzeugeinrichtung verfügbar ist.

Wenn die geografische Position verfügbar ist, aber die Funktion Geografische Position ausgeschaltet ist, wird das Symbol Geografische Position (DR03, im Bereich G12 befindlich) auf der DMI angezeigt:

DR03: Geografische Position

Wenn die geografische Position eingeschaltet wird, wird das Symbol DR03 durch den Zahlenwert der Postion ersetzt.

OTH.GEO-[S].1 Der Triebfahrzeugführer hat die Möglichkeit, die geografische Position des Zugs in Bezug zum Streckenkilometer von der DMI zu prüfen, wenn diese Information auf der ETCS-Fahrzeugeinrichtung verfügbar ist.

Wenn die geografische Position verfügbar ist, aber die Funktion Geografische Position ausgeschaltet ist, wird das Symbol Geografische Position (DR03, im Bereich F8 befindlich) auf der DMI angezeigt:

DR03: Geografische Position

Wenn die geografische Position eingeschaltet wird, wird der Zahlenwert über dem Symbol DR03 angezeigt.

OTH.GEO-[L0N1.T].1 Um die Anzeige der geografischen Position einzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche mit dem Symbol DR03 drücken. Um die Anzeige der geografischen Position auszuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche mit dem Zahlenwert der Position drücken, wodurch er zum Ausgangszustand zurückkehrt, wie in der Abbildung OTH.GEO-[L0N1.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.GEO-[L0N1.T].F1: Geografische Position 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.GEO-[L23.T].1 Um die Anzeige der geografischen Position einzuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche mit dem Symbol DR03 drücken. Um die Anzeige der geografischen Position auszuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche mit dem Zahlenwert der Position drücken, wodurch er zum Ausgangszustand zurückkehrt, wie in der Abbildung OTH.GEO-[L23.T].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.GEO-[L23.T].F1: Geografische Position 
(Touchscreen-Technologie)

OTH.GEO-[L0N1.S].1 Um die Anzeige der geografischen Position ein- oder auszuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    drücken (DR03), wie in der Abbildung OTH.GEO-[L0N1.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.GEO-[L0N1.S].F1: Geografische Position 
(Softkey-Technologie)

OTH.GEO-[L23.S].1 Um die Anzeige der geografischen Position ein- oder auszuschalten, muss der Triebfahrzeugführer auf die Schaltfläche    drücken (DR03), wie in der Abbildung OTH.GEO-[L23.S].F1 dargestellt.

Abbildung OTH.GEO-[L23.S].F1: Geografische Position (Softkey-Technologie)

# NFN - Nationale Funktionen (NFN)

NFN-[V].1 Zugspezifische Sätze, um die nationalen Funktionen zu erläutern, die von der Fahrzeugeinrichtung ausgeführt werden.

# DEG - Gestörte Situationen (DEG)

## DEG.UNS Verwalten einer ungeeigneten Strecke (UNS)

DEG.UNS-[L123].1 Die Daten einer geeigneten Strecke legen fest, welche Werte ein Zug bezüglich des Lichtraumprofils, Antriebssystems und der Achslastkategorie einhalten muss, um auf der Strecke fahren zu dürfen.

Der Triebfahrzeugführer wird immer über jede ungeeignete Strecke informiert.

Wenn auch nur eine ungeeignete Strecke besteht, wird der am nächsten an der/den ungeeignete(n) Strecke(n) liegende Ort für das EOA und SvL angesehen, mit keiner Release Speed.

Wenn ein Zug den Ort einer geeigneten Strecke durchfährt, an dem eine Inkompatibilität auftritt, wird der Zug zwangsgebremst (siehe Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR)).

DEG.UNS-[L123.N].1 Der Triebfahrzeugführer wird informiert, dass eine ungeeignete Strecken erkannt wurde, wenn eine der folgenden Meldungen im Bereich E angezeigt werden:

„Strecke ungeeignet - Lichtraumpofil“

„Strecke ungeeignet - Antriebssystem“

„Strecke ungeeignet - Achslastkategorie“

In dieser Situation müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.TRK Verwalten einer streckenseitigen Störung (TRK)

DEG.trk-[L123].1 Der Triebfahrzeugführer muss den Stellwerkswärter über diese Situation informieren, wenn die folgende Textmeldung im Bereich E angezeigt werden: „Streckenseitige Störung“.

## DEG.VER Verwalten der Inkompatibilität der Systemversion (VER)

DEG.Ver-[L123.N].1 Wenn die folgende Textmeldung im Bereich E angezeigt wird: „Streckenseite nicht kompatibel“ darf der Zug nicht weiter mit dem ETCS fahren. Der Triebfahrzeugführer muss den Stellwerkswärter über die Situation informieren und beide müssen nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.BLS Verwalten eines Balisen-Lesefehlers (BLS)

DEG.BLS-[L123].1 Wenn ein Balisen-Lesefehler zu einer Zugzwangsbremsung oder einem Betriebsbremseinsatz führt, wird die folgende Textmeldung im Bereich E angezeigt: „Balisen-Lesefehler“.

  - Wenn ein Zug aufgrund eines Balisen-Lesefehlers eine Zwangsbremsung durchführen muss, muss der Triebfahrzeugführer das im Abschnitt beschriebene folgende Trip-Verfahren TR - Trip / Post Trip (TR) befolgen.

  - Wenn die Bremsen durch die fahrzeugseitige ETCS als Folge des Datenkonsistenzproblems mit der erwarteten Balisengruppe ausgelöst werden, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über diese Situation informieren.

Für den Fall, dass keine neue MA erhalten wird, wenn der Zug zu einem Stillstand gekommen ist, darf der Triebfahrzeugführer nicht das EOA überfahren, bis der Stellwerkswärter dies genehmigt, siehe Abschnitt OVR - Genehmigung für das Überfahren eines EOA (OVR).

DEG.BLS-[L123.N].1 Wenn die Meldung „Balisen-Lesefehler“ wiederholt wird und die Betriebsbremse ausgelöst wird, muss der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.BMM Verwalten einer Balisentransmissionsstörung (BMM)

DEG.BMM-[V].1 Der Triebfahrzeugführer muss einen Alarm hören, der eine Störung für die Balisentransmissionsfunktion des fahrzeugseitigen ETCS meldet, wenn ein großer Metallgegenstand auf der Stecke die Grenzen für große Metallmassen übersteigt. Wenn der Alarm andauert, wird eine Sicherheitsreaktion von dem fahrzeugseitigen ETCS ausgelöst.

Zugspezifische Sätze, die anzeigen, wie man meldet, wenn ein großer Metallgegenstand auf der Strecke liegt, der die Grenzwerte für große Metallmassen übersteigt, und was die Reaktion des fahrzeugseitigen ETCS ist.

## DEG.SMA Verwalten einer MA-Verkürzung (SMA)

DEG.SMA.1 Die MA kann aus verschiedenen Gründen verkürzt werden, zum Beispiel aufgrund der Überschreitung der von einem Timer angegebenen Zeit oder des Erhalts von Notmeldungen.

Der Triebfahrzeugführer wird immer über die MA-Verkürzung über die DMI informiert. Der Triebfahrzeugführer muss immer die auf der DMI angezeigten Informationen beachten und wie von den betrieblichen Regeln gefordert reagieren.

DEG.SMA-[B3M1.L23].1 Die Meldung „Nothalt“ wird im Bereich E angezeigt, wenn ein Nothalt akzeptiert wurde und noch nicht widerrufen wurde.

DEG.SMA-[L123.N].1 Wenn nicht harmonierte Vorschriften festlegen, dass ein Zug im Stillstand sein muss, um die vorhandenen Anordnungen zu ändern, muss der Stellwerkswärter dem Triebfahrzeugführer über die Europäische Anweisung 3 anordnen, im Stillstand zu bleiben. Die Europäische Anweisung 3 wird widerrufen, wenn die Europäische Anweisung 4 herausgegeben wird.

## DEG.TR Übergang in die Betriebsart Trip (TR)

DEG.TR.1 Wenn ein Übergang in die Betriebsart Trip (TR) ausgelöst wird, wird eine Meldung mit der TR-Bedingung angezeigt. Der Triebfahrzeugführer muss die Schritte befolgen, die im Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR) erläutert werden.

- Die Textmeldung „Balisen-Lesefehler“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs ausgelöst wird, da die erwartete Balise nicht gelesen wird.

- Die Textmeldung „Kommunikationsfehler“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs ausgelöst wird, da keine sichere Funkmeldung rechtzeitig erhalten wurde.

- Die Textmeldung „SH verweigert“ wird angezeigt, wenn der Train Trip wegen der Auswahl des Triebfahrzeugführers von der Betriebsart Shunting ausgelöst wird, wenn ein laufendes nationales Trip-Verfahren von der STM gemeldet wurde.

- Die Textmeldung „Streckenseite nicht kompatibel“ wird angezeigt, wenn Train Trip wegen der Inkompatibilität mit der Systemversion ausgelöst wird.

- Die Textmeldung „Unerlaubtes Überfahren von EOA/LOA“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs ausgelöst wird, wenn der Zug das EOA/LOA überfährt oder einen Trip-Befehl erhält und Override nicht aktiv ist.

- Die Textmeldung „Keine MA empfangen bei Levelwechsel“ wird angezeigt, wenn Train Trip wegen des ETCS-Levelwechsels nach ETCS-Level 1, 2 oder 3, aber keine MA akzeptiert wird, ausgelöst wurde.

- Die Textmeldung „SR-Entfernung überschritten“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs (Train Trip) ausgelöst wird, da die SR Entfernung überschritten wird.

- Die Textmeldung „SH-Haltbefehl“ wird angezeigt, wenn der Train Trip wegen eines Erhalts einer Halteinformation von der Strecke, in der Betriebsart Shunting, ausgelöst wird, und Override nicht aktiv ist.

- Die Textmeldung „SR-Haltbefehl“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs wegen eines Erhalts einer Halteinformation von der Strecke, in der Betriebsart SR, ausgelöst wird und Override nicht aktiv ist.

- Die Textmeldung „Nothalt“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs wegen einer von der Strecke erhaltenen Nothaltmeldung ausgelöst wird.

- Die Textmeldung „Keine Streckenbeschreibung“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs (Train Trip) wegen fehlender Geschwindigkeitsbeschränkungen und fahrzeugseitig gespeicherter Neigungen ausgelöst wird.

- Die Textmeldung „[Name des NTC] Bremsanforderung“ wird angezeigt, wenn die Zwangsbremsung des Zugs wegen des Levelwechsel von NTC ausgelöst wird, wenn ein laufendes nationales Trip-Verfahren von der STM gemeldet wurde.

## DEG.LTR Verwalten eines fehlgeschlagenen Levelwechsels (LRT)

DEG.LTr-[L123.N].1 Der Triebfahrzeugführer kann über einen Levelübergangspunkt mit der streckenseitigen Signaltafel, dargestellt in der Abbildung DEG.LTR-[L123.N].F1.

Abbildung DEG.LTR-[L123.N].F1: Streckenseitiges Signal für den Levelübergangspunkt

DEG.LTr-[L123.N].2 Wenn ein Levelwechsel fehlgeschlagen ist und der Zug eine Zwangsbremsung durchgeführt hat, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter Maßnahmen als Reaktion auf eine Zwangsbremsung vornehmen, erläutert im Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR).

Nach der Wahl der Start-Schaltfläche im Hauptfenster der DMI und vor dem Neustart des Zugs, muss der Triebfahrzeugführer:

  - das auszuwählende korrekte ETCS-Level bestimmen,

  - ggf. das ETCS-Level ändern (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)).

Falls das auszuwählende ETCS-Level nicht vorhanden ist, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

DEG.LTr-[L123.N].3 Wenn ein Levelwechsel fehlgeschlagen ist und die Betriebsart SR ist, muss der Triebfahrzeugführer vor dem Neustart des Zugs:

  - den Zug anhalten,

  - den Stellwerkswärter über diese Situation informieren,

  - bei einem Stillstand das auszuwählende korrekte ETCS-Level bestimmen,

  - das ETCS-Level ändern (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)).

Falls das auszuwählende ETCS-Level fahrzeugseitig nicht vorhanden ist, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

DEG.LTr-[L123.N].4 In allen anderen Fällen, wenn ein Levelwechsel fehlgeschlagen ist, muss der Triebfahrzeugführer:

  - den Stellwerkswärter über diese Situation informieren,

  - bei einem Stillstand das auszuwählende korrekte ETCS-Level bestimmen,

  - das ETCS-Level ändern (siehe Abschnitt LTR.TRS.DRV Vom Triebfahrzeugführer eingeleiteter Levelwechsel (DRV)).

Falls das auszuwählende ETCS-Level fahrzeugseitig nicht vorhanden ist, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.MDT Verwalten eines Fehlens eines Levelübergangs (MDT)

DEG.MDT-[N].1 Netzspezifische Sätze, die angeben, wie ein fehlender Levelübergang verwaltet wird.

## DEG.RBC Verwalten eines Fehlens einer RBC-Information (RBC)

DEG.RBC-[L23.N].1 Wenn keine RBC-Information in einem nicht als Funkloch identifizierter Bereich für eine längere Zeit als die durch den Nationalen Value festgelegt, findet eine der folgenden Reaktionen statt:

  - Train Trip (Zwangsbremsung des Zugs)

  - Auslösen einer Betriebsbremsung

  - Keine Reaktion.

Wenn der Zug eine Zwangsbremsung durchführt oder die Betriebsbremse aus diesem Grund ausgelöst wird, wird die Textmeldung „Kommunikationsfehler“ angezeigt.

  - Wenn der Zug eine Zwangsbremsung durchgeführt hat, muss der Triebfahrzeugführer die Schritte befolgen, die im Abschnitt TR - Trip / Post Trip (TR) erläutert werden.

  - Wenn die Bremsen durch das fahrzeugseitige ETCS ausgelöst wurden (der Zug führt keine Zwangsbremsung durch) und die folgende Textmeldung angezeigt wird: „Kommunikationsfehler“ muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über diese Situation informieren, wenn der Zug im Stillstand ist.

Der Bremsbefehl wird im Stillstand ausgelöst oder wenn eine neue konsistente Meldung von der RBC erhalten wurde.

Wenn keine neue MA erhalten wird, obwohl der Zug zum Stillstand gekommen ist, wird eine MA-Verkürzung der aktuellen Zugposition angewendet. Der Triebfahrzeugführer darf nicht das EOA überfahren, bis er von dem Stellwerkswärter dazu genehmigt wird (siehe Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL)).

## DEG.COM Verwalten eines Funkkommunikationsfehlers (COM)

DEG.COM.1 Der Triebfahrzeugführer wird immer über den Status der Funkverbindung informiert; keine Verbindung, Verbindung unterbrochen/Einrichtung und Verbindungsaufbau fehlgeschlagen, mit den folgenden Symbolen auf der DMI:

  - Verbindung unterbrochen/Einrichtung fehlgeschlagen (ST04, im Bereich E1 befindlich).

ST04: Sichere Funkverbindung „Verbindung unterbrochen/Einrichtung fehlgeschlagen”

  - Verbindungsaufbau (ST03, im Bereich E1 befindlich).

ST03: Sichere Funkverbindung „Verbindungsaufbau”

  - Keine Verbindung.

Der Status „Keine Verbindung“ hat kein zugehöriges Symbol. Der Triebfahrzeugführer wird informiert, dass keine Verbindung vorhanden ist, wenn kein Symbol angezeigt wird.

DEG.COM.2 Wenn ein Funkkommunikationsfehler auftritt und das Symbol ST04 angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer das ETCS-Level, die Funknetzidentifikation, die RBC-Identifikation/Telefonnummer prüfen und sie ggf. korrigieren.

Wenn die Funkkommunikation mit der RBC immer noch nicht aufgebaut werden kann, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter darüber informieren.

DEG.COM-[L2.N].1 Wenn im ETCS-Level 2 eine Bewegung vorbereitet wird, muss die Zugeinheit in SH bewegt werden und ein Funkkommunikationsfehler auftritt, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

DEG.COM-[L2.N].2 Wenn im ETCS-Level 2 eine Tandem-Bewegung während eines Funkkommunikationsfehler vorbereitet wird, muss der Triebfahrzeugführer des nicht führenden Fahrzeugs den Triebfahrzeugführer des führenden Fahrzeugs über den Funkkommunikationsfehler informieren. Beide Fahrzeugführer müssen nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

DEG.COM.3 In allen anderen Fällen muss der Stellwerkswärter dem Triebfahrzeugführer erlauben, das EOA zu überfahren, wobei der Triebfahrzeugführer das im Abschnitt OVR.RUL Vorschriften, um ein EOA zu überfahren (RUL) erläuterte Verfahren befolgen muss.

## DEG.TST Verwalten eines Selbsttestfehlers (TST)

DEG.TST-[N].1 Wenn ein Selbsttestfehler vorliegt und die Information über den Fehler dem Triebfahrzeugführer angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ausschalten (siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR)) und dann wieder einschalten (siehe Abschnitt NP.ON Einschalten des fahrzeugseitigen ETCS (ON)). Dies wird einen neuen Selbsttest auslösen.

Wenn ein Selbsttestfehler wieder angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren.

Der Triebfahrzeugführer muss einen Übergang des Triebfahrzeugs anfordern.

Der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter müssen für den Fall, dass das Triebfahrzeug bewegt werden muss, nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.RAD Verwalten eines Fehlers, der die fahrzeugseitige Funkausrüstung betrifft (RAD)

DEG.RAD.1 Wenn ein Fehler der fahrzeugseitigen Funkausrüstung erkannt wird, muss der Triebfahrzeugführer den Stellwerkswärter über die Situation informieren.

DEG.RAD-[L23.N].1 Wenn dies im ETCS-Level 2 oder 3 während der Vorbereitung des Triebfahrzeugs auftritt, muss der Triebfahrzeugführer einen Übergang des Triebfahrzeugs anfordern.

Für den Fall, dass das Triebfahrzeug bewegt werden muss, müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

Für den Fall, dass das Triebfahrzeug nicht bewegt werden muss, muss der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ausschalten (siehe Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR)).

DEG.RAD-[L123.N].1 Wenn der Fehler auftritt, während der Zug im ETCS-Level 1 mit der Infill-Funktion durch Funk oder im ETCS-Level 2 oder 3 fährt, muss der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.DMI Verwalten einer DMI mit leerem Bildschirm (DMI)

DEG.DMI-[N].1 Der Triebfahrzeugführer muss den Stellwerkswärter jedes Mal, wenn die DMI ausfällt und einen leeren Bildschirm aufweist, informieren.

In dieser Situation müssen der Triebfahrzeugführer und der Stellwerkswärter nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

## DEG.NTC Verwalten eines NTC-Fehlers (NTC)

DEG.NTC-[V].1 Wenn die folgende Textmeldung angezeigt wird: „[Name des NTC] ausgefallen“, muss der Triebfahrzeugführer:

  - die Meldung quittieren UND

  - nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

DEG.NTC-[L0N1.T.V].1 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Textmeldung drücken, wie in der Abbildung DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1 dargestellt. Sie wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.

Abbildung DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Touchscreen-Technologie)

DEG.NTC-[L23.T.V].1 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die Textmeldung drücken, wie in der Abbildung DEG.NTC-[L23.T.V].F1 dargestellt. Sie wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.

Abbildung DEG.NTC-[L23.T.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Touchscreen-Technologie)

DEG.NTC-[L0N1.S.V].1 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1 dargestellt. Diese Quittierschaltfläche wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.

Abbildung DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Softkey-Technologie)

DEG.NTC-[L23.S.V].1 Um diese Art von Textmeldung zu quittieren, muss der Triebfahrzeugführer auf die zur Textmeldung zugehörige Schaltfläche    drücken, wie in der Abbildung DEG.NTC-[L23.S.V].F1 dargestellt. Diese Quittierschaltfläche wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.

Abbildung DEG.NTC-[L23.S.V].F1: Quittierung der Systemstatusmeldung „[Name des NTC] ausgefallen“ (Softkey-Technologie)

# OFF - Abschaltung des Systems (OFF)

## OFF.CLS Das Führerpult schließen (CLS)

OFF.CLS-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das Führerpult geschlossen wird.

## OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR)

OFF.PWR-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet wird.

OFF.PWR.1 Wenn die ETCS-Fahrzeugeinrichtung aus-/eingeschaltet wird, wechselt die Betriebsart auf No Power (siehe Abschnitt NP - No Power (NP)).

# CBS – Class-B-System (CBS)

## CBS.CNT Bedienelemente (CNT)

CBS.CNT-[V].1 Zugspezifische Sätze auf den Bedienelementen des im Zug installierten Class-B-Systems.

## CBS.ON EINSCHALTEN (ON)

CBS.ON-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das im Zug installierte Class-B-System eingeschaltet wird.

## CBS.SH Rangierfahrten (SH)

CBS.SH-[N].1 Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, Rangierfahrten in der Verantwortung des Triebfahrzeugführers durchzuführen, die durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht werden.

CBS.ON-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzuzeigen,wie Rangierfahrten in der Verantwortung des Triebfahrzeugführers durchzuführen sind, die durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht werden.

## CBS.OVR Durchfahren eines restriktiven Signals (OVR)

CBS.OVR-[N].1 Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, unter denen der Triebfahrzeugführer berechtigt ist, das restriktive Signal zu überfahren, das durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

CBS.ON-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie ein restriktives Signal überfahren werden kann, das durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

## CBS.OS Fahrten auf Sicht (OS)

CBS.OS-[N].1 Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzugeben, damit ein Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird, in ein Streckenabschnitt fahren darf, der bereits von einem anderen Zug belegt ist oder durch irgendeine Art von Hindernis behindert wird.

CBS.OS-[V].1 Zugspezifische Sätze, um die Bedingungen anzugeben, wie ein Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird, in ein Streckenabschnitt fahren darf, der bereits von einem anderen Zug belegt ist oder durch irgendeine Art von Hindernis behindert wird.

## CBS.BRK Bremseingriff (BRK)

CBS.BRK-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie der Bremseingriff des im Zug installierten Class-B-Systems verwaltet wird.

## CBS.RV Rückwärtsfahrten (RV)

CBS.OVR-[N].1 Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, unter denen der Triebfahrzeugführer berechtigt ist, die Fahrtrichtung des Zugs zu ändern und aus dem gleichen Führerraum zu fahren, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

CBS.OVR-[V].1 Zugspezifische Sätze, um dem Triebfahrzeugführer anzuzeigen,wie die Fahrtrichtung des Zugs aus dem gleichen Führerraum geändert werden kann, in einem Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

## CBS.OTH Andere Verfahren (OTH)

CBS.OTH-[V].1 Zugspezifische Sätze bezüglich andere Verfahren des Class-B-Systems.

## CBS.DEG Gestörte Situationen (DEG)

CBS.DEG-[V].1 Zugspezifische Sätze über gestörte Situation des Class-B-Systems.

## CBS.OFF Abschaltung (OFF)

CBS.OFF-[V].1 Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das im Zug installierte Class-B-System ausgeschaltet wird.