MANUEL D’UTILISATION DU SYSTÈME ETCS DÉDIÉ AUX CONDUCTEURS

1.1.0 12/12/2019

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

| Numéro de publication Date | Numéro de section | Modification/Description | Auteur/Éditeur |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 18/11/2019 | Tous | Traduction du manuel en anglais, version 1.0.0 | Ineco |
| 1.0.0 12/12/2019 | Tous | Amendements en tenant compte des commentaires du GT OH | Ineco |
| 1.1.0 12/12/2019 | CNT.DMI.SPD-[L0N1].2, CNT.DMI.SPD-[L23].2, SB.2 & LTR.TRS.DRV.1 | Modifications introduites dans la version anglaise 1.1.0. | Ineco |

Clause de droits d’auteur

© Les droits d’auteur du présent matériel appartiennent à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (Valenciennes, France).

La reproduction est autorisée pour autant que la source soit mentionnée.

Clause d’utilisation/de non-responsabilité

Ce manuel peut servir de base comme matériel de formation générique et guide de référence pour les conducteurs suivant une formation de conduite sous ETCS.

En ce qui concerne la certification des conducteurs, il est recommandé que les utilisateurs élaborent un manuel de formation plus spécifique en ne tenant pas compte des contenus du manuel qui ne s’appliquent pas à la configuration d’un système embarqué particulier, et en ajoutant au manuel toutes les informations concernant le type matériel roulant particulier dans lequel le système embarqué est installé ; le cas échéant, la version personnalisée du manuel peut également être complétée avec les conditions établies par l’entreprise pertinente quant aux actions du conducteur impliquant le système ETCS embarqué.

Par ailleurs, les utilisateurs doivent respecter les mêmes principes de personnalisation afin d’élaborer les versions du manuel spécifiques à chaque type qui serviront de manuels d’utilisation des différents types spécifiques de matériel roulant exploités par des entreprises ferroviaires particulières dans des zones d’exploitation données.

En tout état de cause, les utilisateurs sont entièrement responsables de l’adéquation de chaque personnalisation du manuel à toutes les exigences particulières requises.

Le guide fourni dans la présente est exclusivement conçu pour faciliter le processus de personnalisation, l’Agence ne saurait donc être tenue pour responsable des conséquences secondaires indésirables découlant de l’omission de contenu applicable de, ou de l’ajout de contenu non harmonisé dans, une version personnalisée du manuel.

TABLE DES MATIÈRES

INT - Introduction (INT)	61

INT.SCP Champ d’application et objectif (SCP)	61

INT.TER Termes ET acronymes (TER)	64

INT.COD Codification et symboles (COD)	83

INT.REF Document de référence (REF)	85

CNT - Organes de commande ETCS (CNT)	86

CNT.SWT Commutateurs et commandes du système ETCS (SWT)				86

CNT.DMI Interface homme-machine (DMI)	86

CNT.DMI.GEN Description générale (GEN)	87

CNT.DMI.BUT Touches (BUT)	90

CNT.DMI.SYM Symboles (SYM)	91

CNT.DMI.AUD Indications sonores (AUD)	107

CNT.DMI.SME Messages de système (SME)	107

CNT.DMI.SPD Informations de surveillance et de vitesse (SPD)		110

CNT.DMI.PLN Informations de planification (PLN)	140

CNT.DMI.NTC Informations de NTC (NTC)	157

CNT.DMI.LNG Sélection de la langue par le conducteur (LNG)		157

CNT.DMI.VOL Réglage du haut-parleur (VOL)	169

CNT.DMI.BRI Réglage de la LUMINOSITE (BRI)	177

CNT.DMI.SYV Version du système opérationnel (SYV)	186

CNT.DMI.DV Vue de données (DV)	197

EI – Instructions européennes (EI)	210

NP – No Power (NP)	221

NP.ON Mettre sous tension l’équipement ETCS embarqué (ON)				221

SB – Stand By (SB)	222

SB.OPN Activer le pupitre de conduite (OPN)	224

SB.TST Essais internes (TST)	224

SB.DRV Saisir ou reconfirmer l’identification du conducteur (DRV)				225

SB.TN Saisir ou reconfirmer le numérodu train (TN)	235

SB.VBC Saisir ou reconfirmer un couvercle de balise virtuelle (VBC)				244

SB.LEV Saisir ou reconfirmer un Niveau ETCS (LEV)	271

SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD)	276

SB.TRN L’engin moteur doit circuler comme un train (TRN)	291

SB.TRN.DAT Saisir ou reconfirmer les données de train (DAT)		291

SB.TRN.STR Sélectionner Start (STR)	293

SB.TRN.OVR Sélectionner Neutraliser (OVR)	303

SB.SH L’engin moteur doit circuler en mode SH (SH)	304

SB.NL L’engin moteur doit circuler en mode NL (NL)	304

SH – Shunting (SH)	306

SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN)	306

SH.MAN.RUL Règles de sélection du mode SH (RUL)	306

SH.MAN.SEL Sélection du mode SH (SEL)	307

SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT)	319

SH.AUT.APP Approche d’une zone SH (APP)	320

SH.AUT.ACK Acquittement du mode SH (ACK)	322

SH.OPN Activer le pupitre de conduite en mode SH (OPN)	326

SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS)				326

SH.RUN Circuler en mode SH (RUN)	339

SH.EXT Sortir du mode SH (EXT)	344

FS – Full Supervision (FS)	358

FS.RUN Circuler en mode FS (RUN)	358

LS – Limited supervision (LS)	365

LS.APP Approche d’une zone LS (APP)	365

LS.ACK Acquittement du mode LS (ACK)	366

LS.RUN Circuler en mode LS (RUN)	370

SR – Staff Responsible (SR)	377

SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK)	378

SR.LIM Modifier les limitations de vitesse et de distance SR (LIM)				389

SR.RUN Circuler en mode SR (RUN)	400

OS – On Sight (OS)	415

OS.APP Approche d’une zone OS (APP)	416

OS.ACK Acquittement du mode OS (ACK)	416

OS.RUN Circuler en mode OS (RUN)	421

SL – Mode Sleeping (SL)	441

NL – Mode Non-Leading (NL)	442

UN – Mode Unfitted (UN)	457

TR – Trip/Post Trip (TR)	465

TR.MSR Mesures immédiates (MSR)	465

TR.CON Redémarrer une mission après un train Trip (CON)	471

SF – System Failure (SF)	492

IS – Isolation (IS)	493

IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT)	493

IS.EXT Sortir du mode Isolation (EXT)	493

SN – National System (SN)	494

RV – Reversing (RV)	497

RV.ENT Entrée en mode RV (ENT)	497

RV.RUN Circuler en mode RV (RUN)	507

RV.EXT Sortie du mode RV (EXT)	520

LTR – Entrée et circulation en Niveau (LTR)	521

LTR.LEV Niveaux (LEV)	521

LTR.LEV.L0 Circuler en Niveau 0 (L0)	521

LTR.LEV.NTC Circuler en mode NTC (NTC)	522

LTR.LEV.L1 Circuler en Niveau 1 (L1)	523

LTR.LEV.L2 Circuler en Niveau 2 (L2)	524

LTR.LEV.L3 Circuler en Niveau 3 (L3)	524

LTR.TRS Transitions de niveau (TRS)	525

LTR.TRS.TL0 Transition en Niveau 0 déclenchée par l’équipement au sol (TL0)	526

LTR.TRS.NTC Transition en Niveau NTC déclenchée par l’équipement au sol	531

LTR.TRS.TL1 Transition en Niveau 1 déclenchée par l’équipement au sol (TL1)	536

LTR.TRS.TL2 Transition en Niveau 2 déclenchée par l’équipement au sol (TL2)	539

LTR.TRS.TL3 Transition en Niveau 3 déclenchée par l’équipement au sol (TL3)	542

LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)	545

LX – Passages à niveau (LX)	563

TCK – Annonce de conditions de voie (TKC)	571

TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT)	571

TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR)	574

TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT)			578

TKC.NST Franchir une zone sans arrêt (NST)	581

TKC.MAG Franchir un tronçon avec inhibition de frein à patin magnétique (MAG)	582

TKC.CUR Franchir un tronçon avec inhibition du frein à courants de Foucault (CUR)	583

TKC.REG Franchir un tronçon avec inhibition de frein par récupération (REG)	584

TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE)			585

TKC.SND Actionner l’avertisseur sonore (SND)	586

TKC.RAD Franchir une zone d’ombre radio (RAD)	587

TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP)	587

APP – Approche d’une EOA, d’un signal ou d’un repère (APP)	601

APP.RS Approche d’une EOA avec indication de vitesse d’exécution (RS)	601

APP.SM repère d’arrêt ETCS (SM)	601

APP.LM repère de position (LM)	601

OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR)	602

OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL)	602

OVR.USE Utiliser la fonction de franchissement (USE)	603

OTH – Autres procédures (OTH)	618

OTH.TAF Voie en aval libre (TAF)	618

OTH.DAT Modifier les données de train (DAT)	621

OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN)		621

OTH.DAT.EXT Modification des données de train par des équipements ETCS externes (EXT)	660

OTH.ODA Modifier d’autres données (ODA)	669

OTH.ODA.DRV Modifier l’ID conducteur (DRV)	674

OTH.ODA.TN Modifier le numéro du train (TN)	687

OTH.ODA.RAD Modifier les informations de radio (RAD)	699

OTH.ADH Modifier le facteur d’adhérence (ADH)	715

OTH.ORN Modifier l’orientation du train (ORN)	733

OTH.JOI Attelage (JOI)	736

OTH.SPL Débranchement (SPL)	737

OTH.TXT Messages texte transmis par l’équipement au sol (TXT)				739

OTH.BRK Gérer la commande de frein (BRK)	751

OTH.BRK.UNI Réagir face à des mouvements involontaires (UNI)		758

OTH.INT Confirmation du conducteur de l’intégrité du train (INT)				758

OTH.GEO Report de position géographique (GEO)	767

NFN – Fonctions nationales (NFN)	772

DEG – Situations dégradées (DEG)	773

DEG.UNS Gérer une incompatibilité d’infrastructure (UNS)	773

DEG.TRK Gérer un dysfonctionnement de l’équipement au sol (TRK)			774

DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER)				774

DEG.BLS Gérer une erreur de lecture de balise (BLS)	775

DEG.BMM Gérer une défaillance de transmission de balise (BMM)				776

DEG.SMA Gérer une réduction de MA (SMA)	776

DEG.TR Transition en mode Trip (TR)	777

DEG.LTR Gérer un problème de transition de niveau (LRT)	779

DEG.MDT Gérer l’absence de mode de transition (MDT)	781

DEG.RBC Gérer l’absence d’informations de RBC (RBC)	782

DEG.COM Gérer un problème de communication radio (COM)	783

DEG.TST Gérer un échec d’autotest (TST)	784

DEG.RAD Gérer une défaillance de l’équipement radio embarqué (RAD)			785

DEG.DMI Gérer une panne de la DMI (écran vide) (DMI)	785

DEG.NTC Gérer une défaillance de NTC (NTC)	786

OFF – Arrêt du système (OFF)	791

OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS)	791

OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR)	791

CBS – Système classe B (CBS)	792

CBS.CNT Organes de commande (CNT)	792

CBS.ON Mettre sous tension (allumer) (ON)	792

CBS.SH Mouvements de manœuvre (SH)	792

CBS.OVR Franchir un signal restrictif (OVR)	792

CBS.OS Mouvements en On Sight (OS)	793

CBS.BRK Déclenchement du freinage (BRK)	793

CBS.RV Mouvement Reversing (RV)	793

CBS.OTH Autres procédures (OTH)	794

CBS.DEG Situations dégradées (DEG)	794

CBS.OFF Mise hors tension (arrêt) (OFF)	794

INDEX DES TABLEAUX

Tableau INT.TER.T1 : Termes	81

Tableau INT.TER.T2 : abréviations	83

Tableau INT.COD.T1 : Icône d’avertissement	84

Tableau CNT.DMI.SYM.T1 : symboles des niveaux	93

Tableau CNT.DMI.SYM.T2 : symboles des modes	95

Tableau CNT.DMI.SYM.T3 : symboles des états	96

Tableau CNT.DMI.SYM.T4 : symboles des conditions de la voie	103

Tableau CNT.DMI.SYM.T5 : symbole d’informations de planification	104

Tableau CNT.DMI.SYM-[T].T1 : symboles des demandes de conducteur		105

Tableau CNT.DMI.SYM-[S].T1 : symboles des demandes de conducteur		106

Tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T1 : symboles de passages à niveau	106

Tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T2 : symbole de Limited supervision	106

Tableau CNT.DMI.SME.T1 : messages d’état du système	109

INDEX DES FIGURES

Figure CNT.DMI.GEN-[T].F1 : agencement des sous-sections d’ETCS  (écran tactile)	86

Figure CNT.DMI.GEN-[S].F1 : agencement des sous-sections ETCS  (touches de fonction)	87

Figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse		110

Figure CNT.DMI.SPD-[L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse		111

Figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse sans but	112

Figure CNT.DMI.SPD-[L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse sans but	113

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse but sans qu’aucun freinage soit requis	115

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse but sans qu’aucun freinage soit requis	117

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1 : informations de surveillance et de vitesse, but sans qu’aucun freinage soit requis	119

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1 : informations de surveillance et de vitesse, but sans qu’aucun freinage soit requis	121

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2 : informations de surveillance et de vitesse	123

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2 : informations de surveillance et de vitesse	124

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse, but avec freinage requis	125

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse	127

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse but avec freinage requis	129

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse	131

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3 : informations de surveillance et de vitesse avec vitesse d’approche	132

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3 : informations de surveillance et de vitesse	133

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse avec vitesse d’approche	134

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse	135

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1 : informations de surveillance et de vitesse	136

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1 : informations de surveillance et de vitesse	136

Figure CNT.DMI.PLN-[L32].F1 : principaux éléments des informations de planification	137

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1 : informations de planification	138

Figure CNT.DMI.PLN-[B32].F2 : discontinuités de vitesse	139

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1 : repère	140

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2 : discontinuités de vitesse et repère	141

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1 : Touches afficher et masquer  (écran tactile)	142

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1 : Touches afficher et masquer  (écran tactile)	143

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1 : Touches afficher et masquer  (écran tactile)	144

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1 : Touches afficher et masquer  (écran tactile)	145

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)	146

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)	147

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)	148

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)	149

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)	150

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)	151

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)	152

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)	153

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	155

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	156

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	157

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	158

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1 : sélection de langue de la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	159

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1 : sélection de langue de la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	160

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1 : sélection de langue dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	161

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1 : sélection de langue dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	162

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1 : sélection de langue (écran tactile)	163

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1 : sélection de langue (écran tactile)	164

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1 : sélection de langue (touches de fonction)	165

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1 : sélection de langue (touches de fonction)	166

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	167

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	168

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	169

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	170

Figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	171

Figure CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	172

Figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	173

Figure CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	174

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	175

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	176

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	177

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	178

Figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	179

Figure CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	180

Figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	181

Figure CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	182

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	183

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	184

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	185

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	186

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	187

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)	188

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	189

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)	190

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1 : illustration de la fenêtre  « System Version» (écran tactile)	191

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 : illustration de la fenêtre  « System Version» (écran tactile)	192

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1 : illustration de la fenêtre  « Version système » (touches de fonction)	193

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1 : illustration de la fenêtre  « Version système » (touches de fonction)	194

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	195

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	196

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	197

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	198

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Vue de données »  (écran tactile)	199

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Vue de données » (écran tactile)	200

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Vue de données »  (Touches de fonction)	201

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Vue de données » (Touches de fonction)	202

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC » (écran tactile)	203

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC »  (écran tactile)	204

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC »  (touches de fonction)	205

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC »  (touches de fonction)	206

Figure EI-[N].F1 : autorisation de franchir une fin d’autorisation de mouvement – signal présentant l’aspect arrêt ou indication d’arrêt absolu		209

Figure EI-[N].F2 : autorisation de circuler après un trip (ETCS)	210

Figure EI-[N].F3 : obligation de rester à l’arrêt/d’exécuter la fin de mission (ETCS)	211

Figure EI-[N].F4 : annulation d’une instruction opérationnelle	212

Figure EI-[N].F5 : obligation de circuler avec restrictions	213

Figure EI-[N].F6 : obligation de marcher à vue	214

Figure EI-[N].F7 : autorisation de se remettre en marche en Staff Responsible (ETCS) après préparation d’un mouvement de train	215

Figure EI-[N].F8 : autorisation de franchir un passage à niveau en dérangement	216

Figure EI-[N].F9 : obligation de circuler avec des restrictions d’alimentation électrique	217

MO13 : Stand By	221

ST05 : sablier	222

Figure DRV-[L0N1.T].F1 : fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)	223

Figure DRV-[L23.T].F1 : fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)	224

Figure DRV-[L0N1.S].F1 : fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)		225

Figure DRV-[L23.S].F1 : fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)		226

Figure SB.DRV-[L0N1.T].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et  « Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur »  (écran tactile)		228

Figure SB.DRV-[L23.T].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et  « Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)	229

Figure SB.DRV-[L0N1.S].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et  « Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)	230

Figure SB.DRV-[L23.S].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et  « Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)	231

Figure SB.TN-[L0N1.T].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)	233

Figure SB.TN-[L23.T].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)	234

Figure SB.TN-[L0N1.S].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)	235

Figure SB.TN-[L23.S].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)	236

Figure TN-[L0N1.T].F1 : fenêtre « Numéro du train »  (écran tactile)	237

Figure TN-[L23.T].F1 : fenêtre « Numéro du train »  (écran tactile)	238

Figure TN-[L0N1.S].F1 : fenêtre « Numéro du train »  (touches de fonction)		239

Figure TN-[L23.S].F1 : fenêtre « Numéro du train »  (touches de fonction)		240

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre  « ID conducteur » (écran tactile)	242

Figure SB.VBC-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre  « ID conducteur » (écran tactile)	243

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre  « ID conducteur » (touches de fonction)	244

Figure SB.VBC-[L23.S].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre  « ID conducteur » (touches de fonction)	245

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F2 : touche « Établir VBC » (écran tactile)	246

Figure SB.VBC-[L23.T].F2 : touche « Établir VBC » (écran tactile)	247

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F2 : touche « Établir VBC » (touches de fonction)		248

Figure SB.VBC-[L23.S].F2 : touche « Établir VBC » (touches de fonction)		249

Figure SB.VBC-[T].F1 : saisie du code de VBC pour établir un VBC  (écran tactile)	250

Figure SB.VBC-[S].F1 : saisie du code de VBC pour établir un VBC  (touches de fonction)	251

Figure SB.VBC-[T].F2 : confirmation « Établir VBC » (écran tactile)	253

Figure SB.VBC-[S].F2 : confirmation « Établir VBC » (touches de fonction)		254

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F3 : touche « Supprimer VBC » (écran tactile)	255

Figure SB.VBC-[L23.T].F3 : touche « Supprimer VBC » (écran tactile)	256

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F3 : touche « Supprimer VBC » (touches de fonction)	257

Figure SB.VBC-[L23.S].F3 : touche « Supprimer VBC » (touches de fonction)	258

Figure SB.VBC-[T].F3 : saisie du code VBC pour supprimer un VBC  (écran tactile)	259

Figure SB.VBC-[S].F3 : saisie du code de VBC pour supprimer un VBC  (touches de fonction)	260

Figure SB.VBC-[T].F4 : confirmation « Supprimer VBC » (écran tactile)	262

Figure SB.VBC-[S].F4 : confirmation « Supprimer VBC » (touches de fonction)	263

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	264

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	265

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	266

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).	267

Figure LEV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)	268

Figure LEV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)	269

Figure LEV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)	270

Figure LEV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)	271

Figure SB.RAD-[B32.L23.T].F1 : fenêtre « Informations radio » (écran tactile)	273

Figure SB.RAD-[B32.L23.S].F1 : fenêtre « Informations radio »  (touches de fonction)	274

Figure SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1 : fenêtre « Contacter RBC » (écran tactile)		275

Figure SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1 : fenêtre « Contacter RBC » (touches de fonction)	276

Figure SB.RAD-[L23.T].F1 : fenêtre « ID réseau radio » (écran tactile)	278

Figure SB.RAD-[L23.S].F1 : fenêtre « ID réseau radio » (touches de fonction)	279

Figure SB.RAD-[L23.T].F2 : RBC-ID/numéro de téléphone RBC (écran tactile)	283

Figure SB.RAD-[L23.S].F2 : RBC-ID/numéro de téléphone RBC  (touches de fonction)	284

Figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	290

Figure SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	291

Figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	292

Figure SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	293

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	294

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	295

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	296

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	297

Figure SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	304

Figure SH.MAN.SEL-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	305

Figure SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	306

Figure SH.MAN.SEL-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	307

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	308

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	309

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	310

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	311

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	312

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	313

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	314

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	315

ST05 : sablier	316

MO04 : Trip	316

MO02 : acquittement du mode Shunting	317

Figure SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting »  (écran tactile)	318

Figure SH.AUT.ACK-[L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (écran tactile)	319

Figure SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (touches de fonction)	320

Figure SH.AUT.ACK-[L23.S].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (touches de fonction)	321

Figure MAIN-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	323

Figure MAIN-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	324

Figure MAIN-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	325

Figure MAIN-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	326

Figure SH.PS-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	327

Figure SH.PS-[B32.L23.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	328

Figure SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	329

Figure SH.PS-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	330

Figure SH.PS-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	331

Figure SH.PS-[B32.L23.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	332

Figure SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	333

Figure SH.PS-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	334

MO01 : Shunting	335

Figure SH.RUN-[L0N1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (écran tactile)	336

Figure SH.RUN-[L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)	337

Figure SH.RUN-[L0N1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	338

Figure SH.RUN-[L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	339

Figure MAIN-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	341

Figure MAIN-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	342

Figure MAIN-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	343

Figure MAIN-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	344

Figure SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	345

Figure SH.EXT-[B32.L23.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	346

Figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	347

Figure SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	348

Figure SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	349

Figure SH.EXT-[B32.L23.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	350

Figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	351

Figure SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	352

MO11 : Full Supervision	354

Figure FS.RUN-[L1.T].F1 : mode FS activé (écran tactile)	355

Figure FS.RUN-[L23.T].F1 : mode FS activé  (écran tactile)	356

Figure FS.RUN-[L1.S].F1 : mode FS activé  (touches de fonction)	357

Figure FS.RUN-[L23.S].F1 : mode FS activé  (touches de fonction)	358

MO22 : acquittement du mode Limited supervision	361

Figure LS.ACK-[2021.L1.T].F1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (écran tactile)	362

Figure LS.ACK-[2021.L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (écran tactile)	363

Figure LS.ACK-[2021.L1.S].F1 : touche « Acquittement du Limited supervision » (touches de fonction)	364

Figure LS.ACK-[2021.L23.S].1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (touches de fonction)	365

MO21 : mode Limited supervision activé	366

Figure LS.RUN-[2021.L1.T].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (écran tactile)	367

Figure LS.RUN-[2021.L23.T].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (écran tactile)	368

Figure LS.RUN-[2021.L1.S].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (touches de fonction)	369

Figure LS.RUN-[2021.L23.S].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (touches de fonction)	370

Figure SR.ACK-[L1.T.N].F1 : acquittement pour le Staff Responsible  (écran tactile)	375

Figure SR.ACK-[L1.S.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (touches de fonction)	376

Figure SR.ACK-[L23.T.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (écran tactile)	378

Figure SR.ACK-[L23.S.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (touches de fonction)	379

Figure SR.ACK-[L1.T].F1 : mode SR activé (écran tactile)	380

Figure SR.ACK-[L23.T].F1 : mode SR activé  (écran tactile)	381

Figure SR.ACK-[L1.S].F1 : mode SR activé  (touches de fonction)	382

Figure SR.ACK-[L23.S].F1 : mode SR activé  (touches de fonction)	383

MO03 : neutralisation d’EOA activée	384

Figure SR.LIM-[L1.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	386

Figure SR.LIM-[L23.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut  (écran tactile)	387

Figure SR.LIM-[L1.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut  (touches de fonction)	388

Figure SR.LIM-[L23.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	389

Figure SR.LIM-[L1.T].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)	390

Figure SR.LIM-[L23.T].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)	391

Figure SR.LIM-[L1.S].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	392

Figure SR.LIM-[L23.S].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	393

Figure SR.LIM-[L123.T].F1 : fenêtre « Vitesse/distance SR » (écran tactile)	394

Figure SR.LIM-[L123.S].F1 : fenêtre « Vitesse/distance SR »  (touches de fonction)	395

MO09 : Staff Responsible	396

Figure SR.RUN-[L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)	397

Figure SR.RUN-[L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	398

Figure SR.RUN-[L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)	399

Figure SR.RUN-[L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)	400

Figure SR.RUN-[L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)	401

Figure SR.RUN-[L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)	402

Figure SR.RUN-[L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)	403

Figure SR.RUN-[L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (touches de fonction)	404

Figure SR.RUN-[B32.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)	405

Figure SR.RUN-[B32.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)	406

Figure SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)	407

Figure SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)	408

MO08 : acquittement du mode On Sight	412

Figure OS.ACK-[L1.T].F1 : touche « Acquittement du mode à marche vue » (écran tactile)	413

Figure OS.ACK-[L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode à marche vue » (écran tactile)	414

Figure OS.ACK-[L1.S].F1 : touche « Acquittement du mode On Sight » (touches de fonction)	415

Figure OS.ACK-[L23.S].F1 : touche « Acquittement du mode On Sight » (touches de fonction)	416

MO07 : mode On Sight enclenché	417

Figure OS.RUN-[B32.L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (écran tactile)	419

Figure OS.RUN-[B32.L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (écran tactile)	420

Figure OS.RUN-[B32.L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	421

Figure OS.RUN-[B32.L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	422

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (écran tactile)	423

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer »  (écran tactile)	424

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer »  (touches de fonction)	425

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (touches de fonction)	426

Figure OS.RUN-[B32.L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (écran tactile)	427

Figure OS.RUN-[B32.L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (écran tactile)	428

Figure OS.RUN-[B32.L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (touches de fonction)	429

Figure OS.RUN-[B32.L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (touches de fonction)	430

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (écran tactile)			431

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (écran tactile)			432

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS  (touches de fonction)	433

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (touches de fonction)	434

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	439

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	440

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	441

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	442

Figure NL-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)	443

Figure NL-[B32.L23.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)	444

Figure NL-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)	445

Figure NL-[B32.L23.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)	446

Figure NL-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)	447

Figure NL-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)	448

Figure NL-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)	449

Figure NL-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)	450

MO12 : Non-Leading	451

MO17 : Acquittement de Unfitted	453

Figure UN-[L0.T].F1 : touche « Acquittement du mode Unfitted »  (écran tactile)	454

Figure UN-[L0.S].F1 : touche « Acquittement du mode Unfitted »  (touches de fonction)	455

MO16 : Unfitted	455

Figure UN-[L0.T].F2 : mode UN enclenché (écran tactile)	456

Figure UN-[L0.S].F2 : mode UN activé (touches de fonction)	457

MO04 : Trip	461

MO05 : Acquittement de Trip	461

Figure TR.MSR-[L0N1.T].F1 : touche « Acquittement de Trip » (écran tactile)	462

Figure TR.MSR-[L23.T].F1 : touche « Acquittement de Trip » (écran tactile)		463

Figure TR.MSR-[L0N1.S].F1 : touche « Acquittement de Trip » (touches de fonction)	464

Figure TR.MSR-[L23.S].F1 : touche « Acquittement de Trip » (touches de fonction)	465

MO06 : Post Trip	466

MO01 : Shunting	467

MO16 : Unfitted	468

MO19 : National System	468

Figure TR.CON-[B32.L1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	469

Figure TR.CON-[B32.L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	470

Figure TR.CON-[B32.L1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	471

Figure TR.CON-[B32.L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	472

Figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	473

Figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	474

Figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	475

Figure TR.CON-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	476

Figure TR.CON-[B32.L1.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	477

Figure TR.CON-[B32.L23.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	478

Figure TR.CON-[ 32.L1.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	479

Figure TR.CON-[B32.L23.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	480

Figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	481

Figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)	482

Figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	483

Figure TR.CON-[B3M1.L23.S].2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)	484

MO18 : System Failure	488

MO20 : acquittement de National System	490

MO19 : National System	490

ST06 : Reversing autorisé	493

Figure RV.ENT-[L1.T].F1 : symbole de Reversing autorisé (écran tactile)		494

Figure RV.ENT-[L23.T].F1 : symbole de Reversing autorisé  (écran tactile)		495

Figure RV.ENT-[L1.S].F1 : symbole de Reversing autorisé  (touches de fonction)	496

Figure RV.ENT-[L23.S].F1 : symbole de Reversing autorisé  (touches de fonction)	497

MO15 : acquittement de Reversing	498

Figure RV.ENT-[L1.T].F2 : touche « Acquittement de Reversing »  (écran tactile)	499

Figure RV.ENT-[L23.T].F2 : touche « Acquittement de Reversing »  (écran tactile)	500

Figure RV.ENT-[L1.S].F2 : touche « Acquittement de Reversing » (touches de fonction)	501

Figure RV.ENT-[L23.S].F2 : touche « Acquittement de Reversing » (touches de fonction)	502

MO14 : Reversing	503

Figure RV.RUN-[L1.T].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (écran tactile)	504

Figure RV.RUN-[L23.T].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (écran tactile)	505

Figure RV.RUN-[L1.S].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (touches de fonction)	506

Figure RV.RUN-[L23.S].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (touches de fonction)	507

Figure RV.RUN-[L1.T].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (écran tactile)	508

Figure RV.RUN-[L23.T].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (écran tactile)	509

Figure RV.RUN-[L1.S].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (touches de fonction)	510

Figure RV.RUN-[L23.S].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (touches de fonction)	511

Figure RV.RUN-[L1.T].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)	512

Figure RV.RUN-[L23.T].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)	513

Figure RV.RUN-[L1.S].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)	514

Figure RV.RUN-[L23.S].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)	515

LE01 : Niveau 0 (Level 1)	518

LE02 : niveau NTC (Level NTC)	518

LE03 : niveau 1	519

LE04 : niveau 2	520

LE05 : niveau 3	520

LE06 : annonce Niveau 0	522

Figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1 : acquittement du Niveau 0 (écran tactile)	523

Figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1 : acquittement du Niveau 0 (écran tactile)	524

Figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1 : acquittement du Niveau 0 (touches de fonction)	525

Figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1 : acquittement du Niveau 0 (touches de fonction)	526

LE08 : annonce Niveau NTC	527

Figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1 : acquittement du Niveau NTC (écran tactile)	528

Figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1 : acquittement du Niveau NTC (écran tactile)	529

Figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1 : acquittement du Niveau NTC (touches de fonction)	530

Figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1 : acquittement du Niveau NTC (touches de fonction)	531

LE10 : annonce Niveau 1	532

Figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1 : acquittement du Niveau 1 (écran tactile)		533

Figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1 : acquittement du Niveau 1 (écran tactile)		534

LE12 : annonce Niveau 2	535

Figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1 : acquittement du Niveau 2 (écran tactile)		536

Figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1 : acquittement du Niveau 2 (touches de fonction)	537

LE14 : annonce Niveau 3	538

Figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1 : acquittement du Niveau 3 (écran tactile)		539

Figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1 : acquittement du Niveau 3 (touches de fonction)	540

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	542

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	543

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	544

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	545

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)	546

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)	547

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)	548

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)	549

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)	550

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)	551

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)	552

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)	553

Figure LEV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)	554

Figure LEV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)	555

Figure LEV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)	556

Figure LEV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)	557

Figure LX-[2021.L1.T].F1 : symbole de LX non protégé (écran tactile)	559

Figure LX-[2021.L23.T].F1 : symbole de LX non protégé (écran tactile)	560

Figure LX-[2021.L1.S].F1 : symbole de LX non protégé (touches de fonction)	561

Figure LX-[2021.L23.S].F1 : symbole de LX non protégé (touches de fonction)	562

Figure LX-[2021.L1.T].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (écran tactile)	563

Figure LX-[2021.L23.T].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (écran tactile)	564

Figure LX-[2021.L1.S].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (touches de fonction)	565

Figure LX-[2021.L23.S].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (touches de fonction)	566

TC02 : abaissement automatique de pantographe(s)	567

TC03 : abaissement manuel de pantographe(s)	567

Figure TKC.PNT-[L123].F1 : panneau repère d’annonce d’abaissement de pantographe(s)	568

TC01 : pantographe(s) en position abaissée	568

Figure TKC.PNT-[L123].F2 : panneau repère pantographe abaissé	568

TC04 : élévation automatique de pantographe(s)	569

TC05 : élévation manuelle de pantographe(s)	569

Figure TKC.PNT-[L123].F3 : panneau repère pantographe élevé	569

TC25 : modification automatique du nouveau système de traction, AC 25 kV 50 Hz	570

TC27 : modification automatique du nouveau système de traction, AC 15 kV 16,7 Hz	570

TC29 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 3 kV	570

TC31 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 1,5 kV		570

TC33 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 600/750 V	571

TC26 : modification manuelle du nouveau système de traction, AC 25 kV 50 Hz	571

TC28 : modification manuelle du nouveau système de traction, AC 15 kV 16,7 Hz	571

TC30 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 3 kV		571

TC32 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 1,5 kV		571

TC34 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 600/750 V	572

TC23 : modification automatique du nouveau système de traction, la ligne n’est pas équipée d’un système de traction	573

TC24 : modification manuelle du nouveau système de traction, la ligne n’est pas équipée d’un système de traction	573

TC06 : annonce de section neutre pour ouverture automatique du disjoncteur principal	574

TC07 : annonce de section neutre pour ouverture manuelle du disjoncteur principal	574

Figure TKC.SWT-[L123].F1 : panneau d’annonce de section neutre	575

Figure TKC.SWT-[L123].F2 : panneau de section neutre	575

TC08 : fermeture automatique du disjoncteur principal	575

TC09 : fermeture manuelle du disjoncteur principal	576

Figure TKC.SWT-[L123].F3 : panneau de fin de section neutre	576

TC11 : annonce de zone sans arrêt	577

TC10 : zone sans arrêt	577

TC13 : annonce d’inhibition automatique du frein à patin magnétique			578

TC14 : annonce d’inhibition manuelle du frein à patin magnétique	578

TC15 : annonce d’inhibition automatique du frein à courants de Foucault		579

TC16 : annonce d’inhibition manuelle du frein à courants de Foucault	579

TC17 : annonce d’inhibition automatique du frein par récupération	580

TC18 : annonce d’inhibition manuelle du frein par récupération	580

TC19 : annonce de fermeture d’admission de climatisation automatique		581

TC21 : annonce de fermeture d’admission de climatisation manuelle	581

TC20 : ouverture automatique de l’admission de climatisation	582

TC22 : ouverture manuelle de l’admission de climatisation	582

TC35 : Avertisseur sonore	583

TC12 : zone d’ombre radio	583

DR05 : Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel	584

DR05 : Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel	584

Figure TKC.STP-[L1.T].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (écran tactile)	585

Figure TKC.STP-[L23.T].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (écran tactile)	586

Figure TKC.STP-[L1.S].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)	587

Figure TKC.STP-[L23.S].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)	588

Figure TKC.STP-[L1.T].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (écran tactile)	589

Figure TKC.STP-[L23.T].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (écran tactile)	590

Figure TKC.STP-[L1.S].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (touches de fonction)	591

Figure TKC.STP-[L23.S].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (touches de fonction)	592

Figure TKC.STP-[L1.T].F3 : zone d’arrêt tunnel (écran tactile)	593

Figure TKC.STP-[L23.T].F3 : zone d’arrêt tunnel (écran tactile)	594

Figure TKC.STP-[L1.S].F3 : zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)	595

Figure TKC.STP-[L23.S].F3 : zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)	596

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F1 : touche « Neutraliser » (écran tactile)	600

Figure OVR.USE-[L23.T].F1 : touche « Neutraliser » (écran tactile)	601

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F1 : touche « Neutraliser » (touches de fonction)	602

Figure OVR.USE-[L23.S].F1 : touche « Neutraliser » (touches de fonction)		603

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F2 : touche « EOA » (écran tactile)	604

Figure OVR.USE-[L23.T].F2 : touche « EOA » (écran tactile)	605

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F2 : touche « EOA » (touches de fonction)	606

Figure OVR.USE-[L23.S].F2 : touche « EOA » (touches de fonction)	607

MO03 : fonction « Neutraliser » activée	608

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F3 : fonction Neutraliser activée (écran tactile)		608

Figure OVR.USE-[L23.T].F3 : fonction Neutraliser activée (écran tactile)		609

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F3 : fonction Neutraliser activée  (touches de fonction)	610

Figure OVR.USE-[L23.S].F3 : fonction Neutraliser activée (touches de fonction)	611

DR02 : Voie en aval libre	614

Figure OTH.TAF-[L23.T].F1 : information « Voie en aval libre » (écran tactile)	615

Figure OTH.TAF-[L23.S].F1 : information « Voie en aval libre »  (touches de fonction)	616

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	618

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	619

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	620

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	621

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)	622

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)	623

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	624

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	625

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)	626

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)	627

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	628

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	629

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F1 : configuration « Entrée de données de train fixe » (écran tactile)	631

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F1 : configuration « Entrée de données de train fixe » (touches de fonction)	632

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F2 : configuration « Entrée de données de train flexible » (écran tactile)	633

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F2 : configuration « Entrée de données de train flexible » (touches de fonction)	634

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F3 : procédure à suivre pour saisir une donnée de train (écran tactile)	635

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F3 : procédure à suivre pour saisir une donnée de train (touches de fonction)	637

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F4 : touche « Sélectionner type » de la configuration d’entrée de données de train modifiable (écran tactile)	639

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F4 : touche « Sélectionner type » de la configuration d’entrée de données modifiable (touches de fonction)	640

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F5 : touche « Saisir données » de la configuration d’entrée de données de train modifiable (écran tactile)	641

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F5 : touche « Saisir données » de la configuration d’entrée de données modifiable (touches de fonction)	642

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F6 : fenêtre « Validation des données de train » (écran tactile)	643

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F6 : fenêtre « Validation des données de train » (touches de fonction)	644

Figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (écran tactile)	646

Figure OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (écran tactile)	647

Figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (touches de fonction)	648

Figure OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (touches de fonction)	649

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F7 : fenêtre « Données NTC » (écran tactile)		651

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F7 : fenêtre « Données NTC A »  (touches de fonction)	652

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F8 : fenêtre « Validation des données NTC A » (écran tactile)	653

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F8 : fenêtre « Validation des données NTC A » (touches de fonction)	654

Figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (écran tactile)	657

Figure OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (écran tactile)	658

Figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (touches de fonction)	659

Figure OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (touches de fonction)	660

Figure BRK-[L0N1.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage  (écran tactile)	661

Figure BRK-[L23.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage  (écran tactile)	662

Figure BRK-[L0N1.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)	663

Figure BRK-[L23.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)	664

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	666

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	667

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	668

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	669

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1 : touche « ID conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)	671

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1 : touche « ID conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)	672

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)	673

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)	674

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)	675

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)	676

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)	677

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)	678

Figure DRV-[L0N1.T].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (écran tactile)	679

Figure DRV-[L23.T].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (écran tactile)	680

Figure DRV-[L0N1.S].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (touches de fonction)		681

Figure DRV-[L23.S].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (touches de fonction)		682

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)	683

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)	684

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	685

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	686

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)	687

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)	688

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	689

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)	690

Figure TN-[L0N1.T].F1 : fenêtre « Numéro du train » (écran tactile)	691

Figure TN-[L23.T].F1 : fenêtre « Numéro de circulation du train »  (écran tactile)	692

Figure TN-[L0N1.S].F1 : fenêtre « Numéro du train »  (touches de fonction)		693

Figure TN-[L23.S].F1 : fenêtre « Numéro de circulation du train »  (touches de fonction)	694

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1 : touche « Données de radio » de la fenêtre principale (écran tactile)	696

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1 : touche « Données radio » de la fenêtre principale (touches de fonction)	697

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2 : fenêtre « Informations radio »  (écran tactile)	699

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2 : fenêtre « Informations radio » (touches de fonction)	700

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3 : fenêtre « ID réseau radio »  (écran tactile)	702

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3 : fenêtre « ID réseau radio »  (touches de fonction)	703

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4 : fenêtre « Informations radio »  (écran tactile)	706

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4 : fenêtre « Informations radio » (touches de fonction)	707

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5 : RBC-ID/numéro de téléphone  (écran tactile)	708

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5 : RBC-ID/numéro de téléphone (touches de fonction)	709

ST02 : facteur d’adhérence Rail glissant	711

Figure OTH.ADH-[L1.T.N].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant »  (écran tactile)	712

Figure OTH.ADH-[L23.T].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant »  (écran tactile)	713

Figure OTH.ADH-[L1.S].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant »  (touches de fonction)	714

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant »  (touches de fonction)	715

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	716

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F2 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	717

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	718

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F2 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	719

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial »	720

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F3 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial »	721

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	722

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F3 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	723

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3 : fenêtre « Adhérence » (touches de fonction)	725

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F4 : fenêtre « Adhérence » (touches de fonction)	726

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3 : touche « Adhérence » (écran tactile)	727

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F4 : touche « Adhérence » (écran tactile)	728

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F1 : message texte (écran tactile)	735

Figure OTH.TXT-[L23.T].F1 : message texte (écran tactile)	736

Figure OTH.TXT-[L0N1.S].F1 : message texte (touches de fonction)	737

Figure OTH.TXT-[L23.S].F1 : message texte (touches de fonction)	738

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas]  (écran tactile)	739

Figure OTH.TXT-[L23.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas]  (écran tactile)	740

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas]  (touches de fonction)	741

Figure OTH.TXT-[L23.S].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas]  (touches de fonction)	742

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F3 : acquittement de message texte (écran tactile)	743

Figure OTH.TXT-[L23.T].F3 : acquittement de message texte (écran tactile)		744

Figure OTH.TXT-[L0N1.S].F3 : acquittement de message texte  (touches de fonction)	745

Figure OTH.TXT-[L23.S].F3 : acquittement de message texte (touches de fonction)	746

ST01 : déclenchement du frein de service ou frein d’urgence	747

Figure BRK-[L0N1.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage  (écran tactile)	750

Figure BRK-[L23.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage  (écran tactile)	751

Figure BRK-[L0N1.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)	752

Figure BRK-[L23.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)	753

Figure OTH.INT-[L0N1.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	755

Figure OTH.INT-[L23.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)	756

Figure OTH.INT-[L0N1.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	757

Figure OTH.INT-[L23.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)	758

Figure OTH.INT-[L0N1.T].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)	759

Figure OTH.INT-[L23.T].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)	760

Figure OTH.INT-[L0N1.S].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	761

Figure OTH.INT-[L23.S].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)	762

DR03 : position géographique	763

DR03 : position géographique	763

Figure OTH.GEO-[L0N1.T].F1 : position géographique (écran tactile)	764

Figure OTH.GEO-[L23.T].F1 : position géographique (écran tactile)	765

Figure OTH.GEO-[L0N1.S].F1 : position géographique (touches de fonction)	766

Figure OTH.GEO-[L23.S].F1 : position géographique (touches de fonction)		767

Figure DEG.LTR-[L123.N].F1 : pancarte de point de transition de niveau			775

ST04 : Connexion radio sécurisée « Perte/échec de connexion »	779

ST03 : Connexion radio sécurisée « Connexion établie »	779

Figure DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (écran tactile)	783

Figure DEG.NTC-[L23.T.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (écran tactile)	784

Figure DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (touches de fonction)	785

Figure DEG.NTC-[L23.S.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (touches de fonction)	786

# INT - Introduction (INT)

## INT.SCP Champ d’application et objectif (SCP)

Le présent document est le manuel d’utilisation du système européen de contrôle des trains (ETCS) dédié aux conducteurs. Ce document vise à fournir un manuel harmonisé quant à l’utilisation du système ETCS embarqué du Système européen de gestion du trafic ferroviaire ERTMS, aux conducteurs des trains équipés de ce système.

Le présent document aborde la totalité des caractéristiques, options, paramètres de configuration, réactions du système prévues, messages du système, situations dégradées, etc. de l’interface homme-machine du système ETCS (DMI) du point de vue du conducteur. Toutes les informations ne revêtant pas une importance essentielle pour le conducteur ont été exclues de ce document.

Le champ d’application de ce document se limite aux équipements ETCS embarqués Réf. 3, c.-à-d., Version Maintenance 1 Réf. 3 et Version 2 Réf. 3, exploités dans les versions de système ETCS applicables (c.-à-d., 1.0, 1.1, 2.0 ou 2.1). Le champ d’application du présent document n’inclut pas les systèmes de Classe B lorsqu’ils sont exploités au moyen de la DMI du système ETCS. Les clauses incluses dans ce manuel harmonisé sont basées sur les spécifications suivantes du système ETCS suivantes :

- Spécifications des exigences du système ([2] [3] Subset - 026, v3.4.0 et v3.6.0, se reporter au paragraphe INT.REF Document de référence (REF)).

- Interface homme-machine ETCS ([4] [5] ERA_ERTMS_015560, v3.4.0 et v3.6.0, se reporter au paragraphe INT.REF Document de référence (REF)).

- Principes et règles d’exploitation de l’ERTMS ([6] Appendice A des TSI OPE, se reporter au paragraphe INT.REF Document de référence (REF)).

Sans pour autant exclure d’autres types d’utilisations, ce document est conçu de façon à pouvoir être utilisé comme modèle pour élaborer des manuels spécifiques à chaque modèle. Un manuel spécifique à chaque type de matériel roulant sera élaboré par le fournisseur du matériel roulant ou par l’entreprise ferroviaire (EF) chargée de l’exploiter, et sera fourni aux conducteurs. Tous les manuels spécifiques devront être élaborés de façon à inclure tous les détails relatifs au matériel roulant ainsi que toutes les informations pertinentes (par ex., la version de SRS installée, comment isoler physiquement l’ETCS du système de freinage du matériel roulant, les modes de défaillances de la DMI).

En outre, les manuels spécifiques devront être complétés par les utilisateurs finaux de façon plus approfondie en incluant diverses autres informations comme, entre autres, les conditions devant être vérifiées par le conducteur avant d’utiliser le DMI. Généralement, ces informations sont régies par des règles d’exploitation et d’entreprise. D’autre part, les utilisateurs finaux peuvent faire évoluer les manuels spécifiques afin d’inclure également les systèmes de Classe B lorsque ceux-ci sont exploités au moyen du DMI du système ETCS, c.-à-d., au moyen d’un module de transmission spécifique (STM).

Le présent document inclut des schémas offrant une illustration de l’écran du DMI ETCS, afin de pouvoir comprendre plus facilement les informations fournies. La partie la plus importante de chaque schéma est mise en évidence à l’aide d’un cadre rouge. Il convient de souligner que les autres parties de l’écran du DMI ETCS peuvent varier en fonction des situations données. En général, le schéma de l’écran de la DMI ETCS peut présenter plusieurs variantes. Toutefois, dans un souci de simplification, une seule image est utilisée pour illustrer les informations nécessaires.

## INT.TER Termes ET acronymes (TER)

Ce paragraphe offre une explication des termes et abréviations employés dans le présent document. Ils sont issus des deux Subset - 023 : Glossaire des termes et abréviations. v3.3.0 [1] et Appendices A et J des instructions opérationnelles des spécifications techniques d’interopérabilité (TSI OPE).

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Acquittement | Confirmation de la part d’une entité attestant qu’elle a reçu les informations. |
| Acquittement du conducteur | Confirmation de la part du conducteur(trice) attestant qu’il/elle a pris en compte les informations provenant du DMI. |
| Agent de circulation | Exécutant chargé du paramétrage des itinéraires des trains/des mouvements de manœuvre et d’envoyer les instructions aux conducteurs. |
| Aiguille | Un tronçon de voie pourvu de l’équipement nécessaire pour faire converger ou diverger les itinéraires des trains. |
| Annonce de transition de niveau | Désigne une transition de niveau commandée pour un point en aval ou une transition de niveau commandée à une distance nulle et transmise en tant qu’information de réouverture. |
| Aspect d’arrêt | Un ordre d’arrêt fourni par un signal. |
| Aspect n’imposant pas l’arrêt | Tous les aspects d’un signal autorisant les conducteurs à franchir un signal. |
| Autorisation de mouvement de train | L’exploitation du matériel dans les centres de signalisation, les salles de commande d’alimentation de traction électrique et les centres de contrôle du trafic qui permettent les mouvements des trains. Cela n’inclut pas le personnel employé par une entreprise ferroviaire et chargé de la gestion des ressources, comme l’équipe de train ou le matériel roulant. |
| Avertissement | Indications sonores et/ou visuelles conçues pour communiquer au conducteur une condition requérant une action adaptée de sa part. |
| Balise | Un transpondeur passif installé sur la voie capable de communiquer avec un train lorsqu’il passe dessus. |
| But | Lieu où la vitesse du train devrait être inférieure à la vitesse-but. |
| Cabine | L’espace d’une unité motrice ou d’un engin moteur contenant les organes de commande et conçu pour fournir abri et sièges au conducteur ou à l’équipe de conduite. |
| Chaînage (Linking) | Fonctionnalité de protection contre la perte des données des GROUPES DE BALISES en les annonçant en avance à travers les INFORMATIONS DE CHAÎNAGE et en vérifiant qu’elles ont été lues dans une FNÊTRE TEMPORELLE donnée. |
| Clé | Un composant préétabli ou les informations nécessaires pour pouvoir chiffrer les données ou interpréter les données chiffrées. |
| Conditions de la voie (informations ponctuelles) | Informations transmises à l’équipement ERTMS/ETCS embarqué afin de communiquer au conducteur ou au train les conditions en aval. Ces informations sont utilisées pour des fonctions autres que la surveillance de la vitesse et de la distance. |
| Conducteur de train | Personne en mesure et autorisée à conduire des trains, y compris des locomotives, des locomotives de manœuvre, des trains de travaux, des véhicules ferroviaires de maintenance ou des trains de passagers ou de fret ferroviaire, de façon autonome, responsable et en toute sécurité. |
| Couvercle de balise virtuelle | Repère spécifique des télégrammes de balises qui permet de remplacer les couvercles physiques sur les lignes en cours de construction. |
| Défaillance | Impact d’une erreur sur un service spécifique. |
| Défaut | Une condition anormale susceptible d’entraîner une erreur d’un système. Les défauts peuvent être aléatoires ou systématiques. |
| Dérive | Mouvement de train imprévu et non commandé dans un sens ne correspondant pas à la position actuelle de la manette de contrôle du pupitre de conduite utilisé. |
| Description de voie | Informations qui viennent compléter l’autorisation de mouvement et fournissent, au minimum, le profil de la vitesse statique et le profil de rampe. Éventuellement, elles peuvent également contenir le profil de charge à l’essieu, les conditions de la voie, les données de compatibilité d’infrastructure, les zones dans lesquelles les manœuvres sont permises, etc. |
| Devrait | Recommandé. |
| Doit | Obligatoire. |
| Données de train | Série de données précises fournissant les informations relatives aux trains. Données caractéristiques d’un train qui sont reçues par le système ERTMS/ETCS afin d’exécuter une mission. |
| Données d’incompatibilité d’infrastructure | Donnés envoyées à l’équipement ERTMS/ETCS embarqué afin de vérifier la capacité du train à circuler sur la voie, tel que l’indique l’autorisation de mouvement. Elles comprennent les données relatives au gabarit, au système de traction et à la catégorie de charge à l’essieu. |
| Double Traction | Deux ou plusieurs engins moteurs, utilisés sur le même train, attelés mécaniquement et non électriquement. Chaque engin moteur requiert la présence d’un conducteur. Seul un engin moteur est établi comme engin moteur de tête, les autres engins moteurs sont, par conséquent, considérés comme étant Non-Leading. |
| Dysfonctionnement | Un écart du niveau de performance prévu entraînant un mauvais fonctionnement du système. Généralement dû à une erreur ou une anomalie du système. |
| En aval | Un point A est « en aval » d’un point B lorsqu’il est rencontré après le point B dans le sens considéré. |
| Engin moteur | Véhicule moteur capable de circuler par ses propres moyens et de déplacer d’autres véhicules auxquels il peut être attelé. Association d’une ou deux cabines de conduite d’un matériel roulant et d’un seul système ERTMS/ETCS embarqué. Lorsqu’une cabine de conduite de l’engin moteur est utilisée pour conduire un train ou un mouvement de manœuvre, l’équipement ERTMS/ETCS embarqué supervise le mouvement du train/manœuvre auquel l’engin moteur appartient. Chaque cabine de conduite d’un engin moteur permet au conducteur de communiquer avec l’équipement ERTMS/ETCS embarqué au moyen du DMI. |
| Engin moteur asservi | Tout engin moteur n’étant pas l’unité principale du matériel roulant d’un train ou d’un groupe de traction. L’équipement ERTMS/ETCS embarqué de l’engin moteur asservi fonctionne dans l’un des modes ne permettant pas le contrôle des mouvements du train/groupe de traction (mode Non-Leading, mode veille, mode passif de manœuvre) |
| Équipement au sol | Équipement dont l’objectif est d’échanger des informations avec le véhicule afin de garantir une surveillance adéquate des trains pour que la circulation se fasse en toute sécurité. Les informations transmises entre la voie et les trains peuvent être continues ou intermittentes selon le niveau d’application du système ERTMS/ETCS et la nature des informations. |
| Équipement ETCS embarqué | La part des éléments (logiciel ou matériel (informatique)) de l’équipement embarqué qui satisfait aux spécifications du système ERTMS/ETCS. |
| Eurobalise | Balise qui satisfait aux spécifications du système ERTMS/ETCS. |
| Fin d’autorisation de mouvement (EOA) | Point jusqu’où un train est autorisé à avancer et où la vitesse but indiquée au DMI est égale à zéro. |
| Frontière de transition de niveau | Point au niveau duquel la liste des niveaux pris en charge par l’équipement au sol est modifiée. |
| Groupe de balises | Une ou plusieurs balises qui sont traitées comme ayant la même position de référence sur la voie. Les télégrammes envoyés par toutes les balises d’un groupe constituent un message voie-vers-train. |
| Heure locale | Heure des transactions ordinaires dans une localité qui est, le plus souvent, indiquée par les horloges de gare. |
| ID du conducteur | Code exclusif qui permet d’identifier le conducteur de train. |
| Instruction européenne | Une instruction opérationnelle harmonisée conçue pour donner un contenu similaire à tous les conducteurs de train à travers toute l’Union européenne de façon à ce qu’ils répondent tous de la même manière face à une situation identique. |
| Instructions opérationnelles | Informations formelles échangées entre l’agent de circulation et le conducteur du train afin de garantir/poursuivre l’exploitation du train dans des situations particulières. Les instructions d’exploitation existent tant au niveau national qu’européen. |
| Intégrité de train | Niveau de certitude qu’un train est complet et qu’aucun wagon ou voiture ne s’est détaché. |
| Interface conducteur-machine (DMI) | L’interface permettant d’établir une liaison directe entre le système ERTMS/ETCS embarqué et le conducteur. |
| Interopérabilité | On entend par interopérabilité la capacité de permettre le mouvement sûr et ininterrompu des trains qui satisfont aux niveaux de performances requis. |
| Intervention | Lorsque le système ERTMS/ETCS prend le relais du conducteur en interrompant la traction, ou en actionnant le freinage de service complet et en coupant la traction, ou alors en déclenchant le freinage d’urgence et en coupant la traction. |
| Itinéraire | Tronçon ou tronçons de voie particuliers, allant d’une origine à une destination, établis pour l’exploitation des trains. |
| Lieu de référence | Lieu sur la voie (par ex., emplacement d’un groupe de balises) utilisé comme référence pour les informations envoyées par l’équipement au sol ou pour la position des trains. |
| Ligne | Une section continue de voie ferroviaire. |
| Message | Combinaison de données d’application et de données de protocole qui est transmise par un groupe de balises, une boucle ou radio au train, ou du train vers l’équipement au sol à travers une transmission radio. |
| Mission | Description objective de la tâche fondamentale qu’un système doit exécuter. |
| Mode | État de fonctionnement des équipements ERTMS/ETCS embarqués avec un partage spécifique des responsabilités d’exploitation entre le système ERTMS/ETCS et le conducteur. |
| Mode Full Supervision (FS) | Mode dans lequel le système ERTMS/ETCS embarqué assure une protection totale contre les survitesses et dépassements. |
| Mode Isolation | Lorsque le système ERTMS/ETCS embarqué est déconnecté du système de freinage du véhicule. Ce mode est indiqué au conducteur. |
| Mode Limited Supervision (LS) | Mode dans lequel le système ERTMS/ETCS embarqué assure une protection partielle contre les survitesses et les dépassements. En Limited supervision, les conducteurs doivent observer et obéir à la signalisation au sol et respecter les règles d’exploitation. |
| Mode National System | Mode de fonctionnement du système ERTMS/ETCS embarqué où les trains sont contrôlés par un système national. |
| Mode No Power | Mode au cours duquel l’équipement ERTMS/ETCS embarqué n’est pas alimenté et le freinage d’urgence est commandé. |
| Mode Non-Leading | Mode au cours duquel l’équipement ERTMS/ETCS embarqué est connecté à une cabine non située en tête du mouvement (pousse, double traction). |
| Mode On Sight | Mode de fonctionnement de l’équipement ERTMS/ETCS embarqué au cours duquel le conducteur assume la responsabilité partielle du contrôle sécurisé du train. Bien que dans ce mode le train dispose d’une autorisation de mouvement, la voie en aval peut toutefois être occupée par un autre train. |
| Mode Post Trip | Mode de fonctionnement de l’équipement ERTMS/ETCS embarqué faisant suite à un Train Trip lorsque le train est immobilisé et que le conducteur a acquitté la situation. |
| Mode Reversing | Mode de fonctionnement du système ETCS embarqué qui permet aux conducteurs de modifier le sens de marche du train, en supervisant le train depuis la même cabine. |
| Mode Shunting | Mode de fonctionnement du système ETCS embarqué qui permet au train d’effectuer un mouvement de manœuvre, sans disposer des données train. |
| Mode Sleeping | Mode au cours duquel l’équipement ERTMS/ETCS embarqué des engins moteurs asservis est contrôlé par l’engin moteur de tête. |
| Mode Staff Responsible | Mode de fonctionnement du système ERTMS/ETCS embarqué au cours duquel le conducteur assume la responsabilité totale des mouvements du train dans une zone équipée. Dans ce mode, l’équipement ERTMS/ETCS embarqué impose une limite de vitesse. |
| Mode System Failure | Mode de fonctionnement du système ERTMS/ETCS embarqué qui est commuté lorsqu’une défaillance fatale et susceptible de compromettre la sécurité survient. |
| Mode Trip | Mode du système ETCS embarqué (par ex., commuté à la suite d’un franchissement d’une EOA) entraînant l’actionnement du freinage d’urgence et qui ne peut être révoqué que lorsque le train est à l’arrêt et en prenant des précautions supplémentaires. |
| Mode Unfitted | Mode du système ETCS embarqué qui permet à un train équipé de circuler sur une zone Unfitted. |
| Mouvement de manœuvre | Mouvements de trains ou de véhicules autres que la circulation normale sur les voies au cours desquels les véhicules sont déplacés sans disposer des données train. |
| Mouvement de train | Déplacements de véhicules en disposant de données de train ; en règle générale, d’une gare à une autre, en respectant les indications des aspects des signaux principaux n’imposant pas l’arrêt, ou des procédures similaires. |
| Niveau | Désigne le niveau d’exploitation |
| Niveau 0 | Niveau de système ERTMS/ETCS établi pour couvrir les situations dans lesquelles l’équipement ERTMS/ETCS embarqué est exploité dans une zone au sein de laquelle l’équipement au sol n’est équipé d’aucun système ERTMS/ETCS ni d’aucun Système national opérationnel. |
| Niveau 1 | Niveau de système ERTMS/ETCS superposé à la signalisation latérale conventionnelle qui utilise des Eurobalises/Euroloop/Réouvertures radio pour envoyer les autorisations de mouvement au train, tout en s’appuyant sur les moyens conventionnels afin de déterminer la position et l’intégrité des trains. |
| Niveau 2 | Niveau de système ERTMS/ETCS qui utilise une liaison radio pour envoyer les autorisations de mouvements aux trains, tout en s’appuyant sur les équipements au sol conventionnels afin de déterminer la position et l’intégrité des trains. |
| Niveau 3 | Niveau de système ERTMS/ETCS qui utilise une liaison radio pour envoyer les autorisations de mouvements aux trains. Le Niveau 3 utilise la position et l’intégrité signalée pour déterminer si la sécurité requise est satisfaite pour envoyer l’autorisation de mouvement. |
| Niveau d’application | Les différents niveaux d’application du système ERTMS/ETCS sont une méthode d’exprimer l’éventuelle relation opérationnelle entre la voie et le train. Les définitions des niveaux sont liées à l’équipement au sol utilisé, à la façon dont les informations de l’équipement au sol sont transmises à l’équipement embarqué, et aux fonctions exécutées respectivement par l’équipement au sol et l’équipement embarqué. |
| Niveau NTC (STM) | Niveau de système ERTMS/ETCS qui permet de contrôler les trains au moyen d’un système national de contrôle des trains. |
| Numéro de circulation du train | Numéro sous lequel le train est exploité. |
| Obligatoire | Lorsqu’il s’avère impératif de remplir ou de mettre en œuvre une exigence afin de satisfaire à une norme d’interopérabilité applicable aux équipements ou systèmes ERTMS/ETCS. |
| Occupé | Tronçon de voie sur lequel se trouve un train ou une partie de train. |
| Ordre de transition de niveau | Point au niveau duquel la liste des niveaux pris en charge par l’équipement au sol est modifiée. |
| Orientation du train | S’il y a une cabine active, celle-ci établit l’orientation du train, c.-à-d. que le côté de la cabine active est considéré comme étant la tête de train. S’il n’existe aucune cabine active, l’orientation du train est alors établie en fonction de la dernière cabine active. |
| Ouvrir un signal (voie libre) | Modifier l’aspect d’un signal en le passant de son aspect le plus restrictif a un aspect moins restrictif. |
| Pantographe | Dispositif conçu pour capter et transmettre l’alimentation aux trains depuis la caténaire. |
| Paramétrage | La structuration et l’interconnexion du matériel (informatique) et logiciel (informatique) d’un système pour l’utilisation prévue. |
| Paramètres nationaux | Valeurs transmises aux trains lorsqu’ils pénètrent dans l’infrastructure d’une administration régie par les règlements de cette administration. Les paramètres nationaux peuvent être modifiés par l’administrateur de la zone. |
| Personnel | Employés de l’entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure, ou leurs sous-traitants, chargés de réaliser les travaux comme le prévoit le présent règlement. |
| Point d’information | Point spécifique sur la voie au niveau duquel les informations peuvent être envoyées par l’équipement ERTMS/ETCS au sol à celui embarqué (voir également TRANSMISSION PONCTUELLE). |
| Position actuelle | La position d’un train calculée à un moment donné sur la base des coordonnées établies par le système. |
| Préparation du train | S’assurer que toutes les conditions pour mettre un train en circulation sont remplies, que les équipements du train sont correctement utilisés et que la formation du train est conforme aux exigences de l’itinéraire alloué. La préparation du train comprend également les vérifications techniques réalisées avant la mise en circulation du train. |
| Pupitre de conduite | À l’intérieur d’une cabine, l’ensemble des organes de commande dédiés aux mouvements effectué dans un sens donné (c.-à-d., marche avant, pendant laquelle le conducteur contrôle visuellement le mouvement depuis la cabine). Exception : certaines locomotives à une seule cabine sont équipées d’un seul pupitre de conduite permettant d’effectuer les mouvements normaux en marche avant et arrière. |
| RBC – Centre de bloc radio | Système centralisé qui reçoit à travers une transmission radio les informations relatives à la position du train et qui envoie par une transmission radio les autorisations de mouvements aux trains. |
| Référence (Baseline) | Une référence englobe la notion d'un noyau stable en termes de fonctionnalités du système, de performances et d'autres caractéristiques non fonctionnelles. |
| Refoulement | Mouvement de train au cours duquel le conducteur se trouve dans l’engin moteur de tête, mais le train circule dans le sens opposé à l’orientation du train. |
| Sécurité | Absence d’un risque inacceptable de dommages. |
| Session de communication | Processus chargé d’initier et d’interrompre, à travers une transmission radio, la communication entre l’équipement au sol et l’équipement bord. |
| Signal | Unité d’affichage qui transmet les instructions ou envoie des préavis d’alerte d’instructions relatives à l’autorisation de mouvement accordée au conducteur. |
| Système | Un ensemble de matériel, de compétences et de techniques permettant de prendre en charge ou d’appuyer une fonction opérationnelle. Un système complet se compose de l’ensemble de l’équipement, des installations correspondantes, du matériel, des logiciels, des services et du personnel requis pour son exploitation et soutien, de telle manière qu’il puisse être considéré comme étant une unité autonome au sein de l’environnement opérationnel pour lequel il est prévu. |
| Système national de contrôle des trains | Système de contrôle des trains précédemment installé, défini comme un système de Classe B par la STI CCS. |
| Temporisateur de tronçon | Temporisateur associé à un tronçon en tant que partie de l’autorisation de mouvement. Lorsque le temporisateur atteint la valeur établie par l’équipement au sol, le tronçon est alors considéré comme étant occupé et l’autorisation de mouvement du train est réduite en conséquence. |
| Tête de train maxi (Max Safe Front End) | La position de tête de train maxi peut différer de la position calculée en tenant compte de la sous-estimation de la distance mesurée à partir du LRBG plus l’erreur de détection de la position exacte du LRBG. |
| Tête de train mini (Min Safe Front End) | La position de la tête de train mini peut différer de la position calculée en tenant compte de la surestimation de la distance mesurée à partir du LRBG plus l’erreur de détection de la position exacte du LRBG. |
| Train | Un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par un ou plusieurs engins moteurs, ou un engin moteur voyageant seul, circulant d’un point de départ fixe (origine) vers un point d’arrivée fixe (destination) et identifié par un numéro de circulation de train spécifique. |
| Train Trip | Se déclenche lorsqu’un train franchit une EOA/LOA, sauf en cas de situation forcée qui entraîne l’actionnement immédiat du freinage d’urgence. |
| Transitions | Changements contrôlés des différents modes d’exploitation et/ou niveaux. |
| Transmission intermittente | Terme qui englobe « TRANSMISSION PONCTUELLE » et « TRANSMISSION SEMI-CONTINUE ». |
| Transmission ponctuelle | Transmission entre l’équipement au sol et celui embarqué qui survient à des endroits déterminés. |
| Tronçon | Partie d’une autorisation de mouvement. |
| Trou radio | Une zone connue au sein de laquelle il s’avère impossible d’établir ou de maintenir une transmission radio fiable. |
| Valeur par défaut | Valeur enregistrée dans le système ERTMS/ETCS embarqué et qui s’utilise si aucune autre valeur n’est disponible. |
| Validation | Confirmation, par examen et apport de preuves objectives, que les exigences particulières requises pour une utilisation spécifique prévue sont satisfaites. |
| Version du système | La version du système établit les fonctions obligatoires du système ERTMS/ETCS garantissant l’interopérabilité technique entre l’équipement ERTMS/ETCS au sol et celui embarqué. |
| Version du système opérationnel | Tant pour l’équipement au sol que celui embarqué, on entend par exploiter une version de système, répondre aux exigences de toutes les TSI de l’Annexe A applicables à cette version de système et aux sous-systèmes concernés. La version de système opérationnel est commandée par l’équipement au sol. Toutefois, dans une zone au sol délimitée, la version de système numéro X doit être commandée par l’équipement embarqué conformément à l’ensemble des exigences applicables à la version de système numéro X.Y, en sachant que X est la version commandée par l’équipement au sol et Y la version de système Y (qui peut être différente de celle commandée par l’équipement au sol) commandée par l’équipement embarqué dans cette version X. |
| Vitesse autorisée | Vitesse limite à laquelle les trains sont autorisés à circuler sans avertissement ou intervention du système ERTMS/ETCS. |
| Vitesse d’approche (Release speed) | Valeur de vitesse d’approche d’un EOA (fin d’autorisation de mouvement) imposée au train. Vitesse permettant à un train de s’approcher de la fin de son autorisation de mouvement (EOA). Cette valeur est requise pour la transmission intermittente afin de permettre au train d’approcher un signal « voie libre » de façon à atteindre le point d’informations du signal. |
| Vitesse de consigne | Entrée envoyée par une fonction externe au système ETCS et affichée au conducteur. Il s’agit de la valeur de vitesse envoyée par un dispositif externe (par ex., un système de régulation de vitesse de croisière) régulant la vitesse du train. |
| Zone Niveau 0 | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau 0. |
| Zone Niveau 1 | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau 1. |
| Zone Niveau 2 | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau 2. |
| Zone Niveau 2/3 | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau 2 ou Niveau 3. |
| Zone Niveau 3 | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau 3. |
| Zone Niveau NTC | Zone au sol adaptée à une exploitation de Niveau NTC. |
| Zone Unfitted | Ligne n’étant pas équipée d’un système au sol de protection des trains opérationnel. |

Tableau INT.TER.T1 : Termes

| Abréviations | Définition |
| --- | --- |
| ACK | Acquittement |
| CSG | Indicateur de vitesse circulaire |
| DC | Courant continu |
| DMI | Interface homme-machine |
| EIRENE | Réseau amélioré de radiocommunication ferroviaire intégré européen |
| EOA | Fin d’autorisation de mouvement |
| ERA | Agence ferroviaire européenne |
| ERTMS | Système européen de gestion du trafic ferroviaire |
| ERTMS/ETCS | Composante ETCS du système ERTMS |
| ETCS | Système européen de contrôle des trains |
| FS | Mode Full supervision |
| IS | Mode Isolation |
| LOA | Limite d’autorisation de mouvement |
| LS | Mode de Limited Supervision |
| LSSMA | Vitesse minimale de contrôle d’une autorisation de mouvement |
| LX | Passages à niveau |
| MA | Autorisation de mouvement |
| MRSP | Profil de vitesse le plus restrictif |
| NL | Mode Non-Leading |
| NP | Mode No Power |
| NTC | Contrôle national des trains |
| OBU | Dispositif embarqué |
| OL | Chevauchement |
| OPE | Exploitation et gestion du trafic |
| OS | Mode On sight |
| PS | Mode Passive Shunting |
| PT | Mode Post Trip |
| RAP | Protection antidérive |
| RBC | Centre de bloc radio |
| RIU | Unité de réouverture radio (in-fill) |
| RMP | Protection anti-mouvement marche arrière |
| RV | Mode Reversing |
| SB | Mode Stand By |
| SBI | Limite de surveillance de déclenchement du frein de service |
| SF | Mode System Failure |
| SH | Mode Shunting |
| SL | Mode Sleeping |
| SN | Mode National System |
| SoM | Démarrage de mission (Start of Mission) |
| SR | Mode Staff Responsible |
| SRS | System Requirements Specification |
| SSP | Profil de vitesse statique |
| STM | Module de transmission spécifique |
| SvL | Lieu contrôlé |
| TAF | Voie en aval libre |
| TR | Mode Trip |
| TRK | Équipement au sol |
| TSI | Spécification technique d’interopérabilité |
| TSM | Surveillance de vitesse-but |
| TTI | Temps avant indication |
| UN | Mode Unfitted |
| VBC | Couvercle de balise virtuelle |

Tableau INT.TER.T2 : abréviations

## INT.COD Codification et symboles (COD)

Le présent document a une structure modulaire afin que les manuels spécifiques à chaque modèle puissent illustrer le paramétrage actuel de l’équipement ETCS embarqué, ainsi que les options disponibles. Chaque chapitre de ce document est codé à l’aide de 2 ou 3 lettres prises dans le titre du chapitre (par ex., SB pour le chapitre Stand By). Toutes les clauses incluses dans ce manuel sont caractérisées par les attributs suivants :

- Niveau,

- Version du système ETCS,

- Niveau d’ETCS,

- Technologie de l’écran du DMI,

- Type d’exigence.

Bien que cette caractérisation des informations s’avère utile pour pouvoir élaborer les manuels spécifiques, elle ne revêt toutefois aucune importance pour les conducteurs. Les clauses revêtant une importance pour les conducteurs et celles relatives à la sécurité sont mises en évidence au moyen d’icônes d’avertissement, tel qu’il est indiqué dans le tableau INT.COD.T1.

| Icône d’avertissement | Signification |
| --- | --- |
|  | Icône « Attention ». Ce symbole attire l’attention sur les clauses contenant des informations importantes pour les conducteurs. Il est par conséquent primordial que ceux-ci accordent une attention toute particulière à ces clauses. |
|  | Icône « Sécurité ». Ce symbole signale aux conducteurs une condition critique susceptible d’entraîner des situations dangereuses. |

Tableau INT.COD.T1 : Icône d’avertissement

Remarque : seule l’icône « Attention » a été incluse dans ce manuel harmonisé. L’icône « Sécurité » doit être inclus dans les manuels spécifiques afin de mettre en évidence, après une évaluation pertinente, les clauses relatives à la sécurité.

## INT.REF Document de référence (REF)

- Subset-023 : Glossaire des termes et abréviations, v3.3.0.

- Subset-026 : Spécifications des exigences du système, version 3.4.0.

- Subset-026 : Spécifications des exigences du système, version 3.6.0.

- ERA_ERTMS_015560 : Interface homme-machine du système ETCS, version 3.6.0.

- ERA_ERTMS_015560 : Interface homme-machine du système ETCS, version 3.4.0.

- ERA_ERTMS_OPE_AppA_5. Spécification technique d’interopérabilité du sous-système d’exploitation et de gestion du trafic. Annexe A : Principes et règles d’exploitation de l’ERTMS/ETCS, version 5.0.

- Spécification technique d’interopérabilité du sous-système d’exploitation et de gestion du trafic. Annexe C2 : Instructions opérationnelles. Règlement d’exécution (EU) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019.

# CNT - Organes de commande ETCS (CNT)

## CNT.SWT Commutateurs et commandes du système ETCS (SWT)

CNT.SWT-[V].1 Clauses spécifiques aux trains quant à l’emplacement dans le train des principaux commutateurs et commandes du système ETCS.

## CNT.DMI Interface homme-machine (DMI)

cnt.dmi-[N].1 Le conducteur doit se reporter aux informations affichées au DMI et agir conformément aux règles opérationnelles. Les règles opérationnelles peuvent exiger que le conducteur prenne en compte également les informations de l’équipement au sol.

### CNT.DMI.GEN Description générale (GEN)

cnt.dmi.GEN-[T].1 La figure CNT.DMI.GEN-[T].F1 montre les intitulés et l’agencement des sous-sections d’ETCS au moyen d’un écran tactile. Les principales sections sont mises en évidence à l’aide de rectangles rouges et sont associées aux informations suivantes :

- Informations de distance-but,

- informations de vitesse,

- informations supplémentaires quant à la conduite,

- informations de planification,

- et information de surveillance (G),

- entrée de menu principal.

(A)

(B)

(E)

(G)

(D)

(C)

(F)

(A)

(B)

(E)

(G)

(D)

(C)

(F)

Figure CNT.DMI.GEN-[T].F1 : agencement des sous-sections d’ETCS 
(écran tactile)

cnt.dmi.GEN-[S].1 La figure CNT.DMI.GEN-[S].F1 montre les intitulés et l’agencement des sous-sections d’ETCS en utilisant les touches de fonction. Les principales sections sont mises en évidence à l’aide de rectangles rouges et sont associées aux informations suivantes :

- Informations de distance-but,

- informations de vitesse,

- informations supplémentaires quant à la conduite,

- informations de planification,

- et information de surveillance (G),

- Entrée du menu principal,

(A)

(B)

(E)

(G)

(H)

(D)

(C)

(F)

(A)

(B)

(E)

(G)

(H)

(D)

(C)

(F)

Autres entrées d’information (H).

Figure CNT.DMI.GEN-[S].F1 : agencement des sous-sections ETCS 
(touches de fonction)

cnt.dmi.GEN.1 La section spécifique dans laquelle sont affichées les informations est expliquée au paragraphe CNT.DMI.SYM Symboles (SYM). Par ailleurs, l’heure locale est affichée dans la section G13 et les messages du système dans la section E.

CNT.DMI.GEN.2 Si, au cours du processus d’entrée de données, une erreur d’entrée de valeur survient, le champ de saisie indique :

- « ++++ » en rouge : si la valeur saisie ne se trouve pas dans la plage permise ou si elle ne correspond pas à sa résolution technique.

- « ????? » en vert : si plusieurs valeurs saisies par le conducteur ne sont pas compatibles techniquement entre-elles.

- « ++++ » en jaune : si la valeur saisie ne se trouve pas dans la plage de fonctionnement permise.

- « ???? » en jaune : si plusieurs valeurs saisies par le conducteur ne sont pas compatibles entre-elles sur le plan opérationnel.

CNT.DMI.GEN.3 Les couleurs de fond des champs de saisie et de la valeur de donnée indiquent au conducteur l’état des champs de saisie :

- Non sélectionné : si le conducteur n’a pas sélectionné le champ de saisie, le fond est gris foncé et la valeur de donnée est affichée en gris.

- Sélectionné : Si le conducteur a sélectionné le champ de saisie, le fond est gris moyen et la valeur de donnée est affichée en noir.

- Confirmé : si le conducteur n’a pas sélectionné le champ de saisie, mais qu’il a néanmoins d’ores et déjà confirmé la valeur de donnée, le fond est gris foncé et la valeur de donnée est affichée en blanc.

### CNT.DMI.BUT Touches (BUT)

cnt.dmi.BUT.1 À chaque fois que le conducteur utilise une touche, une indication visuelle et tactile/sonore est fournie.

Une touche peut présenter trois états différents : activé, pressé et désactivé :

- Lorsqu’une touche est activée, celle-ci est affichée légèrement mise en relief avec une bordure.

- Lorsqu’une touche a été pressée, celle-ci est affichée légèrement incrustée sans bordure.

- Lorsqu’une touche est désactivée, celle-ci est affichée avec l’étiquette de texte en gris foncé ou un symbole donné.

cnt.dmi.BUT.2 Le conducteur dispose de touches de navigation :

a)    : permet de fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre principale.

b)    : permet de confirmer la valeur de donnée du champ de saisie et, par conséquent, de terminer la configuration de la sélection en cours.

c)    : permet de sélectionner la fenêtre suivante associée à la même rubrique.

d)    : permet de sélectionner la fenêtre précédente associée à la même rubrique.

e)    : permet d’effacer le caractère saisi.

f)      ou   : permettent de faire défiler une liste vers le haut ou vers le bas.

g)     ou   : permettent d’augmenter/diminuer une échelle de distance.

h)    : permet d’afficher les sélections préétablies suivantes.

### CNT.DMI.SYM Symboles (SYM)

CNT.DMI.SYM.1 Le tableau CNT.DMI.SYM.T1 présente les symboles des niveaux d’ERTMS/ETCS. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE01 |  | Niveau 0 (Level 1) | C8 | LTR.LEV.L0 Circuler en Niveau 0 (L0) |
| LE02 |  | Niveau NTC | En niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.LEV.NTC Circuler en mode NTC (NTC) |
| LE03 |  | Niveau 1, transmission intermittente | C8 | LTR.LEV.L1 Circuler en Niveau 1 (L1) |
| LE04 |  | Niveau 2, transmission continue | C8 | LTR.LEV.L2 Circuler en Niveau 2 (L2) |
| LE05 |  | Niveau 3, transmission continue | C8 | LTR.LEV.L3 Circuler en Niveau 3 (L3) |
| LE06 |  | Annonce Niveau 0 | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL0 Transition en Niveau 0 déclenchée par l’équipement au sol (TL0) |
| LE07 |  | Annonce Niveau 0 | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL0 Transition en Niveau 0 déclenchée par l’équipement au sol (TL0) |
| LE08 |  | Annonce Niveau NTC | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.NTC Transition en Niveau NTC déclenchée par l’équipement au sol |
| LE09 |  | Annonce Niveau NTC | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.NTC Transition en Niveau NTC déclenchée par l’équipement au sol |
| LE010 |  | Annonce Niveau 1, transmission intermittente | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL1 Transition en Niveau 1 déclenchée par l’équipement au sol (TL1) |
| LE011 |  | Annonce Niveau 1, transmission intermittente | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL1 Transition en Niveau 1 déclenchée par l’équipement au sol (TL1) |
| LE012 |  | Annonce Niveau 2, transmission continue | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL2 Transition en Niveau 2 déclenchée par l’équipement au sol (TL2) |
| LE013 |  | Annonce Niveau 2, transmission continue | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL2 Transition en Niveau 2 déclenchée par l’équipement au sol (TL2) |
| LE014 |  | Annonce Niveau 3, transmission continue | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL3 Transition en Niveau 3 déclenchée par l’équipement au sol (TL3) |
| LE015 |  | Annonce Niveau 3, transmission continue | Exception C1 : en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | LTR.TRS.TL3 Transition en Niveau 3 déclenchée par l’équipement au sol (TL3) |

Tableau CNT.DMI.SYM.T1 : symboles des niveaux

CNT.DMI.SYM.2 Le tableau CNT.DMI.SYM.T2. présente les symboles des modes. Le tableau fournit le nom du symbole, la section de la DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MO01 |  | Shunting | B7 | SH.RUN Circuler en mode SH (RUN) |
| MO02 |  | Acquittement de Shunting | C1 | SH.AUT.APP Approche d’une zone SH (APP) |
| MO03 |  | Neutralisation d’EOA activée (override EOA) | C7 | OVR.USE Utiliser la fonction de neutralisation (USE) |
| MO04 |  | Trip | B7 | TR.MSR Mesures immédiates (MSR) |
| MO05 |  | Acquittement de Trip | C1 | TR.MSR Mesures immédiates (MSR) |
| MO06 |  | Post Trip | B7 | TR.MSR Mesures immédiates (MSR) |
| MO07 |  | Marche à vue | B7 | OS.RUN Circuler en mode OS (RUN) |
| MO08 |  | Acquittement de marche à vue | C1 | OS.APP Approche d’une zone OS (APP) |
| MO09 |  | Staff Responsible | B7 | SR.RUN Circuler en mode SR (RUN) |
| MO10 |  | Acquittement pour Staff Responsible | C1 | SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK) |
| MO11 |  | Full Supervision | B7 | FS.RUN Circuler en mode FS (RUN) |
| MO12 |  | Non-Leading | B7 | NL – Mode Non-Leading (NL) |
| MO13 |  | Stand By | B7 | SB – Stand By (SB) |
| MO14 |  | Reversing | B7 | RV.ENT Entrée en mode RV (ENT) |
| MO15 |  | Acquittement de Reversing | C1 | RV.ENT Entrée en mode RV (ENT) |
| MO16 |  | Unfitted | B7 | UN – Mode Unfitted (UN) |
| MO17 |  | Acquittement de Unfitted | C1 | UN – Mode Unfitted (UN) |
| MO18 |  | System Failure | B7 | SF – System Failure (SF) |
| MO19 |  | National System | En niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé. | SN – National System (SN) |
| MO20 |  | Acquittement de National System | C1 | SN – National System (SN) |
| MO21 |  | Limited Supervision | B7 | LS.RUN Circuler en mode LS (RUN) |
| MO22 |  | Acquittement de Limited Supervision | C1 | LS.APP Approche d’une zone LS (APP) |

Tableau CNT.DMI.SYM.T2 : symboles des modes

CNT.DMI.SYM.3 Le tableau CNT.DMI.SYM.T3. présente les symboles d’état. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 |  | Déclenchement du freinage de service ou du freinage d’urgence | C9 | OTH.BRK Gérer la commande de frein (BRK) |
| ST02 |  | Facteur d’adhérence dégradée | A4 | OTH.ADH Modifier le facteur d’adhérence (ADH) |
| ST03 |  | Connexion radio sécurisée « Connexion établie » | E1 | Symbole utilisé dans les Niveaux 2 et 3 pour indiquer la présence d’une connexion radio sécurisée. |
| ST04 |  | Connexion radio sécurisée « Perte/Échec de connexion » | E1 | DEG.COM Gérer un problème de communication radio (COM) |
| ST05 |  | Sablier | Titre des fenêtres de menu « Principale » et « Données de radio » | Symbole affiché dans plusieurs sections lorsque l’équipement procède au traitement des données ou est à l’attente d’une réponse d’un RBC. |
| ST06 |  | Reversing autorisé | C6 | RV.ENT Entrée en mode RV (ENT) |

Tableau CNT.DMI.SYM.T3 : symboles des états

CNT.DMI.SYM.4 Le tableau CNT.DMI.SYM.T4. présente les symboles des conditions de voie (indications ponctuelles). Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  | Pantographe en position abaissée | Ordres et annonces : B3/4/5 | TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT) |
| TC02 |  | Abaisser pantographe | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT) |
| TC03 |  | Abaisser pantographe | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT) |
| TC04 |  | Lever pantographe | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT) |
| TC05 |  | Lever pantographe | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT) |
| TC06 |  | Section neutre et annonce de section neutre | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT) |
| TC07 |  | Annonce de section neutre | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT) |
| TC08 |  | Fin de section neutre | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT) |
| TC09 |  | Fin de section neutre | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT) |
| TC10 |  | Zone sans arrêt | Ordres et annonces : B3/4/5 | TKC.NST Franchir une zone sans arrêt (NST) |
| TC11 |  | Annonce de zone sans arrêt | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.NST Franchir une zone sans arrêt (NST) |
| TC12 |  | Zone de trou radio | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.RAD Franchir une zone d’ombre radio (RAD) |
| TC13 |  | Inhibition du frein à sabot magnétique et annonce d’inhibition du frein à patin magnétique | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.MAG Franchir un tronçon avec inhibition de frein à patin magnétique (MAG) |
| TC14 |  | Annonce d’inhibition du frein à patin magnétique | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.MAG Franchir un tronçon avec inhibition de frein à patin magnétique (MAG) |
| TC15 |  | Inhibition du frein à courant de Foucault et annonce d’inhibition du frein à courant de Foucault | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.CUR Franchir un tronçon avec inhibition du frein à courants de Foucault (CUR) |
| TC16 |  | Annonce d’inhibition des freins à courant de Foucault | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.CUR Franchir un tronçon avec inhibition du frein à courants de Foucault (CUR) |
| TC17 |  | Inhibition du frein par récupération et annonce du frein par récupération | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.REG Franchir un tronçon avec inhibition de frein par récupération (REG) |
| TC18 |  | Annonce d’inhibition du frein par récupération | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.REG Franchir un tronçon avec inhibition de frein par récupération (REG) |
| TC19 |  | Admission de climatisation fermée et annonce de fermeture d’admission de climatisation | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE) |
| TC20 |  | Ouvrir admission de climatisation | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE) |
| TC21 |  | Annonce de fermeture d’admission de climatisation | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE) |
| TC22 |  | Ouvrir admission de climatisation | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE) |
| TC23 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « ligne non électrifiée » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC24 |  | Annonce de changement de mode de traction ligne non électrifiée » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC25 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « CA 25 kV 50 Hz » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC26 |  | Annonce de changement de mode de traction « CA 25 kV 50 Hz » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC27 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « CA 15 kV 16,7 Hz » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC28 |  | Annonce de changement de mode de traction « CA 15 kV 16,7 Hz » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC29 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « CC 3 kV » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC30 |  | Annonce de changement de mode de traction « CC 3 kV » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC31 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « CC 1,5 kV » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC32 |  | Annonce de changement de mode de traction « CC 1,5 kV » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC33 |  | Nouveau mode de traction et annonce de changement de mode de traction « CC 600/750 V » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC34 |  | Annonce de changement de mode de traction « CC 600/750 V » | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR) |
| TC35 |  | Avertisseur sonore (sifflet) | Ordres et annonces : B3/4/5 Informations de planification : D2/3/4 | TKC.SND Actionner l’avertisseur sonore (SND) |
| TC36 |  | Zone d’arrêt tunnel | Ordres et annonces : B3/4/5 | TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP) |
| TC37 |  | Annonce de zone d’arrêt tunnel | Ordres et annonces : B3/4/5 | TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP) |

Tableau CNT.DMI.SYM.T4 : symboles des conditions de la voie

CNT.DMI.SYM.5 Le tableau CNT.DMI.SYM.T5. présente les symboles d’information de planification ne concernant pas les conditions de la voie. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL21 |  | Augmentation de vitesse | D6 (partie moitié gauche) / D7 (partie moitié droite) | CNT.DMI.SPD Informations de surveillance et de vitesse (SPD) |
| PL22 |  | Diminution de vitesse | D6 (partie moitié gauche) / D7 (partie moitié droite) | CNT.DMI.SPD Informations de surveillance et de vitesse (SPD) |
| PL23 |  | Diminution de la vitesse jusqu’à la vitesse but associée au repère de signalisation | D6 (partie moitié gauche) / D7 (partie moitié droite) | CNT.DMI.SPD Informations de surveillance et de vitesse (SPD) |

Tableau CNT.DMI.SYM.T5 : symbole d’informations de planification

CNT.DMI.SYM-[T].1 Le tableau CNT.DMI.SYM-[T].T1. présente les symboles des fonctions commandées par le conducteur. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR02 |  | Voie en aval libre | D | OTH.TAF Voie en aval libre (TAF) |
| DR03 |  | Position géographique | G12 | OTH.GEO Report de position géographique (GEO) |
| DR05 |  | Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel | C2/C3/C4 | TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP) |

Tableau CNT.DMI.SYM-[T].T1 : symboles des demandes de conducteur

CNT.DMI.SYM-[S].1 Le tableau CNT.DMI.SYM-[S].T1. présente les symboles des fonctions commandées par le conducteur. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR01 |  | Fonction afficher/masquer les informations de vitesse/distance | F7 | OS.RUN Circuler en mode OS (RUN) SR.RUN Circuler en mode SR (RUN) SH.RUN Circuler en mode SH (RUN) |
| DR02 |  | Voie en aval libre | D | OTH.TAF Voie en aval libre (TAF) |
| DR03 |  | Position géographique | F8 | OTH.GEO Report de position géographique (GEO) |
| DR04 |  | Acquittement | H7 | Symbole utilisé dans plusieurs sections lorsqu’une demande d’acquittement est communiquée (s’affiche) au conducteur. |
| DR05 |  | Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel | F6 | TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP) |

Tableau CNT.DMI.SYM-[S].T1 : symboles des demandes de conducteur

CNT.DMI.SYM-[2021].1 Le tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T1. présente le symbol du passage à niveau. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LX01 |  | LX non protégé | B3/4/5 | LX – Passages à niveau (LX) |

Tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T1 : symboles de passages à niveau

CNT.DMI.SYM-[2021].2 Le tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T2. présente le symbol de Limited supervision. Le tableau fournit le nom du symbole, la section du DMI dans laquelle le symbole est affiché et la référence du paragraphe du manuel offrant une explication du symbole.

| Numéro du symbole | Forme du symbole | Nom du symbole | Section(s) du symbole | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | Trame de Limited supervision | A1 | LS.RUN Circuler en mode LS (RUN) |

Tableau CNT.DMI.SYM-[2021].T2 : symbole de Limited supervision

### CNT.DMI.AUD Indications sonores (AUD)

CNT.DMI.AUD.1 Les indications sonores permettent au conducteur de porter son attention sur le DMI.

CNT.DMI.AUD.2 À chaque fois que le conducteur appuie sur une touche, un « clic » sonore est émis.

CNT.DMI.AUD.3 À chaque fois qu’une nouvelle information visuelle apparaît sur le DMI, le son « Sinfo » est émis.

CNT.DMI.AUD.4 À chaque fois que la vitesse du train est supérieure à la vitesse permise, le son « S1 » est émis.

CNT.DMI.AUD.5 À chaque fois que la vitesse du train se rapproche ou est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, le son « S2 » est émis.

### CNT.DMI.SME Messages de système (SME)

CNT.DMI.SME.1 Le tableau CNT.DMI.SME.T1. présente les messages d’état du système.

| Message d’état du système | Référence |
| --- | --- |
| Erreur de lecture de balise | DEG.BLS Gérer une erreur de lecture de balise (BLS) |
| Dysfonctionnement de l’équipement au sol | DEG.TRK Gérer un dysfonctionnement de l’équipement au sol (TRK) |
| Erreur de communication | DEG.RBC Gérer l’absence d’informations de RBC (RBC) |
| Entrée en FS | FS.RUN Circuler en mode FS (RUN) |
| Entrée en OS | OS.RUN Circuler en mode OS (RUN) |
| Mouvement incontrôlé (dérive) | OTH.BRK Gérer la commande de frein (BRK) |
| SH refusé | SH.MAN.SEL Sélection du mode SH (SEL) |
| Échec de demande SH | SH.MAN.SEL Sélection du mode SH (SEL) |
| Incompatibilité d’équipement au sol | DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) |
| Données du train modifiées | OTH.DAT.EXT Modification des données de train par des équipements ETCS externes (EXT) |
| Train refusé | SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD) |
| Franchissement d’EOA/LOA non autorisé | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Aucune MA reçue à la transition de niveau | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Distance SR dépassée | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Ordre d’arrêt SH | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Ordre d’arrêt SR | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Arrêt d’urgence | Si une transition en mode TR – Trip/Post Trip (TR) a lieu, se reporter au paragraphe DEG.TR Transition en mode Trip (TR). Dans le cas contraire, se reporter au paragraphe DEG.SMA Gérer une réduction de MA (SMA). |
| Distance RV dépassée | RV.RUN Circuler en mode RV (RUN) |
| Aucune description de voie | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Demande de freinage [nom de NTC] | DEG.TR Transition en mode Trip (TR) |
| Incompatibilité d’infrastructure – gabarit | DEG.UNS Gérer une incompatibilité d’infrastructure (UNS) |
| Incompatibilité d’infrastructure – système de traction | DEG.UNS Gérer une incompatibilité d’infrastructure (UNS) |
| Incompatibilité d’infrastructure – catégorie de charge à l’essieu | DEG.UNS Gérer une incompatibilité d’infrastructure (UNS) |
| Échec d’enregistrement du réseau radio | Si ce message apparaît au cours de la procédure de démarrage de mission, se reporter au paragraphe SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD). S’il apparaît lorsque le conducteur modifie les informations de radio à un moment autre qu’au cours de la procédure de démarrage de mission, se reporter au paragraphe OTH.ODA.RAD Modifier les informations de radio (RAD). |
| [nom du NTC] non disponible | Procédure NTC spécifique |
| Données requises par [nom du NTC] | Procédure NTC spécifique |
| Échec de [nom du NTC] | DEG.NTC Gérer une défaillance de NTC (NTC) |

Tableau CNT.DMI.SME.T1 : messages d’état du système

Le conducteur doit acquitter les messages d’état du système « Échec de [nom du NTC] » Toutefois, le conducteur ne doit pas acquitter les autres messages d’état du système au format texte.

Les messages d’état du système sont affichés en anglais. Néanmoins, le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier la langue d’affichage en suivant les instructions fournies au paragraphe CNT.DMI.LNG Sélection de la langue par le conducteur (LNG).

### CNT.DMI.SPD Informations de surveillance et de vitesse (SPD)

CNT.DMI.SPD-[L0N1].1 La figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1. offre un aperçu des principaux éléments se trouvant dans les sections de surveillance et vitesse. Les principales sections sont mises en évidence et sont associées aux informations suivantes :

(1) Valeurs analogiques et numériques de la vitesse actuelle du train.

(2) Barre et valeur de distance-but : indique la distance entre la position actuelle du train et le lieu-but, cette valeur diminue au fur et à mesure que le train se rapproche du but.

(3) Vitesse-but.

(4) CSG : affiche la vitesse-but, la vitesse autorisée, la vitesse limite de déclenchement du freinage ou vitesse d’exécution, selon les couleurs affichées sur la DMI. Une explication est fournie dans ce paragraphe.

(5) Mode actuel.

Remarque : Le CSG n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, LS, OS, SR, SH, UN, RV, TR PT et NL. La barre de distance-but n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, LS, OS, SR, SH, UN, TR, PT et NL. La valeur numérique de la distance-but apparaît dans les modes suivants : SB, LS, OS, SH, UN, TR, PT et NL.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[L23].1 La figure CNT.DMI.SPD-[L23].F1. offre un aperçu des principaux éléments se trouvant dans les sections de surveillance et vitesse. Les principales sections sont mises en évidence et sont associées aux informations suivantes :

(1) Valeurs analogiques et numériques de la vitesse actuelle du train.

(2) Barre et valeur de distance-but : indique la distance entre la position actuelle du train et le lieu-but, cette valeur diminue au fur et à mesure que le train se rapproche du but.

(3) Vitesse-but.

(4) CSG : affiche la vitesse-but, la vitesse autorisée, la vitesse limite de déclenchement du freinage ou vitesse d’exécution, selon les couleurs affichées sur la DMI. Une explication est fournie dans ce paragraphe.

(5) Mode actuel.

Remarque : Le CSG n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, LS, OS, SR, SH, UN, RV, TR PT et NL. La barre de distance-but n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, LS, OS, SR, SH, UN, TR, PT et NL. La valeur numérique de la distance-but apparaît dans les modes suivants : SB, LS, OS, SH, UN, TR, PT et NL.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Figure CNT.DMI.SPD-[L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD.1 La couleur de l’aiguille varie selon les modes – FS, OS, LS, SR, UN, SH et RV –, tel qu’il est expliqué ci-dessous. Dans les modes NL, SB et PT, l’aiguille est affichée en gris. Dans le mode TR, l’aiguille est toujours affichée en rouge. En ce qui concerne le mode FS exclusivement, la couleur de l’aiguille varie, tel qu’expliqué ci-dessous.

CNT.DMI.SPD-[L0N1].2 Si aucun freinage vers un but n’est requis, le CSG s'affiche en gris entre 0 et la vitesse autorisée et l'aiguille s'affiche en gris lorsque la vitesse actuelle du train est comprise entre 0 et la vitesse autorisée.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse autorisée, le CSG, entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage, ainsi que l’aiguille sont affichés en orange. Dans ce cas, le signal sonore S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG, entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage, ainsi que l’aiguille sont affichés en rouge.

La figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2. offre une illustration de ces trois cas. Dans ces trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h.

Figure CNT.DMI.SPD-[L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse sans but

CNT.DMI.SPD-[L23].2 Si aucun freinage vers un but n’est requis, le CSG s'affiche en gris entre 0 et la vitesse autorisée et l'aiguille s'affiche en gris lorsque la vitesse actuelle du train est comprise entre 0 et la vitesse autorisée.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse autorisée, le CSG, entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage, ainsi que l’aiguille sont affichés en orange. Dans ce cas, le signal sonore S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG, entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage, ainsi que l’aiguille sont affichés en rouge.

La figure CNT.DMI.SPD-[L23].F2. offre une illustration de ces trois cas. Dans ces trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h.

Figure CNT.DMI.SPD-[L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse sans but

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].1 Lorsque le train se rapproche d’un point but, et qu’aucune intervention de freinage n’est requise, l’aiguille et le CSG sont affichés en blanc dans l’intervalle compris entre la vitesse-but et la vitesse autorisée. Lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris. Dans ce cas, le son Sinfo est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 941 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse but sans qu’aucun freinage soit requis

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].1 Lorsque le train se rapproche d’un point but, et qu’aucune intervention de freinage n’est requise, l’aiguille et le CSG sont affichés en blanc dans l’intervalle compris entre la vitesse-but et la vitesse autorisée. Lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris. Dans ce cas, le son Sinfo est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 941 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse but sans qu’aucun freinage soit requis

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].1 Si défini par valeur nationale, le conducteur sera informé d’un point but sans déclenchement du freinage. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en blanc dans l’intervalle compris entre la vitesse-but et la vitesse autorisée. Lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 941 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F1 : informations de surveillance et de vitesse, but sans qu’aucun freinage soit requis

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].1 Si défini par valeur nationale, le conducteur sera informé d’un point but sans déclenchement du freinage. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en blanc dans l’intervalle compris entre la vitesse-but et la vitesse autorisée. Lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 941 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F1 : informations de surveillance et de vitesse, but sans qu’aucun freinage soit requis

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N] .2 Si défini par valeur nationale, le conducteur est informé du temps avant indication (TTI) et du temps restant avant un point but sans déclenchement du freinage. Le TTI est affiché dans un cadre en gris, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2.

Le TTI permet au conducteur d’adapter efficacement la conduite en fonction des différentes situations. Lorsque le cadre s’affiche, le son Sinfo est émis. La dimension du cadre blanc augmente au fur et à mesure que le TTI diminue. Lorsque la vitesse du train est comprise entre 0 et la vitesse autorisée, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2. offre une illustration de ces cas. Dans ces trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.N].F2 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N] .2 Si défini par valeur nationale, le conducteur sera informé du temps avant indication (TTI) et du temps restant avant un point but sans déclenchement du freinage. Le TTI est affiché dans un cadre en gris, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2.

Le TTI permet au conducteur d’adapter efficacement la conduite en fonction des différentes situations. Lorsque le cadre s’affiche, le son Sinfo est émis. La dimension du cadre blanc augmente au fur et à mesure que le TTI diminue. Lorsque la vitesse du train est comprise entre 0 et la vitesse autorisée, l’aiguille et le CSG sont affichés en gris.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Dans ce cas, le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2. offre une illustration de ces cas. Dans ces trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.N].F2 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].2 Lorsque le train se rapproche d’un point but au niveau duquel une commande de freinage est requise, le CSG et l’aiguille sont affichés en jaune dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse-but ; et ils sont affichés en gris lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Lorsque la vitesse actuelle du train dépasse la vitesse autorisée, le son S1 est émis. Lorsque la vitesse actuelle du train dépasse la vitesse limite d’alerte, le son S2 est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 760 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse, but avec freinage requis

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].2 Lorsque le train se rapproche d’un point but au niveau duquel une commande de freinage est requise, le son Sinfo est émis. Le CSG et l’aiguille sont affichés en jaune dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse-but ; et ils sont affichés en gris lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Lorsque la vitesse actuelle du train dépasse la vitesse autorisée, le son S1 est émis. Le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 760 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].1 Lorsque le train se rapproche d’un point but au niveau duquel une commande de freinage est requise, le son Sinfo est émis. Le CSG et l’aiguille sont affichés en jaune dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse-but ; et ils sont affichés en gris lorsque la vitesse est comprise entre 0 et la vitesse-but. Si le point but est modifié, le son Sinfo est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Le son S1 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsque la vitesse actuelle du train dépasse la vitesse limite d’alerte, le son S2 est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 760 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1 : informations de surveillance et de vitesse but avec freinage requis

CNT.DMI.SPD-[B32.L23].1 Lorsque le train se rapproche d’un point but au niveau duquel une commande de freinage est requise, le son Sinfo est émis. Le CSG et l’aiguille sont affichés en jaune dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse but et en gris entre 0 et la vitesse but. Si le but est modifié, le son Sinfo est émis.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure la vitesse autorisée, le CSG et l’aiguille sont affichés en orange dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage. Le son S1 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que cette situation perdure. Le son S2 est émis de façon ininterrompue aussi longtemps que la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite d’alerte.

Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse limite de déclenchement du freinage, l’équipement ETCS embarqué actionne le frein de service. Dans ce cas, le CSG et l’aiguille sont affichés en rouge dans l’intervalle compris entre la vitesse autorisée et la vitesse limite de déclenchement du freinage.

La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1. offre une illustration de ces trois cas. Dans les trois cas, la vitesse autorisée est de 140 km/h, la vitesse-but est de 60 km/h et la distance-but est de 760 m.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F1 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].3 Lorsque le train se rapproche d’un EOA avec vitesse d’approche, la vitesse d’approche est affichée sur le CSG en gris. La valeur numérique de la vitesse d’approche (1) est affichée, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3. Dans cette figure, la valeur numérique indiquée est de 30 km/h.

La section du CSG correspondant à l’intervalle entre la vitesse autorisée et la vitesse-but est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est inférieure ou égale à la vitesse d’approche, l’aiguille est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse d’approche, l’équipement actionne le frein de service et l’aiguille est affichée en rouge. La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3. offre une illustration de ces deux cas.

Remarque : la vitesse d’approche n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR et RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L0N1].F3 : informations de surveillance et de vitesse avec vitesse d’approche

CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].3 Lorsque le train se rapproche d’une EOA avec une vitesse d’approche, la vitesse d’approche est affichée sur le CSG en gris. La valeur numérique de la vitesse d’approche (1) est affichée, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3. Dans cette figure, la valeur numérique indiquée est de 30 km/h.

La section du CSG correspondant à l’intervalle entre la vitesse autorisée et la vitesse-but est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est inférieure ou égale à la vitesse d’approche, l’aiguille est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse d’approche, l’équipement actionne le frein de service et l’aiguille est affichée en rouge. La figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3. offre une illustration de ces deux cas.

Remarque : la vitesse d’approche n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR et RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SPD-[B3M1.L23].F3 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].2 Lorsque le train se rapproche d’une EOA avec une vitesse d’approche, le son Sinfo est émis. La vitesse d’approche est affichée sur le CSG en gris. La valeur numérique de la vitesse d’approche (1) est affichée, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2. Dans cette figure, la valeur numérique indiquée est de 30 km/h.

La section du CSG correspondant à l’intervalle entre la vitesse autorisée et la vitesse-but est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est inférieure ou égale à la vitesse d’approche, l’aiguille est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse d’approche, l’équipement actionne le frein de service et l’aiguille est affichée en rouge. La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F1. offre une illustration de ces deux cas.

Remarque : la vitesse d’approche n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR et RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1].F2 : informations de surveillance et de vitesse avec vitesse d’approche

CNT.DMI.SPD-[B32.L23].2 Lorsque le train se rapproche d’une EOA avec une vitesse d’approche, le son Sinfo est émis. La vitesse d’approche est affichée sur le CSG en gris. La valeur numérique de la vitesse d’approche (1) est affichée, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2. Dans cette figure, la valeur numérique indiquée est de 30 km/h.

La section du CSG correspondant à l’intervalle entre la vitesse autorisée et la vitesse-but est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est inférieure ou égale à la vitesse d’approche, l’aiguille est affichée en jaune. Lorsque la vitesse actuelle du train est supérieure à la vitesse d’approche, l’équipement actionne le frein de service et l’aiguille est affichée en rouge. La figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2. offre une illustration de ces deux cas.

Remarque : la vitesse d’approche n’apparaît pas dans les modes suivants : SB, SH, UN, PT, TR, NL, SR et RV.

(1)

(1)

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23].F2 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V] .1 Si une valeur spécifique de vitesse de consigne a été établie par un dispositif externe, celle-ci est affichée au DMI dans un cercle, tel qu’ illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L0N1.V].F1 : informations de surveillance et de vitesse

CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V] .1 Si une valeur spécifique de vitesse de consigne a été établie par un dispositif externe, celle-ci est affichée au DMI dans un cercle, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1.

Figure CNT.DMI.SPD-[B32.L23.V].F1 : informations de surveillance et de vitesse

### CNT.DMI.PLN Informations de planification (PLN)

CNT.DMI.PLN-[B32].1 En mode FS, les informations de planification sont toujours affichées. Les informations de planification peuvent être affichées en mode OS. Le conducteur peut afficher ou masquer, selon le cas, ces informations, tel qu’il est indiqué au paragraphe OS.RUN Circuler en mode OS (RUN). La figure CNT.DMI.PLN-[B32].F1 offre un aperçu des principaux éléments des informations de planification :

Figure CNT.DMI.PLN-[L32].F1 : principaux éléments des informations de planification

CNT.DMI.PLN-[B3M1].1 Les informations de planification ne peuvent être affichées qu’en mode FS. Le conducteur peut afficher ou masquer ces informations en pressant la touche Afficher/masquer les informations de planification. La figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1 offre un aperçu des principaux éléments des informations de planification :

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F1 : informations de planification

CNT.DMI.PLN-[B3M1.V] .1 En fonction de la configuration à bord, les informations de planification peuvent être désactivées de manière permanente.

CNT.DMI.PLN.1 Le conducteur sera informé de la distance des prochaines informations de planification, calculée à partir de la position actuelle du train, sur une échelle de distances qui indique la position des informations essentielles.

Les ordres ou annonces à venir de conditions d’une voie sont signalés au conducteur au moyen des symboles décrits au paragraphe CNT.DMI.SYM Symboles (SYM).

Le conducteur est informé du profil de rampe par différents rectangles de rampe. Un rectangle gris foncé indique une rampe descendante et un rectangle gris indique une rampe montante ou nulle (0). Si la longueur du rectangle le permet, les signes « + » et « - » qui indiquent une rampe montante ou descendante respectivement, ainsi que la valeur numérique, exprimée en ‰, seront également affichés.

CNT.DMI.PLN-[B32].2 Le conducteur est informé des augmentations de vitesse (1), des diminutions de vitesse (2) et des diminutions de vitesse vers un but à vitesse nulle (3), tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B32].F2. Le profil de vitesse est affiché sous forme de diagramme d’arrière-plan, sachant que la vitesse correspond à l’axe horizontal et la distance à l’axe vertical.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Figure CNT.DMI.PLN-[B32].F2 : discontinuités de vitesse

CNT.DMI.PLN-[B32.N].1 Si une valeur nationale le requiert, le repère est affiché sous forme d’une ligne jaune (1). Il informe le conducteur du moment où l’équipement ETCS embarqué déclenchera le freinage vers un but. La diminution de vitesse associée au but (2) est affichée et signalée au conducteur, tel qu’il est illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.N].F1 : repère

CNT.DMI.PLN-[B3M1].2 Le conducteur est informé des augmentations de vitesse (1), des diminutions de vitesse (2), et diminutions de vitesse vers un but à vitesse nulle (3), tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2. La ligne jaune (4) représente le repère de signalisation et informe le conducteur du moment où l’équipement ETCS embarqué déclenchera le freinage vers un but. Le profil de vitesse est affiché sous forme de diagramme d’arrière-plan, sachant que la vitesse correspond à l’axe horizontal et la distance à l’axe vertical.

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1].F2 : discontinuités de vitesse et repère

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].1 En mode FS, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer les informations de planification. Pour afficher les informations de planification, le conducteur doit presser la section (1), et pour les masquer, il doit presser la touche   (2), tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F1 : Touches afficher et masquer 
(écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].1 En mode FS, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer les informations de planification. Pour afficher les informations de planification, le conducteur doit presser la section (1), et pour les masquer, il doit presser la touche      (2), tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F1 : Touches afficher et masquer 
(écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].1 En mode FS, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer les informations de planification au moyen de la touche   , tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F1 : Touches afficher et masquer 
(écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].1 En mode FS, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer les informations de planification au moyen de la touche   , tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F1 : Touches afficher et masquer 
(écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T] .2 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche       pour augmenter l’échelle et de la touche     pour la réduire, tel qu’illustré à la figure [B3M1.L0N1.T].F2.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.T].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T] .2 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche      pour augmenter l’échelle et de la touche    pour la réduire, tel qu’ illustré à la figure [B3M1.L23.T].F2.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.T].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S] .2 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche      pour augmenter l’échelle et de la touche      pour la réduire, tel qu’illustré à la figure [B3M1.L0N1.S].F2.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L0N1.S].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)

CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.s] .2 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche    pour augmenter l’échelle et de la touche     pour la réduire, tel qu’ illustré à la figure [B3M1.L23.S].F2.

Figure CNT.DMI.PLN-[B3M1.L23.S].F2 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)

CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche    pour augmenter l’échelle et de la touche     pour la réduire, tel qu’ illustré à la figure [B32.L0N1.T].F1.

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.T].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche     pour augmenter l’échelle et de la touche      pour la réduire, tel qu’illustré à la figure [B32.L23.T].F1.

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L23.T].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (écran tactile)

CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche    pour augmenter l’échelle et de la touche     pour la réduire, tel qu’illustré à la figure [B32.L0N1.S].F1.

.

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L0N1.S].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)

CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, modifier l’échelle des distances au moyen de la touche      pour augmenter l’échelle et de la touche     pour la réduire, tel qu’illustré à la figure [B32.L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.PLN-[B32.L23.S].F1 : Touches [augmenter] et [réduire] (touches de fonction)

### CNT.DMI.NTC Informations de NTC (NTC)

CNT.DMI.NTC-[LN.V].1 En ce qui concerne le Niveau NTC et les modes SN et NL, les éléments/fonctions et les touches de la fenêtre par défaut sont affichés et présentés au conducteur conformément au système national correspondant.

Les messages texte de NTC sont affichés avec les messages texte relatifs à l’ETCS.

Les informations de surveillance de vitesse et de distance du système national sont présentées au conducteur de façon similaire à celles de surveillance de vitesse et de distance du système ETCS.

CNT.DMI.NTC-[LN].1 Aucune information NTC n’est disponible lorsque l’aiguille de vitesse du train est affichée en gris et qu’aucune autre information de surveillance n’est affichée.

### CNT.DMI.LNG Sélection de la langue par le conducteur (LNG)

CNT.DMI.LNG.1 La fenêtre Langue permet au conducteur de sélectionner la langue de son choix parmi les langues préétablies. Cette fenêtre se trouve dans la fenêtre Paramètres.

CNT.DMI.LNG-[V].1 En dehors de la fenêtre Langue du menu Paramètres, le conducteur peut également modifier la langue à l’aide de différents autres moyens disponibles sur le pupitre de conduite.

CNT.DMI.lng-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir modifier la langue, le conducteur doit presser la touche   de la fenêtre par défaut de la DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.T].F1.

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir modifier la langue, le conducteur doit presser la touche   de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.T].F1.

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir modifier la langue, le conducteur doit presser la touche     de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.S].F1.

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.LNG-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir modifier la langue, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.S].F1.

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.LNG-[L0N1.T] .2 Pour accéder à la fenêtre Langue, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T].F1 : sélection de langue de la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L23.T] .2 Pour accéder à la fenêtre Langue, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.T].F1 : sélection de langue de la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.S] .2 Pour accéder à la fenêtre Langue, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Language » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S].F1 : sélection de langue dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.LNG-[L23.S] .2 Pour accéder à la fenêtre Langue, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Language » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.S].F1 : sélection de langue dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.LNG.2 La touche « Language » s’active lorsque :

- Le train est à l’arrêt et dans les modes SB, OU

- dans les modes SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV.

CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].1 Pour sélectionner la langue souhaitée, le conducteur doit presser la touche de la langue souhaitée dans la liste des langues disponibles, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.T.V].F1 : sélection de langue (écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].1 Pour sélectionner la langue souhaitée, le conducteur doit presser la touche de la langue souhaitée dans la liste des langues disponibles, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.T.V].F1 : sélection de langue (écran tactile)

CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].1 Pour sélectionner la langue souhaitée, le conducteur doit presser la touche de la langue souhaitée dans la liste des langues disponibles, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L0N1.S.V].F1 : sélection de langue (touches de fonction)

CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].1 Pour sélectionner la langue souhaitée, le conducteur doit presser la touche de la langue souhaitée dans la liste des langues disponibles, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1.

Figure CNT.DMI.LNG-[L23.S.V].F1 : sélection de langue (touches de fonction)

CNT.DMI.LNG.3 Si la fenêtre Langue l’indique, le conducteur doit alors sélectionner ou valider de nouveau le choix de la langue.

### CNT.DMI.VOL Réglage du haut-parleur (VOL)

CNT.DMI.VOL.1 Le conducteur peut, le cas échéant régler le haut-parleur depuis la fenêtre Volume. Cette fenêtre se trouve dans la fenêtre Paramètres.

CNT.DMI.LNG-[V].1 En dehors de la fenêtre Volume du menu Paramètres, le conducteur peut également régler le haut-parleur à l’aide de différents autres moyens disponibles sur le pupitre de conduite.

CNT.DMI.lng-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler le haut-parleur, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut de la DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.T].F1.

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.lng-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler le haut-parleur, le conducteur doit presser la touche     de la fenêtre par défaut de la DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.T].F1.

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

CNT.DMI.lng-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler le haut-parleur, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut de la DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.S].F1.

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.lng-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler le haut-parleur, le conducteur doit presser la touche      de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.S].F1.

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.VOL.2 Le conducteur peut régler le haut-parleur lorsque :

- Le train est à l’arrêt et dans les modes SB, OU

- dans les modes SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV.

CNT.DMI.vol-[L0N1.T] .2 Pour régler le volume, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’ illustré à la figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.T].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.vol-[L23.T] .2 Pour régler le volume, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’ illustré à la figure CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.VOL-[L23.T].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.VOL-[L0N1.S] .2 Pour régler le volume, le conducteur doit presser la touche étiquetée Volume de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.VOL-[L0N1.S].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.VOL-[L23.S] .2 Pour régler le volume, le conducteur doit presser la touche étiquetée Volume de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.VOL-[L23.S].F1 : réglage du volume dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

### CNT.DMI.BRI Réglage de la LUMINOSITE (BRI)

CNT.DMI.BRI.1 Le conducteur peut, le cas échéant, régler la luminosité depuis la fenêtre « Brightness » . Cette fenêtre se trouve dans la fenêtre Paramètres.

CNT.DMI.BRI-[V].1 En dehors de la fenêtre Brillance du menu Paramètres, le conducteur peut également régler la luminosité à l’aide de différents autres moyens disponibles sur le pupitre de conduite. En outre, la luminosité peut être réglée automatiquement.

CNT.DMI.bri-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.T].F1.

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.BRI-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.T].F1.

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.S].F1.

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.BRI-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.S].F1.

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.BRI.2 Le conducteur peut régler la luminosité lorsque :

- Le train est à l’arrêt et dans les modes SB, OU

- dans les modes SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV.

CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].2 Pour régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.T].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.BRI-[L23.T].2 Pour régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche    (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.BRI-[L23.T].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].2 Pour régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche étiquetée Brightness de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.BRI-[L0N1.S].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.BRI-[L23.S].2 Pour régler la luminosité, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Brightness » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.BRI-[L23.S].F1 : réglage de la luminosité dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

### CNT.DMI.SYV Version du système opérationnel (SYV)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir afficher la version du système utilisée, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.T].F1.

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir afficher la version du système utilisée, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.T].F1.

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir afficher la version du système utilisée, le conducteur doit presser la touche     de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.S].F1.

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.SYV-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres et pouvoir afficher la version du système utilisée, le conducteur doit presser la touche    de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure SET-[L23.S].F1.

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.SYV.1 Le conducteur peut afficher la version du système lorsque :

- Le train est à l’arrêt et dans les modes SB, OU

- dans les modes SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/TR/PT/SN/RV.

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].2 Pour afficher la version du système exploité, le conducteur doit presser la touche System version (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L23.T].2 Pour afficher la version du système exploité, le conducteur doit presser la touche System version (1) de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1.

(1)

(1)

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.T].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S] .2 Pour afficher la version du système exploité, le conducteur doit presser la touche étiquetée System version de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.SYV-[L23.S] .2 Pour afficher la version du système exploité, le conducteur doit presser la touche étiquetée « System version » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.S].F1 : sélection de la version du système dans la fenêtre « Paramètres » (touches de fonction)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V] .1 La figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1 offre une illustration de la fenêtre « System Version ».

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.T.V].F1 : illustration de la fenêtre 
« System Version» (écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L23.T.V] .1 La figure CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 offre une illustration de la fenêtre « System Version ».

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.T.V].F1 : illustration de la fenêtre 
« System Version» (écran tactile)

CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V] .1 La figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1 offre une illustration de la fenêtre « System Version ».

Figure CNT.DMI.SYV-[L0N1.S.V].F1 : illustration de la fenêtre 
« Version système » (touches de fonction)

CNT.DMI.SYV-[L23.S.V] .1 La figure CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1 offre une illustration de la fenêtre « System Version ».

Figure CNT.DMI.SYV-[L23.S.V].F1 : illustration de la fenêtre 
« Version système » (touches de fonction)

### CNT.DMI.DV Vue de données (DV)

CNT.DMI.DV-[B32].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher les données relatives à l’ID du conducteur, le numéro du train, les informations de contact de RBC, l’ID du réseau de radio, le(s) couvercle(s) de balise virtuelle et les données train.

CNT.DMI.DV-[B3M1].1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher les données relatives à l’ID du conducteur, le numéro du train, les informations de contact de RBC, le(s) couvercle(s) de balise virtuelle et les données de train.

CNT.DMI.DV-[L0N1.T].1 Pour afficher les données susmentionnées, le conducteur doit presser la touche Data view de la fenêtre par défaut du DMI pour accéder à la fenêtre Vue de données, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L23.T].1 Pour afficher les données susmentionnées, le conducteur doit presser la touche Data view de la fenêtre par défaut du DMI pour accéder à la fenêtre Vue de données, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.DV-[L23.T].F1.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S].1 Pour afficher les données susmentionnées, le conducteur doit presser la touche Data view de la fenêtre par défaut du DMI pour accéder à la fenêtre Vue de données, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.DV-[L23.S].1 Pour afficher les données susmentionnées, le conducteur doit presser la touche Data view de la fenêtre par défaut du DMI pour accéder à la fenêtre Vue de données, tel qu’illustré à la figure CNT.DMI.DV-[L23.S].F1.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S].F1 : touche « Vue de données » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].1 La figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Vue de données » 
(écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L23.T.V].1 La figure CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Vue de données » (écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].1 La figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Vue de données » 
(Touches de fonction)

CNT.DMI.DV-[L23.S.V].1 La figure CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Vue de données » (Touches de fonction)

CNT.DMI.DV.1 Pour naviguer d’une fenêtre à l'autre et afficher les données disponibles, le conducteur doit presser les touches  et

CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].2 Pour accéder aux fenêtres Vue données de NTC de tous les systèmes nationaux disponibles, le conducteur doit presser les touches  et . La figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données NTC.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.T.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC » (écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L23.T.V].2 Pour accéder aux fenêtres Vue données de NTC de tous les systèmes nationaux disponibles, le conducteur doit presser les touches  et . La figure CNT.DMI.DC-[L23.T.V].F2 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données NTC.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.T.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC » 
(écran tactile)

CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].2 Pour accéder aux fenêtres Vue données de NTC de tous les systèmes nationaux disponibles, le conducteur doit presser les touches  et . La figure CNT.DMI.DC-[L0N1.S.V].F2 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données NTC.

Figure CNT.DMI.DV-[L0N1.S.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC »
 (touches de fonction)

CNT.DMI.DV-[L23.S.V].2 Pour accéder aux fenêtres Vue données de NTC de tous les systèmes nationaux disponibles, le conducteur doit presser les touches  et . La figure CNT.DMI.DC-[L23.S.V].F2 offre une illustration de l’affichage de la fenêtre Vue de données NTC.

Figure CNT.DMI.DV-[L23.S.V].F2 : fenêtre « Vue de données NTC » 
(touches de fonction)

# EI – Instructions européennes (EI)

EI.1 Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires  d’infrastructure doivent appliquer les instructions européennes relatives aux procédures de communication  suivantes :

(1)	Autorisation de franchir un EOA – signal présentant l’aspect arrêt ou indication d’arrêt absolu ;

(2)	autorisation de circuler après un train trip (ETCS) ;

(3)	obligation de rester à l’arrêt, d’exécuter la fin de mission (ETCS) ;

(4)	annulation d’une instruction opérationnelle ;

(5)	obligation de circuler avec restrictions ;

(6)	obligation de marcher à vue ;

(7)	autorisation de se remettre en marche en mode SR (ETCS) après préparation d’un mouvement de train ;

(8)	autorisation de franchir un passage à niveau en dérangement ;

(9)	obligation de circuler avec des restrictions d’alimentation électrique.

Pour de plus amples informations, se reporter à l’Appendice C2 : instructions opérationnelles de la spécification technique d’interopérabilité en matière « d’exploitation et de gestion du trafic » (TSI OPE) [7].

EI-[N].1 Les figures suivantes indiquent le format indicatif des instructions européennes incluses dans l’Appendice C2 de la STI OPE [7].

Par exemple, si un champ spécifique ne doit pas être utilisé dans un État membre ou sur le réseau d’un gestionnaire de l’infrastructure, il n’y a aucune obligation de mentionner ce champ dans l’instruction européenne et aucun champ n’est ajouté.

Figure EI-[N].F1 : autorisation de franchir une fin d’autorisation de mouvement – signal présentant l’aspect arrêt ou indication d’arrêt absolu

Figure EI-[N].F2 : autorisation de circuler après un trip (ETCS)

Figure EI-[N].F3 : obligation de rester à l’arrêt/d’exécuter la fin de mission (ETCS)

Figure EI-[N].F4 : annulation d’une instruction opérationnelle

Figure EI-[N].F5 : obligation de circuler avec restrictions

Figure EI-[N].F6 : obligation de marcher à vue

Figure EI-[N].F7 : autorisation de se remettre en marche en Staff Responsible (ETCS) après préparation d’un mouvement de train

Figure EI-[N].F8 : autorisation de franchir un passage à niveau en dérangement

Figure EI-[N].F9 : obligation de circuler avec des restrictions d’alimentation électrique

# NP – No Power (NP)

NP.1 Le dispositif bord ETCS est en mode No Power (NP) lorsque l’équipement n’est pas alimenté.

La notion de responsabilité du conducteur ne s'applique pas pour ce mode.

En mode NP, la fonction frein d’urgence est commandée en permanence.

NP-[V].1 Si en mode NP il s’avère nécessaire de déplacer une locomotive comme un wagon, il est alors nécessaire de neutraliser la commande de freinage ETCS de façon externe.

## NP.ON Mettre sous tension l’équipement ETCS embarqué (ON)

NP.ON-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour mettre sous tension l’équipement ETCS embarqué.

NP.ON.1 Lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, une transition au mode Stand By a lieu, se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB).

NP.ON.2 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., NP  SB), la transition de mode suivante peut également être déclenchée depuis le mode NP :

- mode IS. La transition se déclenche lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# SB – Stand By (SB)

SB.1 Le conducteur ne peut pas sélectionner le mode Stand by (SB). Le mode SB est le mode au cours duquel l’équipement ETCS embarqué s’active.

En mode SB, le conducteur n’a aucune responsabilité concernant les mouvements du train.

Lorsque le mode SB est enclenché, les données de mission sont recueillies. Le conducteur peut saisir/reconfirmer les données suivantes :

- ID de conducteur,

- numéro du train,

- couvercle de balise virtuelle,

- niveau ERTMS/ETCS,

- informations radio,

- données  train.

SB.2 La procédure de démarrage de mission est enclenchée lorsque le mode est Stand-By, le pupitre de conduite est actif et aucune session de communication n'est établie ni en cours d'établissement.

Le conducteur peut démarrer une mission :

- lorsque le train est activé, OU

- lorsque les mouvements de manœuvre sont terminés, OU

- lorsque la mission est terminée, OU

- lorsque qu’un engin moteur « asservi » passe en tête du mouvement.

La procédure SoM peut différer, car certaines données, en fonction de la situation précédente, peuvent être d’ores et déjà enregistrées.

Dès qu’une transition de mode, autre qu’en mode SB, a lieu ou que le pupitre de conduite est désactivé, la procédure SoM prend fin.

## SB.OPN Activer le pupitre de conduite (OPN)

SB.OPN-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour activer le pupitre de conduite.

SB.OPN.1 Lorsque le conducteur active le pupitre de conduite, il doit vérifier qu’il se trouve en mode SB. Le symbole du mode SB (MO13) est le suivant :

MO13 : Stand By

Remarque : Le train peut passer en mode Shunting si le conducteur sélectionne Maintenir Shunting avant de désactiver le pupitre de conduite. Dans ce cas, le conducteur doit alors appliquer les règles non harmonisées, se reporter au paragraphe SH.OPN Activer le pupitre de conduite en mode SH (OPN).

## SB.TST Essais internes (TST)

SB. TST-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour procéder aux contrôles internes.

## SB.DRV Saisir ou reconfirmer l’identification du conducteur (DRV)

SB.DRV.1 Lorsque le conducteur active le pupitre de conduite, s’il se trouve mode SB et si une communication est établie ou en cours d’établissement :

- La fenêtre principale s’affiche, y compris les boutons désactivés, ET

- le symbole de sablier (ST05), affiché au DMI, indique au conducteur que l’équipement ETCS embarqué est en attente d’établissement de communication.

ST05 : sablier

Lorsqu’aucune session de communication n’est établie ou qu’une session de communication est en cours d’établissement, et que toutes les conditions de démarrage de mission sont remplies, la fenêtre ID conducteur s’affiche afin que le conducteur puisse, selon le cas, saisir ou reconfirmer l’ID..

SB.DRV-[L0N1.T].1 Le conducteur doit alors saisir/confirmer l’ID  conducteur dans le champ de saisie d’ID conducteur de la fenêtre ID conducteur au moyen du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure DRV-[L0N1.T].F1 : fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)

SB.DRV-[L23.T].1 Le conducteur doit alors saisir/confirmer l’ID conducteur dans le champ de saisie d’ID conducteur de la fenêtre ID conducteur au moyen du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer l’ID en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L23.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure DRV-[L23.T].F1 : fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)

SB.DRV-[L0N1.S].1 Le conducteur doit alors saisir/confirmer l’ID conducteur dans le champ de saisie d’ID conducteur de la fenêtre ID conducteur au moyen du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer l’ID en pressant la touche    (2), tel qu’il est illustré à la figure DRV-[L0N1.S].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure DRV-[L0N1.S].F1 : fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.DRV-[L23.S].1 Le conducteur doit alors saisir/confirmer l’ID conducteur dans le champ de saisie d’ID conducteur de la fenêtre ID conducteur au moyen du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer l’ID en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L23.S].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure DRV-[L23.S].F1 : fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.DRV.2 Après avoir saisi ou reconfirmé l’ID conducteur :

- Le conducteur doit saisir/confirmer le niveau ERTMS/ETCS, si celui-ci n’est pas d’ores et déjà enregistré ou s’il est erroné. Pour ce faire, la fenêtre Niveau s’affiche. On trouvera au paragraphe SB.LEV Saisir ou reconfirmer un Niveau ETCS (LEV) les instructions à suivre pour saisir ou reconfirmer le niveau ERTMS/ETCS.

- La fenêtre principale s’affiche automatiquement afin que le conducteur puisse poursuivre la procédure, si une position et un niveau – Niveau 0, Niveau 1 ou Niveau NTC – sont enregistrés.

- Lorsqu’une position et un niveau – Niveau 2 ou Niveau 3 – sont enregistrés, la fenêtre principale apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran afin d’indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué est en attente de communication avec le RBC.

SB.DRV-[L23].1 Lorsque le niveau d’ETCS enregistré est le Niveau 2 ou le Niveau 3, les étapes suivantes ne requièrent aucune intervention du conducteur (échange d’informations avec le RBC). Une fois ces étapes terminées, la fenêtre principale s’affiche à nouveau avec toutes les touches activées.

SB.DRV.3 Par ailleurs, au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM), lorsque la fenêtre principale apparaît, le conducteur a également la possibilité de saisir/confirmer l’ID à l’aide de la touche ID conducteur activée de la fenêtre principale.

Se reporter au paragraphe OTH.ODA.DRV Modifier l’ID conducteur (DRV) pour connaître les instructions à suivre une fois que la fenêtre principale apparaît.

SB.DRV-[L0N1.T].2 Dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur peut saisir/reconfirmer le numéro du train ou établir/éliminer un couvercle de balise virtuelle au moyen des touches  TRN  ou   , tel qu’illustré à la figure SB.DRV-[L0N1.T].F1.

Figure SB.DRV-[L0N1.T].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et 
« Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » 
(écran tactile)

SB.DRV-[L23.T].2 Dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur peut saisir/reconfirmer le numéro du train ou établir/éliminer un couvercle de balise virtuelle au moyen des touches  TRN  ou   , tel qu’il est illustré à la figure SB.DRV-[L23.T].F1.

Figure SB.DRV-[L23.T].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et 
« Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)

SB.DRV-[L0N1.S].2 Dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur peut saisir/reconfirmer le numéro du train ou établir/éliminer un couvercle de balise virtuelle au moyen des touches  TRN  ou    de cette fenêtre, tel qu’illustré à la figure SB.DRV-[L0N1.S].F1.

Figure SB.DRV-[L0N1.S].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et 
« Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.DRV-[L23.S].2 Dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur peut saisir/reconfirmer le numéro du train ou établir/éliminer un couvercle de balise virtuelle au moyen des touches  TRN  ou   , tel qu’il est illustré à la figure SB.DRV-[L23.S].F1.

Figure SB.DRV-[L23.S].F1 : accès à la fenêtre « Paramètres » et 
« Numéro du train » depuis la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.DRV.4 Pour établir ou éliminer un VBC dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche Paramètres. On trouvera au paragraphe SB.VBC Saisir ou reconfirmer un couvercle de balise virtuelle (VBC) les instructions à suivre pour saisir ou reconfirmer un couvercle de balise virtuelle (VBC).

SB.DRV.5 Pour saisir ou reconfirmer un numéro du train dans la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  TRN . On trouvera au paragraphe SB.TN Saisir ou reconfirmer le numérodu train (TN) les instructions à suivre pour saisir ou reconfirmer le numéro de circulation du train.

## SB.TN Saisir ou reconfirmer le numérodu train (TN)

SB.TN-[N].1 Au cours du démarrage de mission, le numéro du train enregistré peut provenir de la valeur saisie par le conducteur, du RBC ou de toute autre source ERTMS/ETCS externe.

SB.TN.1 En mode SB, le conducteur peut, si nécessaire, saisir/reconfirmer ou réintroduire le numéro du train en accédant à la fenêtre Numéro de circulation du train. Pour ce faire, il dispose de trois options :

- Depuis la fenêtre ID conducteur OU,

- depuis la fenêtre principale, au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM), une fois que celle-ci apparaît OU

- après la fenêtre Validation des données train si le numérodu train enregistré est erroné. La fenêtre Numéro de circulation du train apparaît pour que le conducteur puisse réintroduire ou reconfirmer cette donnée.

La procédure à suivre pour saisir/réintroduire ou reconfirmer cette donnée est identique pour toutes les options disponibles.

SB.TN-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Numéro de circulation du train depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  TRN , tel qu’illustré à la figure SB.TN-[L0N1.T].F1.

Figure SB.TN-[L0N1.T].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)

SB.TN-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Numéro de circulation du train depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  TRN , tel qu’illustré à la figure SB.TN-[L23.T].F1.

Figure SB.TN-[L23.T].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (écran tactile)

SB.TN-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Numéro de circulation du train depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  TRN , tel qu’illustré à la figure SB.TN-[L0N1.S].F1.

Figure SB.TN-[L0N1.S].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.TN-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Numéro de circulation du train » depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  TRN , tel qu’illustré à la figure SB.TN-[L23.S].F1.

Figure SB.TN-[L23.S].F1 : touche « TRN » de la fenêtre « ID conducteur » (touches de fonction)

SB.TN.2 En conséquence, la fenêtre Numéro du train s’affiche.

SB.TN-[L0N1.T].2 Le conducteur doit alors saisir le numéro du train dans le champ de saisie disponible à l’aide du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure TN-[L0N1.T].F1 : fenêtre « Numéro du train » 
(écran tactile)

SB.TN-[L23.T].2 Le conducteur doit alors saisir le numéro du train dans le champ de saisie disponible à l’aide du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L23.T].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure TN-[L23.T].F1 : fenêtre « Numéro du train » 
(écran tactile)

SB.TN-[L0N1.S].2 Le conducteur doit alors saisir le numéro du train dans le champ de saisie disponible à l’aide du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer en pressant la touche     (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L0N1.S].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure TN-[L0N1.S].F1 : fenêtre « Numéro du train » 
(touches de fonction)

SB.TN-[L23.S].2 Le conducteur doit alors saisir le numéro du train dans le champ de saisie disponible à l’aide du clavier conçu à cet effet (1), puis confirmer en pressant la touche     (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L23.S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure TN-[L23.S].F1 : fenêtre « Numéro du train » 
(touches de fonction)

SB.TN.3 Une fois que le conducteur a saisi, réintroduit ou confirmé de nouveau le numéro du train, la procédure revient sur la fenêtre ID conducteur, se reporter au paragraphe SB.DRV Saisir ou reconfirmer l’identification du conducteur (DRV).

SB.TN.4 On trouvera au paragraphe OTH.ODA.TN Modifier le numéro du train (TN) les instructions à suivre pour réintroduire ou reconfirmer le numéro du train.

SB.TN.5 Si après la fenêtre Validation des données du train le numéro du train enregistré est erroné, celui-ci est à nouveau présenté au conducteur. La procédure à suivre pour saisir ou reconfirmer le numéro de circulation du train est identique à celle des autres cas.

## SB.VBC Saisir ou reconfirmer un couvercle de balise virtuelle (VBC)

SB.VBC-[N].1 Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées pour établir ou éliminer un couvercle de balise virtuelle (VBC).

SB.VBC.1 Le conducteur peut, s’il le souhaite, établir ou éliminer des couvercles dans liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord en mode SB ; pour ce faire, il doit accéder à la fenêtre Paramètres:

- Depuis la fenêtre ID de conducteur OU,

- depuis la fenêtre par défaut.

La procédure à suivre pour saisir/réintroduire ou reconfirmer cette donnée est identique pour les deux options.

SB.VBC-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche    , tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.T].F1.

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre 
« ID conducteur » (écran tactile)

SB.VBC-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche      , tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.T].F1.

Figure SB.VBC-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre 
« ID conducteur » (écran tactile)

SB.VBC-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche  , tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.S].F1.

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre 
« ID conducteur » (touches de fonction)

SB.VBC-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre Paramètres depuis la fenêtre ID conducteur, le conducteur doit presser la touche     , tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.S].F1.

Figure SB.VBC-[L23.S].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre 
« ID conducteur » (touches de fonction)

SB.VBC.2 Une fois que la fenêtre Paramètres est affichée, le conducteur peut alors établir ou éliminer des couvercles de balise virtuelle.

SB.VBC-[L0N1.T].2Pour établir un nouveau VBC dans la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche  Set VBC  de la fenêtre Paramètres, tel qu’ illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.T].F2.

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F2 : touche « Établir VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[L23.T].2Pour établir un nouveau VBC dans la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche  Set VBC  de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.T].F2.

Figure SB.VBC-[L23.T].F2 : touche « Établir VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[L0N1.S] .2Pour établir un nouveau VBC dans la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche étiquetée Set VBC de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.S].F2.

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F2 : touche « Établir VBC » (touches de fonction)

SB.VBC-[L23.S] .2Pour établir un nouveau VBC dans la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche étiquetée Set VBC de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.S].F2.

Figure SB.VBC-[L23.S].F2 : touche « Établir VBC » (touches de fonction)

SB.VBC.3 En conséquence, la fenêtre Établir VBC s’affiche. La touche Set VBC s’active lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est SB, ET

- le nombre de VBC enregistré par le conducteur n’excède pas la capacité de mémoire de l’équipement ETCS embarqué.

SB.VBC-[T].1 Le conducteur doit saisir le code du nouveau VBC dans le champ de saisie Code de VBC à l’aide du clavier (1), puis confirmer le code en pressant la touche  Yes  (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[T].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SB.VBC-[T].F1 : saisie du code de VBC pour établir un VBC 
(écran tactile)

SB.VBC-[S].1 Le conducteur doit saisir le code du nouveau VBC dans le champ de saisie Code de VBC à l’aide du clavier (1), puis confirmer le code en pressant la touche étiquetée    (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure SB.VBC-[S].F1 : saisie du code de VBC pour établir un VBC 
(touches de fonction)

SB.VBC.4 Bien que le conducteur ait confirmé le code VBC lors de l’étape précédente, celui-ci n’a pas été validé et, par conséquent, le nouveau VBC n’a pas encore été ajouté à liste des VBC enregistrés. Par conséquent, le conducteur doit confirmer ou pas, selon le cas, le code du VBC établi.

Pour ce faire, la fenêtre de confirmation « Établir VBC » s’affiche afin que le conducteur puisse confirmer ou pas, selon le cas, le code du VBC établi.

SB.VBC-[T].2 Pour confirmer la valeur saisie précédemment dans le champ de saisie Code VBC établi, le conducteur doit presser la touche  Yes  (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[T].F2. Par défaut, l’option « Oui » est toujours affichée.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure SB.VBC-[T].F2 : confirmation « Établir VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[S].2Pour confirmer la valeur saisie précédemment dans le champ de saisie Code VBC établi, le conducteur doit presser la touche  Yes  (1), puis confirmer en pressant la touche     (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[S].F2. Par défaut, l’option Oui est toujours affichée.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SB.VBC-[S].F2 : confirmation « Établir VBC » (touches de fonction)

SB.VBC.5 Si le conducteur presse la touche No, la procédure pour établir un VBC redémarre et la valeur précédente du code de VBC établi est à nouveau présentée afin que le conducteur puisse, s’il le souhaite, la confirmer.

SB.VBC-[L0N1.T].3 Pour supprimer un VBC de la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche Remove VBC  de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.T].F3.

Figure SB.VBC-[L0N1.T].F3 : touche « Supprimer VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[L23.T] .3Pour supprimer un VBC de la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche Remove VBC de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.T].F3.

Figure SB.VBC-[L23.T].F3 : touche « Supprimer VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[L0N1.S] .3Pour supprimer un VBC de la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Remove VBC » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L0N1.S].F3.

Figure SB.VBC-[L0N1.S].F3 : touche « Supprimer VBC » (touches de fonction)

SB.VBC-[L23.S] .3 Pour supprimer un VBC de la liste des couvercles de balise virtuelle enregistrés à bord, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Remove VBC » de la fenêtre Paramètres, tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[L23.S].F3.

Figure SB.VBC-[L23.S].F3 : touche « Supprimer VBC » (touches de fonction)

SB.VBC.6 En conséquence, la fenêtre Éliminer VBC s’affiche.

La touche Remove VBC s’active lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est SB, ET

- au moins un VBC est enregistré à bord.

SB.VBC-[T].3 Après avoir pressé la touche Éliminer VBC, le conducteur doit saisir le code du VBC dans le champ de saisie Code VBC (1), puis confirmer en pressant la touche Yes (2), tel qu’il est illustré à la figure SB.VBC-[T].F3.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SB.VBC-[T].F3 : saisie du code VBC pour supprimer un VBC 
(écran tactile)

SB.VBC-[S].3Après avoir pressé la touche « Supprimer VBC », le conducteur doit saisir le code du VBC dans le champ de saisie Code VBC (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[S].F3.

(2)v

(2)v

(1)

(1)

Figure SB.VBC-[S].F3 : saisie du code de VBC pour supprimer un VBC 
(touches de fonction)

SB.VBC.7 Bien que le conducteur ait confirmé le code VBC lors de l’étape précédente, celui-ci n’a pas été validé et, par conséquent, le VBC n’a pas encore été supprimé de la liste des VBC enregistrés à bord. Par conséquent, le conducteur doit confirmer ou pas, selon le cas, le code du VBC et le supprimer.

Pour ce faire, la fenêtre de confirmation « Supprimer VBC » s’affiche pour que le conducteur puisse confirmer ou pas, selon les cas, le code de VBC et le supprimer.

SB.VBC-[T].4 Pour confirmer la valeur saisie précédemment dans le champ de saisie « Supprimer code VBC », le conducteur doit presser la touche  Yes  (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[T].F4. Par défaut, l’option Oui est toujours affichée.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure SB.VBC-[T].F4 : confirmation « Supprimer VBC » (écran tactile)

SB.VBC-[S].4 Pour confirmer la valeur saisie précédemment dans le champ de saisie « Supprimer code VBC », le conducteur doit presser la touche  Yes  (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure SB.VBC-[S].F4. Par défaut, l’option Oui est toujours affichée.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SB.VBC-[S].F4 : confirmation « Supprimer VBC » (touches de fonction)

SB.VBC.8 Si le conducteur presse la touche Non, la procédure pour supprimer un VBC redémarre et la valeur précédente du code de VBC supprimé est à nouveau présentée afin que le conducteur puisse, s’il le souhaite, la confirmer.

SB.VBC.9 Après avoir confirmé l’établissement ou la suppression d’un code de VBC, la fenêtre Paramètres s’affiche afin que le conducteur puisse, s’il le souhaite, saisir d’autres données.

Lorsque le conducteur ferme la fenêtre Paramètres, la procédure revient sur la fenêtre ID conducteur, se reporter au paragraphe SB.DRV Saisir ou reconfirmer l’identification du conducteur (DRV).

SB.VBC-[L0N1.T].4 Pour accéder à la fenêtre Paramètres, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.T].F1.

Figure SET-[L0N1.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SB.VBC-[L23.T].4 Pour accéder à la fenêtre Paramètres, le conducteur doit presser la touche     , tel qu’illustré à la figure SET-[L23.T].F1.

Figure SET-[L23.T].F1 : touche « Paramètres » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

SB.VBC-[L0N1.S].4 Pour accéder à la fenêtre Paramètres, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure SET-[L0N1.S].F1.

Figure SET-[L0N1.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

SB.VBC-[L23.S].4 Pour accéder à la fenêtre Paramètres, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure SET-[L23.S].F1.

Figure SET-[L23.S].F1 : touches « Paramètres » de la fenêtre par défaut (touches de fonction).

SB.VBC.10 Une fois que la fenêtre Paramètres apparaît, le conducteur doit répéter les étapes décrites ci-dessus s’il souhaite accéder une nouvelle fois à la fenêtre ID de conducteur pour établir/supprimer un nouveau VBC.

Lorsque le conducteur ferme la fenêtre Paramètres après avoir établi/supprimé un VBC, la fenêtre par défaut s’affiche.

## SB.LEV Saisir ou reconfirmer un Niveau ETCS (LEV)

SB.LEV.1 Si après avoir saisi/reconfirmé l’ID conducteur, la position enregistrée ou le niveau enregistré est erroné ou inconnu, la fenêtre Niveau s’affiche en présentant une liste des différents niveaux disponibles, afin que le conducteur puisse saisir, ou réintroduire/reconfirmer les données de niveau.

SB.LEV-[L0N1.T.V] .1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux ERTMS/ETCS proposés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer son choix en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L0N1.T.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)

SB.LEV-[L23.T.V] .1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux ERTMS/ETCS proposés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer son choix en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L23.T.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)

SB.LEV-[L0N1.S.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux ERTMS/ETCS proposés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer son choix en pressant la touche     (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L0N1.S.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)

SB.LEV-[L23.S.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux ERTMS/ETCS proposés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer son choix en pressant la touche     (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L23.S.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)

SB.LEV-[L0123].1 Les touches/sélections 1, 2, 3 et 4 sont toujours réservées respectivement aux niveaux ERTMS/ETCS 1, 2, 3 et 0.

SB.LEV-[LN.N].1 Les étiquettes des niveaux NTC varient selon les différents systèmes nationaux.

SB.LEV-[L0N1].1 La fenêtre principale s’affiche afin que le conducteur puisse poursuivre la procédure de sélection des niveaux, 0, 1 ou NTC.

SB.LEV-[L23].1 Si le niveau saisi/confirmé est le niveau 2 ou 3, le conducteur doit alors confirmer de nouveau les données d’informations radio. On trouvera au paragraphe SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD) les instructions à suivre pour saisir ou confirmer les informations radio.

SB.LEV.2 Par ailleurs, au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM), lorsque la fenêtre principale apparaît, le conducteur a également la possibilité de réintroduire ou confirmer le niveau ERTMS/ETCS dans la fenêtre principale.

On trouvera au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV) les instructions à suivre pour réintroduire ou reconfirmer les données de niveau.

## SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD)

SB.RAD-[B32.L23.T].1 Une fois que le conducteur a saisi ou confirmé le niveau ERTMS/ETCS – Niveau 2 ou 3 – et l’ID conducteur, la fenêtre Informations radio s’affiche en présentant les touches suivantes : Contacter dernier RBC, Utiliser numéro court, Saisir données RBC et ID réseau radio, tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[B32.L23.T].F1.

Figure SB.RAD-[B32.L23.T].F1 : fenêtre « Informations radio » (écran tactile)

SB.RAD-[B32.L23.S].1 Une fois que le conducteur a saisi ou reconfirmé le niveau ERTMS/ETCS – Niveau 2 ou 3 – et l’ID de conducteur, la fenêtre Informations radio s’affiche en présentant les touches suivantes :  Contacter dernier RBC, Utiliser numéro court, Saisir données RBC et ID réseau radio, tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[B32.L23.S].F1.

Figure SB.RAD-[B32.L23.S].F1 : fenêtre « Informations radio » 
(touches de fonction)

SB.RAD-[B3M1.L23.T].1Une fois que le conducteur a saisi ou confirmé le niveau ERTMS/ETCS – Niveau 2 ou 3 – et l’ID conducteur, la fenêtre Contacter RBC s’affiche en présentant les touches suivantes:  Contacter dernier RBC, Utiliser numéro court, Saisir données RBC et ID réseau radio, tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SB.RAD-[B3M1.L23.T].F1 : fenêtre « Contacter RBC » (écran tactile)

SB.RAD-[B3M1.L23.S].1Une fois que le conducteur a saisi ou confirmé le niveau ERTMS/ETCS – Niveau 2 ou 3 – et l’ID conducteur, la fenêtre Contacter RBC s’affiche en présentant les touches suivantes: Contacter dernier RBC, Utiliser numéro court, Saisir données RBC et ID réseau radio, tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SB.RAD-[B3M1.L23.S].F1 : fenêtre « Contacter RBC » (touches de fonction)

SB.RAD-[B32.L23].1 Pour saisir ou confirmer les données d’ID réseau radio, le conducteur doit presser la touche  Radio Network ID  de la fenêtre Données radio. Il convient de souligner que cette opération entraînera l’interruption de toutes les sessions de communication en cours.

SB.RAD-[B3M1.L23].1 Pour saisir ou reconfirmer les données d’ID réseau radio, le conducteur doit presser la touche  Radio Network ID de la fenêtre Contacter RBC. Il convient de souligner que cette opération entraînera l’interruption de toutes les sessions de communication en cours.

SB.RAD-[B32.L23].2 La fenêtre Données radio apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran afin d’indiquer au conducteur que le processus d’acquisition de la liste des réseaux radio disponibles et autorisés est en cours.

SB.RAD-[B3M1.L23].2 La fenêtre Contacter RBC apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché afin d’indiquer au conducteur que le processus d’acquisition de la liste des réseaux radio disponibles et autorisés est en cours.

SB.RAD-[L23].1 Au cas où aucun réseau radio ne serait disponible (liste vide), le message texte « Échec d’enregistrement du réseau radio » s’affiche à l’écran, afin de communiquer au conducteur qu’aucun réseau n’est disponible. Dans ce cas, la fenêtre principale s’affiche et, dès que le conducteur presse l’une des touches de la fenêtre, le message texte cesse d’être affiché.

Si ce message texte s’affiche, le conducteur doit alors saisir l’indicatif de réseau radio.

SB.RAD-[L23].2 Autrement, la fenêtre ID réseau radio apparaît en présentant au conducteur la liste de tous les réseaux disponibles.

SB.RAD-[L23.T].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des réseaux disponibles et autorisés proposés dans la liste (1), puis confirmer son choix en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[L23.T].F1.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Figure SB.RAD-[L23.T].F1 : fenêtre « ID réseau radio » (écran tactile)

SB.RAD-[L23.S].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des réseaux disponibles et autorisés proposés dans la liste (1), puis confirmer son choix en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[L23.S].F1.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Figure SB.RAD-[L23.S].F1 : fenêtre « ID réseau radio » (touches de fonction)

SB.RAD-[B32.L23].3 Une fois l’ID réseau radio sélectionnée, la fenêtre Données radio apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que le processus d’enregistrement du réseau radio est en cours.

SB.RAD-[B3M1.L23].3 Une fois l’ID réseau radio sélectionnée, la fenêtre Contact RBC apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que le processus d’enregistrement du réseau radio est en cours.

SB.RAD-[B32.L23].4 Les touches de la fenêtre Données radio se réactivent lorsqu’au moins un terminal mobile est enregistré sur le nouveau réseau radio ; le conducteur dispose alors des options de RBC-ID/numéro de téléphone suivantes :

- Pour utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone enregistré (utiliser la touche Contacter dernier RBC).

- Pour utiliser le numéro court EIRENE (fonction acheminement des appels d’équipement au sol) (utiliser la touche Numéro court).

- Pour réintroduire ou reconfirmer le RBC-ID/numéro de téléphone (utiliser la touche Saisir données RBC).

SB.RAD-[B3M1.L23].4 Les touches de la fenêtre Contacter RBC se réactivent lorsqu’au moins un terminal mobile est enregistré sur le nouveau réseau radio ; le conducteur dispose alors des options de RBC-ID/numéro de téléphone suivantes :

- Pour utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone enregistré (utiliser la touche Contacter dernier RBC).

- Pour utiliser le numéro court EIRENE (fonction acheminement des appels d’équipement au sol) (utiliser la touche Numéro court).

- Pour réintroduire ou reconfirmer le RBC-ID/numéro de téléphone (utiliser la touche Saisir données RBC).

SB.RAD-[L23].3 Si une identification de RBC et un numéro de téléphone valide est d’ores et déjà disponible, le conducteur ne doit alors réaliser aucune entrée de données pour établir une connexion avec le RBC lors de la procédure de démarrage de mission.

SB.RAD-[B32.L23].5 Pour utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone ou numéro court EIRENE enregistré, le conducteur doit presser les touches  Contact last RBC  ou  Use short number , selon le cas, de la fenêtre Données radio.

SB.RAD-[B3M1.L23].5 Pour utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone ou numéro court EIRENE enregistré, le conducteur doit presser les touches  Contact last RBC  ou  Use short number , selon le cas, de la fenêtre Contacter RBC.

SB.RAD-[L23].4 En conséquence, la fenêtre principale apparaît avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse du RBC.

Lorsque la session avec le RBC s’ouvre, un échange de messages a lieu entre le RBC et l’équipement ETCS embarqué sans que le conducteur ait à intervenir. Le conducteur doit patienter jusqu’à ce que la fenêtre principale s’affiche.

SB.RAD-[L23].5 Dans le cas contraire, le message texte « Incompatibilité d’équipement au sol » s’affiche pendant 30 secondes pour indiquer au conducteur que l’ouverture de la session a échoué en raison d’une incompatibilité de version. Par la suite, la fenêtre principale s’affiche.

Le train ne peut pas poursuivre en ETCS tant que ce message est affiché. On trouvera au paragraphe DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) les instructions que le conducteur doit suivre pour résoudre cette situation.

SB.RAD-[B32.L23].6 Pour saisir ou confirmer le RBC-ID/numéro de téléphone, le conducteur doit presser la touche Enter RBC data de la fenêtre Données radio.

SB.RAD-[B3M1.L23].6 Pour saisir ou confirmer le RBC-ID/numéro de téléphone, le conducteur doit presser la touche Enter RBC data de la fenêtre Contacter RBC.

SB.RAD-[L23].6 En conséquence, la fenêtre Données RBC s’affiche.

SB.RAD-[L23.T] .2 Le conducteur doit alors sélectionner le champ de saisie (RBC-ID ou numéro de téléphone RBC) en pressant le champ de saisie (le premier est sélectionné par défaut) (1). Par la suite, le conducteur doit saisir le code à l’aide du clavier (2). Pour finir, le conducteur doit confirmer en pressant la touche Yes (3), tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[L23.T].F2.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

(3)v

(3)v

Figure SB.RAD-[L23.T].F2 : RBC-ID/numéro de téléphone RBC (écran tactile)

SB.RAD-[L23.S].2 Le conducteur doit alors sélectionner le champ de saisie (RBC-ID ou numéro de téléphone RBC) en pressant les touches     et    (1). Par la suite, le conducteur doit saisir le code à l’aide des touches du clavier (2). Pour finir, le conducteur doit confirmer en pressant la touche    (3), tel qu’illustré à la figure SB.RAD-[L23.S].F2.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

Figure SB.RAD-[L23.S].F2 : RBC-ID/numéro de téléphone RBC 
(touches de fonction)

SB.RAD-[L23].7La touche Oui de la question Saisie de données complète  s’active si toutes les valeurs des champs de saisie ont été renseignées.

SB.RAD-[L23].8 Une fois que le conducteur a saisi, réintroduit/confirmé le RBC-ID/numéro de téléphone, la fenêtre principale s’affiche avec toutes les touches désactivées. Le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse du RBC.

SB.RAD-[L23].9 Indépendamment du résultat de l’ouverture de session avec le RBC (session ouverte ou échec d’ouverture de session), les étapes suivantes ne requièrent aucune intervention du conducteur et, une fois ces étapes terminées, la fenêtre principale s’affichera avec toutes les touches activées. En cas d’échec d’ouverture de session, le message « Incompatibilité d’équipement au sol » s’affiche pendant 30 secondes.

Le train ne peut pas poursuivre en ETCS tant que ce message est affiché. On trouvera au paragraphe DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) les instructions que le conducteur doit suivre pour résoudre cette situation.

SB.RAD-[B32.L23].7 Par ailleurs, au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM), lorsque la fenêtre principale apparaît, le conducteur a également la possibilité de réintroduire ou confirmer les données radio dans la fenêtre principale.

On trouvera au paragraphe OTH.ODA.RAD Modifier les informations de radio (RAD) les instructions à suivre pour réintroduire ou reconfirmer les données d’informations radio dans la fenêtre principale.

SB.RAD-[B32.L0N1].1 Au moment de sélectionner les niveaux ERTMS/ETCS – Niveau 0, 1 ou NTC –, le conducteur peut également réintroduire ou confirmer les données radio. La touche Données radio de la fenêtre principale est activée et le conducteur peut saisir l’ID réseau radio si :

- Le train est à l’arrêt, ET

- l’ID de conducteur est valide, ET

- le mode est SB/FS/LA/SR/OS/NL/PT/UN/SN, ET

- le niveau d’ERTMS est valide.

Pour pouvoir saisir les informations radio, le niveau saisi ou confirmé par le conducteur doit être le Niveau 2 ou 3.

SB.RAD-[L23].10 Outre les options précédentes, le conducteur peut également réintroduire les informations radio à l’aide de la touche Niveau de la fenêtre principale. Après avoir réintroduit ou confirmé le niveau ERTMS/ETCS – Niveau ERTMS/ETCS 2 ou 3 –, l’option permettant au conducteur de saisir ou confirmer les données radio s’affiche.

SB.RAD-[L23].11 Au cours de la saisie des données radio, différents messages, que le conducteur doit lire et prendre en compte, s’affichent.

SB.RAD-[L23].12 Le message texte « Échec d’enregistrement du réseau radio »peut éventuellement s’afficher au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM) pour indiquer au conducteur :

a) Que la liste des réseaux radio disponibles et autorisés est vide et qu’aucun ID réseau radio ne peut être établi.

b) Que suffisamment de temps s’est écoulé depuis le dernier envoi d’enregistrement de réseau radio à un terminal mobile.

Si ce message texte s’affiche, le conducteur doit alors saisir l’indicatif de réseau radio.

SB.RAD-[L23].13 Le message texte « Incompatibilité d’équipement au sol »peut éventuellement s’afficher pour indiquer au conducteur :

a) Que l’ouverture de la session a échoué en raison d’une incompatibilité de version.

Le train ne peut pas poursuivre en ETCS tant que ce message est affiché. On trouvera au paragraphe DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) les instructions que le conducteur doit suivre pour résoudre cette situation.

SB.RAD-[L23.N].1 Le message texte « Train refusé » peut éventuellement s’afficher pour indiquer au conducteur que le train a été refusé. Dans ce cas, le conducteur doit alors communiquer cette situation (train refusé) à l’agent de circulation et appliquer les règles non harmonisées.

## SB.TRN L’engin moteur doit circuler comme un train (TRN)

SB.TRN.1 Si l’engin moteur doit circuler comme un train, le conducteur doit :

- Saisir les données de train.

- Sélectionner Start.

### SB.TRN.DAT Saisir ou reconfirmer les données de train (DAT)

SB.TRN.DAT.1 Les données de train enregistrées peuvent provenir des valeurs saisies par le conducteur, des valeurs préétablies ou de toute autre source ERTMS/ETCS externe.

Au cours de la préparation du train, le conducteur doit saisir/modifier et confirmer les données de train suivantes :

- la catégorie opérationnelle d’ETCS du train,

- la longueur de la rame,

- le pourcentage de freinage,

- la vitesse maximale du train,

- la catégorie de charge à l’essieu,

- si le train est équipé d’un système étanche,

- le gabarit,

- les données additionnelles disponibles relatives aux STM,

Si ces données ne sont pas préétablies dans l’équipement ETCS embarqué ou sont reçues d’autres sources ETCS externes.

Le conducteur ne doit jamais intervenir dans le processus de saisie/modification/confirmation des données de train quant au système de traction admis par l’engin moteur, de la liste des systèmes nationaux disponibles à bord et du nombre d’essieux.

SB.TRN.DAT.2 Le conducteur doit s’assurer que le train et les données de train correspondent.

SB.TRN.DAT.3 Pour confirmer/réintroduire les données de train, le conducteur doit accéder à la fenêtre principale, puis presser la touche Données de train pour pouvoir modifier les données.

La fenêtre principale s’affiche au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM) après que le conducteur ait saisi et confirmé l’ID de conducteur, le TRN et les données de la radio.

On trouvera au paragraphe OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN) les instructions que le conducteur doit suivre pour accéder à la fenêtre Données de train depuis la fenêtre principale, et saisir ou réintroduire les données de train.

SB.TRN.DAT.4 Si un mouvement de train est détecté cours du processus de modification ou de confirmation des données, l’équipement ETCS embarqué déclenchera la commande de freinage.

### SB.TRN.STR Sélectionner Start (STR)

SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B32.L23.T].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B32.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B32.L23.S].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B32.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche Start de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].1 Après avoir introduit toutes les données requises, le conducteur doit alors presser la touche  Start  de la fenêtre principale pour poursuivre la procédure, tel qu’illustré à la figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SB.TRN.STR-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SB.TRN.STR-[B32].1 La touche Start s’active lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Le train est à l’arrêt ET le mode est SB ET l’ID conducteur, les données de train, le niveau ERTMS/ETCS ET le numéro de circulation du train sont valides, OU

- le train est à l’arrêt ET le mode est PT ET le niveau ERTMS/ETCS établi est le Niveau 1, 2/3 ET qu’une session de communication est établie ET qu’aucun arrêt d’urgence n’est enregistré dans l’équipement ETCS embarqué, OU

- le mode est SR ET le niveau ERTMS/ETCS établi est le Niveau 2 ou 3 ET qu’une session de communication est établie.

SB.TRN.STR-[B3M1].1 La touche Start s’active lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Le train est à l’arrêt ET le mode est SB ET l’ID conducteur, les données de train, le niveau ERTMS/ETCS ET le numéro de circulation du train sont valides, OU

- le train est à l’arrêt ET le mode est PT ET le niveau ERTMS/ETCS établi est le Niveau 1 ou 2/3 ET qu’aucun arrêt d’urgence n’est enregistré dans l’équipement ETCS embarqué, OU

- le mode est SR ET le niveau ERTMS/ETCS est 2 ou 3.

SB.TRN.STR-[LN].1 Lorsque le niveau établi est le Niveau NTC et que le conducteur presse la touche Start, il doit alors acquitter la transition en mode SN en appliquant les règles décrites au paragraphe SN – National System (SN).

SB.TRN.STR-[L0].1 Lorsque le niveau établi est le Niveau 0 et que le conducteur presse la touche Start, il doit alors acquitter la transition en mode UN en appliquant les règles décrites au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN).

SB.TRN.STR-[L1].1 Lorsque le niveau établi est le Niveau 1 et que le conducteur presse la touche Start, il doit alors acquitter la transition en mode SR en appliquant les règles décrites au paragraphe SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK).

SB.TRN.STR-[L23].1 Lorsque le niveau établi est le Niveau 2 ou le Niveau 3, une demande de MA est envoyée au RBC.

En cas d’échec d’ouverture de session avec le RBC, la fenêtre par défaut s’affiche.

Dans le cas contraire, si l’ouverture de session est réussie, la fenêtre principale s’affiche avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse du RBC.

- Si le RBC envoie une autorisation pour mode SR, le conducteur doit alors acquitter la transition en mode SR en appliquant les règles décrites au paragraphe SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK).

- Si le RBC envoie une MA pour les modes OS/LS/HS, le conducteur doit alors acquitter la transition vers ces modes en appliquant les règles décrites aux paragraphes OS.ACK Acquittement du mode OS (ACK), LS.ACK Acquittement du mode LS (ACK) et

- SH.AUT.ACK Acquittement du mode SH (ACK) respectivement.

- Si le RBC envoie une MA pour mode FS, la mission démarrera dans ce mode sans que le conducteur ait à acquitter une transition, se reporter au paragraphe FS – Full Supervision (FS).

Après avoir reçu une autorisation de MA ou mode SR, le DMI affiche la fenêtre par défaut.

Si la session de communication est interrompue en raison de l’absence de réponse de la part du RBC, la fenêtre principale s’affiche.

SB.TRN.STR-[L23.N].1 Lorsque l’engin moteur doit circuler comme un train, si au cours de la préparation des mouvements de train une demande d’acquittement de SH a lieu (le symbole MO02 s’affiche), le conducteur doit le communiquer à l’agent de circulation avant de procéder à l’acquittement du symbole. Et dans ce cas, le conducteur doit alors appliquer les règles non harmonisées.

### SB.TRN.OVR Sélectionner Neutraliser (OVR)

SB.TRN.OVR.1 Au cours de la procédure de démarrage de mission, le conducteur peut sélectionner la fonction Neutraliser lorsque la fenêtre principale apparaît. Pour ce faire, le conducteur doit fermer la fenêtre principale (en pressant la touche    ) pour pouvoir accéder à la fonction Neutraliser de la fenêtre par défaut.

On trouvera au paragraphe OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR) les instructions à suivre.

## SB.SH L’engin moteur doit circuler en mode SH (SH)

SB.SH.1 Pour que l’engin moteur puisse circuler en mode SH, le conducteur doit presser la touche Shunting de la fenêtre principale en suivant les instructions décrites au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN).

SB.SH-[L23.N].1 Si, en niveau d’ETCS 2 ou 3, le RBC refuse la demande de manœuvre, la fenêtre principale apparaît et le message « SH refusé » ou « Échec de demande de SH  » s’affiche pour informer le conducteur de la situation. Dans ce cas, le conducteur doit alors communiquer cette situation (train refusé) à l’agent de circulation, le conducteur et l’agent de circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

## SB.NL L’engin moteur doit circuler en mode NL (NL)

SB.NL.1 Pour que l’engin moteur puisse circuler en mode NL, le conducteur doit presser la touche Non-Leading de la fenêtre principale, puis suivre les instructions décrites au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

SB.3 Outre les transitions susmentionnées (c.-à-d., SB  SH, FS, LS, SR, OS, UN, SN), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SB :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SL. Transition déclenchée lorsque le signal d’entrée Sleeping est reçu, le train est à l’arrêt et le pupitre de conduite est désactivé, se reporter au paragraphe SL – Mode Sleeping (SL).

- Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# SH – Shunting (SH)

SH.1 Le but du mode Shunting est d’autoriser les mouvements de manœuvre sous la responsabilité du conducteur.

Ce mode peut être activé par le conducteur (se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN)) ou commandé par l’équipement au sol (se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT)).

## SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN)

SH.MAN.1 Ce paragraphe offre une description de la procédure à suivre par le conducteur pour entrer en mode Shunting.

### SH.MAN.RUL Règles de sélection du mode SH (RUL)

SH.MAN.RUL-[L123.N].1 Le conducteur doit sélectionner le mode Shunting conformément aux règles non harmonisées.

### SH.MAN.SEL Sélection du mode SH (SEL)

SH.MAN.SEL-[L0N1.T].1 Pour commuter en mode Shunting, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[L23.T].1 Pour commuter en mode Shunting, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[L23.T].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[L0N1.S].1 Pour commuter en mode Shunting, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.MAN.SEL-[L23.S].1 Pour commuter en mode Shunting, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[L23.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[B32.L23.T] .2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2.

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.T].F2 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche étiquetée Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche étiquetée Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B32.L23.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche étiquetée Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche étiquetée Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SH.MAN.SEL-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.MAN.SEL.1 La touche Shunting s’active lorsque :

- Le train est à l’arrêt ET le mode est SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN ET que l’ID de conducteur et le Niveau sont valides, OU

- le train est à l’arrêt et le mode est PT.

SH.MAN.SEL-[L01].1 En niveau d’ETCS 0 et 1, le mode SH est toujours autorisé.

SH.MAN.SEL-[L23].1 En niveau d’ETCS 2 et 3, une fois que le conducteur presse la touche Shunting, la transition ne s’effectue qu’après avoir reçu l’autorisation de la part de l’équipement au sol.

Le symbole sablier (ST05) reste affiché jusqu’à ce que l’autorisation ou le refus du mode SH soit reçu.

ST05 : sablier

SH.MAN.SEL-[LN].1 En Niveau NTC, si aucune procédure nationale de Trip n’est appliquée, le mode SH est alors autorisé.

Au cas où il serait nécessaire d’appliquerune procédure nationale de Trip, le symbole de Trip (MO04) et le message « SH refusé » s’affichent à l’écran (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

MO04 : Trip

SH.MAN.SEL-[L23.N].1 Si le message « SH refusé » ou « Échec de demande SH » s’affiche, le conducteur doit le communiquer à l’agent de circulation.  Le conducteur et l’agent de circulation doivent alors appliquer des règles non harmonisées.

## SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT)

SH.AUT.1 Cette procédure permet l’entrée automatique en mode SH d’un train dans une zone de manœuvre.

### SH.AUT.APP Approche d’une zone SH (APP)

SH.AUT.APP.1 Lorsque le train se rapproche d’une zone SH, la demande d’acquittement du symbole du mode Shunting (MO02) s’affiche à l’écran. Pour acquitter le mode SH, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe

SH.AUT.ACK Acquittement du mode SH (ACK).

MO02 : acquittement du mode Shunting

Si le lieu actuel requiert le mode SH, la transition en mode SH s’effectue immédiatement et le symbole de Shunting (MO01) s’affiche à l’écran.

Si le mode SH est requis pour un autre lieu, le début de la zone SH est contrôlé comme une EOA sans vitesse d’exécution jusqu’à ce que le conducteur acquitte la demande de mode Shunting.

### SH.AUT.ACK Acquittement du mode SH (ACK)

SH.AUT.ACK-[L123.N].1 Lorsque la demande d’acquittement du symbole du mode Shunting (MO02) s’affiche à l’écran, le conducteur doit :

- S’assurer que les informations relatives au mouvement à réaliser sont correctes et disponibles

- Puis, acquitter la transition en mode SH.

SH.AUT.ACK-[L0N1.T].1 Pour acquitter le mode SH, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1.

Figure SH.AUT.ACK-[L0N1.T].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting »  (écran tactile)

SH.AUT.ACK-[L23.T].1 Pour acquitter le mode SH, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure SH.AUT.ACK-[L23.T].F1.

Figure SH.AUT.ACK-[L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (écran tactile)

SH.AUT.ACK-[L0N1.S].1 Pour acquitter le mode SH, le conducteur doit presser la touche    du symbole MO02 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1.

Figure SH.AUT.ACK-[L0N1.S].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (touches de fonction)

SH.AUT.ACK-[L23.S].1 Pour acquitter le mode SH, le conducteur doit presser la touche     du symbole MO02 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure SH.AUT.ACK-[L23.S].F1.

Figure SH.AUT.ACK-[L23.S].F1 : touche « Acquittement du mode Shunting » (touches de fonction)

SH.AUT.ACK.1 Lorsque le conducteur acquitte la transition en mode SH ou lorsque le train atteint le début d’une zone de manœuvre, le mode est commuté en mode SH.

SH.AUT.ACK.2 Si, lorsque le train se trouve dans la zone de manœuvre, le conducteur n’a pas acquitté la transition en mode SH dans les 5 secondes suivant la commutation en mode SH, la commande du frein de service est alors déclenchée.

La commande de freinage est relâchée dès que le conducteur procède à l’acquittement de la commutation en mode SH, sauf si celle-ci a été déclenchée pour d’autres raisons.

## SH.OPN Activer le pupitre de conduite en mode SH (OPN)

SH.OPN.1 Lorsque le conducteur active le pupitre de conduite, il doit vérifier le mode actif, qui peut être SH (se reporter au paragraphe SH.RUN Circuler en mode SH (RUN)) ou SB (se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

Pour maintenir le mode Shunting lorsque la procédure de manœuvre requiert l’utilisation de deux cabines, se reporter au paragraphe SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS) ci-après.

## SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS)

SH.PS-[L123].1 Le conducteur peut, avant de désactiver le pupitre de conduite, sélectionner l’option Maintenir Shunting si la procédure de manœuvre requiert l’utilisation de plusieurs cabines.

SH.PS-[L0N1.T].1 Pour sélectionner l’option Maintenir Shunting, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F1.

Figure MAIN-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.PS-[L23.T].1 Pour sélectionner l’option Maintenir Shunting, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F1.

Figure MAIN-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.PS-[L0N1.S].1 Pour sélectionner l’option Maintenir Shunting, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F1.

Figure MAIN-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.PS-[L23.S].1 Pour sélectionner l’option Maintenir Shunting, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F1.

Figure MAIN-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.PS-[B32.L0N1.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B32.L0N1.T].F1.

Figure SH.PS-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.PS-[B32.L23.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B32.L23.T].F1.

Figure SH.PS-[B32.L23.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure SH.PS-[B3M1.L0N1.T].1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.PS-[B3M1.L23.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SH.PS-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.PS-[B32.L0N1.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B32.L0N1.S].F1.

Figure SH.PS-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.PS-[B32.L23.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B32.L23.S].F1.

Figure SH.PS-[B32.L23.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.PS-[B3M1.L0N1.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure SH.PS-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.PS-[B3M1.L23.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Maintain Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.PS-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SH.PS-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Maintenir Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.PS.1 La touche Maintain Shunting ne s’active que lorsque :

a) le mode est SH, ET

b) le signal d'entrée de manœuvre passive envoyé par l’interface du train est reçu.

SH.PS.2 Une fois que le conducteur a pressé la touche Maintain Shunting et qu’il désactive le pupitre de conduite (se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS)), l’équipement ETCS embarqué passe en mode PS. La notion de responsabilité du conducteur ne s'applique pas pour le mode PS.

## SH.RUN Circuler en mode SH (RUN)

SH.RUN-[L123.N].1 Lorsque le mode Shunting est enclenché, le symbole de Shunting (MO01) s’affiche à l’écran :

MO01 : Shunting

La vitesse limite de mode Shunting établie par une valeur nationale ne doit pas être dépassée.

Le conducteur doit/est responsable :

- Demeurer dans la zone de manœuvre.

- Des mouvements du train et des opérations de manœuvre.

SH.RUN-[L123.N] .2 Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées tant que le symbole de Shunting (MO01) est affiché à l’écran.

SH.RUN-[L0N.N].1 Clauses spécifiques aux réseaux quant à l’exploitation en mode SH en Niveau 0 et NTC.

SH.RUN-[L0N1.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite en mode Shunting. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer la vitesse limite en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure SH.RUN-[L0N1.T].F1.

Figure SH.RUN-[L0N1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(écran tactile)

SH.RUN-[L23.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite en mode Shunting. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer la vitesse limite en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure SH.RUN-[L23.T].F1.

Figure SH.RUN-[L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)

SH.RUN-[L0N1.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite en mode Shunting. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer la vitesse limite en pressant la touche   , tel qu’illustré à la figure SH.RUN-[L0N1.S].F1.

Figure SH.RUN-[L0N1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

SH.RUN-[L23.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite en mode Shunting. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer la vitesse limite en pressant la touche   , tel qu’iillustré à la figure SH.RUN-[L23.S].F1.

Figure SH.RUN-[L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

SH.RUN-[L123.N].3 En cas d’urgence, le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées pour garantir la sécurité et redémarrer les mouvements de manœuvre.

SH.RUN-[L123.N].4 Lorsqu’un mouvement de manœuvre doit franchir une frontière donnée d’une zone de manœuvre, le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

SH.RUN-[L123.N].5 Lorsqu’un mouvement de manœuvre se déclenche suite au franchissement d’une frontière donnée d’une zone de manœuvre, le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

SH.RUN.1 Si l’équipement au sol envoie une condition de Trip lorsque le train circule en mode Shunting, une transition en mode Trip a lieu (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

Après un Trip, le conducteur ne doit continuer à circuler dans le même sens que s’il a reçu l’autorisation par instruction opérationnelle de la part de l’agent de circulation.

## SH.EXT Sortir du mode SH (EXT)

SH.EXT-[L123].1 Lorsque tous les mouvements de manœuvre à effectuer en mode SH sont terminés, le conducteur doit :

- Quitter le mode Shunting manuellement.

- S’assurer qu’aucun engin moteur ne demeure en condition Maintenir Shunting.

SH.EXT-[L0N1.T].1 Pour quitter le mode Shunting manuellement, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F1.

Figure MAIN-[L0N1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.EXT-[L23.T].1 Pour quitter le mode Shunting manuellement, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F1.

Figure MAIN-[L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

SH.EXT-[L0N1.S].1Pour quitter le mode Shunting manuellement, le conducteur doit presser la touche  Main de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F1.

Figure MAIN-[L0N1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.EXT-[L23.S].1 Pour quitter le mode Shunting manuellement, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut pour accéder à la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F1.

Figure MAIN-[L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SH.EXT-[B32.L0N1.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1.

Figure SH.EXT-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.EXT-[B32.L23.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B32.L23.T].F1.

Figure SH.EXT-[B32.L23.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

SH.EXT-[B3M1.L23.T].1 Puis, le conducteur doit presser la touche Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SH.EXT-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

S-H.EXT-[B32.L0N1.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1.

Figure SH.EXT-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.EXT-[B32.L23.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B32.L23.S].F1.

Figure SH.EXT-[B32.L23.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure SH.EXT-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.EXT-[B3M1.L23.S].1 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée Exit Shunting de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SH.EXT-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Quitter Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SH.EXT.2 La touche Maintain Shunting ne s’active que lorsque :

a) le mode est SH, ET

b) le train est à l’arrêt.

Lorsque le conducteur presse la touche Quitter Shunting, la transition en mode SB est déclenchée (se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

SH.EXT.3 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., SH  SB, lorsque le conducteur presse la touche Quitter Shunting), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SH:

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée lorsque le conducteur n’a pas sélectionné Maintenir Shunting et qu’il désactive le pupitre de conduite, tel se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode PS. Transition déclenchée lorsque le conducteur a sélectionné Maintenir Shunting, se reporter au paragraphe SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS) et de la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

- Mode TR. Transition automatique déclenchée lorsqu’une condition de Trip envoyée par l’équipement au sol est reçue, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# FS – Full Supervision (FS)

FS-[L123].1 Lorsque le mode Full Supervision (FS) est activé, cela implique une supervision intégrale du train. En mode de Full Supervision, l’équipement ETCS embarqué est entièrement responsable de la protection du train.

Le conducteur ne peut pas sélectionner le mode FS de sa propre initiative. Le mode FS est automatiquement activé lorsque toutes les conditions nécessaires sont remplies.

## FS.RUN Circuler en mode FS (RUN)

FS.RUN-[L123].1 Lorsque le mode FS est activé, le symbole de Full Supervision (MO11) s’affiche à l’écran :

MO11 : Full Supervision

Lorsque le mode FS est activé, le conducteur doit respecter la vitesse autorisée.

Le conducteur doit/est responsable :

- Respecter les EOA lorsqu’il se rapproche d’une EOA avec vitesse d’exécution.

- Respecter les limitations de vitesse non couvertes, lorsque le message « Entrée en FS » est affiché.

FS.RUN-[L1.T].1 La figure FS.RUN-[L1.T].F1 offre une illustration de l’affichage du DMI lorsque le mode FS est activé :

Figure FS.RUN-[L1.T].F1 : mode FS activé (écran tactile)

FS.RUN-[L23.T].1 La figure FS.RUN-[L23.T].F1 offre une illustration de l’affichage du DMI lorsque le mode FS est activé :

Figure FS.RUN-[L23.T].F1 : mode FS activé  (écran tactile)

FS.RUN-[L1.S].1 La figure FS.RUN-[L1.S].F1 offre une illustration de l’affichage du DMI lorsque le mode FS est activé :

Figure FS.RUN-[L1.S].F1 : mode FS activé  (touches de fonction)

FS.RUN-[L23.S].1 La figure FS.RUN-[L23.S].F1 offre une illustration de l’affichage du DMI lorsque le mode FS est activé :

Figure FS.RUN-[L23.S].F1 : mode FS activé  (touches de fonction)

FS.RUN-[L123].2 Si lorsque le symbole de Full Supervision (MO11) est affiché à l’écran, le message « Entrée en FS » s’affiche également. Le conducteur doit respecter les limitations de vitesse.

FS.RUN-[L123].3 Le conducteur doit respecter les EOA lorsqu’il se rapproche d’une EOA avec vitesse d’exécution.

Si le conducteur franchit un EOA/LOA indiquée sur l’écran du DMI, le train passe en mode Trip, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR). En outre, la transition en mode Trip se déclenche lorsqu’un ordre envoyé par l’équipement au sol est reçu.

FS.RUN-[L123].4 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., FS  TR), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode FS :

  - Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

  - Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

  - Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

  - Mode LS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LS.APP Approche d’une zone LS (APP).

  - Mode SR. Transition déclenchée manuellement par le conducteur après avoir effectué une neutralisation, se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL).

  - Mode OS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe OS.APP Approche d’une zone OS (APP).

  - Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

  - Mode UN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN). Cette transition permet également une transition en Niveau 0 déclenchée soit par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

  - Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

  - Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

  - Mode SN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SN – National System (SN). Cette transition permet également une transition en Niveau NTC déclenchée soit manuellement par le par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

  - Mode RV. Transition déclenchée lorsque le conducteur acquitte le mode RV, se reporter au paragraphe RV – Reversing (RV).

# LS – Limited supervision (LS)

LS-[2021.L123].1 Le mode de Limited supervision (LS) permet d’exploiter le train dans les zones où l’équipement au sol fournit les informations nécessaires pour pouvoir effectuer une surveillance du train en arrière-plan.

Le conducteur ne peut pas sélectionner le mode LS de sa propre initiative. Le mode LS ne s’active qu’à travers un ordre envoyé par l’équipement au sol.

## LS.APP Approche d’une zone LS (APP)

LS.APP-[2021.L123].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone LS, la demande d’acquittement du symbole du mode de Limited supervision (MO22) s’affiche. Pour acquitter le mode LS, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe LS.ACK Acquittement du mode LS (ACK).

MO22 : acquittement du mode Limited supervision

Si le lieu actuel requiert le mode LS, la transition en mode LS s’effectue immédiatement et le symbole de Limited supervision (MO21) s’affiche à l’écran.

Si le mode LS est requis pour un autre lieu, le début de la zone LS est contrôlé comme une EOA sans vitesse d’exécution jusqu’à ce que le conducteur acquitte la demande de mode Limited supervision.

## LS.ACK Acquittement du mode LS (ACK)

LS.ACK-[2021.L12.N].1 Lorsque le symbole du mode de Limited supervision (MO22) est affiché à l’écran, le conducteur doit acquitter le mode LS conformément aux règles non harmonisées.

LS.ACK-[2021.L1.T].1 Pour acquitter le mode LS, le conducteur doit presser la touche   , tel quillustré à la figure LS.ACK-[2021.L1.T].F1.

Figure LS.ACK-[2021.L1.T].F1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (écran tactile)

LS.ACK-[2021.L23.T].1 Pour acquitter le mode LS, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure LS.ACK-[2021.L23.T].F1.

Figure LS.ACK-[2021.L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (écran tactile)

LS.ACK-[2021.L1.S].1 Pour acquitter le mode LS, le conducteur doit presser la touche    du symbole MO22 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure LS.ACK-[2021.L1.S].F1.

Figure LS.ACK-[2021.L1.S].F1 : touche « Acquittement du Limited supervision » (touches de fonction)

LS.ACK-[2021.L23.S].1 Pour acquitter le mode LS, le conducteur doit presser la touche   du symbole MO22 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure LS.ACK-[2021.L23.S].1.

Figure LS.ACK-[2021.L23.S].1 : touche « Acquittement du mode Limited supervision » (touches de fonction)

LS.ACK-[2021.L123].1 Lorsque le conducteur acquitte la transition en mode LS ou lorsque le train atteint le début d’une zone de Limited supervision, le mode est commuté en mode LS.

LS.ACK-[2021.L123].2 Si, lorsque le train se trouve dans la zone de Limited supervision, le conducteur n’a pas acquitté la transition en mode LS dans les 5 secondes suivant la commutation en mode LS, la commande du frein de service est alors déclenchée.

La commande de freinage est relâchée dès que le conducteur procède à l’acquittement de la commutation en mode LS, sauf si celle-ci a été déclenchée pour d’autres raisons.

LS.ACK-[2021.L123].3 Si lorsque le mode LS est activé, la vitesse du train est supérieure à la vitesse limite du mode LS, cela peut entraîner le déclenchement immédiat du freinage, et ce, que le conducteur ait procédé à l’acquittement ou pas.

## LS.RUN Circuler en mode LS (RUN)

LS.RUN-[2021.L123].1 Lorsque le mode Limited supervision est activé, le symbole de Limited supervision (MO21) s’affiche à l’écran :

MO21 : mode Limited supervision activé

LS.RUN-[2021.L123.N].1 Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées tant que le symbole de Limited supervision (MO21) est affiché à l’écran.

Les indications transmises au conducteur par l’équipement ETCS embarqué n’annulent pas l’obligation de respecter la signalisation latérale. Le conducteur doit toujours respecter la signalisationlatérale et les règles d’exploitation nationales.

LS.RUN-[2021.L123].2 Le conducteur doit saisir les informations de voie en aval libre, s’il en fait la demande, tel qu’il est indiqué au paragraphe OTH.TAF Voie en aval libre (TAF).

LS.RUN-[2021.L1.T].1 La vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement est indiquée dans la section illustrée à la figure LS.RUN-[2021.L1.T].F1.

Figure LS.RUN-[2021.L1.T].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (écran tactile)

LS.RUN-[2021.L23.T].1 La vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement est indiquée dans la section illustrée à la figure LS.RUN-[2021.L23.T].F1.

Figure LS.RUN-[2021.L23.T].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (écran tactile)

LS.RUN-[2021.L1.S].1 La vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement est indiquée dans la section illustrée à la figure LS.RUN-[2021.L1.S].F1.

Figure LS.RUN-[2021.L1.S].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (touches de fonction)

LS.RUN-[2021.L23.S].1 La vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement est indiquée dans la section illustrée à la figure LS.RUN-[2021.L23.S].F1.

Figure LS.RUN-[2021.L23.S].F1 : vitesse minimale de contrôle de l’autorisation de mouvement (touches de fonction)

LS.RUN-[2021.L123].3 Le mode LS est désactivé lorsque la tête de train franchit la fin de la zone LS.

LS.RUN-[2021.L123].4 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode LS :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

- Mode FS. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe FS.RUN Circuler en mode FS (RUN).

- Mode SR. Transition déclenchée manuellement par le conducteur après avoir effectué une neutralisation, se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL).

- Mode OS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe OS.APP Approche d’une zone OS (APP).

- Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

- Mode UN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN). Cette transition permet également une transition de Niveau déclenchée soit par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

- Mode SN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SN – National System (SN). Cette transition permet également une transition de Niveau déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode RV. Transition déclenchée lorsque le conducteur acquitte le mode RV, se reporter au paragraphe RV.ENT Entrée en mode RV (ENT)

# SR – Staff Responsible (SR)

SR-[L123.N].1 En mode Staff Responsible (SR), le conducteur est autorisé à circuler sous sa propre responsabilité dans une zone équipée d’un système ERTMS/ETCS.

Le conducteur doit préalablement recevoir l’autorisation de l’agent de circulation à travers une instruction opérationnelle avant d’exécuter le mouvement en mode SR, sauf si le mouvement s’exécute en niveau ERTMS/ETCS 1 ou 2 avec signalisation au sol.

En mode SR, le conducteur est entièrement responsable de la circulation. Cependant, l’équipement ETCS embarqué contrôle les mouvements du train afin de respecter la vitesse plafond et la distance indiquée établie par valeur nationale, qui peut être modifiée tel qu’il est indiqué au paragraphe SR.LIM Modifier les limitations de vitesse et de distance SR (LIM).

En outre, l’équipement ETCS embarqué contrôle le train afin d’éviter qu’il ne circule dans le sens opposé à l’orientation du train.

SR-[L1.N].1 Pour redémarrer un train qui n’aurait pas été pris en charge à la suite d’une situation d’urgence, en Niveau 1 avec signalisation au sol, le conducteur doit circuler en Marche à vue jusqu’au signal au sol suivant en tenant compte, le cas échéant, des instructions ou restrictions transmises par l’agent de circulation.

## SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK)

SR.ACK-[L1.T.N].1 Lorsque le symbole de la demande d’acquittement du mode SR (MO10) (voir figure SR.ACK-[L1.T.N].F1) s’affiche à l’écran dans un cadre clignotant :

- En Niveau 1 sans signalisation au sol, après avoir reçu l’autorisation de circuler en mode SR de la part de l’agent de circulation à travers l’instruction européenne 7, le conducteur doit alors procéder à l’acquittement en pressant la touche   (1).

- En Niveau 1 avec signalisation au sol, le conducteur doit :

- Recevoir au préalable une autorisation de mouvement de train ERTMS,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- procéder à l’acquittement en pressant la touche    (1).

(1)

(1)

Figure SR.ACK-[L1.T.N].F1 : acquittement pour le Staff Responsible 
(écran tactile)

SR.ACK-[L1.S.N].1 Lorsque le symbole de la demande d’acquittement du mode SR (MO10) (voir figure SR.ACK-[L1.S.N].F1) s’affiche à l’écran dans un cadre clignotant :

- En Niveau 1 sans signalisation au sol, après avoir reçu l’autorisation de circuler en mode SR de la part de l’agent de circulation à travers l’instruction européenne 7, le conducteur doit alors procéder à l’acquittement en pressant la touche Ack .

- En Niveau 1 avec signalisation au sol, le conducteur doit :

- Recevoir au préalable une autorisation de mouvement de train ETCS,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- procéder à l’acquittement en pressant la touche  Ack (1).

(1)

(1)

Figure SR.ACK-[L1.S.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (touches de fonction)

SR.ACK-[L23.T.N].1 Lorsque le symbole de la demande d’acquittement du mode SR (MO10) (voir figure SR.ACK-[L23.T.N].F1) s’affiche à l’écran dans un cadre clignotant :

- En Niveau 2 sans signalisation au sol et Niveau 3, après avoir reçu l’autorisation de circuler en mode SR de la part de l’agent de circulation à travers l’instruction européenne 7, le conducteur doit alors procéder à l’acquittement en pressant la touche  (1).

- En Niveau 2 avec signalisation au sol, le conducteur doit :

- Recevoir au préalable une autorisation de mouvement de train ETCS,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- procéder à l’acquittement en pressant la touche     (1).

(1)

(1)

Figure SR.ACK-[L23.T.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (écran tactile)

SR.ACK-[L23.S.N].1 Lorsque le symbole de la demande d’acquittement du mode SR (MO10) (voir figure SR.ACK-[L23.S.N].F1) s’affiche à l’écran dans un cadre clignotant :

- En Niveau 2 sans signalisation au sol et Niveau 3, après avoir reçu l’autorisation de circuler en mode SR de la part de l’agent de circulation à travers l’instruction européenne 7, le conducteur doit alors procéder à l’acquittement en pressant la touche Ack.

- En Niveau 2 avec signalisation au sol, le conducteur doit :

- Recevoir au préalable une autorisation de mouvement de train ERTMS,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- procéder à l’acquittement en pressant la touche  Ack (1).

(1)

(1)

Figure SR.ACK-[L23.S.N].F1 : Acquittement pour le Staff Responsible (touches de fonction)

SR.ACK-[L1.T].1 La figure SR.ACK-[L1.T].F1 offre une illustration de l’affichage du DMI lorsque le mode SR est activé :

Figure SR.ACK-[L1.T].F1 : mode SR activé (écran tactile)

SR.ACK-[L23.T].1 La figure SR.ACK-[L23.T].F1 offre une illustration de l’affichage de la DMI lorsque le mode SR est activé :

Figure SR.ACK-[L23.T].F1 : mode SR activé  (écran tactile)

SR.ACK-[L1.S].1 La figure SR.ACK-[L1.S].F1 offre une illustration de l’affichage de la DMI lorsque le mode SR est activé :

Figure SR.ACK-[L1.S].F1 : mode SR activé  (touches de fonction)

SR.ACK-[L23.S].1 La figure SR.ACK-[L23.S].F1 offre une illustration de l’affichage de la DMI lorsque le mode SR est activé :

Figure SR.ACK-[L23.S].F1 : mode SR activé  (touches de fonction)

SR.ACK-[L123.N].1 Sur les lignes sans signalisation au sol :

- Si le train ne se trouve pas au niveau d’un repère d’arrêt ETCS, l’autorisation est valable du point où se trouve le train jusqu’au repère d’arrêt ETCS suivant.

- Si le train se trouve au niveau d’un repère d’arrêt ETCS, cette autorisation est valable de ce repère jusqu’au repère suivant, le conducteur est autorisé à franchir l’EOA. Le conducteur doit :

- Recevoir l’instruction européenne 7 de la part de l’agent de circulation,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- utiliser la fonction de neutralisation, s’il y a lieu, et patienter jusqu’à ce que le symbole (MO03), illustré ci-dessous, apparaisse à l’écran, se reporter au paragraphe OVR.USE Utiliser la fonction de franchissement (USE).

MO03 : neutralisation d’EOA activée

- démarrer le train,

- ne pas dépasser la vitesse de neutralisation EOA tant que la neutralisation EOA est activée et que le symbole (MO03) est affiché.

- Si les règles non harmonisées le prévoient, le conducteur peut être autorisé par l’agent de circulation à franchir plusieurs repères d’arrêt ETCS consécutifs au moyen d’un seul ordre écrit.

- Si l’agent de circulation peut établir que la voie est libre, il peut alors dispenser le conducteur de marcher à vue en mode SR conformément aux règles non harmonisées.

## SR.LIM Modifier les limitations de vitesse et de distance SR (LIM)

SR.LIM-[L123].1 Le conducteur peut modifier la valeur de vitesse limite et de distance indiquée du mode SR lorsque le train est à l’arrêt et en mode SR.

Lorsque le conducteur procède à la modification de la vitesse limite et de la distance indiquée, il lui incombe d’établir des valeurs raisonnables.

Si un mouvement de train est détecté lorsque le conducteur saisi la vitesse/distance limite, la commande de freinage est alors déclenchée.

La vitesse limite établie par le conducteur a la priorité sur la valeur nationale/par défaut.

SR.LIM-[L1.T].1 Pour modifier la vitesse et distance limite, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L1.T].F1.

Figure SR.LIM-[L1.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

SR.LIM-[L23.T].1 Pour modifier la vitesse et distance limite, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L23.T].F1.

Figure SR.LIM-[L23.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut 
(écran tactile)

SR.LIM-[L1.S].1 Pour modifier la vitesse et distance limite, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L1.S].F1.

Figure SR.LIM-[L1.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut 
(touches de fonction)

SR.LIM-[L23.S].1 Pour modifier la vitesse et distance limite, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L23.S].F1.

Figure SR.LIM-[L23.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

SR.LIM-[L1.T].2 Le conducteur doit presser la touche SR speed/distance de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L1.T].F2.

Figure SR.LIM-[L1.T].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)

SR.LIM-[L23.T].2 Le conducteur doit presser la touche SR speed/distance de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L23.T].F2.

Figure SR.LIM-[L23.T].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)

SR.LIM-[L1.S].2 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée SR speed/distance de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L1.S].F2.

Figure SR.LIM-[L1.S].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

SR.LIM-[L23.S].2 Puis, le conducteur doit presser la touche étiquetée SR speed/distance de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L23.S].F2.

Figure SR.LIM-[L23.S].F2 : touche « Vitesse/distance SR » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

SR.LIM-[L123.T].1 Pour saisir les valeurs de vitesse et de distance SR, le conducteur doit presser les chiffres (1), tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L123.T].F1. Après avoir confirmé ou réintroduit les valeurs, le conducteur doit presser la touche  Yes  (2) pour confirmer que toutes les valeurs ont été saisies.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SR.LIM-[L123.T].F1 : fenêtre « Vitesse/distance SR » (écran tactile)

SR.LIM-[L123.S].1 Pour saisir les valeurs de vitesse et de distance SR, le conducteur doit presser les chiffres (1), tel qu’illustré à la figure SR.LIM-[L123.S].F1. Après avoir confirmé ou réintroduit les valeurs, le conducteur doit presser la touche   (2) pour confirmer que toutes les valeurs ont été établies.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure SR.LIM-[L123.S].F1 : fenêtre « Vitesse/distance SR » 
(touches de fonction)

## SR.RUN Circuler en mode SR (RUN)

SR.RUN-[L123.N].1 Lorsque le symbole SR (MO09) (Staff Responsible) est affiché à l’écran, le conducteur doit :

- Circuler en marche à vue, sauf s’il a reçu une instruction opérationnelle le dispensant de marcher à vue en mode SR,

- respecter la vitesse limite applicable établie par une valeur nationale,

- En Niveau d’ETCS 1 et 2 sans signalisation au sol et en Niveau d’ETCS 3, s’arrêter au prochain repère d’arrêt ETCS, le communiquer à l’agent de circulation et suivre les instructions fournies.

MO09 : Staff Responsible

SR.RUN-[L123].1 Le conducteur doit vérifier que la voie est libre, que les aiguilles sont correctement positionnées, et respecter les indications latérales (signaux, panneaux de vitesse, etc.).

SR.RUN-[L23].1 Si le RBC envoie une demande de voie en aval libre, le conducteur est alors invité à saisir les informations de voie en aval libre (se reporter au paragraphe OTH.TAF Voie en aval libre (TAF)).

SR.RUN-[L1.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche ni la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L1.T].F1.

Figure SR.RUN-[L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)

SR.RUN-[L23.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche ni la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L23.T].F1.

Figure SR.RUN-[L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

SR.RUN-[L1.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche ni la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche     , tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L1.S].F1.

Figure SR.RUN-[L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)

SR.RUN-[L23.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche ni la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche   , tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L23.S].F1.

Figure SR.RUN-[L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (écran tactile)

SR.RUN-[L1.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L1.T].F2.

Figure SR.RUN-[L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)

SR.RUN-[L23.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L23.T].F2.

Figure SR.RUN-[L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)

SR.RUN-[L1.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L1.S].F2.

Figure SR.RUN-[L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (écran tactile)

SR.RUN-[L23.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[L23.S].F2.

Figure SR.RUN-[L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but » et « Distance-but » en mode SR (touches de fonction)

SR.RUN-[L123.N].2 Le conducteur doit respecter les limitations de vitesse. Ces limitations de vitesse sont communiquées au conducteur par l’agent circulation, un document/outil digital spécifique.

SR.RUN-[B32.L23.T].1 En Niveau d’ETCS 2 ou Niveau 3, si une session de communication est établie, le conducteur doit pouvoir faire la demande d’une nouvelle distance à parcourir en mode Staff Responsible (SR) en pressant la touche  Start  de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[B32.L23.T].F1

Figure SR.RUN-[B32.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (écran tactile)

SR.RUN-[B32.L23.S].1 En Niveau d’ETCS 2/3, si une session de communication est établie, le conducteur doit pouvoir faire la demande d’une nouvelle distance à parcourir en mode Staff Responsible (SR) en pressant la touche  Start  de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[B32.L23.S].F1

Figure SR.RUN-[B32.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SR.RUN-[B3M1.L23.T].1 En Niveau d’ETCS 2 ou Niveau 3, si une session de communication est établie, le conducteur doit pouvoir faire la demande d’une nouvelle distance à parcourir en mode Staff Responsible (SR) en pressant la touche Start de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1.

Figure SR.RUN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SR.RUN-[B3M1.L23.S].1 En Niveau d’ETCS 2 ou Niveau 3, si une session de communication est établie, le conducteur doit pouvoir faire la demande d’une nouvelle distance à parcourir en mode Staff Responsible (SR) en pressant la touche Start de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1.

Figure SR.RUN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Start » de la fenêtre principale (touches de fonction)

SR.RUN-[L123].2 Lorsque le train est en mode SR, que la fonction Neutraliser n’est pas activée et que la tête de train estimée excède la distance SR, le message texte Distance SR dépassée s’affiche à l’écran afin d’en informer le conducteur. Le train passe alors en mode Trip, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

SR.RUN-[L123].3 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., SR  TR), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SR :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

- Mode FS. Transition déclenchée par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe FS.RUN Circuler en mode FS (RUN).

- Mode LS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LS.APP Approche d’une zone LS (APP).

- Mode OS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe OS.APP Approche d’une zone OS (APP).

- Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

- Mode UN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN). Cette transition permet également une transition en Niveau ETCS 0 déclenchée soit par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

- Mode SN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SN – National System (SN). Cette transition permet également une transition en Niveau NTC déclenchée soit manuellement par le par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

# OS – On Sight (OS)

OS-[L123].1 Le mode On Sight (OS) permet au train de pénétrer dans un tronçon qui pourrait être occupé par un autre train, ou bloqué par un obstacle.

Le conducteur ne peut pas sélectionner le mode OS de sa propre initiative. Le mode OS n’est activé qu’à travers un ordre envoyé par l’équipement au sol.

OS-[L123.N].1 S’il s’avère nécessaire de pénétrer dans un tronçon occupé dans une gare et que cela est prévu par les règles non harmonisées, le conducteur doit alors attendre que l’agent circulation autorise le train à pénétrer dans le tronçon occupé. Le conducteur doit respecter les instructions envoyées par l’agent de circulation.

## OS.APP Approche d’une zone OS (APP)

OS.APP-[L123].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone OS, la demande d’acquittement du symbole du mode On Sight (MO08) s’affiche à l’écran. Pour acquitter le mode OS, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe OS.ACK Acquittement du mode OS (ACK).

MO08 : acquittement du mode On Sight

Si la localisation en cours requiert le mode OS, la transition en mode OS s’effectue immédiatement et le symbole de la demande d’acquittement  du mode On Sight (MO08) s’affiche à l’écran.

Si le mode OS est requis pour un autre point, le début de la zone OS est contrôlé comme un EOA sans vitesse d’exécution jusqu’à ce que le conducteur acquitte la demande de mode OS.

## OS.ACK Acquittement du mode OS (ACK)

OS.ACK-[L123.N].1 Lorsque le symbole de la demande d’acquittement du mode On Sight (MO08) s’affiche à l’écran, le conducteur doit :

- Acquitter,

- démarrer et poursuivre la marche On Sight.

OS.ACK-[L1.T].1 Pour acquitter le mode OS, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure OS.ACK-[L1.T].F1.

Figure OS.ACK-[L1.T].F1 : touche « Acquittement du mode à marche vue » (écran tactile)

OS.ACK-[L23.T].1 Pour acquitter le mode OS, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure OS.ACK-[L23.T].F1.

Figure OS.ACK-[L23.T].F1 : touche « Acquittement du mode à marche vue » (écran tactile)

OS.ACK-[L1.S].1 Pour acquitter le mode OS, le conducteur doit presser la touche    du symbole MO08 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure OS.ACK-[L1.S].F1.

Figure OS.ACK-[L1.S].F1 : touche « Acquittement du mode On Sight » (touches de fonction)

OS.ACK-[L23.S].1 Pour acquitter le mode OS, le conducteur doit presser la touche    du symbole MO08 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure OS.ACK-[L23.S].F1.

Figure OS.ACK-[L23.S].F1 : touche « Acquittement du mode On Sight » (touches de fonction)

OS.ACK-[L123].1 Lorsque le conducteur procède à l’acquittement ou que le train atteint le début d’une zone On Sight, le mode est commuté en mode OS.

OS.ACK-[L123].2 Si, lorsque le train se trouve dans la zone On Sight, le conducteur n’a pas acquitté la transition en mode OS dans les 5 secondes suivant la commutation en mode OS, la commande de frein de service est alors déclenchée.

La commande de freinage est relâchée dès que le conducteur procède à l’acquittement de la commutation en mode OS, sauf si celle-ci a été déclenchée pour d’autres raisons.

OS.ACK-[L123].3 Si lorsque le mode OS est activé, la vitesse du train est supérieure à la vitesse limite du mode OS, cela peut entraîner le déclenchement immédiat du freinage, et ce, que le conducteur ait procédé à l’acquittement ou pas.

## OS.RUN Circuler en mode OS (RUN)

OS.RUN-[L123.N].1 Lorsque le mode On Sight est enclenché, le symbole de On Sight (MO07) s’affiche à l’écran :

MO07 : mode On Sight enclenché

Le conducteur doit :

- Marcher à vue (OS),

- respecter la vitesse autorisée établie par une valeur nationale.

OS.RUN-[L123].1 Le conducteur doit contrôler l’occupation de voie lors du mouvement du train, car une voie peut être occupée.

OS.RUN-[L123].2 S’il y a lieu, le conducteur doit saisir les informations de Voie en aval libre, tel qu’il est indiqué au paragraphe OTH.TAF Voie en aval libre (TAF).

OS.RUN-[L123].3 Si le message « Entrée en OS » s’affiche à l’écran, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse.

OS.RUN-[B32.L1.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but, ni (le cas échéant) les informations de planification. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L1.T].F1.

Figure OS.RUN-[B32.L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(écran tactile)

OS.RUN-[B32.L23.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but, ni (le cas échéant) les informations de planification. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L23.T].F1.

Figure OS.RUN-[B32.L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(écran tactile)

OS.RUN-[B32.L1.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but, ni (le cas échéant) les informations de planification. Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche   , tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L1.S].F1.

Figure OS.RUN-[B32.L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

OS.RUN-[B32.L23.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, ni la distance-but, ni la vitesse-but, ni (le cas échéant) les informations de planification. Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche    , tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L23.S].F1.

Figure OS.RUN-[B32.L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

OS.RUN-[B3M1.L1.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, la distance-but, la vitesse-but, ni (le cas échéant) la vitesse d’exécution. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1.

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(écran tactile)

OS.RUN-[B3M1.L23.T].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, la distance-but, la vitesse-but, ni (le cas échéant) la vitesse d’exécution. Toutefois, le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la section conçue à cet effet, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1.

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F1 : section « Afficher » et « Masquer » 
(écran tactile)

OS.RUN-[B3M1.L1.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, la distance-but, la vitesse-but, ni (le cas échéant) la vitesse d’exécution. Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche    , tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1.

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » 
(touches de fonction)

OS.RUN-[B3M1.L23.S].1 Par défaut, le DMI n’affiche pas la vitesse limite, la distance-but, la vitesse-but, ni (le cas échéant) la vitesse d’exécution. Le conducteur peut, s’il le souhaite, afficher ou masquer ces paramètres en pressant la touche    , tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1.

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Afficher » et « Masquer » (touches de fonction)

OS.RUN-[B32.L1.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L1.T].F2. La vitesse d’exécution, la distance-but et les informations de planification sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B32.L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (écran tactile)

OS.RUN-[B32.L23.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L23.T].F2. La vitesse d’exécution, la distance-but et les informations de planification sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B32.L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (écran tactile)

OS.RUN-[B32.L1.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L1.S].F2. La vitesse d’exécution, la distance-but et les informations de planification sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B32.L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (touches de fonction)

OS.RUN-[B32.L23.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B32.L23.S].F2. La vitesse d’exécution, la distance-but et les informations de planification sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B32.L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution », « Distance-but » et « Informations de planification » en mode OS (touches de fonction)

OS.RUN-[B3M1.L1.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2. La vitesse d’exécution et la distance-but sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (écran tactile)

OS.RUN-[B3M1.L23.T].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2. La vitesse d’exécution et la distance-but sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.T].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (écran tactile)

OS.RUN-[B3M1.L1.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2. La vitesse d’exécution et la distance-but sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B3M1.L1.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS 
(touches de fonction)

OS.RUN-[B3M1.L23.S].2 La vitesse autorisée est indiquée par un rectangle blanc et la vitesse-but par un rectangle gris, tel qu’illustré à la figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2. La vitesse d’exécution et la distance-but sont quant à elles affichées comme dans les autres modes.

Figure OS.RUN-[B3M1.L23.S].F2 : « Vitesse autorisée », « Vitesse-but », « Vitesse d’exécution » et « Distance-but » en mode OS (touches de fonction)

OS.RUN-[L123].4 Le mode OS est désactivé lorsque la tête de train franchit la fin de la zone OS.

OS.RUN-[L123].5 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode OS :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

- Mode FS. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe FS.RUN Circuler en mode FS (RUN).

- Mode LS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LS.APP Approche d’une zone LS (APP).

- Mode SR. Transition déclenchée manuellement par le conducteur après avoir effectué une neutralisation, se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL).

- Mode NL. Transition déclenchée manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL).

- Mode UN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN). Cette transition permet également une transition de Niveau déclenchée soit par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

- Mode SN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SN – National System (SN). Cette transition permet également une transition de Niveau déclenchée soit manuellement par le par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode RV. Transition déclenchée lorsque le conducteur acquitte le mode RV, se reporter au paragraphe RV.ENT Entrée en mode RV (ENT).

# SL – Mode Sleeping (SL)

SL.1 Le mode Sleeping (SL) permet de gérer l’équipement ETCS embarqué d’un engin moteur asservi lorsque celui-ci est commandé à distance.

Étant donné qu’aucun conducteur n’est présent, aucune information n’est affichée sur le pupitre de conduite de l’engin en mode Sleeping. C’est pourquoi le(s) pupitre(s) de conduite de l’engin moteur en mode Sleeping doit(vent) demeurer isolé(s).

En mode SL, la notion de responsabilité du conducteur n’est pas pertinente.

En mode SL, l’engin moteur de tête prend en charge les mouvements du train.

SL.2 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SL :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à l’activation du pupitre de conduite de l’engin moteur en mode Sleeping lorsque le train est en circulation, se reporter au paragraphe SB.OPN Activer le pupitre de conduite (OPN).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# NL – Mode Non-Leading (NL)

NL.1 Le mode Non-Leading (NL) permet de gérer l’équipement ETCS embarqué d’un engin moteur asservi n’étant pas attelé électriquement à l’engin moteur de tête (et donc, non commandé à distance), mais qui dispose de son propre conducteur. Cette opération d’exploitation est appelée double traction.

Au cours d’un mouvement en double traction, seul l’engin moteur de tête est chargé de la surveillance de la circulation.

La vitesse du train est toujours affichée afin que le conducteur puisse la contrôler. Le conducteur doit exécuter les ordres de conditions de la voie qui s’affichent sur le DMI.

NL.2 Pour entrer en mode NL et exécuter un mouvement en double traction, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser, à l’arrêt, l’option Non-Leading de la fenêtre principale du DMI.

NL-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F2.

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

NL-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F2.

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

NL-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F2.

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

NL-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F2.

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

NL.3 En conséquence, la fenêtre principale s’affiche.

NL-[B32.L0N1.T].1 Le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B32.L0N1.T].F1.

Figure NL-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)

NL-[B32.L23.T].1 Le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B32.L23.T].F1.

Figure NL-[B32.L23.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)

NL-[B32.L0N1.S].1 le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche étiquetée Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B32.L0N1.S].F1.

Figure NL-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)

NL-[B32.L23.S].1 le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche étiquetée Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B32.L23.S].F1.

Figure NL-[B32.L23.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)

NL-[B3M1.L0N1.T].1 Le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure NL-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)

NL-[B3M1.L23.T].1 Le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B3M1.L23.T].F1.

Figure NL-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (écran tactile)

NL-[B3M1.L0N1.S].1 le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche étiquetée Non-Leading, tel qu’illustré à la figure NL-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure NL-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)

NL-[B3M1.L23.S].1 le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit presser la touche étiquetée « Non-Leading », tel qu’illustré à la figure NL-[B3M1.L23.S].F1.

Figure NL-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Non-Leading » de la fenêtre principale (touches de fonction)

NL.4 La touche « Non-Leading » s’active afin d’entrer en mode NL lorsque toutes conditions suivantes sont remplies :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est SB/SH/FS/LS/SR/OS, ET

- l’ID conducteur et le niveau ERTMS/ETCS est valide, ET

- le signal d’entrée Non-Leading est reçu du sol.

NL.5 Dès que le conducteur presse la touche Non-Leading, la fenêtre principale se ferme et la fenêtre par défaut s’affiche.

Une fois entré en mode NL et lorsque le symbole de Non-Leading (MO12, affiché dans la section B7) s’affiche au DMI, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit confirmer au conducteur de l’engin moteur de tête que l’engin moteur Non-Leading se trouve en mode NL.

MO12 : Non-Leading

NL-[N].1 Le mouvement en double traction doit s’effectuer conformément aux règles non harmonisées.

NL.6 Pour sortir du mode NL lorsque le train est à l’arrêt, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit :

- Actionner les freins,

- confirmer au conducteur de l’engin moteur de tête que l’engin de traction Non-Leading ne se trouve plus en mode NL.

Lorsque le conducteur actionne les freins, le signal d’entrée Non-Leading cesse d’être reçu et, en conséquence, la transition en mode SB est déclenchée ((se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

NL.7 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., NL  SB, lorsque le signal d’entrée Non-Leading cesse d’être reçu), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode NL:

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# UN – Mode Unfitted (UN)

UN-[L0].1 Le mode Unfitted (UN) permet au train de circuler :

- Dans des zones n’étant équipées d’aucun équipement ERTMS/ETCS au sol ni d’aucun système national de contrôle des trains.

- ou dans des zones équipées d’un équipement ERTMS/ETCS au sol et/ou d’un système national de contrôle des trains, mais dans lesquelles ni l’équipement au sol ni le(s) système(s) national(aux) de contrôle des trains ne prennent actuellement en charge  la surveillance de l’exploitation.

Dans ce mode, la vitesse du train est toujours affichée et le conducteur est entièrement responsable des mouvements du train. Le conducteur doit respecter la signalisation latérale en place.

UN-[L0.N].1 Lorsque le symbole de  la demande d’acquittement du mode Unfitted (MO17) est affichée dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter le mode UN conformément aux règles non harmonisées.

MO17 : Acquittement de Unfitted

UN-[L0.T].1Pour acquitter le mode UN, le conducteur doit presser touche    signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure UN-[L0.T].F1.

Figure UN-[L0.T].F1 : touche « Acquittement du mode Unfitted » 
(écran tactile)

UN-[L0.S].1 Pour acquitter le mode UN, le conducteur doit presser la touche   du symbole MO17 affiché dans un cadre clignotant, tel qu’il est illustré à la figure UN-[L0.S].F1.

Figure UN-[L0.S].F1 : touche « Acquittement du mode Unfitted » 
(touches de fonction)

UN-[L0.N].2 Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées lorsque le symbole de Unfitted (MO16) est affiché à l’écran.

MO16 : Unfitted

UN-[L0.T].2 La figure UN-[L0.T].F2 offre une illustration de l’affichage de la DMI lorsque le mode UN est enclenché :

Figure UN-[L0.T].F2 : mode UN enclenché (écran tactile)

FS.RUN-[L0.S].2 La figure UN-[L0.S].F2 offre une illustration de l’affichage de la DMI lorsque le mode UN est activé :

Figure UN-[L0.S].F2 : mode UN activé (touches de fonction)

UN-[L0].2 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode UN :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

- Mode FS. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe FS.RUN Circuler en mode FS (RUN). Cette transition permet également une transition en niveau 1, 2 ou 3, déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un par un par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode LS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LS.APP Approche d’une zone LS (APP). Cette transition permet également une transition en Niveau 1, 2 ou 3 déclenchée par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode SR. Transition en Niveau 1, 2 ou 3 lorsque la fonction « Neutraliser » est activée, se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL). Cette transition permet également une transition en niveau 1, 2 ou 3, déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un par un par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode OS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe OS.APP Approche d’une zone OS (APP). Cette transition permet également une transition en Niveau 1, 2 ou 3 déclenchée par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

- Mode SN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SN – National System (SN). Cette transition permet également une transition en Niveau NTC déclenchée soit manuellement par le par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

# TR – Trip/Post Trip (TR)

TR.1 Le mode Trip (TR) s’active lorsqu’un événement (situation dangereuse) entraîne le train trip. La transition en mode Trip peut se faire depuis les modes FS, LS, OS, SR, SB, SH, SN ou UN, lorsque l’une des conditions de Trip est remplie.

Le conducteur est informé de l’événement ayant entraîné le train trip.

En mode Trip, le conducteur n’est pas responsable des mouvements du train.

## TR.MSR Mesures immédiates (MSR)

TR.MSR.1 Le mode de Trip est indiqué au conducteur au moyen du symbole de Trip (MO04).

MO04 : Trip

Lorsque le symbole de Trip (MO04) est affiché à l’écran, le conducteur doit présumer qu’il se trouve en situation dangereuse et, en conséquence, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences de cette situation.

Dès que le train est à l’arrêt et que le symbole d’acquittement du mode Trip (MO05) s’affiche dans un cadre clignotant, le conducteur doit alors acquitter le symbole.

MO05 : Acquittement de Trip

TR.MSR-[B3M1] Une fois que le conducteur a acquitté le mode TR, le message texte indiquant la raison du Trip cesse d’être affiché.

TR.MSR-[L0N1.T].1 Pour acquitter le mode Trip, le conducteur doit presser la touche    signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure TR.MSR-[L0N1.T].F1.

Figure TR.MSR-[L0N1.T].F1 : touche « Acquittement de Trip » (écran tactile)

TR.MSR-[L23.T].1 Pour acquitter le mode Trip, le conducteur doit presser la touche    signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure TR.MSR-[L23.T].F1.

Figure TR.MSR-[L23.T].F1 : touche « Acquittement de Trip » (écran tactile)

TR.MSR-[L0N1.S].1 Pour acquitter le mode Trip, le conducteur doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Trip, tel qu’illustré à la figure TR.MSR-[L0N1.S].F1.  La touche d’acquittement du symbole de Trip (MO05) et la touche « Ack » sont affichées dans un cadre clignotant.

Figure TR.MSR-[L0N1.S].F1 : touche « Acquittement de Trip » (touches de fonction)

TR.MSR-[L23.S].1 Pour acquitter le mode Trip, le conducteur doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Trip, tel qu’illustré à la figure TR.MSR-[L23.S].F1. La touche d’acquittement du symbole de Trip (MO05) et la touche « Ack » sont affichées dans un cadre clignotant.

Figure TR.MSR-[L23.S].F1 : touche « Acquittement de Trip » (touches de fonction)

TR.MSR-[L123].1 En Niveau d’ETCS 1, 2 ou 3, dès que le conducteur acquitte le mode Trip, le mode est immédiatement commuté en mode Post Trip et le symbole de Trip (MO04) est remplacé par le symbole Post Trip (MO06, affiché dans la section B7).

MO06 : Post Trip

En mode PT, la commande de frein d’urgence est relâchée. Le conducteur est responsable, s’il y a lieu, des mouvements de refoulement du train.

En mode PT, le conducteur est toujours informé de l’événement ayant entraîné le déclenchement du freinage.

TR.MSR-[L123.N].1 Lorsque le symbole Post Trip (MO06) est affiché à l’écran et que, conformément aux règles non harmonisées, le conducteur décide de refouler le train/mouvement de manœuvre afin de minimiser l’impact du train trip, il doit :

- Relâcher le frein d’urgence, ET

- refouler le train/mouvement de manœuvre.

Une fois le mouvement de refoulement, et dès que le train/mouvement de manœuvre est à l’arrêt, le conducteur doit informer l’agent de circulation de la situation.

TR.MSR-[L123.N].2 La distance autorisée de refoulement est établie par une valeur nationale. Si, au cours du mouvement de refoulement, cette distance nationale n’est pas respectée, les freins sont actionnés.

TR.MSR-[L123].2 Si, lorsque le symbole Post Trip (MO06) est affiché à l’écran, aucun mouvement de refoulement n’est nécessaire, le conducteur est alors tenu d’informer l’agent de circulation de la situation.

## TR.CON Redémarrer une mission après un train Trip (CON)

TR.CON.1 Après un Trip, le conducteur ne doit continuer à circuler dans le même sens que s’il a reçu l’autorisation par instruction opérationnelle de la part de l’agent de circulation.

TR.CON-[N].1 Si aucun mouvement de train/manœuvre n’est nécessaire après un Trip, le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

TR.CON-[L0N].1 Si, lorsque le conducteur acquitte le mode de Trip, le niveau d’ETCS établi est Niveau 0 ou NTC et les informations de train enregistrées ne sont pas valides, le mode est alors directement commuté en mode Shunting, se reporter au paragraphe SH.RUN Circuler en mode SH (RUN).

En conséquence, le symbole de Trip (MO04) est remplacé par le symbole de Shunting (MO01, affiché dans la section B7).

MO01 : Shunting

TR.CON-[L0].1 Si, lorsque le conducteur acquitte le mode Trip, le niveau d’ETCS établi est Niveau 0 ou NTC et les informations de train enregistrées sont valides, le mode est alors directement commuté en mode Unfitted, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN).

En conséquence, le symbole de mode Trip (MO04) est remplacé par le symbole de mode Unfitted (MO16, affiché dans la section B7).

MO16 : Unfitted

TR.CON-[LN.V].1 Si, après avoir acquitté le mode de Trip, le niveau d’ETCS établi est le Niveau NTC et les informations de train enregistrées sont valides, le mode est directement commuté en mode National System, se reporter au paragraphe SN – National System (SN).

En conséquence, le symbole de Trip (MO04) est remplacé par le symbole de National System (MO19, en Niveau NTC, l’emplacement du symbole n’est pas précisé).

MO19 : National System

TR.CON-[L123].1 Pour poursuivre la circulation en niveau d’ETCS 1, 2 ou 3, le conducteur doit recevoir l’instruction européenne 2 ainsi que toutes les autres instructions supplémentaires de la part de l’agent de circulation. Selon les mouvements à réaliser, le conducteur doit presser Start ou Shunting et suivre les indications de l’instruction européenne 2.

TR.CON-[B32.L1.T].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut de la DMI, tel qu’il est illustré à la figure TR.CON-[B32.L1.T].F1.

Figure TR.CON-[B32.L1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

TR.CON-[B32.L23.T].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L23.T].F1.

Figure TR.CON-[B32.L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

TR.CON-[B32.L1.S].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L1.S].F1.

Figure TR.CON-[B32.L1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

TR.CON-[B32.L23.S].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L23.S].F1.

Figure TR.CON-[B32.L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

TR.CON-[B3M1.L1.T].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F1.

Figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

TR.CON-[B3M1.L23.T].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F1.

Figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

TR.CON-[B3M1.L1.S].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F1.

Figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

TR.CON-[B3M1.L23.S].1 Pour accéder aux touches Start ou Shunting, le conducteur doit premièrement accéder à la fenêtre principale en pressant la touche Main de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L23.S].F1.

Figure TR.CON-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

TR.CON-[B32.L1.T].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L1.T].F2.

Figure TR.CON-[B32.L1.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

TR.CON-[B32.L23.T].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L23.T].F2.

Figure TR.CON-[B32.L23.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

TR.CON-[B32.L1.S].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L1.S].F2.

Figure TR.CON-[ 32.L1.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

TR.CON-[B32.L23.S].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B32.L23.S].F2.

Figure TR.CON-[B32.L23.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

TR.CON-[B3M1.L1.T].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F2.

Figure TR.CON-[B3M1.L1.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

TR.CON-[B3M1.L23.T].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F2.

Figure TR.CON-[B3M1.L23.T].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (écran tactile)

TR.CON-[B3M1.L1.S].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F2.

Figure TR.CON-[B3M1.L1.S].F2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

TR.CON-[B3M1.L23.S].2 La fenêtre principale s’affiche avec les touches Start et Shunting, tel qu’illustré à la figure TR.CON-[B3M1.L23.S].2.

Figure TR.CON-[B3M1.L23.S].2 : touches « Start » et « Shunting » de la fenêtre principale (touches de fonction)

TR.CON-[L123].2 La touche Start s’active lorsque toutes conditions suivantes sont remplies :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est Post Trip, ET

- les données de train sont valides, ET

- le niveau ERTMS/ETCS est 1, 2 ou 3, ET

- une session de communication est établie, ET

- aucun arrêt d’urgence en attente n’est enregistré à bord.

TR.CON-[L123].3 La touche Shunting s’active lorsque toutes conditions suivantes sont remplies :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est Post Trip, ET

- le niveau ERTMS/ETCS est 1, 2 ou 3, ET

- une session de communication est établie, ET

- aucun arrêt d’urgence en attente n’est enregistré à bord.

TR.CON-[L1].1 Si le conducteur sélectionne Start en Niveau 1, il sera alors invité à entrer en mode Staff Responsible.

Pour ce faire, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK).

TR.CON-[L23].1 Si le conducteur sélectionne Start en Niveau 2 ou 3, le RBC peut alors lui proposer les options suivantes :

- Mode SR : si le conducteur est invité à entrer en mode Staff Responsible (SR), il doit alors suivre les instructions décrites au paragraphe SR.ACK Acquittement du mode SR (ACK).

- Mode FS : si le RBC envoie une MA pour mode FS, la transition en mode FS est automatiquement déclenchée, se reporter au paragraphe FS – Full Supervision (FS).

- Mode OS/LS/HS : si le conducteur est invité à entrer en mode OS/LS/SH, il doit alors suivre les instructions décrites aux paragraphes : OS.ACK Acquittement du mode OS (ACK), LS.ACK Acquittement du mode LS (ACK) et SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT), respectivement.

TR.CON-[L123].4 Si le conducteur sélectionne Shunting, il doit alors suivre les instructions décrites au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN).

TR.CON-[L23].2 Si en niveau d’ETCS 2 ou 3, à un quelconque moment de la procédure, le message « Erreur de communication » s’affiche, le conducteur est alors tenu de le communiquer à l’agent de circulation et de prendre les mesures requises pour franchir un EOA, se reporter au paragraphe OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR).

TR.CON.2 En mode Trip, la désactivation du pupitre de conduite n’entraîne aucun changement de mode. Lorsque le pupitre de conduite est désactivé, aucune interaction avec le conducteur n’est possible hormis l’isolement de l’équipement ETCS embarqué

TR.CON-[N].2 Lorsqu’un mouvement de manœuvre subit un Train Trip suite au franchissement d’une frontière donnée d’une zone de manœuvre, le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

TR.CON-[L23].3 En niveau d’ETCS 2 ou 3, et en mode PT, si une perte de communication ouverte survient, le conducteur peut presser « Neutraliser » si les conditions décrites à la procédure expliquée au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL) sont remplies.

TR.CON.3 Outre les transitions susmentionnées (c.-à-d., TR SH, UN, SN et PT SH, FS, LS, SR, OS), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis les modes TR et PT :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# SF – System Failure (SF)

SF.1 Le mode System Failure (SF) s’active en cas de défaillance susceptible de compromettre la sécurité. En mode SF, le conducteur n’assume aucune responsabilité.

SF-[N].1 Lorsque le symbole de défaillance de système (MO18, affiché dans la section B7) s’affiche à l’écran, le conducteur doit informer l’agent circulation.

MO18 : System Failure

Dans ce cas, le conducteur doit alors appliquer les règles non harmonisées.

SF-[V].1 Si le symbole de System Failure (MO18) ne peut pas être affiché au DMI, le mode SF est toutefois indiqué par d’autres moyens (par ex., écran noir, écran gelé, témoin lumineux dédié à cet effet, signal sonore, etc.).

SF.2 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SF :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# IS – Isolation (IS)

IS.1 Le mode Isolation (IS) permet d’isoler physiquement l’équipement ETCS embarqué des freins et autres équipements/systèmes embarqués.

Le conducteur est responsable de l’isolement de l’équipement ETCS embarqué.

## IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT)

IS.ENT-[V].1 Le DMI dispose de divers moyens permettant au conducteur d’entrer en mode Isolation lorsque cela s’avère nécessaire.

Chaque train possède sa propre méthode d’entrée en mode Isolation.

En outre, la méthode utilisée pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué est isolé est également propre à chaque train.

## IS.EXT Sortir du mode Isolation (EXT)

IS.EXT-[V].1 Une procédure opérationnelle particulière est requise pour pouvoir sortir du mode Isolation. Cette procédure permet de s’assurer que l’équipement ETCS embarqué n’est remis en service que lorsqu’il a été prouvé que la sécurité d’exploitation est pleinement garantie.

# SN – National System (SN)

SN-[LN.N].1 Le mode National System (SN) dépend du système national utilisé.

En mode SN, la responsabilité qu’assume le conducteur dépend de chaque système national.

SN-[LN.N].2 Lorsque le symbole d’acquittement du mode National System (MO20, affiché dans la section C1) est affiché dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter le mode SN conformément aux règles non harmonisées.

MO20 : acquittement de National System

SN-[LN.N].3 Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées lorsque le symbole de National System (MO19, en Niveau NTC, l’emplacement n’est pas précisé) est affiché à l’écran.

MO19 : National System

SN-[LN].1 Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SN :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SB. Transition déclenchée à la désactivation du pupitre de conduite, se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS).

- Mode SH. Transition déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe SH.MAN Entrée manuelle du mode SH (MAN), soit automatiquement à la suite d’un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe SH.AUT Entrée automatique en mode SH (AUT).

- Mode FS. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe FS.RUN Circuler en mode FS (RUN). Cette transition permet également une transition en niveau 1, 2 ou 3, déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode LS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LS.APP Approche d’une zone LS (APP). Cette transition permet également une transition en Niveau 1, 2 ou 3 déclenchée par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode SR. Transition en Niveau 1, 2 ou 3 lorsque la fonction « Neutraliser » est activée, se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL). Cette transition permet également une transition en niveau 1, 2 ou 3, déclenchée soit manuellement par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un par un par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode OS. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe OS.APP Approche d’une zone OS (APP). Cette transition permet également une transition en Niveau 1, 2 ou 3 déclenchée par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode UN. Transition déclenchée habituellement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN). Cette transition permet également une transition en Niveau 0 déclenchée soit par le conducteur, se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV), soit par un ordre envoyé par l’équipement au sol LTR.TRS Transitions de niveau (TRS).

- Mode TR. Transition déclenchée automatiquement par un ordre envoyé par l’équipement au sol, se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# RV – Reversing (RV)

RV-[L123].1 Le mode Reversing (RV) permet au conducteur de modifier le sens de marche du train, en supervisant le train depuis la même cabine.

Ce mode permet au conducteur d’échapper à une situation dangereuse et de déplacer le train vers un lieu plus sûr le plus rapidement possible.

Le conducteur ne peut déclencher le mode RV qu’après avoir reçu une indication de l’équipement au sol. Le mouvement en marche arrière est défini par une distance maximale et une vitesse limite, également transmises par l’équipement au sol.

Dans ce cas, la vitesse du train, la vitesse autorisée et la distance à parcourir restante sont toujours affichées pour garantir une surveillance adéquate du mouvement en marche arrière dans le sens opposé à l’orientation du train.

## RV.ENT Entrée en mode RV (ENT)

RV.ENT-[L123].1 Une fois le train à l’arrêt, le conducteur est informé qu’il peut entrer en mode Reversing lorsque le symbole d’autorisation de Reversing (ST06) s’affiche à l’écran. Le symbole ST06 indique au conducteur que le train se trouve sur une zone de Reversing.

ST06 : Reversing autorisé

RV.ENT-[L1.T].1 La figure RV.ENT-[L1.T].F1 offre une illustration de l’affichage sur le DMI de l’annonce de Reversing autorisé.

Figure RV.ENT-[L1.T].F1 : symbole de Reversing autorisé (écran tactile)

RV.ENT-[L23.T].1 La figure RV.ENT-[L23.T].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI de l’annonce de Reversing autorisé.

Figure RV.ENT-[L23.T].F1 : symbole de Reversing autorisé 
(écran tactile)

RV.ENT-[L1.S].1 La figure RV.ENT-[L1.S].F1 offre une illustration de l’affichage auDMI de l’annonce de Reversing autorisé.

Figure RV.ENT-[L1.S].F1 : symbole de Reversing autorisé 
(touches de fonction)

RV.ENT-[L23.S].1 La figure RV.ENT-[L23.S].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI de l’annonce de Reversing autorisé.

Figure RV.ENT-[L23.S].F1 : symbole de Reversing autorisé 
(touches de fonction)

RV.ENT-[L123.V].1 Si, lorsque le symbole de Reversing autorisé (ST06) est affiché à l’écran, le train doit circuler en marche arrière dans une zone de refoulement d’urgence, le conducteur doit alors indiquer à l’équipement ETCS embarqué son intention d’exécuter une marche arrière (par ex., sélecteur de direction sur position marche arrière).

RV.ENT-[L123].2 Lorsque le symbole d’acquittement du mode Reversing (MO15) est affiché dans un cadre clignotant, cela indique que l’équipement ETCS embarqué a détecté l’intention du conducteur d’exécuter une marche arrière. Si le train doit exécuter un mouvement en marche arrière dans une zone de refoulement d’urgence, le conducteur doit alors acquitter la transition en mode RV.

MO15 : acquittement de Reversing

RV.ENT-[L1.T].2 Pour acquitter le mode RV, le conducteur doit presser la touche    signalée par un cadre clignotant, tel qu’il est illustré à la figure RV.ENT-[L1.T].F2.

Figure RV.ENT-[L1.T].F2 : touche « Acquittement de Reversing » 
(écran tactile)

RV.ENT-[L23.T].2 Pour acquitter le mode RV, le conducteur doit presser la touche    signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.ENT-[L23.T].F2.

Figure RV.ENT-[L23.T].F2 : touche « Acquittement de Reversing » 
(écran tactile)

RV.ENT-[L1.S].2 Pour acquitter le mode RV, le conducteur doit presser la touche    d’acquittement du symbole RV (MO15) affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.ENT-[L1.S].F2.

Figure RV.ENT-[L1.S].F2 : touche « Acquittement de Reversing » (touches de fonction)

RV.ent-[L23.S].2 Pour acquitter le mode RV, le conducteur doit presser la touche    d’acquittement du symbole RV (MO15) affiché dans un cadre clignotant, tel qu’il est illustré à la figure RV.ENT-[L23.S].F2.

Figure RV.ENT-[L23.S].F2 : touche « Acquittement de Reversing » (touches de fonction)

RV.ent-[L123].3 Lorsque le conducteur procède à l’acquittement, la transition en mode RV a lieu.

## RV.RUN Circuler en mode RV (RUN)

RV.RUN-[L123.N].1 Lorsque le symbole de Reversing (MO14) est affiché à l’écran, le conducteur doit refouler le train conformément aux règles non harmonisées.

MO14 : Reversing

RV.RUN-[L123].1 Par ailleurs, lorsque le symbole de Reversing (MO14) est affiché à l’écran, le conducteur doit respecter la vitesse maximale du mode RV.

Lors du mouvement du train, il incombe au conducteur de respecter la distance de refoulement indiquée.

En mode RV, la distance autorisée et la vitesse maximale de circulation en Reversing peuvent, s’il y a lieu, être modifiées par l’équipement au sol. Dans ce cas, les informations affichées au DMI sont rafraichies.

RV.RUN-[L123].2 has not been translated

RV.RUN-[L1.t].1 La figure RV.RUN-[L1.T].F1 offre une illustration de la façon dont sont affichées au DMI la distance autorisée et la vitesse maximale de circulation en Reversing.

Figure RV.RUN-[L1.T].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (écran tactile)

RV.RUN-[L23.t].1 La figure RV.RUN-[L23.T].F1 offre une illustration de la façon dont sont affichées au DMI la distance autorisée et la vitesse maximale de circulation en Reversing.

Figure RV.RUN-[L23.T].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (écran tactile)

RV.RUN-[L1.S].1 La figure RV.RUN-[L1.S].F1 offre une illustration de la façon dont sont affichées au DMI la distance autorisée et la vitesse maximale de circulation en Reversing.

Figure RV.RUN-[L1.S].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (touches de fonction)

RV.RUN-[L23.S].1 La figure RV.RUN-[L23.S].F1 offre une illustration de la façon dont sont affichées au DMI la distance autorisée et la vitesse maximale de circulation en Reversing.

Figure RV.RUN-[L23.S].F1 : indication de la vitesse maximale et distance autorisée du mode de circulation RV (touches de fonction)

RV.RUN-[L123].2 Si en RV, le conducteur dépasse la distance autorisée, le frein est déclenché et le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche à l’écran. Le conducteur doit :

a) informer l’agent de circulation de la situation,

b) acquitter la commande de freinage à l’arrêt si la distance autorisée en RV n’a pas été étendue,

c) relâcher le frein.

RV.RUN-[L1.T].2 La figure RV.RUN-[L1.T].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI lorsque la distance autorisée de circulation en RV est dépassée et, par conséquent, la commande de freinage est déclenchée et le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche.

Figure RV.RUN-[L1.T].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (écran tactile)

RV.RUN-[L23.T].2 La figure RV.RUN-[L23.T].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI lorsque la distance autorisée de circulation en RV est dépassée et, par conséquent, la commande de freinage est déclenchée et le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche.

Figure RV.RUN-[L23.T].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (écran tactile)

RV.RUN-[L1.S].2 La figure RV.RUN-[L1.S].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI lorsque la distance autorisée de circulation en RV est dépassée et, par conséquent, la commande de freinage est déclenchée et le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche.

Figure RV.RUN-[L1.S].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (touches de fonction)

RV.RUN-[L23.S].2 La figure RV.RUN-[L23.S].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI lorsque la distance autorisée de circulation en RV est dépassée et, par conséquent, la commande de freinage est déclenchée et le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche.

Figure RV.RUN-[L23.S].F2 : affichage de la commande de freinage et du message texte « Distance RV dépassée » (touches de fonction)

RV.RUN-[L1.T].3 Pour acquitter la commande de freinage, le conducteur doit presser la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.RUN-[L1.T].F3.

Figure RV.RUN-[L1.T].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)

RV.RUN-[L23.T].3 Pour acquitter la commande de freinage, le conducteur doit presser la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.RUN-[L23.T].F3.

Figure RV.RUN-[L23.T].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)

RV.RUN-[L1.S].3 Pour acquitter la commande de freinage, le conducteur doit presser la touche    du symbole de commande de freinage (ST01) affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.RUN-[L1.S].F3.

Figure RV.RUN-[L1.S].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)

RV.RUN-[L23.S].3 Pour acquitter la commande de freinage, le conducteur doit presser la touche    du symbole de commande de freinage (ST01) affiché dans un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure RV.RUN-[L23.S].F3.

Figure RV.RUN-[L23.S].F3 : touche « Acquittement de commande de freinage » (écran tactile)

## RV.EXT Sortie du mode RV (EXT)

RV.EXT-[L123].1 Une fois le mouvement en marche arrière du train terminé et le train à l’arrêt, le conducteur doit informer l’agent circulation de la situation. Si aucun autre mouvement RV n’est nécessaire, le conducteur doit désactiver le pupitre de conduite pour sortir du mode RV. Le mode passe alors en mode « Stand By », se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB).

RV.EXT-[L123].2 Outre la transition susmentionnée (c.-à-d., RV  SB), les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode RV :

- Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).

- Mode SF. Transition déclenchée automatiquement en cas de défaillance, se reporter au paragraphe SF – System Failure (SF).

- Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode Isolation (ENT).

# LTR – Entrée et circulation en Niveau (LTR)

## LTR.LEV Niveaux (LEV)

### LTR.LEV.L0 Circuler en Niveau 0 (L0)

LTR.LEV.L0-[L0].1 Le Niveau 0 permet la circulation des trains équipés d’un système ETCS sur les lignes équipées d’un système ETCS ou d’un système national ou sur les lignes équipées d’un système ETCS ou d’un système national où la surveillance de l’exploitation par ces systèmes n’est pas possible.

En Niveau 0, les autorisations de mouvement sont fournies au conducteur par la signalisation latérale ou d’autres moyens de signalisation. Le train circule sans aucun système de contrôle des trains.

L’équipement ETCS embarqué ne prend en charge que le contrôle de la vitesse maximale par conception du train et de la vitesse maximale autorisée.

La vitesse est la seule information de surveillance affichée au DMI.

En Niveau 0, les données du train doivent être saisies afin d’éviter que le train n’ait à s’arrêter au niveau d’une transition de niveau dans une zone équipée d’un système ETCS.

LTR.LEV.L0-[L0.N].1 Lorsque le train circule en Niveau 0, le symbole de niveau 0 (LE01, affiché dans la section C8) est affiché sur la DMI. Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

LE01 : Niveau 0 (Level 1)

### LTR.LEV.NTC Circuler en mode NTC (NTC)

LTR.LEV.NTC-[LN].1 Le Niveau NTC permet aux trains équipés d’un système ETCS de circuler sur les lignes équipées d’un système national de contrôle des trains et de la vitesse.

En Niveau NTC, la signalisation latérale peut s’avérer nécessaire, en fonction du niveau de performance et de fonctionnalité du système de signalisation national existant.

Les informations affichées au DMI dépendent de la fonctionnalité du système national existant.

En Niveau NTC, les données du train doivent être saisies afin d’éviter que le train n’ait à s’arrêter au niveau d’une transition de niveau.

LTR.LEV.NTC-[LN.N].1 Lorsque le train circule en Niveau NTC, le symbole de niveau NTC (LE02, en Niveau NTC l’emplacement n’est pas précisé) est affiché au DMI. Le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées. Le symbole LE02 affiché dépend du système national.

LE02 : niveau NTC (Level NTC)

### LTR.LEV.L1 Circuler en Niveau 1 (L1)

LTR.LEV.L1-[L1].1 Le Niveau 1 est une transmission ponctuelle basée sur le système de contrôle des trains devant être utilisé en superposition du système de signalisation existant.

Il permet une surveillance continue de la vitesse.

En Niveau 1, la signalisation latérale est nécessaire, sauf si une réouverture (in-fill) semi-continue est disponible.

Lorsqu’en Niveau 1 un signal s’ouvre (voie libre), un train en approche ne recevra les informations que lorsqu’il franchira le groupe de balises au niveau de ce signal. Par conséquent, le conducteur doit observer la signalisation latérale pour savoir quand procéder au franchissement. Le train doit donc être autorisé à se rapprocher du lieu d’arrêt en circulant à une vitesse inférieure à la vitesse d’exécution maximale.

LTR.LEV.L1-[L1].2 Lorsque le train circule en Niveau 1, le symbole de niveau 1 (LE03, affiché dans la section C8) est affiché au DMI. Dans ce cas, le conducteur doit appliquer les règles établies pour le Niveau 1.

LE03 : niveau 1

### LTR.LEV.L2 Circuler en Niveau 2 (L2)

LTR.LEV.L2-[L2].1 Le Niveau 2 est un système de contrôle des trains par radio utilisé en superposition du système de signalisation existant.

Il permet une surveillance continue de la vitesse.

En Niveau 2, la signalisation latérale peut être supprimée.

LTR.LEV.L2-[L2].2 Lorsque le train circule en Niveau 2, le symbole de niveau 2 (LE04, affiché dans la section C8) est affiché au DMI. Le conducteur doit appliquer les règles établies pour le Niveau 2.

LE04 : niveau 2

### LTR.LEV.L3 Circuler en Niveau 3 (L3)

LTR.LEV.L3-[L3].1 Le Niveau 3 est un système de contrôle des trains commandé par radio.

Il permet une surveillance continue de la vitesse.

En Niveau 3, la signalisation latérale n’est pas nécessaire.

LTR.LEV.L3-[L3].2 Lorsque le train circule en Niveau 3, le symbole de niveau 3 (LE05, affiché dans la section C8) est affiché au DMI. Le conducteur doit appliquer les règles établies pour le Niveau 3.

LE05 : niveau 3

## LTR.TRS Transitions de niveau (TRS)

LTR.TRS.1 Les transitions de niveau peuvent être déclenchées soit par l’équipement au sol, soit par le conducteur, tel qu’il est expliqué aux paragraphes suivants.

Lorsque la transition de niveau est déclenchée par l’équipement au sol, le conducteur reçoit l’annonce de transition de niveau, et s’il s’agit d’une transition de/en Niveau NTC ou depuis Niveau 0, le conducteur est alors invité à acquitter cette transition.

En mode NL, aucun acquittement n’est requis.

Si le conducteur ne procède pas à l’acquittement de la transition de niveau dans le délai  imparti de 5 secondes, le frein de service est déclenché. Le frein de service est relâché dès que le conducteur acquitte la transition de niveau.

LTR.TRS-[N].1 Il convient de noter que la transition est déclenchée, et ce, même si aucun des niveaux commandés par l’équipement au sol n’est disponible sur l’équipement ETCS embarqué. Le conducteur doit alors appliquer la procédure prévue pour les situations dégradées.

### LTR.TRS.TL0 Transition en Niveau 0 déclenchée par l’équipement au sol (TL0)

LTR.TRS.TL0-[T0.N].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone de Niveau 0 et que le symbole d’annonce de Niveau 0 s’affiche au DMI (LE06, affiché dans la section C1, sauf en ce qui concerne le Niveau NTC pour lequel l’emplacement n’est pas précisé), le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

LE06 : annonce Niveau 0

LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 0 (LE07) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 0 ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau 0   , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1.

Figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.T].F1 : acquittement du Niveau 0 (écran tactile)

LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 0 (LE07) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 0 ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau 0     , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1.

Figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.T].F1 : acquittement du Niveau 0 (écran tactile)

LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 0 (LE07) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 0 ; pour ce faire, il doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Niveau 0, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1.

Figure LTR.TRS.TL0-[LN1.T0.S].F1 : acquittement du Niveau 0 (touches de fonction)

LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 0 (LE07) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 0 ; pour ce faire, il doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Niveau 0, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1.

Figure LTR.TRS.TL0-[L23.T0.S].F1 : acquittement du Niveau 0 (touches de fonction)

LTR.TRS.TL0-[LN.T0].1 Lorsque le train sort d’une zone Niveau NTC pour entrer dans une zone Niveau 0, le conducteur doit respecter la vitesse maximale de la ligne de Niveau NTC.

### LTR.TRS.NTC Transition en Niveau NTC déclenchée par l’équipement au sol

LTR.TRS.NTC-[TN.N].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone de Niveau NTC et que le symbole d’annonce de Niveau NTC s’affiche au DMI (LE08, affiché dans la section C1, sauf en ce qui concerne le Niveau NTC pour lequel l’emplacement n’est pas précisé), le conducteur doit appliquer les règles non harmonisées.

LE08 : annonce Niveau NTC

LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau NTC (LE09) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau NTC ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau NTC  , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1.

Figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.T].F1 : acquittement du Niveau NTC (écran tactile)

LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau NTC (LE09) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau NTC ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau NTC    , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1.

Figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.T].F1 : acquittement du Niveau NTC (écran tactile)

LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau NTC (LE09) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau NTC ; pour ce faire, il doit presser la touche   d’acquittement du symbole de Niveau NTC, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1.

Figure LTR.TRS.NTC-[L0N1.TN.S].F1 : acquittement du Niveau NTC (touches de fonction)

LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau NTC (LE09) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau NTC ; pour ce faire, il doit presser la touche   d’acquittement du symbole de Niveau NTC, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1.

Figure LTR.TRS.NTC-[L23.TN.S].F1 : acquittement du Niveau NTC (touches de fonction)

LTR.TRS.NTC-[TN.V].1 L’abréviation correspondant au système national est affichée au lieu du texte « NTC ».

LTR.TRS.NTC-[L0.TN].1 Lorsque le train sort d’une zone Niveau 0 pour entrer dans une zone Niveau NTC, le conducteur doit respecter la vitesse maximale de la ligne non équipée.

### LTR.TRS.TL1 Transition en Niveau 1 déclenchée par l’équipement au sol (TL1)

LTR.TRS.TL1-[T1.V].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone de Niveau 1 et que le symbole d’annonce de Niveau 1 s’affiche au DMI (LE10, affiché dans la section C1, sauf en ce qui concerne le Niveau NTC pour lequel l’emplacement n’est pas précisé), le conducteur doit se préparer à appliquer les règles établies pour le Niveau 1.

LE10 : annonce Niveau 1

LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 1 (LE11) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 1 ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau 1   , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1.

Figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.T].F1 : acquittement du Niveau 1 (écran tactile)

LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 1 (LE11) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 1 ; pour ce faire, il doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Niveau 1, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1.

Figure LTR.TRS.TL1-[LN.T1.S].F1 : acquittement du Niveau 1 (écran tactile)

LTR.TRS.TL1-[L0N.T1].1 Lorsque le train sort d’une zone Niveau 0 ou Niveau NTC pour entrer dans une zone Niveau 1, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse de la ligne non équipée ou de Niveau NTC.

LTR.TRS.TL1-[L0N.T1].2 Si, lorsque la transition de Niveau 0 ou Niveau NTC vers Niveau 1 a lieu, aucune MA de Niveau 1 ni aucune description de voie n’est reçue avant ou à la frontière de la transition de niveau, le train est pris en charge (Train Trip) (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.TL2 Transition en Niveau 2 déclenchée par l’équipement au sol (TL2)

LTR.TRS.TL2-[T2.V].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone de Niveau 2 et que le symbole d’annonce de Niveau 2 s’affiche au DMI (LE12, affiché dans la section C1, sauf en ce qui concerne le Niveau NTC pour lequel l’emplacement n’est pas précisé), le conducteur doit se préparer à appliquer les règles définies pour le Niveau 2.

LE12 : annonce Niveau 2

LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 2 (LE13) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 2 ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau 2   , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1.

Figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.T].F1 : acquittement du Niveau 2 (écran tactile)

LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 2 (LE13) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 2 ; pour ce faire, il doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Niveau 2, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1.

Figure LTR.TRS.TL2-[LN.T2.S].F1 : acquittement du Niveau 2 (touches de fonction)

LTR.TRS.TL2-[L0N.T2].1 Lorsque le train sort d’une zone Niveau 0 ou Niveau NTC pour entrer dans une zone Niveau 2, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse de la ligne non équipée ou de Niveau NTC.

LTR.TRS.TL2-[L0N.T2].2 Si, lorsque la transition de Niveau 0 ou Niveau NTC vers Niveau 2 a lieu, aucune MA de Niveau 2 ni aucune description de voie n’est reçue avant ou à la frontière de la transition de niveau, le train est pris en charge (Train Trip) lorsque celui-ci franchit la frontière (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.TL3 Transition en Niveau 3 déclenchée par l’équipement au sol (TL3)

LTR.TRS.TL3-[T3.V].1 Lorsque le train se rapproche d’une zone de Niveau 3 et que le symbole d’annonce de Niveau 3 s’affiche au DMI (LE14, affiché dans la section C1, sauf en ce qui concerne le Niveau NTC pour lequel l’emplacement n’est pas précisé), le conducteur doit se préparer à appliquer les règles définies pour le Niveau 3.

LE14 : annonce Niveau 3

LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 3 (LE15) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 3 ; pour ce faire, il doit presser le symbole d’acquittement de Niveau 3   , tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1.

Figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.T].F1 : acquittement du Niveau 3 (écran tactile)

LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].1 Lorsque le symbole d’acquittement du Niveau 3 (LE15) s’affiche au DMI dans un cadre clignotant, le conducteur doit acquitter la transition en Niveau 3 ; pour ce faire, il doit presser la touche    d’acquittement du symbole de Niveau 3, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1.

Figure LTR.TRS.TL3-[LN.T3.S].F1 : acquittement du Niveau 3 (touches de fonction)

LTR.TRS.TL3-[L0N.T3].1 Lorsque le train sort d’une zone Niveau 0 ou Niveau NTC pour entrer dans une zone Niveau 3, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse de la ligne non équipée ou de Niveau NTC.

LTR.TRS.TL3-[L0N.T3].2 Si, lorsque la transition de Niveau 0 ou Niveau NTC vers Niveau 3 a lieu, aucune MA de Niveau 3 ni aucune description de voie n’est reçue avant ou à la frontière de la transition de niveau, le train est pris en charge (Train Trip) lorsque celui-ci franchit la frontière (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

### LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)

LTR.TRS.DRV-[N].1 Pour déclencher/modifier et confirmer un niveau ERTMS/ETCS, le conducteur est tenu de se conformer aux conditions définies par les règles non harmonisées.

LTR.TRS.DRV.1 En exploitation normale, après le démarrage de la mission, le conducteur n’a pas à sélectionner un niveau d’ETCS (toutes les autres transitions de niveau se déclenchent automatiquement).

Toutefois, à l’arrêt, le conducteur peut modifier le niveau d’ETCS à partir de la fenêtre principale en cas de procédures opérationnelles de secours.

Les informations de niveau d’ETCS sont nécessaires pour tous les modes d’exploitation du train, sauf pour le mode « Veille ».

LTR.TRS.DRV-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre « Niveau » et pouvoir modifier les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F2.

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre « Niveau » et pouvoir modifier les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F2.

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre « Niveau » et pouvoir modifier les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F2.

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre « Niveau » et pouvoir modifier les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F2.

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV.2 En conséquence, la fenêtre principale s’affiche.

LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche étiquetée « Level » de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B32.L23.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].1 Pour réintroduire ou confirmer les données de niveau d’ETCS, le conducteur doit presser la touche  Level de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1.

Figure LTR.TRS.DRV-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Niveau » de la fenêtre principale (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV.3 La touche « Level » s’active afin de modifier les données de niveau d’ETCS lorsque :

  - le train est à l’arrêt, ET

  - le mode est SB, FS, LS, SR, OS, NL, UN, SN, ET

  - l’ID de conducteur est valide.

LTR.TRS.DRV.4 La fenêtre « Niveau » apparaît pour que le conducteur puisse réintroduire/modifier le niveau d’ETCS.

LTR.TRS.DRV-[L0N1.T.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux d’ETCS présentés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel illustré à la figure LEV-[L0N1.T.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[L23.T.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux d’ETCS présentés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L23.T.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Niveau » (écran tactile)

LTR.TRS.DRV-[L0N1.S.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux d’ETCS présentés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L0N1.S.V].F1.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Figure LEV-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[L23.S.V].1 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des niveaux d’ETCS présentés dans la liste de niveaux (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure LEV-[L23.S.V].F1.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure LEV-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Niveau » (touches de fonction)

LTR.TRS.DRV-[L0N1].1 Après avoir introduit et confirmé les données de niveau, la fenêtre principale s’affiche afin que le conducteur puisse effectuer les actions suivantes si le niveau d’ETCS établi est le Niveau 0, Niveau 1 ou Niveau NTC.

LTR.TRS.DRV-[L23].1 Si, suite à la saisie et confirmation des données de Niveau 2 ou 3, au moins un terminal mobile est enregistré dans un réseau radio et les informations de contact de RBC sont valides, la fenêtre principale s’affiche avec toutes les touches activées et le symbole sablier (ST05) est également affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement attend une réponse du RBC.

LTR.TRS.DRV-[L23].2 Si, à la suite de la saisie et confirmation des données de Niveau 2 ou 3, aucun terminal mobile n’est enregistré dans un réseau radio et les informations de contact de RBC ne sont pas valides, le conducteur doit alors saisir à nouveau les données d’information radio. On trouvera au paragraphe SB.RAD Saisir ou confirmer les informations radio (RAD) les instructions à suivre pour réintroduire et reconfirmer les données d’informations radio.

# LX – Passages à niveau (LX)

LX-[2021.L123].1 Lorsque le train se rapproche d’un passage à niveau (LX), le conducteur reçoit les informations lui indiquant que le passage à niveau est dépourvu de protection.

LX-[2021.L123].2 En mode FS, LS ou OS, lorsque le symbole de LX non protégé (LX01) s’affiche à l’écran, le conducteur doit suivre la règle 7 de l’Appendice B de la STI OPE.

LX01 : LX non protégé

LX-[2021.L1.T].1 La figure LX-[2021.L1.T].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI du symbole de LX non protégé (LX01).

Figure LX-[2021.L1.T].F1 : symbole de LX non protégé (écran tactile)

LX-[2021.L23.T].1 La figure LX-[2021.L23.T].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI du symbole de LX non protégé (LX01).

Figure LX-[2021.L23.T].F1 : symbole de LX non protégé (écran tactile)

LX-[2021.L1.S].1 La figure LX-[2021.L1.S].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI du symbole de LX non protégé (LX01).

Figure LX-[2021.L1.S].F1 : symbole de LX non protégé (touches de fonction)

LX-[2021.L23.S].1 La figure LX-[2021.L23.S].F1 offre une illustration de l’affichage au DMI du symbole de LX non protégé (LX01).

Figure LX-[2021.L23.S].F1 : symbole de LX non protégé (touches de fonction)

LX-[2021.L123].3 Le symbole de LX non protégé (LX01) cesse d’être affiché à l’écran lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

- L’état du passage à niveaux devient LX protégé.

- Le train franchit le passage à niveau.

LX-[2021.L123.N].1 En mode SR, lorsque le message texte « Passages à niveau non protégé » s’affiche au DMI, le conducteur doit suivre la règle 7 de l’Appendice B de la TSI OPE.

LX-[2021.L1.T].2 La figure LX-[2021.L1.T].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI, en mode SR, du message texte « Passage à niveau non protégé ».

Figure LX-[2021.L1.T].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (écran tactile)

LX-[2021.L23.T].2 La figure LX-[2021.L23.T].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI, en mode SR, du message texte « Passage à niveau non protégé ».

Figure LX-[2021.L23.T].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (écran tactile)

LX-[2021.L1.S].2 La figure LX-[2021.L1.S].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI, en mode SR, du message texte « Passage à niveau non protégé ».

Figure LX-[2021.L1.S].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (touches de fonction)

LX-[2021.L23.S].2 La figure LX-[2021.L23.S].F2 offre une illustration de l’affichage au DMI, en mode SR, du message texte « Passage à niveau non protégé ».

Figure LX-[2021.L23.S].F2 : message texte « Passage à niveau non protégé » en mode SR (touches de fonction)

# TCK – Annonce de conditions de voie (TKC)

TKC-[L123].1 La fonction « Conditions de voie » permet d’informer le conducteur d’une condition de voie en aval du train.

## TKC.PNT Franchir une section avec pantographe(s) en position abaissée (PNT)

TKC.PNT-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne non alimenté devant être franchi avec le(s) pantographe(s) en position abaissée, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si l’abaissement du(es) pantographe(s), afin de pouvoir pénétrer dans ce tronçon non alimenté, se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC02 (affiché dans les section B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le(s) pantographe(s) sera(ont) automatiquement abaissé(s), sans qu’il ait à intervenir.

TC02 : abaissement automatique de pantographe(s)

- Lorsque le symbole TC03 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit abaisser manuellement le(s) pantographe(s), en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

TC03 : abaissement manuel de pantographe(s)

TKC.PNT-[L123].1 Par ailleurs, en circulation sans MA, si le train passe par un panneau repère d’annonce d’abaissement de pantographe(s), le conducteur doit abaisser manuellement le(s) pantographe(s), en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

Figure TKC.PNT-[L123].F1 : panneau repère d’annonce d’abaissement de pantographe(s)

TKC.PNT-[L123].2 Après avoir abaissé le(s) pantographe(s), lorsque le symbole TC01 (affiché dans les sections B3/4/5) est affiché ou en circulation sans MA, si le train passe par un panneau de pantographe abaissé (figure TKC.PNT-[L123].F2), le conducteur doit alors maintenir le(s) pantographe(s) abaissé(s) sur le tronçon non alimenté.

TC01 : pantographe(s) en position abaissée

Figure TKC.PNT-[L123].F2 : panneau repère pantographe abaissé

TKC.PNT-[L123.V].2 Dès que le train atteint la fin du tronçon non alimenté, le conducteur est alors informé qu’il peut lever le(s) pantographe(s). Cette information indique également au conducteur si cette opération se fait automatiquement ou manuellement.

- Lorsque le symbole TC04 (affiché dans les section B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le(s) pantographe(s) sera(ont) automatiquement levé(s), sans qu’il ait à intervenir.

TC04 : élévation automatique de pantographe(s)

- Lorsque le symbole TC05 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il est autorisé à lever manuellement le(s) pantographe(s), en tenant compte de la position de(es) pantographe(s).

TC05 : élévation manuelle de pantographe(s)

TKC.PNT-[L123].3 Par ailleurs, en circulation sans MA, si le train passe par le panneau repère suivant, le conducteur est autorisé à lever le(s) pantographe(s), en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

Figure TKC.PNT-[L123].F3 : panneau repère pantographe élevé

## TKC.PWR Modifier l’alimentation électrique (PWR)

TKC.PWR-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne au niveau duquel l’alimentation doit être modifiée, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si la modification de l’alimentation électrique se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque l’un des symboles suivants (affichées dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique que l’alimentation électrique a été modifiée automatiquement et en conséquence les nouvelles spécifications de l’alimentation électriques s’affichent.

TC25 : modification automatique du nouveau système de traction, AC 25 kV 50 Hz

TC27 : modification automatique du nouveau système de traction, AC 15 kV 16,7 Hz

TC29 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 3 kV

TC31 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 1,5 kV

TC33 : modification automatique du nouveau système de traction, DC 600/750 V

- Lorsque l’un des symboles suivants (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit modifier manuellement l’alimentation électrique en conséquence.

TC26 : modification manuelle du nouveau système de traction, AC 25 kV 50 Hz

TC28 : modification manuelle du nouveau système de traction, AC 15 kV 16,7 Hz

TC30 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 3 kV

TC32 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 1,5 kV

TC34 : modification manuelle du nouveau système de traction, DC 600/750 V

TKC.PWR-[L123.V].2 En outre, lorsque la ligne n’est pas équipée d’un système de traction,

- si la modification du nouveau système de traction se fait automatiquement, le symbole TC23 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur.

TC23 : modification automatique du nouveau système de traction, la ligne n’est pas équipée d’un système de traction

- ou si la modification du nouveau système doit se faire manuellement, le symbole TC24 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur.

TC24 : modification manuelle du nouveau système de traction, la ligne n’est pas équipée d’un système de traction

## TKC.SWT Franchir un tronçon avec le disjoncteur principal ouvert (SWT)

TKC.SWT-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne au niveau duquel le disjoncteur principal dot être ouvert, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si l’ouverture du disjoncteur principal se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC06 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le disjoncteur principal est ouvert automatiquement sans qu’il ait à intervenir.

TC06 : annonce de section neutre pour ouverture automatique du disjoncteur principal

- Lorsque le symbole TC07 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit ouvrir manuellement le disjoncteur  principal, en tenant compte de la position de(es) pantographe(s).

TC07 : annonce de section neutre pour ouverture manuelle du disjoncteur principal

TKC.SWT-[L123].1 Par ailleurs, en circulation sans MA, si le train passe par un panneau d’annonce de section neutre, le conducteur doit alors ouvrir manuellement le disjoncteur principal, en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

Figure TKC.SWT-[L123].F1 : panneau d’annonce de section neutre

TKC.SWT-[L123].2 Après avoir ouvert le disjoncteurprincipal, lorsque le symbole TC06 est affiché ou en circulation MA, si le train passe par un panneau de section neutre, le conducteur doit maintenir le disjoncteur principal ouvert.

Figure TKC.SWT-[L123].F2 : panneau de section neutre

TKC.SWT-[L123.V].2 Dès que le train atteint la fin du tronçon non alimenté avec le disjoncteur principal ouvert, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur que le disjoncteur principal peut à nouveau être fermé, automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC08 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le train a atteint la fin du tronçon non alimenté et que le disjoncteur principal a été automatiquement fermé.

TC08 : fermeture automatique du disjoncteur principal

- Lorsque le symbole TC09 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il est autorisé à fermer le disjoncteur principal, en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

TC09 : fermeture manuelle du disjoncteur principal

TKC.SWT-[L123].3 En circulation sans MA, si le train passe par un panneau de fin de section neutre, le conducteur est alors autorisé à fermer le disjoncteur principal, en tenant compte de la position du(es) pantographe(s).

Figure TKC.SWT-[L123].F3 : panneau de fin de section neutre

## TKC.NST Franchir une zone sans arrêt (NST)

TKC.NST-[L123].1 Lorsque le symbole d’annonce de zone sans arrêt (TC11, affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le train se rapproche d’une zone dans laquelle il doit éviter d’effectuer un arrêt.

TC11 : annonce de zone sans arrêt

TKC.NST-[L123].2 Lorsque le symbole de zone sans arrêt (TC10, affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, le conducteur doit éviter de s’arrêter.

TC10 : zone sans arrêt

## TKC.MAG Franchir un tronçon avec inhibition de frein à patin magnétique (MAG)

TKC.MAG-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne sur lequel le frein à patin magnétique ne peut pas être utilisé, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si le relâchement du frein à patin magnétique se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC13 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le frein à patin magnétique est automatiquement relâché, sans qu’il ait à intervenir.

TC13 : annonce d’inhibition automatique du frein à patin magnétique

- Lorsque le symbole TC14 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit relâcher manuellement le frein à patin magnétique, sauf en cas d’urgence.

TC14 : annonce d’inhibition manuelle du frein à patin magnétique

TKC.MAG-[L123].1 Après avoir relâché le frein à sabot magnétique, lorsque le symbole TC13 est affiché à l’écran, le conducteur ne doit utiliser le frein à patin magnétique qu’en cas d’urgence.

## TKC.CUR Franchir un tronçon avec inhibition du frein à courants de Foucault (CUR)

TKC.CUR-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne sur lequel le frein à courants de Foucault ne peut pas être utilisé, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le  conducteur. Cette information indique au conducteur si le relâchement du frein à courants de Foucault se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC15 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le frein à courants de Foucault est automatiquement relâché, sans qu’il ait à intervenir.

TC15 : annonce d’inhibition automatique du frein à courants de Foucault

- Lorsque le symbole TC16 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit relâcher le frein à courants de Foucault, sauf en cas d’urgence.

TC16 : annonce d’inhibition manuelle du frein à courants de Foucault

TKC.CUR-[L123].1 Après avoir relâché le frein à courants de Foucault, lorsque le symbole TC15 est affiché à l’écran, le conducteur ne doit utiliser le frein à courants de Foucault qu’en cas d’urgence.

## TKC.REG Franchir un tronçon avec inhibition de frein par récupération (REG)

TKC.REG-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon de ligne sur lequel le frein par récupération ne peut pas être utilisé, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si le relâchement du frein par récupération se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC17 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que le frein par récupération est automatiquement relâché, sans qu’il ait à intervenir.

TC17 : annonce d’inhibition automatique du frein par récupération

- Lorsque le symbole TC18 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit relâcher le frein par récupération, sauf en cas d’urgence.

TC18 : annonce d’inhibition manuelle du frein par récupération

TKC.REG-[L123].1 Après avoir relâché le frein par récupération, lorsque le symbole TC17 est affiché à l’écran, le conducteur ne doit utiliser le frein par récupération qu’en cas d’urgence.

## TKC.PRE Franchir un tronçon avec protection contre surpressions (PRE)

TKC.PRE-[L123.V].1 Lorsque le train se rapproche d’un tronçon d’une ligne au niveau duquel l’admission de climatisation doit être fermée, l’indication correspondante s’affiche au DMI afin d’informer le conducteur. Cette information indique au conducteur si la fermeture de l’admission de climatisation se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC19 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que l’admission de climatisation est automatiquement fermée, sans qu’il ait à intervenir.

TC19 : annonce de fermeture d’admission de climatisation automatique

- Lorsque le symbole TC21 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il doit fermer l’admission de climatisation.

TC21 : annonce de fermeture d’admission de climatisation manuelle

TKC.PRE-[L123].1 Après la fermeture de l’admission de climatisation, lorsque le symbole TC19 est affiché à l’écran, le conducteur doit maintenir l’admission de climatisation fermée.

TKC.PRE-[L123.V].2 Lorsque le train atteint la fin d’un tronçon non alimenté sur lequel l’admission de climatisation doit être fermée, l’indication correspondante s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur. Cette information indique au conducteur si l’ouverture de l’admission de climatisation se fait automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le symbole TC20 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur que l’admission de climatisation est automatiquement ouverte, sans qu’il ait à intervenir.

TC20 : ouverture automatique de l’admission de climatisation

- Lorsque le symbole TC22 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, cela indique au conducteur qu’il est autorisé à ouvrir l’admission de climatisation.

TC22 : ouverture manuelle de l’admission de climatisation

## TKC.SND Actionner l’avertisseur sonore (SND)

TKC.SND-[L123.N].1 Lorsque le symbole d’avertisseur sonore (TC35, affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, le conducteur doit actionner le dispositif d’avertissement sonore sauf en cas d’interdiction imposée par les règles non harmonisées.

TC35 : Avertisseur sonore

## TKC.RAD Franchir une zone d’ombre radio (RAD)

TKC.RAD-[L23].1 Le conducteur reçoit les indications pertinentes lui annonçant une zone d’ombre radio dans laquelle la connexion radio sécurisée de surveillance est compromise.

Lorsque le symbole TC12 (affiché dans les sections B3/4/5) s’affiche à l’écran, le conducteur peut poursuivre toutes les autorisations de mouvement valides.

TC12 : zone d’ombre radio

Si le conducteur atteint la fin de l’autorisation et le symbole TC12 reste affiché à l’écran, il doit alors le communiquer à l’agent de circulation. Pour franchir une EOA, le conducteur et l’agent de circulation doivent suivre les instructions décrites au paragraphe OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR).

## TKC.STP Arrêt dans une zone sûre (STP)

TKC.STP-[L123].1 Si le conducteur doit procéder à un arrêt du train sur une zone sûre d’un tunnel, où les arrêts sont autorisés et où il existe des voies d’évacuation appropriées, le conducteur doit alors afficher la zone d’arrêt du tunnel au DMI.

L’affichage de la zone d’arrêt tunnel n’est disponible que si les zones d’arrêt sont connues par l’équipement ETCS embarqué.

TKC.STP-[L123.T].1 Le symbole DR05 s’affiche à l’écran dès lors que l’affichage de la zone d’arrêt tunnel est masqué (état initial).

DR05 : Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel

TKC.STP-[L123.S].1 Le symbole DR05 s’affiche afin que le conducteur puisse afficher/masquer, selon le cas, les informations de la zone d’arrêt tunnel.

DR05 : Fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel

TKC.STP-[L1.T].1 Pour afficher la zone d’arrêt tunnel, le conducteur doit presser la touche   , tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L1.T].F1.

Figure TKC.STP-[L1.T].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (écran tactile)

TKC.STP-[L23.T].1 Pour afficher la zone d’arrêt tunnel, le conducteur doit presser la touche    , tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.T].F1.

Figure TKC.STP-[L23.T].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (écran tactile)

TKC.STP-[L1.S].1 Pour afficher la zone d’arrêt tunnel, le conducteur doit presser la touche    , tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L1.S].F1.

Figure TKC.STP-[L1.S].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)

TKC.STP-[L23.S].1 Pour afficher la zone d’arrêt tunnel, le conducteur doit presser la touche    , tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.S].F1.

Figure TKC.STP-[L23.S].F1 : fonction « Afficher/Masquer » zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)

TKC.STP-[L1.T].2 Lorsque le symbole d’annonce de zone d’arrêt tunnel (1) s’affiche à l’écran, tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L1.T].F2, et le conducteur décide de procéder à un arrêt à hauteur de la zone sûre indiquée, il doit alors tenir compte de la distance restante affichée au DMI.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L1.T].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (écran tactile)

TKC.STP-[L23.T].2 Lorsque le symbole d’annonce de zone d’arrêt tunnel (1) s’affiche à l’écran, tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.T].F2, et le conducteur décide de procéder à un arrêt à hauteur de la zone sûre indiquée, il doit alors tenir compte de la distance restante affichée au DMI.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L23.T].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (écran tactile)

TKC.STP-[L1.S].2 Lorsque le symbole d’annonce de zone d’arrêt tunnel (1) s’affiche à l’écran, tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L1.S].F2, et le conducteur décide de procéder à un arrêt à hauteur de la zone sûre indiquée, il doit alors tenir compte de la distance restante affichée au DMI.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L1.S].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (touches de fonction)

TKC.STP-[L23.S].2 Lorsque le symbole d’annonce de zone d’arrêt tunnel (1) s’affiche à l’écran, tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.S].F2, et le conducteur décide de procéder à un arrêt à hauteur de la zone sûre indiquée, il doit alors tenir compte de la distance restante affichée au DMI.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L23.S].F2 : annonce de zone d’arrêt tunnel et distance restante (touches de fonction)

TKC.STP-[L1.T].3 Lorsque le train atteint la zone d’arrêt tunnel, le symbole de zone d’arrêt tunnel s’affiche à l’écran (1), tel qu’ illustré à la figure TKC.STP-[L1.T].F3. Si le conducteur a décidé d’exécuter un arrêt, il doit alors arrêter le train.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L1.T].F3 : zone d’arrêt tunnel (écran tactile)

TKC.STP-[L23.T].3 Lorsque le train atteint la zone d’arrêt tunnel, le symbole de zone d’arrêt tunnel s’affiche à l’écran (1), tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.T].F3. Si le conducteur a décidé d’exécuter un arrêt, il doit alors arrêter le train.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L23.T].F3 : zone d’arrêt tunnel (écran tactile)

TKC.STP-[L1.S].3 Lorsque le train atteint la zone d’arrêt tunnel, le symbole de zone d’arrêt tunnel s’affiche à l’écran (1), tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L1.S].F3. Si le conducteur a décidé d’exécuter un arrêt, il doit alors arrêter le train.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L1.S].F3 : zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)

TKC.STP-[L23.S].3 Lorsque le train atteint la zone d’arrêt tunnel, le symbole de zone d’arrêt tunnel s’affiche à l’écran (1), tel qu’illustré à la figure TKC.STP-[L23.S].F3. Si le conducteur a décidé d’exécuter un arrêt, il doit alors arrêter le train.

(1)

(1)

Figure TKC.STP-[L23.S].F3 : zone d’arrêt tunnel (touches de fonction)

TKC.STP-[L123.T].2 Une fois l’affichage de la zone d’arrêt tunnel activé, le conducteur peut le masquer (désactiver) à tout moment. Pour ce faire, le conducteur doit presser la section du DMI dans laquelle les symboles de zone d’arrêt tunnel et la distance restante sont affichés.

TKC.STP-[L123.S].2 Une fois l’affichage de la zone d’arrêt tunnel activé, le conducteur peut, à tout moment, le masquer en pressant la touche du symbole DR05.

# APP – Approche d’une EOA, d’un signal ou d’un repère (APP)

## APP.RS Approche d’une EOA avec indication de vitesse d’exécution (RS)

APP.RS-[L123].1 Lorsque le train se rapproche d’un EOA et qu’une vitesse d’approche s’affiche au DMI, le conducteur est alors autorisé à s’approcher d’un signal, repère d’arrêt ETCS/panneau repère d’emplacement ETCS ou heurtoir se trouvant à courte distance derrière l’EOA affiché au DMI en respectant la vitesse d’approche indiquée.

APP.RS-[L1].1 En niveau 1, avec présence d’une signalisation au sol – aspect n’imposant pas l’arrêt, lorsque le train se rapproche d’un EOA et qu’une vitesse d’approche s’affiche au DMI, le conducteur est autorisé à avancer en respectant la vitesse d’approche.

## APP.SM repère d’arrêt ETCS (SM)

APP.SM.1 Le conducteur doit s’arrêter à l’approche d’un repère d’arrêt ETCS indiquant l’EOA de la MA en cours, ou en circulation sans MA, sauf si le conducteur a reçu l’autorisation spécifique de la part de l’agent de circulation.

## APP.LM repère de position (LM)

APP.LM.1 Le conducteur doit s’arrêter à l’approche d’un repère de position ETCS indiquant l’EOA de la MA en cours, ou en circulation sans MA, s’il celui-ci reçoit un ordre spécifique de la part de l’agent de circulation.

# OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR)

OVR.1 Dans certaines situations dégradées particulières, le conducteur peut être autorisé à franchir un EOA par l’agent circulation.

## OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL)

OVR.RUL-[L0N.N].1 Dans les zones d’ETCS 0/NTC, le franchissement d’un signal d’arrêt (danger) est uniquement défini par une procédure nationale.

OVR.RUL-[L123].1 Dans les zones équipées d’un système ETCS (c.-à-d., Niveau d’ETCS 1, 2 ou 3), les lieux au niveau desquels un train doit s’arrêter sont surveillés par l’équipement ETCS embarqué. Le conducteur ne peut procéder à l’inhibition de cette surveillance que si celui-ci a reçu l’autorisation de franchir l’EOA de la part de l’agent circulation.

OVR.RUL-[L0N].1 Si une annonce de transition de niveau depuis une zone Unfitted (Niveau 0) ou une zone équipée d’un système national (Niveau NTC) vers une zone équipée d’un système ERTMS (Niveau 1, 2 ou 3) est reçue, et qu’un signal d’arrêt (danger) doit être franchi avant d’atteindre la zone équipée du système ETCS, le conducteur avoir préalablement reçu l’ordre de l’agent circulation avant de neutraliser la fonction.

OVR.RUL-[L123].2 Pour franchir l’EOA, le conducteur doit :

- Recevoir l’instruction européenne 1 de la part de l’agent circulation,

- vérifier la vitesse limite applicable,

- et utiliser la fonction de franchissement.

OVR.RUL-[L123].3 Le conducteur ne doit pas appliquer la procédure de franchissement sans voir préalablement reçu l’autorisation à travers l’instruction européenne 1 de la part de l’agent circulation.

## OVR.USE Utiliser la fonction de franchissement (USE)

OVR.USE.1 Une fois que le conducteur applique la procédure de franchissement, il est alors entièrement responsable de la conduite du train.

OVR.USE-[L0N1.T].1 Pour appliquer la procédure de franchissement, le conducteur doit presser la touche Override, tel qu’illustré à la figure OVR.USE- [L0N1.T].F1.

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F1 : touche « Neutraliser » (écran tactile)

OVR.USE-[L23.T].1 Pour appliquer la procédure de franchissement, le conducteur doit presser la touche  Override , tel qu’iillustré à la figure OVR.USE-[L23.T].F1.

Figure OVR.USE-[L23.T].F1 : touche « Neutraliser » (écran tactile)

OVR.USE-[L0N1.S].1 Pour appliquer la procédure de franchissement, le conducteur doit presser la touche  Override , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L0N1.S].F1.

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F1 : touche « Neutraliser » (touches de fonction)

OVR.USE-[L23.S].1 Pour appliquer la procédure de franchissement, le conducteur doit presser la touche  Override , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L23.S].F1.

Figure OVR.USE-[L23.S].F1 : touche « Neutraliser » (touches de fonction)

OVR.USE-[L0N1.T].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche  EOA , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L0N1.T].F2.

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F2 : touche « EOA » (écran tactile)

OVR.USE-[L23.T].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche  EOA , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L23.T].F2.

Figure OVR.USE-[L23.T].F2 : touche « EOA » (écran tactile)

OVR.USE-[L0N1.S].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche  EOA , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L0N1.S].F2.

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F2 : touche « EOA » (touches de fonction)

OVR.USE-[L23.S].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche  EOA , tel qu’illustré à la figure OVR.USE-[L23.S].F2.

Figure OVR.USE-[L23.S].F2 : touche « EOA » (touches de fonction)

OVR.USE-[N].1 La touche EOA ne s’active que lorsque :

- La vitesse du train est inférieure ou égale à la vitesse limite d’activation de la fonction de franchissement, établie par une valeur nationale, ET

- le Mode est FS, LS, SR, OS, UN, SN, SH, SB (seulement niveau ETCS 2 ou 3) ou PT, ET

- les données de train et le numéro de circulation du train sont disponibles et valides.

OVR.USE.2 Lorsque la fonction Neutraliser est activée, le symbole de neutralisation activée (MO03) s’affiche à l’écran afin d’informer le  conducteur.

MO03 : fonction « Neutraliser » activée

OVR.USE-[L0N1.T].3 La figure OVR.USE-[L0N1.T].F3 offre une illustration de l’affichage au DMI indiquant que la fonction Neutraliser est activée.

Figure OVR.USE-[L0N1.T].F3 : fonction Neutraliser activée (écran tactile)

OVR.USE-[L23.T].3 La figure OVR.USE-[L23.T].F3 offre une illustration de l’affichage au DMI indiquant que la fonction Neutraliser est activée.

Figure OVR.USE-[L23.T].F3 : fonction Neutraliser activée (écran tactile)

OVR.USE-[L0N1.S].3 La figure OVR.USE-[L0N1.S].F3 offre une illustration de l’affichage au DMI indiquant que la fonction Neutraliser est activée.

Figure OVR.USE-[L0N1.S].F3 : fonction Neutraliser activée 
(touches de fonction)

OVR.USE-[L23.S].3 La figure OVR.USE-[L23.S].F3 offre une illustration de l’affichage au DMI indiquant que la fonction Neutraliser est activée.

Figure OVR.USE-[L23.S].F3 : fonction Neutraliser activée (touches de fonction)

OVR.USE-[B32.LN].1 Le symbole de fonction de neutralisation activée (MO03) ne s’affiche pas à l’écran lorsque la fonction Neutraliser est activée par un STM.

OVR.USE-[B32.LN].2 Si la fonction Neutraliser a été activée en Niveau d’ETCS 0, 1, 2 ou 3, le symbole de franchissement activé (MO03) cesse d’être affiché dès l’enclenchement de Niveau NTC.

OVR.USE-[L123.N].1 Pour franchir un EOA, lorsque le symbole de franchissement activé (MO03) est affiché à l’écran, le conducteur doit mettre en marche le train et, tant que le symbole MO03 reste affiché, respecter la vitesse limite établie par une valeur nationale.

OVR.USE-[N].2 La procédure de franchissement prend fin lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

- temps maxi d’annulation du train trip lorsque la fonction Neutraliser est déclenchée (valeur nationale), OU

- distance parcourue par le train supérieure à celle d’annulation train trip lorsque la fonction Neutraliser est déclenchée (valeur nationale), OU

- franchissement de l’EOA précédente, OU

- un ordre d’arrêt en mode SR ou SH a été reçu, OU

- une MA de poursuivre a été reçue (c.-à-d., une MA sans signalisation de restriction de vitesse de valeur nulle),

- le train excède la distance SR contrôlée,

- l’équipement ETCS embarqué passe en mode TR, LS, OS ou SH.

Remarque : en ce qui concerne les modes UN et SN, seules les conditions de fin a) et b) sont prises en compte.

OVR.USE.3 Si la procédure de franchissement prend fin après que le train ait franchi l’EOA, le conducteur doit alors prendre en compte les conditions de marche du mode actif.

Les modes actifs possibles après la procédure de neutralisation sont :

- Mode SR. Se reporter au paragraphe SR – Staff Responsible (SR).

- Mode SH. Se reporter au paragraphe SH – Shunting (SH).

- Mode UN. Se reporter au paragraphe UN – Mode Unfitted (UN).

- Mode SN. Se reporter au paragraphe SN – National System (SN).

OVR.USE.4 Si la procédure de franchissement prend fin avant que le train n’ait franchi l’EOA, le conducteur doit alors appliquer la procédure de franchissement pour neutraliser l’EOA.

# OTH – Autres procédures (OTH)

## OTH.TAF Voie en aval libre (TAF)

OTH.TAF-[L23].1 Lorsque le symbole de voie en aval libre (DR02) s’affiche à l’écran, le conducteur est autorisé à confirmer que la voie en aval est libre, s’il est en mesure d’établir que le tronçon de voie entre la tête de train et le signal au sol suivant, ou repère ETCS d’arrêts/repère de position ETCS, est libre.

DR02 : Voie en aval libre

OTH.TAF-[L23.T].1 Pour acquitter la demande de voie en aval libre envoyée par le RBC, le conducteur doit presser la touche  Yes  du symbole DR02, tel qu’illustré à la figure OTH.TAF-[L23.T].F1.

Figure OTH.TAF-[L23.T].F1 : information « Voie en aval libre » (écran tactile)

OTH.TAF-[L23.S].1 Pour acquitter la demande de voie en aval libre envoyée par le RBC, le conducteur doit presser la touche  Yes  du symbole DR02, tel qu’illustré à la figure OTH.TAF-[L23.S].F1.

Figure OTH.TAF-[L23.S].F1 : information « Voie en aval libre » 
(touches de fonction)

OTH.TAF-[L23].2 Lorsque le conducteur acquitte la demande de voie en aval libre, la demande cesse d’être affichée au DMI et le RBC reçoit les informations lui indiquant que la voie en aval est libre.

OTH.TAF-[L23].3 Si le conducteur ne procède pas à l’acquittement de la demande de voie en aval libre, aucune restriction n’est appliquée par le système ETCS embarqué.

## OTH.DAT Modifier les données de train (DAT)

OTH.DAT.1 Les données de train peuvent provenir des valeurs saisies par le conducteur, des valeurs préétablies ou de toute autre source ERTMS/ETCS externe.

### OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN)

OTH.DAT.MAN.1 Après une modification de la composition du train ou à la suite d’un problème technique qui impliquerait une modification des données du train, le conducteur doit :

- déterminer les nouvelles données de train,

- saisir les nouvelles données de train,

- confirmer les nouvelles données de train.

Le conducteur ne doit jamais intervenir dans le processus de saisie/modification/confirmation des données de train quant au(x) système(s) de traction admis par l’engin moteur, de la liste des systèmes nationaux disponibles à bord ou du nombre d’essieux.

Pour saisir, modifier et confirmer les données de train, le conducteur doit, tout d’abord, accéder à la fenêtre principale.

La fenêtre principale s’affiche automatiquement au cours de la procédure de démarrage de mission (SoM) sans que le conducteur ait à intervenir.

OTH.DAT.MAN-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F2.

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F2.

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F2.

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche  Main  de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F2.

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B32.L23.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].1 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Train data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1.

Figure OTH.DAT.MAN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Données de train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN.2 En conséquence, la fenêtre Données de train s’affiche afin que le conducteur puisse saisir les données de train.

La touche Données de train s’active afin de modifier les données de train lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- l’ID de conducteur et le niveau ERTMS/ETCS est valide, ET

- le mode est SB, FS, LS, SR, OS, UN, SN.

OTH.DAT.MAN-[V].1 Le nombre d’éléments des données de train pouvant être modifiés dépend du paramétrage de l’équipement ETCS embarqué et des données envoyées par d’éventuelles sources externes.

Le conducteur dispose de trois types de configurations d’entrée de données de train :

- Entrée de données de train fixe : la fenêtre Données de train ne contient qu’un champ de saisie conçu pour que le conducteur puisse sélectionner et établir le type de train dans une liste de trains préétablis. Chaque type de train est une combinaison de toutes les données de train. Après avoir sélectionné le type de train, le conducteur ne peut modifier aucune des données de train composant le type de train sélectionné.

- Entrée de données de train flexible : la fenêtre Données de train contient un ou plusieurs champs de saisie permettant au conducteur de saisir/modifier les données spécifiques au train.

- Entrée de données de train modifiable : cette configuration permet au conducteur de passer de l’entrée de données fixe à l’entrée de données de train flexible, et vice versa.

OTH.DAT.MAN-[T.V].1 La figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F1 offre une illustration de la configuration d’entrée de données de train fixe de la fenêtre Données de train.

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F1 : configuration « Entrée de données de train fixe » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].1 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F1 offre une illustration de la configuration d’entrée de données de train fixe de la fenêtre Données de train.

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F1 : configuration « Entrée de données de train fixe » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[T.V].2 La figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F2 offre une illustration de la configuration d’entrée de données de train flexible de la fenêtre Données de train.

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F2 : configuration « Entrée de données de train flexible » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].2 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F2 offre une illustration de la configuration d’entrée de données de train flexible de la fenêtre Données de train.

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F2 : configuration « Entrée de données de train flexible » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN.3 Pour saisir, modifier et confirmer chacune des données de train devant être validée par le conducteur, celui-ci doit suivre la même procédure, et ce, quelle que soit le type de configuration d’entrée de train.

OTH.DAT.MAN-[T].1 Le conducteur doit presser le champ de saisie qu’il souhaite sélectionner (s’il y a plus d’un champ de saisie) (1), puis sélectionner l’option correspondante dans la liste ou bien saisir la donnée de train nécessaire à l’aide du clavier (2), s’il s’agit d’une donnée numérique, puis confirmer en pressant la touche  Yes  (3).

OTH.DAT.MAN-[T.V].3 La figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F3 offre une illustration de la procédure à suivre pour saisir ou modifier une donnée de train.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

(3)v

(3)v

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F3 : procédure à suivre pour saisir une donnée de train (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S].1 Le conducteur doit sélectionner le champ de saisie qu’il souhaite remplir en pressant les touches   et   (s’il y a plus d’un champ de saisie) (1), puis sélectionner l’option pertinente dans la liste ou bien saisir la donnée de train nécessaire à l’aide du clavier (2), puis confirmer en pressant la touche    (3).

OTH.DAT.MAN-[S.V].3 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F3 offre une illustration de la procédure à suivre pour saisir ou modifier une donnée de train.

(3)v

(3)v

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F3 : procédure à suivre pour saisir une donnée de train (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN.4 Pour naviguer d’une fenêtre à l’autre, le conducteur doit presser les touches   et .

OTH.DAT.MAN.5 S’il n’existe qu’une seule donnée possible, celle-ci est affichée par défaut. Lorsqu’il existe plusieurs données, la première donnée de la liste est affichée par défaut.

OTH.DAT.MAN-[V].2 La configuration d’entrée de données de train modifiable permet au conducteur de passer de l’entrée de données de train fixe à l’entrée de données de train flexible.

OTH.DAT.MAN.6 Par défaut, le DMI affiche la dernière fenêtre Données de train utilisée (c.-à-d., celle d’entrée de données de train fixe ou celle d’entrée de données de train flexible).

OTH.DAT.MAN-[V].3 Pour modifier le type d’entrée de données de train, le conducteur doit presser la touche Select type  ou la touche  Enter data. Si la fenêtre Données de train présente l’entrée de données de train flexible (plusieurs champs de saisie modifiables), le conducteur doit alors presser la touche  Select type. Si la fenêtre Données de train présente l’entrée de données de train fixe (un seul champ de saisie pour le type de train), le conducteur doit alors presser la touche Enter data.

OTH.DAT.MAN-[T.V].4 La figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F4 offre une illustration de la fenêtre Données de train avec la configuration d’entrée de données de train modifiable et la touche Select type.

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F4 : touche « Sélectionner type » de la configuration d’entrée de données de train modifiable (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].4 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F4 offre une illustration de la fenêtre Données de train avec la configuration d’entrée de données de train modifiable et la touche Select type.

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F4 : touche « Sélectionner type » de la configuration d’entrée de données modifiable (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[T.V].5 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F5 offre une illustration de la fenêtre Données de train avec la configuration d’entrée de données de train modifiable et la touche Enter data.

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F5 : touche « Saisir données » de la configuration d’entrée de données de train modifiable (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].5 La figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F5 offre une illustration de la fenêtre Données de train avec la configuration d’entrée de données de train modifiable et la touche Enter data.

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F5 : touche « Saisir données » de la configuration d’entrée de données modifiable (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN.7 Lorsque conducteur presse la touche  Yes  pour accepter les données de train, celles-ci ne sont pas validées et, par conséquent, les données de train ne sont pas enregistrées. Pour ce faire, la fenêtre Validation des données de train s’affiche afin que le conducteur puisse confirmer ou pas les données.

OTH.DAT.MAN-[T.V].6 Pour valider les données de train saisies, le conducteur doit presser la touche  Yes  de la fenêtre Validation des données de train, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F6. L’option Oui est affichée par défaut.

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F6 : fenêtre « Validation des données de train » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].6 Pour valider les données de train saisies, le conducteur doit presser la touche  Yes  de la fenêtre Validation des données de train, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F6. L’option Oui est affichée par défaut.

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F6 : fenêtre « Validation des données de train » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN.8 Si le conducteur presse la touche No, la première fenêtre Données de train s’affiche à nouveau en présentant au conducteur les données de train précédemment saisies.

OTH.DAT.MAN-[V].4 Après avoir pressé la touche Oui pour valider les données de train saisies, la fenêtre Entrée de donnée nationale s’affiche pour que le conducteur saisisse au moins une donnée NTC.

Le symbole sablier (ST05) s’affiche à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse de tous les STM connectés prenant en charge NTC requérant des données spécifiques.

OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].1 Lorsque le symbole sablier (ST05) cesse d’être affiché, la fenêtre Entrée de données nationales permet au conducteur de sélectionner NTC A, NTC B, etc. (1), puis, une fois cela fait, de presser End of data entry (2), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.T.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].1 Lorsque le symbole sablier (ST05) cesse d’être affiché, la fenêtre Entrée de données nationales permet au conducteur de sélectionner  NTC A ,  NTC B , etc. (1), puis, une fois cela fait, de presser End of data entry (2), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure OTH.DAT.MAN-[L23.T.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].1 Lorsque le symbole sablier (ST05) cesse d’être affiché, la fenêtre Entrée de données nationales permet au conducteur de sélectionner  NTC A ,  NTC B , etc. (1), puis, une fois cela fait, de presser End of data entry (2), tel quillustré à la figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1.

(1)

(1)

(2)0

(2)0

Figure OTH.DAT.MAN-[L0N1.S.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].1 Lorsque le symbole sablier (ST05) cesse d’être affiché, la fenêtre Entrée de données nationales permet au conducteur de sélectionner  NTC A ,  NTC B , etc. (1), puis, une fois cela fait, de presser End of data entry (2), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1.

(2)0

(2)0

(1)

(1)

Figure OTH.DAT.MAN-[L23.S.V].F1 : fenêtre « Entrée de données nationales » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[V].5 Pour saisir les données d’un système NTC particulier, le conducteur doit presser la touche NTC particulier.

Chaque touche NTC particulier s’active lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- l’ID de conducteur est valide, ET

- le niveau ERTMS/ETCS est valide, ET

- le mode est SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN, ET

- Le signal correspondant au système NTC particulier est reçu.

OTH.DAT.MAN-[V].6 Le conducteur peut omettre le processus de saisie/modification des données de tous les NTC pris en charge par les STM en pressant la touche End of data entry. Dans ce cas, le processus d’entrée de données ETCS se poursuit.

La touche NTC particulier s’active lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- l’ID de conducteur est valide, ET

- le niveau ERTMS/ETCS est valide, ET

- le mode est SB/FS/LS/SR/OS/UN/SN.

Pour annuler l’ensemble du processus d’entrée de données de train, le conducteur doit presser la touche   .

OTH.DAT.MAN-[V].7 Le conducteur peut procéder à l’entrée de données de NTC A lorsque la fenêtre Données NTC A s’affiche. Remarque : NTC A s’affiche afin d’indiquer au conducteur le NTC particulier sélectionné dans la fenêtre Entrée de données nationales.

OTH.DAT.MAN-[T.V].7 Pour saisir les données NTC, le conducteur doit presser le champ de saisie (1), puis saisir ou réintroduire/reconfirmer les données à l’aide du clavier (2) et confirmer en pressant la touche  Yes  (3), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F7.

(2)v

(2)v

(3)

(3)

(1)v

(1)v

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F7 : fenêtre « Données NTC » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].7 Pour saisir les données NTC, le conducteur doit presser le champ de saisie en pressant les touches de défilement     et    (1), puis saisir ou réintroduire/reconfirmer les données à l’aide du clavier (2) et confirmer en pressant la touche      (3), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F7.

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

(2)v

(2)v

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F7 : fenêtre « Données NTC A » 
(touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[T.V].8 Une fois que toutes les données de NTC A sont saisies, la fenêtre Validation des données NTC A s’affiche. Le conducteur doit alors confirmer ou pas les valeurs des champs de saisie des données de NTC A en pressant la touche  Yes  ou la touche  No  (1), puis confirmer la réponse (2), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F8.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.MAN-[T.V].F8 : fenêtre « Validation des données NTC A » (écran tactile)

OTH.DAT.MAN-[S.V].8 Une fois que toutes les données de NTC A sont saisies, la fenêtre Validation des données NTC A s’affiche. Le conducteur doit alors confirmer ou pas les valeurs des champs de saisie des données de NTC A en pressant la touche  Yes  ou la touche  No  (1), puis confirmer la réponse en pressant    (2), tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F8.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.MAN-[S.V].F8 : fenêtre « Validation des données NTC A » (touches de fonction)

OTH.DAT.MAN-[V].8 Une fois les données NTC A confirmées, le symbole sablier (ST05) s’affiche à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse de tous les STM prenant en charge NTC A.

Si un STM prenant en charge NTC A envoie une demande d’entrée de données NTC, la fenêtre NTCA A s’affiche afin que le conducteur puisse compléter l’entrée de données NTC A.

OTH.DAT.MAN-[V].9 Dans le cas contraire, la fenêtre de sélection Entrée de données NTC s’affiche. Le conducteur peut, s’il le souhaite, saisir d’autres données NTC en pressant la touche  NTC X , ou bien quitter le processus d’entrée de données nationales en pressant la touche End of data entry.

OTH.DAT.MAN-[V].10 Si une fenêtre de saisie ou de validation de données apparaît en invitant le conducteur a procéder à un acquittement, le processus d’entrée/validation de données est interrompu, la fenêtre parente s’affiche et la demande d’acquittement apparaît afin que le conducteur puisse procéder.

OTH.DAT.MAN.9 Après avoir modifié les données de train, le conducteur devra réintroduire ou reconfirmer le numéro du train si celui-ci n’est pas valide, se reporter au paragraphe OTH.ODA.TN Modifier le numéro du train (TN).

Après avoir saisi et confirmé les données de train et le numéro de circulation du train, la fenêtre principale s’affiche.

OTH.DAT.MAN-[L23].1 Si le niveau d’ETCS validé et le Niveau 2 ou 3, une communication avec le RBC s’établit. Dès que la communication est établie, la fenêtre principale s’affiche.

### OTH.DAT.EXT Modification des données de train par des équipements ETCS externes (EXT)

OTH.DAT.EXT.1 Lorsque le message texte « Données de train modifiées » s’affiche à l’écran :

- Au cas où, la modification des données de train entraînerait le déclenchement du freinage, une fois à l’arrêt, le conducteur doit alors acquitter le déclenchement du freinage en suivant les instructions des clauses ci-après.

- Dans tous les autres cas, le conducteur doit prendre en compte les données de train qui ont été modifiées.

OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].1 Lorsque la modification des données de train entraîne le déclenchement du freinage, le symbole de déclenchement du freinage (ST01) (1) et le message d’état du système « Train data changed » (Données du train modifiées) (2) s’affichent à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (écran tactile)

OTH.DAT.EXT-[L23.T].1 Lorsque la modification des données de train entraîne le déclenchement du freinage, le symbole de déclenchement du freinage (ST01) (1) et le message d’état du système « Train data changed » (Données du train modifiées) (2) s’affichent à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.EXT-[L23.T].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (écran tactile)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].1 Lorsque la modification des données de train entraîne le déclenchement du freinage, le symbole de déclenchement du freinage (ST01) (1) et le message d’état du système « Train data changed » (Données du train modifiées) (2) s’affichent à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (touches de fonction)

OTH.DAT.EXT-[L23.S].1 Lorsque la modification des données de train entraîne le déclenchement du freinage, le symbole de déclenchement du freinage (ST01) (1) et le message d’état du système « Train data changed » (Données du train modifiées) (2) s’affichent à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.DAT.EXT-[L23.S].F1 : déclenchement du freinage à la suite de la modification des données de train (touches de fonction)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.T].2 Une fois le train à l’arrêt, le conducteur doit acquitter le déclenchement du freinage en pressant la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L0N1.T].F1.

Figure BRK-[L0N1.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage 
(écran tactile)

OTH.DAT.EXT-[L23.T].2 Une fois le train à l’arrêt, le conducteur doit acquitter la commande du freinage en pressant la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L23.T].F1.

Figure BRK-[L23.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage 
(écran tactile)

OTH.DAT.EXT-[L0N1.S].2 Une fois le train à l’arrêt, le conducteur doit acquitter la commande du freinage en pressant la touche   signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L0N1.S].F1.

Figure BRK-[L0N1.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)

OTH.DAT.EXT-[L23.S].2 Une fois le train à l’arrêt, le conducteur doit acquitter la commande de freinage en pressant la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L23.S].F1.

Figure BRK-[L23.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)

OTH.DAT.EXT.2 Après avoir acquitté le déclenchement du freinage, le conducteur doit :

- modifier ou valider les données de train si l’équipement ETCS embarqué en fait la demande (se reporter au paragraphe OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN)), ET

- prendre en compte les données de train qui ont été modifiées.

OTH.DAT.EXT-[L12].1 En Niveau 1 et Niveau 2, si la modification des données de train entraîne le déclenchement du freinage et qu’aucune nouvelle MA n’est reçue, le conducteur ne doit pas franchir l’EOA sans avoir reçu préalablement l’autorisation de la part de l’agent circulation (se reporter au paragraphe OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR)).

## OTH.ODA Modifier d’autres données (ODA)

OTH.ODA-[N].1 Le conducteur est tenu de se conformer aux conditions établies par les règles non harmonisées pour saisir/modifier et valider les données d’ID conducteur, de numéro du train, d’indicatif de réseau radio, d’identification/numéro de téléphone du RBC.

OTH.ODA.1 Pour que le conducteur puisse saisir/modifier l’ID conducteur, le numéro du train, et les informations de radio, il doit pour ce faire accéder à la fenêtre principale.

OTH.ODA-[L0N1.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.T].F2.

Figure MAIN-[L0N1.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.ODA-[L23.T].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.T].F2.

Figure MAIN-[L23.T].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.ODA-[L0N1.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L0N1.S].F2.

Figure MAIN-[L0N1.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.ODA-[L23.S].1 Pour accéder à la fenêtre principale, le conducteur doit presser la touche Main de la fenêtre par défaut, tel qu’illustré à la figure MAIN-[L23.S].F2.

Figure MAIN-[L23.S].F2 : touche « Principale » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.ODA.2 En conséquence, la fenêtre principale s’affiche.

On trouvera aux paragraphes suivants les instructions à suivre pour modifier les données d’ID conducteur, de TRN et de radio.

### OTH.ODA.DRV Modifier l’ID conducteur (DRV)

OTH.ODA.DRV-[N].1 Le conducteur est tenu de se conformer aux conditions établies par les règles non harmonisées pour saisir, modifier et confirmer l’ID conducteur.

OTH.ODA.DRV.1 On trouvera au début du paragraphe OTH.ODA Modifier d’autres données (ODA) les instructions à suivre pour accéder à la fenêtre principale afin de pouvoir modifier les données d’ID conducteur.

OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID conducteur, le conducteur doit presser la touche Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.T].F1 : touche « ID conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID conducteur, le conducteur doit presser la touche Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.T].F1 : touche « ID conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche étiquetée Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L0N1.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche étiquetée Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B32.L23.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.T].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche étiquetée Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].1 Pour réintroduire ou reconfirmer l’ID  conducteur, le conducteur doit presser la touche étiquetée Driver ID de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1.

Figure OTH.ODA.DRV-[B3M1.L23.S].F1 : touche « ID  conducteur » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV.2 La touche Driver ID s’active afin de modifier les données de ID  conducteur lorsque :

a) le train est à l’arrêt ET le mode est SB ET l’ID  conducteur, les données de train, le niveau d’ETCS sont valides, OU

b) le train est à l’arrêt ET le mode est SH, FS, LS, SR, OS, NL, UN, SN.

OTH.ODA.DRV-[N].2 Si une valeur nationale le prévoit, le conducteur pourra alors également modifier l’ID  conducteur lorsque le train est en mode SH/FS/LS/SR/OS/NL/UN/SN.

OTH.ODA.DRV-[L0N1.T].1 Le conducteur doit saisir l’ID  conducteur dans le champ de saisie de la fenêtre ID de conducteur (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L0N1.T].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure DRV-[L0N1.T].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[L23.T].1 Le conducteur doit saisir l’ID  conducteur dans le champ de saisie de la fenêtre ID de conducteur (1), puis confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L23.T].F1 .

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure DRV-[L23.T].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (écran tactile)

OTH.ODA.DRV-[L0N1.S].1 Le conducteur doit saisir l’ID  conducteur dans le champ de saisie de la fenêtre ID  conducteur (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L0N1.S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure DRV-[L0N1.S].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV-[L23.S].1 Le conducteur doit saisir l’ID  conducteur dans le champ de saisie de la fenêtre ID  conducteur (1), puis confirmer en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure DRV-[L23.S].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure DRV-[L23.S].F1 : fenêtre « ID  conducteur » (touches de fonction)

OTH.ODA.DRV.3 Après avoir saisi et confirmé l’ID  conducteur, la fenêtre principale s’affiche.

### OTH.ODA.TN Modifier le numéro du train (TN)

OTH.ODA.TN-[N].1 Le conducteur est tenu de se conformer aux conditions définies par les règles non harmonisées pour saisir, modifier et confirmer le numéro du train.

OTH.ODA.TN.1 On trouvera au début du paragraphe OTH.ODA Modifier d’autres données (ODA) les instructions à suivre pour accéder à la fenêtre principale afin de pouvoir modifier les données de numéro du train.

OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche  Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L0N1.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B32.L23.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche  Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.T].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L0N1.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].1 Pour réintroduire ou confirmer le numéro du train, le conducteur doit presser la touche Train running number de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1.

Figure OTH.ODA.TN-[B3M1.L23.S].F1 : touche « Numéro du train » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.TN.2 La touche Train running number s’active afin de modifier les données de numéro du train lorsque :

a) Le train est à l’arrêt ET le mode est SB ET l’ID de conducteur et le Niveau d’ETCS est valide, OU

b) le mode est FS/LS/SR/OS/NL/UN/SN.

OTH.ODA.TN-[L0N1.T].1 Le conducteur doit saisir le numéro du train dans le champ de saisie conçu à cet effet à l’aide du clavier (1), puis le confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L0N1.T].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure TN-[L0N1.T].F1 : fenêtre « Numéro du train » (écran tactile)

OTH.ODA.TN-[L23.T].1 Le conducteur doit saisir le numéro du train dans le champ de saisie conçu à cet effet à l’aide du clavier (1), puis le confirmer en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L23.T].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure TN-[L23.T].F1 : fenêtre « Numéro de circulation du train » 
(écran tactile)

OTH.ODA.TN-[L0N1.S].1 Le conducteur doit saisir le numéro du train dans le champ de saisie conçu à cet effet à l’aide des touches du clavier (1), puis confirmer en pressant la touche      (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L0N1.S].F1.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure TN-[L0N1.S].F1 : fenêtre « Numéro du train » 
(touches de fonction)

OTH.ODA.TN-[L23.S].1 Le conducteur doit saisir le numéro du train dans le champ de saisie conçu à cet effet à l’aide des touches du clavier (1), puis confirmer en pressant la touche      (2), tel qu’illustré à la figure TN-[L23.S].F1.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure TN-[L23.S].F1 : fenêtre « Numéro de circulation du train » 
(touches de fonction)

OTH.ODA.TN.3 Après avoir saisi et confirmé le numéro du train, la fenêtre principale s’affiche.

OTH.ODA.TN.4 Il convient de noter que, parallèlement à la saisie réalisée par le conducteur, le numéro du train peut également être modifié par le RBC ou d’autres sources ETCS externes lorsque le train est en circulation.

### OTH.ODA.RAD Modifier les informations de radio (RAD)

OTH.ODA.RAD-[N].1 Le conducteur est tenu de se conformer aux conditions établies par les règles non harmonisées pour saisir/modifier et valider l’indicatif de réseau radio et l’identification/numéro de téléphone du RBC.

OTH.ODA.RAD-[B3M1.L23].1 Pour réintroduire les informations de radio, le conducteur doit presser la touche Niveau de la fenêtre principale. Après avoir réintroduit ou confirmé le niveau d’ETCS – Niveau 2 ou 3 –, l’option permettant au conducteur de saisir ou reconfirmer les données radio s’affiche.

OTH.ODA.RAD-[B32].1 On trouvera au début du paragraphe OTH.ODA Modifier d’autres données (ODA) les instructions à suivre pour accéder à la fenêtre principale afin de pouvoir modifier les données d’informations radio.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].1 Pour réintroduire ou confirmer les informations de radio, le conducteur doit presser la touche Radio data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F1 : touche « Données de radio » de la fenêtre principale (écran tactile)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].1 Pour réintroduire ou confirmer les informations de radio, le conducteur doit presser la touche Radio data de la fenêtre principale, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F1 : touche « Données radio » de la fenêtre principale (touches de fonction)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].1 La touche Radio data s’active afin de modifier les données radio lorsque :

a) le train est à l’arrêt, ET

b) l’ID conducteur est valide, ET

c) le niveau d’ETCS est valide, ET

d) le mode est SB, FS, LS, SR, OS, NL, PT, UN, SN.

OTH.ODA.RAD-[B32.L0N1].1 En Niveau NTC et en Niveau 0 ou 1, la touche Données radio de la fenêtre principale est activée et le conducteur peut saisir l’ID réseau radio lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- l’ID conducteur est valide, ET

- le mode est SB/FS/LA/SR/OS/NL/PT/UN/SN, ET

- le niveau d’ETCS est valide.

Pour pouvoir saisir les informations radio, le niveau d’ETCS saisi ou confirmé par le conducteur doit être Niveau 2 ou 3.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].2 Pour réintroduire, confirmer ou modifier les données d’ID réseau radio, le conducteur doit presser la touche Radio Network ID de la fenêtre Données radio, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2. Cette procédure interrompt toutes les sessions de communication en cours.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F2 : fenêtre « Informations radio » 
(écran tactile)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].2 Pour réintroduire, confirmer ou modifier les données d’informations de radio, le conducteur doit presser la touche Radio Network ID de la fenêtre Données radio, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2. Cette procédure interrompt toutes les sessions de communication en cours.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F2 : fenêtre « Informations radio » (touches de fonction)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].2 La fenêtre Données radio s’affiche avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) est affiché à l’écran pour indiquer au conducteur que le processus d’acquisition de la liste de tous les réseaux radio disponibles et autorisés est en cours.

Lorsque la liste des réseaux disponibles est reçue, la fenêtre ID réseau radio s’affiche.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].3 Le message texte « Radio network registration failed » (Échec d’enregistrement de réseau radio) s’affiche dans la section E si la liste des réseaux radio disponibles est vide. En conséquence, l’entrée de données radio prend fin et la fenêtre principale s’affiche à nouveau.

Si ce message texte s’affiche, le conducteur doit alors saisir l’indicatif de réseau radio.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].3 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des réseaux disponibles et autorisés proposés dans la fenêtre (1), puis confirmer son choix en pressant le champ de saisie (2), tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F3 : fenêtre « ID réseau radio » 
(écran tactile)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].3 Le conducteur doit alors sélectionner l’un des réseaux disponibles et autorisés proposés dans la fenêtre (1), puis confirmer son choix en pressant la touche    (2), tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3.

(1)v

(1)v

(2)v

(2)v

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F3 : fenêtre « ID réseau radio » 
(touches de fonction)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].4 Après avoir sélectionné l’ID de réseau radio, la fenêtre Données radio s’affiche avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) s’affiche à l’écran pour indiquer au conducteur que le processus d’enregistrement du réseau radio est en cours.

Les touches de la fenêtre Données radio se réactivent lorsqu’au moins un terminal mobile est enregistré sur le nouveau réseau radio; le conducteur dispose alors des options de RBC-ID/numéro de téléphone suivantes :

- Pour utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone enregistré (utiliser la touche Contacter dernier RBC).

- Pour utiliser le numéro court EIRENE (fonction acheminement des appels d’équipement au sol) (utiliser la touche Numéro court).

- Pour réintroduire ou confirmer le RBC-ID/numéro de téléphone (utiliser la touche Saisir données RBC).

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].5 Lorsque le conducteur presse la touche  Contact last RBC  ou la touche Use short number de la fenêtre Données radio afin d’utiliser le dernier RBC-ID/numéro de téléphone ou le numéro court EIRENE, la fenêtre principale s’affiche avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) s’affiche à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse du RBC.

Lorsque la session avec le RBC s’ouvre, un échange de messages a lieu entre le RBC et l’équipement ETCS embarqué sans que le conducteur ait à intervenir. Le conducteur doit patienter jusqu’à ce que la fenêtre principale s’affiche.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].6 Dans le cas contraire, le message texte « Trackside not compatible » (Incompatibilité d’équipement au sol) s’affiche dans la section E pour indiquer au conducteur que l’ouverture de la session a échoué en raison d’une incompatibilité de version. Par la suite, la fenêtre principale s’affiche afin que le conducteur puisse poursuivre la procédure d’entrée de données.

Le train ne peut pas poursuivre en ETCS tant que ce message est affiché. On trouvera au paragraphe DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) les instructions que le conducteur doit suivre pour résoudre cette situation.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].4 Pour réintroduire, confirmer ou modifier le RBC-ID/numéro de téléphone, le conducteur doit presser la touche Enter RBC data de la fenêtre Données radio, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F4 : fenêtre « Informations radio » 
(écran tactile)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].4 Pour réintroduire, confirmer ou modifier le RBC-ID/numéro de téléphone, le conducteur doit presser la touche Enter RBC data de la fenêtre Données radio, tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4.

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F4 : fenêtre « Informations radio » (touches de fonction)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].7 En conséquence, la fenêtre Données RBC s’affiche.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].5 Le conducteur doit alors sélectionner le champ de saisie qu’il souhaite remplir (RBC-ID ou numéro de téléphone RBC) en pressant le champ de saisie (le premier est sélectionné par défaut) (1). Le conducteur doit saisir le code à l’aide du clavier (2), puis confirmer en pressant la touche  Yes  (3), tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5.

(3)v

(3)v

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.T].F5 : RBC-ID/numéro de téléphone 
(écran tactile)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].5 Le conducteur doit alors sélectionner le champ de saisie qu’il souhaite remplir (RBC-ID ou numéro de téléphone RBC) en pressant les touches  et   (1). Le conducteur doit saisir le code à l’aide des touches du clavier (2), puis confirmer en pressant la touche     (3), tel qu’illustré à la figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5.

(2)v

(2)v

(1)v

(1)v

(3)v

(3)v

Figure OTH.ODA.RAD-[B32.L23.S].F5 : RBC-ID/numéro de téléphone (touches de fonction)

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].8 La touche Oui de la question « Saisie de données RBC complète ? » s’active si toutes les valeurs des champs de saisie ont été établies.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].9 Après avoir saisi, réintroduit/confirmé le RBC-ID/numéro de téléphone, la fenêtre principale s’affiche avec toutes les touches désactivées et le symbole sablier (ST05) s’affiche à l’écran pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué attend une réponse du RBC.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].10 Indépendamment du résultat de l’ouverture de session avec le RBC (session ouverte ou échec d’ouverture de session), les étapes suivantes ne requièrent aucune intervention du conducteur et, une fois ces étapes terminées, la fenêtre principale s’affichera avec toutes les touches activées. Tel que susmentionné, en cas d’échec d’ouverture de session, le message « Trackside not compatible » (Incompatibilité d’équipement au sol) s’affiche.

Le train ne peut pas poursuivre en ETCS tant que ce message est affiché. On trouvera au paragraphe DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER) les instructions que le conducteur doit suivre pour résoudre cette situation.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].11 Après avoir saisi et confirmé les données radio et que la session avec le RBC est établie, la fenêtre principale s’affiche.

OTH.ODA.RAD-[B32.L23].12 Le conducteur peut également modifier les données radio lorsqu’il passe en niveau d’ETCS 2 ou 3.

## OTH.ADH Modifier le facteur d’adhérence (ADH)

OTH.ADH-[N].1 Le facteur d’adhérence permet de régler le freinage d’urgence du train.

Le facteur d’adhérence peut être mis à jour par l’équipement au sol et, si cela est permis, par une valeur nationale. Le facteur d’adhérence peut être modifié lorsque le train est en circulation.

OTH.ADH-[L123.N].1 Lorsque le facteur d’adhérence est établi sur Rail glissant, le symbole de facteur d’adhérence Rail glissant (ST02) s’affiche à l’écran et le conducteur doit alors appliquer les règles non harmonisées.

ST02 : facteur d’adhérence Rail glissant

OTH.ADH-[L1.T.N].1 Lorsque le facteur d’adhérence est établi sur Rail glissant, le symbole de facteur d’adhérence Rail glissant (ST02) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L1.T.N].F1.

Figure OTH.ADH-[L1.T.N].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant » 
(écran tactile)

OTH.ADH-[L23.T.N].1 Lorsque le facteur d’adhérence est établi sur Rail glissant, le symbole de facteur d’adhérence Rail glissant (ST02) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.T].F1.

Figure OTH.ADH-[L23.T].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant » 
(écran tactile)

OTH.ADH-[L1.S.N].1 Lorsque le facteur d’adhérence est établi sur Rail glissant, le symbole de facteur d’adhérence Rail glissant (ST02) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L1.S].F1.

Figure OTH.ADH-[L1.S].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant » 
(touches de fonction)

OTH.ADH-[L23.S.N].1 Lorsque le facteur d’adhérence est établi sur Rail glissant, le symbole de facteur d’adhérence Rail glissant (ST02) s’affiche à l’écran afin de le communiquer au conducteur, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.S.N].F1.

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F1 : facteur d’adhérence « Rail glissant » 
(touches de fonction)

OTH.ADH-[L0N1.T.n].1 Pour modifier le facteur d’adhérence, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1.

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.ADH-[L23.T.N].2 Pour modifier le facteur d’adhérence, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.T.N].F2.

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F2 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.ADH-[L0n1.S.n].1 Pour modifier le facteur d’adhérence, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1.

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.ADH-[L23.S.N].2 Pour modifier le facteur d’adhérence, le conducteur doit presser la touche  Spec  de la fenêtre par défaut du DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.S.N].F2.

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F2 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.ADH-[L0N1.T.N].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Adhesion de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2.

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F2 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial »

OTH.ADH-[L23.T.N].3 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Adhesion de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.T.N].F3.

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F3 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial »

OTH.ADH-[L0N1.S.N].2 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Adhesion de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2.

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F2 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

OTH.ADH-[L23.S.N].3 Par la suite, le conducteur doit presser la touche Adhesion de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.S.N].F3.

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F3 : touche « Adhérence » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

OTH.ADH-[N].2 La touche « Adhesion » s’active lorsque :

- Le train est à l’arrêt ET le mode est SB ET la modification du facteur d’adhérence faite par le conducteur est autorisée par une valeur nationale ET l’ID conducteur, les données de train et le Niveau d’ETCS sont valides, OU

- la modification du facteur d’adhérence faite par le conducteur est autorisée par une valeur nationale ET le mode est FS/LS/SR/OS/UN/SN.

OTH.ADH-[L0N1.T.N].3 Le conducteur doit saisir ou confirmer le facteur d’adhérence en pressant la touche Non slippery rail (1), si l’adhérence n’est pas glissante, ou la touche Slippery rail (2), si l’adhérence est glissante, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure OTH.ADH-[L0N1.T.N].F3 : fenêtre « Adhérence » (touches de fonction)

OTH.ADH-[L23.T.N].4 Le conducteur doit saisir ou confirmer le facteur d’adhérence en pressant la touche Non slippery rail (1), si l’adhérence n’est pas glissante, ou la touche Slippery rail (2), si l’adhérence est glissante, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.T.N].F4.

(2)

(2)

(1)

(1)

Figure OTH.ADH-[L23.T.N].F4 : fenêtre « Adhérence » (touches de fonction)

OTH.ADH-[L0N1.S.N].3 Le conducteur doit saisir ou confirmer le facteur d’adhérence en pressant la touche Non slippery rail (1), si l’adhérence n’est pas glissante, ou la touche Slippery rail (2), si l’adhérence est glissante, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.ADH-[L0N1.S.N].F3 : touche « Adhérence » (écran tactile)

OTH.ADH-[L23.S.N].4 Le conducteur doit saisir ou confirmer le facteur d’adhérence en pressant la touche Non slippery rail (1), si l’adhérence n’est pas glissante, ou la touche Slippery rail (2), si l’adhérence est glissante, tel qu’illustré à la figure OTH.ADH-[L23.S.N].F4.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figure OTH.ADH-[L23.S.N].F4 : touche « Adhérence » (écran tactile)

## OTH.ORN Modifier l’orientation du train (ORN)

OTH.ORN.1 Le conducteur contrôle le train depuis la cabine de tête lorsque le sélecteur de marche est en position marche avant. Toutefois, pour modifier l’orientation du train, le conducteur doit changer de cabine de conduite.

Différentes situations peuvent se produire dans ces circonstances.

OTH.ORN-[V].1 Le conducteur change de cabine, mais utilise le même engin moteur (une mission est en cours).

Dans ce cas, le conducteur désactive le pupitre de conduite A et passe de la cabine A de l’engin moteur de tête à la cabine B et active le pupitre de conduite B du même engin moteur (les deux pupitres sont reliés au même système ERTMS/ETCS embarqué).

Lorsque le conducteur désactive le pupitre de conduite A (se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS)), le mode est immédiatement commuté en mode Stand By, qui est considéré comme une fin de mission.

Lorsque, par la suite, le conducteur active le pupitre de conduite B, le symbole SB s’affiche à l’écran (se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

OTH.ORN-[V].2 Le conducteur change de cabine et passe d’un engin moteur à un autre engin moteur.

Dans ce cas, le train dispose de deux engins moteurs (engin moteur A et engin moteur B). L’engin moteur A est l’engin moteur de tête et l’engin moteur B est l’engin moteur asservi. Chaque engin moteur est pourvu de son propre équipement ETCS embarqué.

- Cas A : l’engin moteur est en mode SL.

Le conducteur désactive le pupitre de conduite A de l’engin moteur A (se reporter au paragraphe OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS)), la mission en cours prend fin et le mode est commuté en mode Stand By.

L’équipement ETCS embarqué de l’engin moteur B passe en mode Stand By.

Le conducteur passe de l’engin moteur A à l’engin moteur B. Lorsque le conducteur active le pupitre de conduite B de l’engin moteur B, une nouvelle mission est démarrée (se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

- Cas B : l’engin moteur est en mode NL.

Le conducteur presse la touche Non Leading du pupitre de conduite A de l’engin moteur A (se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL)), l’équipement ETCS embarqué passe en mode Non Leading.

Comme aucun signal de Non Leading n’est reçu, l’engin moteur B passe en mode Stand By (se reporter au paragraphe SB – Stand By (SB)).

- Cas C : l’engin moteur est en mode PS.

Le conducteur presse la touche Maintenir Shunting du pupitre de conduite A de l’engin moteur A (se reporter au paragraphe SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS)), et dès que le conducteur désactive le pupitre de conduite A de l’engin moteur A, le mode passe en mode Passive Shunting.

Si le conducteur active le pupitre de conduite B de l’engin moteur B, l’équipement ETCS embarqué commute le pupitre de conduite B en mode Shunting (se reporter au paragraphe SH – Shunting (SH)).

OTH.ORN-[V].3 Le conducteur change de cabine, mais utilise le même engin moteur, tandis qu’un mouvement de manœuvre est en cours.

Dans ce cas, le conducteur désactive le pupitre de conduite A et quitte la cabine A. Le conducteur entre dans la cabine B et active le pupitre de conduite B du même engin moteur, tandis que l’équipement ETCS embarqué est en mode Shunting.

Le pupitre de conduite A et le pupitre de conduite B sont reliés au même système ETCS embarqué.

Lorsque le conducteur désactive le pupitre de conduite A de la cabine A, si celui-ci a préalablement sélectionné la fonction Maintenir Shunting (se reporter au paragraphe SH.PS Maintenir le mode SH lors d’un changement de cabine (PS)), le mode est immédiatement commuté en mode Passive Shunting.

Lorsque le conducteur active le pupitre de conduite B de la cabine B, l’équipement ETCS embarqué est à nouveau commuté en mode Shunting (se reporter au paragraphe SH – Shunting (SH)).

## OTH.JOI Attelage (JOI)

OTH.JOI.1 Au cours de la procédure d’attelage :

- Le train d’attelage (le train chargé d’exécuter les manœuvres d’attelage) se rapproche du train à atteler. Cette procédure peut se faire en mode SR, OS ou SH.

- Les éléments d’attelage électriques et mécaniques entre les deux trains sont fermés.

OTH.JOI-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour procéder à la fermeture des éléments d’attelage électriques et mécaniques.

OTH.JOI.2 Si, une fois la procédure d’attelage terminée, une mission est toujours en cours, le conducteur doit alors modifier les données de train afin de les adapter à la nouvelle composition de train (se reporter au paragraphe OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN)).

OTH.JOI.3 Si un équipement ETCS embarqué précédent doit être établi comme équipement asservi en mode NL, le conducteur doit sélectionner le mode NL (se reporter au paragraphe NL – Mode Non-Leading (NL)).

OTH.JOI-[V].2 Les informations indiquant que la procédure d’attelage s’est effectuée de façon satisfaisante ne sont pas transmises à l’équipement ETCS. Les manœuvres d’attelage doivent se faire conformément aux règles d’exploitation établies afin de garantir qu’elles s’exécutent de façon correcte (par ex., l’attelage physique).

## OTH.SPL Débranchement (SPL)

OTH.SPL.1 Au cours de la procédure de débranchement :

- Les éléments d’attelage électriques et mécaniques entre les deux trains sont débranchés.

- Si au cours de la procédure de débranchement il est nécessaire de séparer les deux trains sur une distance courte, cela peut se faire en mode SB.

La procédure de débranchement doit se faire lorsque le train est à l’arrêt.

La procédure de débranchement ne doit se faire que si les deux compositions de train séparées sont pourvues d’au moins un équipement ETCS embarqué.

OTH.JOI-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour procéder au débranchement des éléments d’attelage électriques et mécaniques.

OTH.SPL.2 Si l’équipement ETCS embarqué, chargé de la surveillance du train avant le débranchement, n’a pas exécuté une procédure de fin de mission. Le conducteur doit alors modifier les données de train afin de les adapter à la nouvelle composition de train (se reporter au paragraphe OTH.DAT.MAN Modification manuelle des données de train (MAN)).

OTH.SPL.3 Une fois cela fait, le conducteur peut alors démarrer une nouvelle mission, exécuter des mouvements de manœuvre ou maintenir le train immobile, selon le cas.

OTH.SPL-[V].2 Les informations indiquant que la procédure de débranchement s’est effectuée de façon satisfaisante ne sont pas transmises à l’équipement ETCS embarqué. Les manœuvres de débranchement doivent se faire conformément aux règles d’exploitation établies afin de garantir qu’elles s’exécutent de façon correcte (par ex., débranchement physique).

## OTH.TXT Messages texte transmis par l’équipement au sol (TXT)

OTH.TXT-[L0N1.T].1 L’équipement au sol peut transmettre au conducteur des informations sous forme de messages texte qui s’affichent au DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.T].F1.

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F1 : message texte (écran tactile)

OTH.TXT-[L23.T].1 L’équipement au sol peut transmettre au conducteur des informations sous forme de messages texte qui s’affichent au DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.T].F1.

Figure OTH.TXT-[L23.T].F1 : message texte (écran tactile)

OTH.TXT-[L0N1.S].1 L’équipement au sol peut transmettre au conducteur des informations sous forme de messages texte qui s’affichent au DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.S].F1.

Figure OTH.TXT-[L0N1.S].F1 : message texte (touches de fonction)

OTH.TXT-[L23.S].1 L’équipement au sol peut transmettre au conducteur des informations sous forme de messages texte qui s’affichent au DMI, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.S].F1.

Figure OTH.TXT-[L23.S].F1 : message texte (touches de fonction)

OTH.TXT-[L0N1.T].2 Lorsque plusieurs messages sont affichés, le conducteur peut faire défiler la liste des messages texte en pressant les touches    et    , tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.T].F2.

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas] 
(écran tactile)

OTH.TXT-[L23.T].2 Lorsque plusieurs messages sont affichés, le conducteur peut faire défiler la liste des messages texte en pressant les touches     et    , tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.T].F2.

Figure OTH.TXT-[L23.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas] 
(écran tactile)

OTH.TXT-[L0N1.S].2 Lorsque plusieurs messages sont affichés, le conducteur peut faire défiler la liste des messages texte en pressant les touches    et     , tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.S].F2.

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas] 
(touches de fonction)

OTH.TXT-[L23.S].2 Lorsque plusieurs messages sont affichés, le conducteur peut faire défiler la liste des messages texte en pressant les touches    et    , tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.S].F2.

Figure OTH.TXT-[L23.S].F2 : touches [Vers le haut] et [Vers le bas] 
(touches de fonction)

OTH.TXT.1 Le conducteur peut être invité à acquitter certains messages texte. Les messages texte à acquitter sont affichés dans un cadre clignotant et lorsqu’ils apparaissent pour la première fois le son Sinfo est émis.

OTH.TXT-[L0N1.T].3 Pour acquitter ce type de messages texte, le conducteur doit presser le message texte qu’il souhaite acquitter, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.T].F3.

Figure OTH.TXT-[L0N1.T].F3 : acquittement de message texte (écran tactile)

OTH.TXT-[L23.T].3 Pour acquitter ce type de messages texte, le conducteur doit presser le message texte qu’il souhaite acquitter, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.T].F3.

Figure OTH.TXT-[L23.T].F3 : acquittement de message texte (écran tactile)

OTH.TXT-[L0N1.S].3 Pour acquitter ce type de messages texte, le conducteur doit presser la touche    du message texte, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L0N1.S].F3.

Figure OTH.TXT-[L0N1.S].F3 : acquittement de message texte 
(touches de fonction)

OTH.TXT-[L23.S].3 Pour acquitter ce type de messages texte, le conducteur doit presser la touche    du message texte, tel qu’illustré à la figure OTH.TXT-[L23.S].F3.

Figure OTH.TXT-[L23.S].F3 : acquittement de message texte (touches de fonction)

OTH.TXT.2 Les messages texte cessent d’être affichés lorsque le conducteur procède à leur acquittement, dans le cas contraire ils restent affichés.

Dans certains cas, si le conducteur n’acquitte pas le message texte avant d’atteindre la condition de fin, cela peut entraîner le déclenchement du freinage.

OTH.TXT-[1011].1 Lorsque le conducteur acquitte le message texte avant que la condition de fin ne soit atteinte, le message texte cesse d’être affiché au DMI.

OTH.TXT-[2021].1 Dans d’autres cas, en fonction de la condition de fin, il se peut que le message texte reste affiché à l’écran, et ce, même lorsque le conducteur acquitte le message avant d’atteindre la condition de fin.

## OTH.BRK Gérer la commande de frein (BRK)

OTH.BRK.1 Le symbole de déclenchement du frein de service ou du frein d’urgence (ST01) suivant s’affiche afin d’indiquer au conducteur que la commande de freinage a été déclenchée :

ST01 : déclenchement du frein de service ou frein d’urgence

En outre, au cas où le freinage ne serait pas déclenché en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée, un message texte s’affiche à l’écran afin d’indiquer au conducteur la raison ayant entraîné le déclenchement de la commande de freinage. Suivant la raison ayant entraîné le déclenchement de la commande de freinage, le relâchement du frein aura lieu en fonction d’une série de conditions.

- Si la commande de freinage d’urgence se déclenche en raison d’une transition de Trip, un message texte indiquant la condition du Trip s’affiche à l’écran (se reporter au paragraphe DEG.TR Transition en mode Trip (TR)). Dans ce cas, la commande de freinage d’urgence sera relâchée une fois que le train sera à l’arrêt et que le conducteur a acquitté la condition de Trip.

- Le message texte « Erreur de lecture de balise » s’affiche si la commande de freinage se déclenche en raison d’une erreur de chaînage, d’une incohérence de message d’un groupe de balises ou d’une erreur de contrôle FDMS (Fiabilité – Maintenabilité – Disponibilité). Dans ce cas, la commande de freinage sera relâchée une fois que le train sera l’arrêt (se reporter au paragraphe DEG.BLS Gérer une erreur de lecture de balise (BLS)).

- Le message texte « Erreur de communication » s’affiche si la commande de freinage se déclenche à la suite d’une indication de surveillance de la connexion radio sécurisée. Dans ce cas, la commande de freinage sera relâchée une fois que le train sera à l’arrêt ou qu’un nouveau message cohérent envoyé par le RBC est reçu (se reporter au paragraphe DEG.RBC Gérer l’absence d’informations de RBC (RBC)).

- Le message texte « Mouvement incontrôlé » s’affiche si la commande de freinage se déclenche à la suite de la détection d’un mouvement de train dépassant la distance de dérive permise, la distance de marche arrière permise, la distance de surveillance à l’arrêt ou la distance de mouvement en marche arrière autorisée en mode Post Trip, ou alors que le conducteur modifie les données de train ou atteint la vitesse/distance limite de SR. Dans ce cas, la commande de freinage sera relâchée une fois que le train sera à l’arrêt et que le conducteur a procédé à l’acquittement (se reporter au paragraphe OTH.BRK.UNI Réagir face à des mouvements involontaires (UNI)).

- Le message texte « Données du train modifiées » s’affiche si la commande de freinage se déclenche à la suite d’une modification des données de train alors que le train est en circulation. Dans ce cas, la commande de freinage sera relâchée une fois que le train sera à l’arrêt et que le conducteur a procédé à l’acquittement (se reporter au paragraphe OTH.DAT.EXT Modification des données de train par des équipements ETCS externes (EXT)).

- Le message texte « Distance RV dépassée » s’affiche si la commande de freinage se déclenche à la suite d’un dépassement de la distance de Reversing associée à une zone de Reversing. Dans ce cas, la commande de freinage sera relâchée si la distance de Reversing est étendue afin de révoquer le dépassement de la distance de Reversing, ou une fois que le train sera à l’arrêt et que le conducteur a procédé à l’acquittement (se reporter au paragraphe RV.RUN Circuler en mode RV (RUN)).

Si la commande de freinage se déclenche, car un message texte n’a pas été acquitté par le conducteur, la commande de freinage ne sera relâchée qu’une fois que le conducteur aura acquitté le message texte (se reporter au paragraphe OTH.TXT Messages texte transmis par l’équipement au sol (TXT)).

OTH.BRK.2 Lorsqu’aucun acquittement n’est nécessaire pour relâcher la commande de freinage, le son Sinfo est émis afin d’indiquer au conducteur que le frein a été relâché.

OTH.BRK.3 Dans le cas contraire, lorsqu’un acquittement est requis pour relâcher la commande de freinage, le son Sinfo est émis afin de signaler au conducteur qu’un acquittement est nécessaire.

OTH.BRK-[L0N1.T].1 Pour acquitter le déclenchement du freinage et relâcher le frein, le conducteur doit presser la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L0N1.T].F1.

Figure BRK-[L0N1.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage 
(écran tactile)

OTH.BRK-[L23.T].1 Pour acquitter le déclenchement du freinage et relâcher le frein, le conducteur doit presser la touche  signalée par un cadre clignotant, tel qu’illustré à la figure BRK-[L23.T].F1.

Figure BRK-[L23.T].F1 : acquittement du déclenchement du freinage 
(écran tactile)

OTH.BRK-[L0N1.S].1 Pour acquitter le déclenchement du freinage et relâcher le frein, le conducteur doit presser la touche  du symbole de commande de freinage (ST01), tel qu’illustré à la figure BRK-[L0N1.S].F1.

Figure BRK-[L0N1.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)

OTH.BRK-[L23.S].1 Pour acquitter le déclenchement du freinage et relâcher le frein, le conducteur doit presser la touche  du symbole de commande de freinage (ST01), tel qu’illustré à la figure BRK-[L23.S].F1.

Figure BRK-[L23.S].F1 : acquittement du déclenchement du freinage (touches de fonction)

### OTH.BRK.UNI Réagir face à des mouvements involontaires (UNI)

OTH.BRK.UNI-[L123.N].1 Si, lorsque le train est à l’arrêt, un mouvement de train ou un mouvement de manœuvre involontaire survient et que celui-ci dépasse la distance autorisée par une valeur nationale, l’équipement ETCS embarqué déclenche le freinage et le message texte « Runaway movement » (Mouvement incontrôlé) s’affiche à l’écran.

Face à cette situation, le conducteur doit sécuriser le train ou mouvement de manœuvre conformément aux règles non harmonisées et acquitter le déclenchement du freinage.

## OTH.INT Confirmation du conducteur de l’intégrité du train (INT)

OTH.INT.1 Les informations relatives à l’intégrité d’un train sont fournies par un dispositif externe ou par le conducteur.

Le conducteur ne peut procéder à la confirmation de l’intégrité du train que lorsque le train est à l’arrêt.

OTH.INT-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les règles non harmonisées que le conducteur doit suivre pour confirmer l’intégrité du train.

OTH.INT-[L0N1.T].1 Pour confirmer l’intégrité du train, le conducteur doit presser la touche Spec de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L0N1.T].F1.

Figure OTH.INT-[L0N1.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.INT-[L23.T].1 Pour confirmer l’intégrité du train, le conducteur doit presser la touche Spec de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L23.T].F1.

Figure OTH.INT-[L23.T].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (écran tactile)

OTH.INT-[L0N1.S].1 Pour confirmer l’intégrité du train, le conducteur doit presser la touche Spec de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L0N1.S].F1.

Figure OTH.INT-[L0N1.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.INT-[L23.S].1 Pour confirmer l’intégrité du train, le conducteur doit presser la touche Spec de la fenêtre par défaut afin d’accéder à la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L23.S].F1.

Figure OTH.INT-[L23.S].F1 : touche « Spécial » de la fenêtre par défaut (touches de fonction)

OTH.INT-[L0N1.T].2 Le conducteur doit alors confirmer l’intégrité du train en pressant la touche Train integrity de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L0N1.T].F2.

Figure OTH.INT-[L0N1.T].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)

OTH.INT-[L23.T].2 Le conducteur doit alors confirmer l’intégrité du train en pressant la touche Train integrity de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L23.T].F2.

Figure OTH.INT-[L23.T].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (écran tactile)

OTH.INT-[L0N1.S].2 Le conducteur doit alors confirmer l’intégrité du train en pressant la touche Train integrity de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L0N1.S].F2.

Figure OTH.INT-[L0N1.S].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

OTH.INT-[L23.S].2 Le conducteur doit alors confirmer l’intégrité du train en pressant la touche Train integrity de la fenêtre Spécial, tel qu’illustré à la figure OTH.INT-[L23.S].F2.

Figure OTH.INT-[L23.S].F2 : touche « Intégrité du train » de la fenêtre « Spécial » (touches de fonction)

OTH.INT.2 La touche Train integrity s’active lorsque :

- le train est à l’arrêt, ET

- le mode est SB/FS/LS/SR/OS/PT, ET

- l’ID conducteur et les données de train ET le niveau ERTMS/ETCS sont valides.

## OTH.GEO Report de position géographique (GEO)

OTH.GEO-[T].1 Le conducteur peut vérifier, sur le DMI, la position géographique du train par rapport à la longueur des voies, pour autant que l’équipement ETCS embarqué dispose de ces informations.

Lorsque la position géographique est disponible, mais que la fonction de position géographique est masquée, le symbole de position géographique (DR03, affiché dans la section G12) s’affiche au DMI:

DR03 : position géographique

Lorsque le conducteur affiche la position géographique, le symbole DR03 est remplacé par la valeur numérique de la position géographique.

OTH.GEO-[S].1 Le conducteur peut vérifier, au DMI, la position géographique du train par rapport à la longueur des voies, pour autant que l’équipement ETCS embarqué dispose de ces informations.

Lorsque la position géographique est disponible, mais que la fonction de position géographique est masquée, le symbole de position géographique (DR03, affiché dans la section F8) s’affiche au DMI:

DR03 : position géographique

Lorsque la position géographique est affichée, la valeur numérique de la position est indiquée au-dessus du symbole DR03.

OTH.GEO-[L0N1.T].1 Pour afficher la position géographique, le conducteur doit presser la touche du symbole DR03. Pour masquer la position géographique, le conducteur doit presser la touche indiquant la valeur numérique de position, l’état initial sera restauré, tel qu’illustré à la figure OTH.GEO-[L0N1.T].F1.

Figure OTH.GEO-[L0N1.T].F1 : position géographique (écran tactile)

OTH.GEO-[L23.T].1 Pour afficher la position géographique, le conducteur doit presser la touche du symbole DR03. Pour masquer la position géographique, le conducteur doit presser la touche indiquant la valeur numérique de position, tel qu’illustré à la figure OTH.GEO-[L23.T].F1.

Figure OTH.GEO-[L23.T].F1 : position géographique (écran tactile)

OTH.GEO-[L0N1.S].1 Pour masquer la position géographique, le conducteur doit presser la touche    (DR03), tel qu’illustré à la figure OTH.GEO-[L0N1.S].F1.

Figure OTH.GEO-[L0N1.S].F1 : position géographique (touches de fonction)

OTH.GEO-[L23.S].1 Pour masquer la position géographique, le conducteur doit presser la touche    (DR03), tel qu’illustré à la figure OTH.GEO-[L23.S].F1.

Figure OTH.GEO-[L23.S].F1 : position géographique (touches de fonction)

# NFN – Fonctions nationales (NFN)

NFN-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les fonctions nationales mises en œuvre par l’équipement embarqué.

# DEG – Situations dégradées (DEG)

## DEG.UNS Gérer une incompatibilité d’infrastructure (UNS)

DEG.UNS-[L123].1 Les données de compatibilité d’infrastructure établissent les valeurs de gabarit, système de traction et de catégorie de charge à l’essieu qu’un train doit satisfaire pour pouvoir circuler sur l’infrastructure.

Le conducteur est toujours informé des incompatibilités d’infrastructure.

S’il existe au moins une incompatibilité, le lieu le plus proche correspondant à l’incompatibilité est considéré comme étant l’EOA et SvL, sans vitesse d’exécution.

Si le train dépasse le lieu d’une incompatibilité d’infrastructure au niveau duquel l’incompatibilité survient, le système du train est déclenché (Trip) (se reporter au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR)).

DEG.UNS-[L123.N].1 Lorsqu’une incompatibilité d’infrastructure est détectée, celle-ci est signalée au conducteur à l’aide de l’un des messages suivants (affichage dans la section E) :

« Route unsuitable - loading gauge » (Incompatibilité d’infrastructure – gabarit)

« Route unsuitable - traction system » (Incompatibilité d’infrastructure – système de traction)

« Route unsuitable – axle load category » (Incompatibilité d’infrastructure – catégorie de charge à l’essieu)

Dans ce cas, tant le conducteur que l’agent circulation doivent appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.TRK Gérer un dysfonctionnement de l’équipement au sol (TRK)

DEG.trk-[L123].1 Lorsque le message texte suivant s’affiche dans la section E, le conducteur est tenu de le communiquer à l’agent circulation : « Trackside malfunction » (Dysfonctionnement de l’équipement au sol).

## DEG.VER Gérer une incompatibilité de version de système (VER)

DEG.Ver-[L123.N].1 Lorsque le message texte suivant s’affiche dans la section E : « Trackside not compatible » (Incompatibilité d’équipement au sol), le train ne peut pas poursuivre en ETCS. Le conducteur doit le communiquer à l’agent circulation ; et tant le conducteur que l’agent circulation doivent appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.BLS Gérer une erreur de lecture de balise (BLS)

DEG.BLS-[L123].1 Lorsqu’une erreur de lecture de balise entraîne le train trip ou l’application du frein de service, le message texte suivant s’affiche dans la section E : « Balise read error » (Erreur de lecture de balise).

  - Lorsque le système du train est déclenché (Trip) en raison d’une erreur de lecture de balise, le conducteur doit alors appliquer la procédure de Trip décrite au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

  - Lorsque le freinage est déclenché par l’équipement ETCS embarqué (pas de déclenchement du système du train) en raison d’un problème de cohérence des données avec le groupe de balises prévu, le conducteur doit alors le communiquer à l’agent circulation.

Si aucune nouvelle MA n’est reçue lorsque le train est à l’arrêt, le conducteur ne doit pas franchir l’EOA sans avoir préalablement reçu l’autorisation de la part de l’agent circulation, se reporter au paragraphe OVR – Autorisation de franchir un EOA (OVR).

DEG.BLS-[L123.N].1 Si le message « Balise read error » (Erreur de lecture de balise) est à nouveau affiché et le frein de service se déclenche, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.BMM Gérer une défaillance de transmission de balise (BMM)

DEG.BMM-[V].1 La présence sur la voie d’un objet métallique de grandes dimensions excédant les limites de masses métalliques peut entraîner le déclenchement d’une alarme sonore afin de signaler au conducteur une éventuelle défaillance de transmission balise-ETCS embarqué. Si l’alarme persiste, l’équipement ETCS embarqué déclenche une réaction de sécurité.

Clauses spécifiques aux trains décrivant la façon dont est communiquée la présence d’un objet métallique de grandes dimensions excédant les limites de masses métalliques et la réaction de l’équipement ETCS embarqué.

## DEG.SMA Gérer une réduction de MA (SMA)

DEG.SMA.1 Diverses raisons peuvent entraîner la réduction d’une MA, comme, par exemple, le dépassement du temps établi par un temporisateur ou la réception de messages d’urgence.

La réduction de MA est toujours communiquée au conducteur au DMI. Le conducteur est tenu de toujours suivre les informations affichées auDMI et d’agir conformément aux règles d’exploitation.

DEG.SMA-[B3M1.L23].1 Le message « Arrêt d’urgence » s’affiche dans la section E, lorsqu’un arrêt d’urgence a été accepté, mais n’a pas encore été révoqué.

DEG.SMA-[L123.N].1 Lorsque les règles non harmonisées stipulent qu’un train doit être à l’arrêt avant de procéder à la modification des dispositions actuelles, l’agent circulation doit donner au conducteur l’ordre de rester à l’arrêt, au moyen de l’instruction européenne 3. L’instruction européenne 3 est révoquée lorsque l’instruction européenne 4 est émise.

## DEG.TR Transition en mode Trip (TR)

DEG.TR.1 Lorsqu’une transition en mode Trip est déclenchée, un message indiquant la condition de TR s’affiche à l’écran. Dans ce cas, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

- Le message texte « Balise read error » (Erreur de lecture de balise) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison d’un problème de lecture de la balise prévue.

- Le message texte « Communication error » (Erreur de communication) s’affiche à l’écran lorsque le système de train se déclenche en raison du fait qu’aucun message de radio sécurisée n’a été reçu en temps voulu.

- Le message texte « SH refused » (SH refusé) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison du fait que le conducteur a sélectionné le mode Shunting alors qu’un STM indiquait qu’une procédure nationale de Trip était en cours.

- Le message texte « Trackside not compatible » (Incompatibilité d’infrastructure) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison d’une incompatibilité avec la version du système.

- Le message texte « Unauthorized passing of EOA/LOA » (Franchissement d’EOA/LOA non autorisé) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison du fait que le train a dépassé l’EOA/LOA ou a reçu un ordre de Trip, sans que la fonction de neutralisation soit activée.

- Le message texte « No MA received at level transition » (Aucune MA reçue sur transition de niveau) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison d’une transition de niveau ETCS en Niveau 1, 2 ou 3 sans qu’aucune MA ait été acceptée.

- Le message texte « SR distance exceeded » (Distance SR dépassée) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison d’un dépassement de la distance SR.

- Le message texte « SH stop order » (Ordre d’arrêt SH) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche à la suite de la réception d’un ordre d’arrêt transmis par l’équipement au sol en informations de manœuvre, sans que la fonction de neutralisation soit activée.

- Le message texte « SR stop order » (Ordre d’arrêt SR) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche à la suite de la réception d’un ordre d’arrêt transmis par l’équipement au sol en informations de SR, sans que la fonction de neutralisation soit activée.

- Le message texte « Emergency stop » (Arrêt d’urgence) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche à la suite de la réception d’un message d’arrêt d’urgence transmis par l’équipement au sol.

- Le message texte « No track description » (Aucune description de voie) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche en raison du fait qu’aucune restriction de vitesse ni rampe n’est enregistrée à bord.

- Le message texte « [name of NTC] brake demand » (Demande de freinage [nom de NTC]) s’affiche à l’écran lorsque le système du train se déclenche à la suite d’un changement de niveau depuis le Niveau NTC lorsqu’un STM indiquait qu’une procédure nationale de Trip était en cours.

## DEG.LTR Gérer un problème de transition de niveau (LRT)

DEG.LTr-[L123.N].1 Les points de transition de niveau sont signalés au conducteur au moyen de la pancarte au sol illustrée à la figure DEG.LTR-[L123.N].F1.

Figure DEG.LTR-[L123.N].F1 : pancarte de point de transition de niveau

DEG.LTr-[L123.N].2 En cas de déclenchement du système du train en raison d’un problème de transition de niveau, le conducteur et l’agent circulation doivent alors prendre les mesures prévues à cet effet, tel qu’il est indiqué au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

Après avoir sélectionné la touche Start de la fenêtre principale du DMI et avant de redémarrer le train, le conducteur doit :

  - Vérifier le niveau d’ETCS approprié devant être sélectionné,

  - le cas échéant, modifier le niveau d’ETCS (se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)).

Si le niveau d’ETCS devant être sélectionné n’est pas disponible, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

DEG.LTr-[L123.N].3 En cas de problème de transition de niveau en mode SR, le conducteur doit :

  - arrêter le train,

  - communiquer la situation à l’agent de circulation,

  - une fois le train à l’arrêt, vérifier le niveau d’ETCS approprié devant être sélectionné,

  - modifier le niveau d’ETCS (se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)).

Si le niveau d’ETCS devant être sélectionné n’est pas disponible à bord, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

DEG.LTr-[L123.N].4 Dans tous les autres cas, en cas de problème de transition de niveau, avant de redémarrer le train, le conducteur doit :

  - communiquer la situation à l’agent circulation,

  - une fois le train à l’arrêt, vérifier le niveau d’ETCS approprié devant être sélectionné,

  - modifier le niveau d’ETCS (se reporter au paragraphe LTR.TRS.DRV Transition de niveau déclenchée par le conducteur (DRV)).

Si le niveau d’ETCS devant être sélectionné n’est pas disponible à bord, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.MDT Gérer l’absence de mode de transition (MDT)

DEG.MDT-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les instructions à suivre pour gérer une absence de mode de transition.

## DEG.RBC Gérer l’absence d’informations de RBC (RBC)

DEG.RBC-[L23.N].1 Lorsque, dans une zone n’étant pas établie comme étant une zone d’ombre radio, aucune information de RBC n’est reçue dans le délai établi par une valeur nationale, l’une des réactions suivantes survient :

  - Train Trip

  - Déclenchement du frein de service

  - Aucune réaction.

Si le système du train ou le frein de service se déclenche pour cette raison, le message texte « Communication error » (Erreur de communication) s’affiche à l’écran.

  - Si le système du train se déclenche, le conducteur doit suivre les instructions décrites au paragraphe TR – Trip/Post Trip (TR).

  - Si le freinage est déclenché par l’équipement ETCS embarqué (le système du train ne s’est pas déclenché) et que le message texte suivant s’affiche à l’écran : « Communication error » (Erreur de communication), une fois à l’arrêt, le conducteur doit le communiquer à l’agent circulation.

La commande de freinage est relâchée une fois à l’arrêt ou bien si un nouveau message cohérent envoyé par la RBC est reçu.

Si, une fois que le train est à l’arrêt, aucune nouvelle MA n’est reçue, alors une réduction de MA est appliquée à la position actuelle du train. Le conducteur ne doit pas franchir l’EOA sans avoir préalablement reçu l’autorisation de la part de l’agent circulation (se reporter au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL)).

## DEG.COM Gérer un problème de communication radio (COM)

DEG.COM.1 Le conducteur est maintenu informé, en permanence, de l’état de la communication radio – aucune connexion, perte/échec de connexion et connexion établie – à l’aide des symboles suivants auDMI :

  - Perte/échec de connexion (ST04, affiché dans la section E1).

ST04 : Connexion radio sécurisée « Perte/échec de connexion »

  - Connexion établie (ST03, affiché dans la section E1).

ST03 : Connexion radio sécurisée « Connexion établie »

  - Aucune connexion.

Aucun symbole n’est associé à l’état de connexion « Aucune connexion ». Le conducteur est informé qu’il n’existe aucune connexion lorsqu’aucun symbole n’est affiché.

DEG.COM.2 En cas de problème de communication radio, et lorsque le symbole ST04 est affiché à l’écran, le conducteur doit vérifier le niveau d’ETCS, l’indicatif de réseau radio, le RBC-ID/numéro de téléphone et, s’il y a lieu, les corriger.

Si le problème de communication avec le RBC persiste, le conducteur doit alors le communiquer à l’agent circulation.

DEG.COM-[L2.N].1 En Niveau 2, si au cours de la préparation d’un mouvement, le train doit circuler en SH et qu’un problème de communication radio survient, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

DEG.COM-[L2.N].2 En Niveau 2, si au cours de la préparation d’un mouvement en double traction un problème de communication radio survient, le conducteur de l’engin moteur Non-Leading doit communiquer le problème de communication au conducteur de l’engin moteur de tête. Les deux conducteurs doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

DEG.COM.3 Dans tous les autres cas, l’agent circulation doit autoriser le conducteur à franchir l’EOA en suivant la procédure décrite au paragraphe OVR.RUL Règles de franchissement d’un EOA (RUL).

## DEG.TST Gérer un échec d’autotest (TST)

DEG.TST-[N].1 Lorsque les informations indiquant un échec d’autotest s’affichent à l’écran, le conducteur doit éteindre l’équipement ETCS embarqué (se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR)) et le rallumer (se reporter au paragraphe NP.ON Mettre sous tension l’équipement ETCS embarqué (ON)). Cette opération relancera un nouvel autotest.

Si ces informations d’échec d’autotest s’affichent à nouveau, le conducteur est tenu d’informer l’agent circulation.

Le conducteur doit demander à ce que l’engin moteur soit changé.

Si l’engin moteur doit être déplacé, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.RAD Gérer une défaillance de l’équipement radio embarqué (RAD)

DEG.RAD.1 Lorsqu’une défaillance de l’équipement radio embarqué survient, le conducteur doit informerl’agent circulation.

DEG.RAD-[L23.N].1 Si cette défaillance survient en Niveau 2 ou 3 au cours de la préparation de l’engin moteur, le conducteur doit demander à ce que l’engin moteur soit changé.

Si l’engin moteur doit être déplacé, le conducteur et l’agent circulation doivent alors appliquer les règles non harmonisées.

Si l’engin moteur doit être déplacé, le conducteur doit éteindre l’équipement ETCS embarqué (se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR)).

DEG.RAD-[L123.N].1 Si la défaillance survient alors que le train circule en Niveau 1 avec fonction de réouverture (in-fill) par radio, ou en Niveau 2 ou 3, le conducteur et l’agent circulation doivent appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.DMI Gérer une panne de la DMI (écran vide) (DMI)

DEG.DMI-[N].1 Si le DMI tombe en panne et l’écran devient noir, le conducteur doit informerl’agent circulation.

Dans ce cas, tant le conducteur que l’agent circulation doivent appliquer les règles non harmonisées.

## DEG.NTC Gérer une défaillance de NTC (NTC)

DEG.NTC-[V].1 Lorsque le message texte suivant s’affiche sur la DMI : « Échec de [nom du NTC] », le conducteur doit :

  - Acquitter le message, ET

  - appliquer les règles non harmonisées.

DEG.NTC-[L0N1.T.V].1 Pour acquitter le message texte, le conducteur doit presser le message texte, tel qu’illustré à la figure DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1. Celui est affiché dans un cadre clignotant.

Figure DEG.NTC-[L0N1.T.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (écran tactile)

DEG.NTC-[L23.T.V].1 Pour acquitter le message texte, le conducteur doit presser le message texte, tel qu’illustré à la figure DEG.NTC-[L23.T.V].F1. Celui est affiché dans un cadre clignotant.

Figure DEG.NTC-[L23.T.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (écran tactile)

DEG.NTC-[L0N1.S.V].1 Pour acquitter le message texte, le conducteur doit presser la touche    du message texte, tel qu’illustré à la figure DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1. La touche Ack est signalée par un cadre clignotant.

Figure DEG.NTC-[L0N1.S.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (touches de fonction)

DEG.NTC-[L23.S.V].1 Pour acquitter le message texte, le conducteur doit presser la touche    du message texte, tel qu’illustré à la figure DEG.NTC-[L23.S.V].F1. La touche Ack est signalée par un cadre clignotant.

Figure DEG.NTC-[L23.S.V].F1 : acquittement du message d’état de système « Échec de [nom du NTC] » (touches de fonction)

# OFF – Arrêt du système (OFF)

## OFF.CLS Désactiver le pupitre de conduite (CLS)

OFF.CLS-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour désactiver le pupitre de conduite.

## OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR)

OFF.PWR-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour éteindre l’équipement ETCS embarqué.

OFF.PWR.1 Lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis hors tension (éteint), le mode passe en mode No Power (se reporter au paragraphe NP – No Power (NP)).

# CBS – Système classe B (CBS)

## CBS.CNT Organes de commande (CNT)

CBS.CNT-[V].1 Clauses spécifiques aux trains quant aux organes de commande des systèmes de classe B installés sur les trains.

## CBS.ON Mettre sous tension (allumer) (ON)

CBS.ON-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour mettre sous tension les systèmes de classe B installés sur les trains

## CBS.SH Mouvements de manœuvre (SH)

CBS.SH-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les conditions à remplir pour pouvoir exécuter des mouvements de manœuvre sous la responsabilité du conducteur et le contrôle du système de classe B installé sur le train.

CBS.SH-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les conditions à remplir pour pouvoir exécuter des mouvements de manœuvre sous la responsabilité du conducteur et le contrôle du système de classe B installé sur le train.

## CBS.OVR Franchir un signal restrictif (OVR)

CBS.OVR-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les conditions à remplir pour autoriser le conducteur à franchir un signal restrictif sous le contrôle du système de classe B installé sur le train.

CBS.OVR-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les conditions à remplir pour franchir un signal restrictif sous le contrôle du système de classe B installé sur le train.

## CBS.OS Mouvements en On Sight (OS)

CBS.OS-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les conditions à remplir pour permettre à un train, contrôlé par le système de classe B installé sur le train, de pénétrer dans un tronçon de voie occupé par un autre train ou bloqué par un quelconque obstacle.

CBS.OS-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les conditions à remplir pour permettre à un train, contrôlé par le système de classe B installé sur le train, de pénétrer dans un tronçon de voie occupé par un autre train ou bloqué par un quelconque obstacle.

## CBS.BRK Déclenchement du freinage (BRK)

CBS.BRK-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour gérer le déclenchement du freinage des systèmes de classe B installés sur les trains.

## CBS.RV Mouvement Reversing (RV)

CBS.OVR-[N].1 Clauses spécifiques aux réseaux décrivant les conditions à remplir pour autoriser le conducteur à modifier le sens de marche du train et de conduire depuis la même cabine sous le contrôle du système de classe B installé sur le train.

CBS.OVR-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions que le conducteur doit suivre pour modifier le sens de marche du train depuis la même cabine sous le contrôle du système de classe B installé sur le train.

## CBS.OTH Autres procédures (OTH)

CBS.OTH-[V].1 Clauses spécifiques aux trains quant aux autres procédures concernant les systèmes de classe B.

## CBS.DEG Situations dégradées (DEG)

CBS.DEG-[V].1 Clauses spécifiques aux trains quant aux situations dégradées des systèmes de classe B.

## CBS.OFF Mise hors tension (arrêt) (OFF)

CBS.OFF-[V].1 Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour mettre à l’arrêt (hors tension) les systèmes de classe B installés sur les trains.