ZÁRÓJELENTÉS

2015-0056-5

vasúti baleset, vonat kisiklása

Szolnok

2015. január 16.

A  szakmai  vizsgálat  célja  a  súlyos  vasúti  balesetek,   a  vasúti  balesetek   és  a  váratlan  vasúti események   okainak,   körülményeinek   feltárása,   és   a   hasonló   esetek   megelızése  érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése,  valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak   semmilyen   formában   nem   célja   a   vétkesség   vagy   a   felelısség   vizsgálata   és megállapítása.

Jelen vizsgálatot

- 	a légi-, a vasúti és a víziközlekedési  balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.),

- 	a súlyos  vasúti  balesetek,  a vasúti  balesetek  és  a  váratlan  vasúti  események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V.8.) NFM rendelet,

- 	illetve a Kbvt. eltérı rendelkezéseinek  hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény rendelkezéseinek  megfelelı alkalmazásával  folytatta  le  a  Közlekedésbiztonsági Szervezet.

A Kbvt.  és a 24/2012.  (V.8.)  NFM rendelet  együttesen  az Európai  Parlament  és a Tanács  2004/49/EK  irányelve  (2004.  április  29.) a közösségi  vasutak  biztonságáról valamint  a vasúttársaságok  engedélyezésérıl szóló  95/18/EK  tanácsi  irányelv  és a vasúti infrastruktúrakapacitás  elosztásáról,  továbbá a vasúti infrastruktúra  használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (vasútbiztonsági  irányelv) szóló uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálják.

A    Közlekedésbiztonsági     Szervezet    illetékessége    a    278/2006.(XII.23.)     Korm. rendeleten alapul.

Fenti szabályok szerint

-     A Közlekedésbiztonsági  Szervezetnek a súlyos vasúti balesetet ki kell vizsgálnia.

- 	A Közlekedésbiztonsági  Szervezet  mérlegelési  jogkörében  eljárva  kivizsgálhatja azokat   a   vasúti   baleseteket,   illetve   váratlan   vasúti   eseményeket,   amelyek megítélése szerint más körülmények között súlyosabb következményő balesethez vezethettek volna.

- 	A szakmai vizsgálat független a közlekedési baleset, illetve az egyéb közlekedési esemény kapcsán indult más közigazgatási hatósági, szabálysértési, illetve büntetıeljárástól.

- 	Jelen  Zárójelentés   kötelezı   erıvel   nem  bír,  ellene  jogorvoslati   eljárás  nem kezdeményezhetı.

A Vizsgálóbizottság  tagjaival szemben összeférhetetlenség  nem merült fel. A szakmai vizsgálatban    résztvevı   személyek    az   adott   ügyben   indított   más   eljárásban szakértıként nem járhatnak el.

A Vb köteles megırizni és más hatóság számára nem köteles hozzáférhetıvé tenni a szakmai   vizsgálat   során   tudomására   jutott   adatot,   amely   tekintetében   az  adat birtokosa az adatközlést jogszabály alapján megtagadhatta volna.

Jelen zárójelentés

alapjául  a Vb által készített  és az észrevételek  megtétele  céljából  – jogszabályban meghatározott   –  érintettek   számára   megküldött   zárójelentés-tervezet   szolgált.   A tervezet megküldésével  egyidejőleg a KBSZ fıigazgatója értesítette  az érintetteket  a záró megbeszélés idıpontjáról, arra meghívta az érintett személyeket, szervezeteket.

A zárójelentéshez az érdekeltek észrevételt nem tettek.

MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

ÁME                Átjárhatósági Mőszaki Elıírások (TSI) KBSZ               Közlekedésbiztonsági  Szervezet

Kbvt.                A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény

MÁV                Magyar Államvasutak Zrt. psz.                  pályaszám

Vb                    Vizsgálóbizottság

AZ ESET ÖSSZEFOGLALÁSA

| Az eset kategóriája | vasúti baleset |
| --- | --- |
| Az eset jellege | kisiklás |
| Az eset idıpontja | 2015. január 16. 5 óra 27 perc |
| Az eset helye | Szolnok |
| Vasúti rendszer típusa | országos |
| Mozgás típusa | tehervonat |
| Az eset kapcsán elhunytak/ súlyosan sérültek száma | 0/0 |
| Pályahálózat mőködtetı | MÁV Zrt. |
| Rongálódás mértéke | csekély |
| Üzembentartó | Floyd Zrt. |
| Nyilvántartó állam | Magyarország |

Az eset helye

1. ábra: a baleset helye Magyarország  területén

Bejelentések, értesítések

2. ábra: a baleset helye

A KBSZ ügyeletére  az esetet 2015. január 16-án 6 óra 27 perckor (a bekövetkezés után 60 perccel) jelentette a MÁV Zrt hálózati fıüzemirányítója.

Vizsgálóbizottság

A KBSZ fıigazgatója a vasúti közlekedési baleset vizsgálatára 2015. január 16-án az alábbi Vizsgálóbizottságot jelölte ki:

| vezetıje | Chikán Gábor | balesetvizsgáló |
| --- | --- | --- |
| tagja | Demjén Péter | balesetvizsgáló |
|  | Kapocsi József | balesetvizsgáló |
|  | Sárközi Szilárd | meteorológus szakreferens |

Az eseményvizsgálat áttekintése

A vizsgálat során a Vb:

-     január 16-án helyszíni szemlét tartott;

-     a helyszínen meghallgatta az érintett jármő vezetıjét;

-     a pályahálózat mőködtetıjével közösen megmérte a vasúti pálya jellemzı adatait;

-     megmérte a kisiklott mozdony fı futásbiztonsági jellemzıit;

-     megvizsgálta a kisiklás helyén lévı talpfák állapotát;

- 	konzultált  a közlekedési  hatósággal  a  jármővek  engedélyezése  és  ellenırzése tárgyában, különös tekintettel a tengelyterhelésre;

- 	részt   vett   a   pályahálózat   mőködtetı   biztonsági   testületi   ülésén,   melynek napirendjén szerepelt a tengelyterhelés kérdése.

Az eset rövid áttekintése

2015.  január  16-án  egy tehervonat  Szolnok-Rendezı  X. vágányára  való behaladás közben - a tervezett megállási hely elıtt néhány méterrel - egy kerékkel kisiklott.

A Vb megállapította, hogy a kisiklás a vasúti pálya avult állapota miatt következett be. Emellett a mozdony tengelyterhelése  a vasúti pályára megengedettet  kis mértékben

túllépte,  ami  a  balesettel  közvetlen  összefüggésbe  nem  hozható,  de  a  biztonsági

kockázatot   növelı  tényezı.  A  Vb  javaslatára  a  vasúti  pályahálózat   mőködtetıje napirendre vette a hálózaton közlekedı mozdonyok tengelyterhelésének  kérdését.

1     TÉNYBELI INFORMÁCIÓK

1.1  Az esemény lefolyása

2015.  január  16-án  az  İrihodosról  Ferencvároson  és  Cegléden  át  Kürtösre  tartó

45423-2  sz. tehervonat  Szolnok-Rendezı X. vágányára  való behaladás  közben – a tervezett megállási hely elıtt néhány méterrel egy kerékkel kisiklott: a mozdony menetirány szerinti jobb elsı kereke a sínek közé esett.

1.2  Személyi sérülés

| Sérülések | Személyzet | Utasok | Útátjáró használók | Egyéb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halálos | - | - | - | - |
| Súlyos | - | - | - | - |
| Könnyő | - | - | - | - |
| Nem sérült | 1 | - | - | - |

1.3  Vasúti jármővek sérülése

A mozdonyban kár nem keletkezett.

1.4  Infrastruktúrában keletkezett kár

Megsérültek a kisiklás helyén a talpfák, az eset után 10 db talpfát cseréltek ki.

1.5  Egyéb kár

A vonatot Szolnokon eleve félreállítani tervezték, így a baleset késést nem okozott.

1.6  Az érintett személyek adatai

A jármő vezetıjének adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

| Kora | 41 év |
| --- | --- |
| Neme | férfi |
| Orvosi alkalmasság | érvényes |
| Vonalismeret | érvényes |
| Típusismeret | érvényes |
| Szolgálat megkezdése | elızı nap 21 óra 30 perc |

1.7  A vonat jellemzıi

| Vonatszám | 45423-2 |
| --- | --- |
| Vonatnem | teher |
| Útvonal | İrihodos (Hodoš) – Ferencváros – Cegléd – Szolnok – Kürtös (Curtici) |
| Kocsik száma | 22 db |
| Hossz | 317 m |
| Elegytömeg | 527 t |
| Fékezett tömeg | 583 t |
| Elıírt fékhatás | 74% |
| Tényleges fékhatás | 110% |

1.7.1  A mozdony jellemzıi

|  | Típusengedély szerint | Üzembe helyezési engedély | Feliratozás (3. ábra) |
| --- | --- | --- | --- |
| Típus | 86/2 | - | - |
| Pályaszám | - | 450 007 | 450 007 |
| Tengelyelrendezés | B0’B0’ | B0’B0’ | - |
| Saját tömeg | 84 t | 85 926 kg | 85 t |
| Legnagyobb tengelyterhelés | 21 t + 1,2% | 21 683 kg | - |
| Bejárható min. ívsugár | 80 m | 120 m | 120 m |
| Forgócsaptáv/tengelytáv | 9980 / 3270 mm | - | 9,98 / 3,27 m |

A mozdony  üzembe  helyezési  engedélye  szerint:  „a tárgyban  szereplı  91 55 0450

007-4  pályaszámú   villamosmozdony   azonos   a  …  számú  típusengedély   szerinti kialakítású jármővel”

3. ábra: a mozdony feliratai

1.7.2  A mozdonyon végzett mérések

A Vb a baleset után a MÁV-Start Zrt. szolnoki mőhelyében megvizsgálta  a kisiklott mozdony kerékméreteit, a mért adatokat a következı táblázat mutatja be:

| adatok mm-ben |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jobb kerék | abroncs szélesség | 134,5 | 134,0 | 134,0 | 134,5 |
|  | qr | R | R | R | R |
|  | nyk. vastagság | 27,0 | 28,0 | 27,5 | 27,5 |
|  | nyk. magasság | 31,5 | 31,5 | 32,0 | 32,0 |
| Keréktáv | 1 | 1359,58 | 1359,29 | 1359,28 | 1359,89 |
|  | 2 | 1359,52 | 1360,03 | 1359,70 | 1359,99 |
|  | 3 | 1358,60 | 1359,48 | 1359,35 | 1360,18 |
| Bal kerék | nyk. magasság | 32,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
|  | nyk. vastagság | 28,0 | 28,5 | 28,0 | 28,5 |
|  | qr | R | R | R | R |
|  | abroncs szélesség | 133,3 | 133,5 | 134,4 | 134,5 |

1.8  Az infrastruktúra leírása

A vasúti pálya az eset elıtt egyenes, a vágánycsoport  végén 275 m sugarú bal ívet követıen 200 m ívsugárral jobbra tart az 518 sz. kitérıig. A kisiklás a jobb ív elején történt.

A vágány jellemzıi:

| Ágyazat | szennyezett zúzottkı |
| --- | --- |
| Aljak | betonalj, a kisiklás elıtti 7. aljtól talpfa |
| Sínleerısítés | geo |
| Sínek | 48 kg/fm |
| Megengedett sebesség1: | 10 km/h |
| Megengedett tengelyterhelés: | 210 kN |

A kisiklást  követıen a vágány külsı sínszálában  szemmel  látható iránytorzulás  volt megfigyelhetı (4. ábra). A képen látható torzulás azon a helyen van, ahol a közéesett tengely sínen maradt kereke megállt.

4. ábra: a sínszál torzultsága az esemény után

(menetiránnyal  ellentétesen nézve)

1 a rendezıpályaudvar egészére elrendelt korlátozás keretében

1.8.1  A vágány mért adatai

| Alj sorszám | Nyomtáv (mm) | Fekszint (mm) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 66 | -2 |  |
| 25 | 69 | -4 |  |
| 26 | 75 | -5 |  |
| 27 | 79 | -7 | leesés kezdete |
| 28 | 80 | -10 |  |
| 29 | 77 | -8 |  |
| 30 | 63 | -6 | közéesés vége |
| 31 | 54 | -5 |  |
| 32 | 51 | -2 |  |
| 33 | 52 | -2 |  |
| 34 | 54 | -1 |  |
| 35 | 56 | 0 |  |
| 36 | 57 | 1 |  |
| 37 | 58 | 1 |  |
| 38 | 59 | 1 |  |
| 39 | 58 | 1 |  |
| 40 | 58 | 0 |  |
| 41 | 56 | 0 |  |
| 42 | 56 | -1 |  |
| 43 | 56 | -2 |  |
| 44 | 57 | -2 |  |
| 45 | 1457 | -2 | 40. szelvény |

Az eseményt követıen a vasúti pályahálózat mőködtetıje a Vb jelenlétében a vasúti pályát aljanként felmérte, a következı adatokkal:

| Alj sorszám | Nyomtáv (mm) | Fekszint (mm) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1432 | 6 |  |
| 2 | 34 | 6 |  |
| 3 | 34 | 5 |  |
| 4 | 34 | 5 |  |
| 5 | 35 | 4 |  |
| 6 | 35 | 4 |  |
| 7 | 36 | 5 | mozdony vége |
| 8 | 35 | 5 |  |
| 9 | 33 | 6 |  |
| 10 | 32 | 6 |  |
| 11 | 32 | 7 |  |
| 12 | 33 | 8 |  |
| 13 | 34 | 8 |  |
| 14 | 35 | 8 |  |
| 15 | 34 | 8 |  |
| 16 | 42 | 7 |  |
| 17 | 45 | 8 |  |
| 18 | 49 | 8 |  |
| 19 | 52 | 6 |  |
| 20 | 55 | 6 | eddig betonalj |
| 21 | 61 | 3 | innen talpfa |
| 22 | 65 | 3 |  |
| 23 | 65 | 0 |  |

1.8.2  Az aljak állapota

A   pályában   a   baleset   helyét   megelızı   talpfákban   szórványosan   kilazult síncsavarok voltak, néhány síncsavar hiányzott.

A  Vb  a  vasúti  pálya  helyreállításakor  megvizsgálta  a  siklás  helyén  beépített faaljakat,  azok kibontása  során.  A kisiklás  helyén  lévı és az azt megelızı két aljból a síncsavaroknál aljanként négy keresztirányú metszet készült.

5. ábra: A leesés helye, és a megelızı talpfa

a nyíl a vonat menetiránya, a kép a talpfák kibontásakor készültek, a csavarokat a munkacsapat távolította el

A  vizsgált  talpfák  a  pályába  építve  a  koruknak  megfelelı  állapotúnak  látszottak, belülrıl viszont erısen korhadtak voltak.

| A leesést megelızı második talpfa | 6. ábra: metszet a síncsavarok síkjában |
| --- | --- |
| A leesést megelızı talpfa | 7. ábra: metszet a síncsavarok síkjában |

| A leesés helyén lévı talpfa négy metszetének megvágása után a már korábban is az aljban lévı hosszirányú repedés mentén kézi erıvel, könnyedén kettéhasítható volt. | 8. ábra: menetirány szerinti jobb oldali csavarok síkja 9. ábra: az alj kettéhasadva |
| --- | --- |

1.8.3  Tengelyterhelés a hálózaton

A magyar vasúthálózat 210 kN-t meghaladó engedélyezett tengelyterheléső vasútvonalait  a 10. ábra mutatja, a vasúti pályakapacitás  elosztó térképe alapján, a vonat közlekedésekor érvényes állapot szerint.

10. ábra: a 210 kN-t meghaladó tengelyterheléső  vasútvonalak vörös jelöléssel

KBSZ                                                                                                                                                            11 / 22

1.9  Állomási adatok

Az állomás elhelyezkedésének,  elrendezésének, funkciójának az eseményben nem volt jelentısége.

1.10    Vasúti jármő adatrögzítıi

A  vonaton  Softronic-VMN-EVM   adatrögzítı  mőködött,  melynek  órája  1  napot sietett.  A  megállás   elıtti  szakaszon   rögzített   sebességadatokat   a  11.  ábra mutatja, néhány fontosabb adatot a táblázatban kiemelve:

11. ábra: a vonat sebessége a megállás elıtt

| Útpont | Idıpont | Sebesség |
| --- | --- | --- |
| km+m |  | km/h |
| 10895+706 | 5:11:52 | 98 |
| 10900+028 | 5:18:06 | 0 |
| 10901+748 | 5:25:03 | 9 |
| 10903+726 | 5:34:12 | 24 |
| 10903+769 | 5:34:18 | 24 |
| 10903+812 | 5:34:25 | 23 |
| 10903+855 | 5:34:32 | 22 |
| 10903+898 | 5:34:40 | 19 |
| 10903+941 | 5:34:48 | 18 |
| 10903+984 | 5:35:44 | 16 |
| 10904+006 | 5:35:11 | 0 |

Az  utolsó   két  adatsor   valószerőtlen   idıadatai   valóban   így  szerepelnek   az adatállományban.

1.11    Kommunikációs eszközök

A kommunikációs eszközöknek az eseményben nem volt szerepük.

1.12    Meteorológiai adatok

A   kérdéses   napon,   Szolnokon   bár   borult   volt   az   idı,   de   eseménytelen:

csapadékmentes,   mérsékelt   légmozgással,   s  az  évszakhoz   képest  enyhe.  A

léghımérséklet az esemény hajnali óráiban, külterületen  – ahol ilyenkor hidegebb van –, fejmagasságban +2°C volt, talajközelben legfeljebb enyhe fagy lehetett.

1.13    A túlélés lehetısége

A balesetben életveszély nem alakult ki, a vonat alacsony haladási sebessége miatt az ilyen kisiklások általában nem is járnak súlyos sérülés veszélyével.

1.14    Próbák és kísérletek

A Vb próbákat nem végzett.

1.15    Érintett szervezetek / a munkaszervezés jellemzése

A munkaszervezés az eseményre nem volt hatással.

1.16    Szabályok és szabályzatok

1.16.1   Nyombıvülés

A nyombıvülés  mérethatárait  a MÁV  Zrt.  D.54.  sz. Építési  és Pályafenntartási

Mőszaki Adatok utasításának 51. fejezete tartalmazza.

12. ábra: nyombıvülés mérethatárai

1.16.2   Tengelyterhelés

A   MÁV   Zrt.   F.2.   sz.   forgalmi   utasítása    az   alábbiakban    rendelkezik    a tengelyterhelés figyelembe vételérıl:

„6.6. Ha a vonatba besorozott jármővek tengelyterhelése az engedélyezett tengelyterhelést meghaladja és errıl a forgalmi szolgálattevı jelentést kap, akkor a jármőveket a rendkívüli küldeményekre elıírtak szerint kell továbbítani.”

„11.1.1. A vonat szerelvényének összeállításakor az alábbiakat kell figyelembe venni:

a)  a vállalkozó vasúti társaságok erre vonatkozó elıírásait, az Utasítás, a segédkönyvek  és  az  egyéb  utasítások  különleges  besorozási  szabályait,  a vonalra érvényes tengelyterhelést.”

2015-0056-5

1.16.3   Tengelyterhelési adatok tőrése

A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító jármővek”    jármőalrendszerére    vonatkozó    átjárhatósági    mőszaki    elıírások2

4.2.2.10 pontja szerint a jármő tömege 3%-kal térhet el a típusengedélyben meghatározottól.

Amennyiben valamely jármővet valamely típusnak megfelelıként igazolnak (a 6.2.2.1. és 7.1.3. pontnak megfelelıen), a teljes jármő mért tömege a „tervezési tömeg menetkész állapotban” terhelési állapot esetében legfeljebb 3 %-kal térhet el attól a teljes jármőtömegtıl, amelyet az EK-hitelesítés típus- vagy konstrukcióvizsgálati tanúsítványában jelentettek.

A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági  mőszaki  elıírása3   nem  ad  meg  tőrést  a  tengelyterhelésre.  Ezen ÁME 4.3.1 pontja rögzíti, hogy a vágány függıleges irányú terheléssel szembeni ellenállása  kapcsolódási  pont a jármő alrendszerrel  a tengely-  és kerékterhelés

vonatkozásában.

1.17    Kiegészítı adatok

1.17.1   Terelıerı

A  Vb  nem  tudott  beszerezni  olyan  elıírást,  adatot,  hogy  a  síneknek  milyen terelıerıt  kell  elviselniük;   erre  a  vasúti  pálya  fenntartói  sem  tudtak  adattal szolgálni.

A szakirodalom szerint a jármővek haladásához szükséges terelıerı nagysága a

13. ábra szerint alakul.

13. ábra: a jármővek haladásához szükséges terelıerı

forrás: Lichtenberger: Handbuch Gleis

2 2011/291/EU bizottsági határozat

3 2011/275/EU bizottsági határozat

1.17.2   Ellenırzési gyakorlat

A magyarországi vasúthálózaton rendszeresen, nagy darabszámban közlekednek olyan   mozdonyok,    amelyek   tengelyterhelése    a   210   kN-t   kis   mértékben meghaladja.

A  közlekedési   hatóság   –  a  Vb-vel   folytatott   konzultációig   –  nem   végzett ellenırzéseket annak vonatkozásában, hogy a mozdonyok tengelyterhelése megfelel-e a pályára engedélyezettnek,  azzal indokolva, hogy ez a jelenség eddig nem vetıdött fel problémaként.

1.17.3   A vasúti pályahálózat mőködtetı intézkedése

A  MÁV  Zrt.  Biztonsági  Testülete  a  vizsgálat  idején  napirendjére  tőzte  a pálya tengelyterhelésénél nehezebb mozdonyok közlekedésének problémáját.

1.18     Korábbi hasonló esemény

1.18.1   2012. október 19. Aszód (2012-0705-5)

Az Aszód állomás VII., nem átmenı fıvágányra bejáró tehervonat  két kocsija a váltókörzetben  a 17. váltón kisiklott,  majd a siklott  kocsik  kb. 300 m hosszban megrongálták a vonatfogadó vágányt.

A  Vb megállapította,  hogy  a 17.  kitérı avult  mőszaki  állapota  alkalmas  volt  a kisiklás elıidézésére, amelyhez hozzájárult, hogy a kisiklott teherkocsi kerekének nyomkarima vastagsága a megengedett tartomány alsó határán volt.

A pályafenntartás  rendszerének  vizsgálata azt mutatta, hogy a konkrét kitérıben nem volt feltárva a balesethez vezetı avult alj-állapot, és nincsenek  biztosítva a szükséges  erıforrások, anyagok  a  megfelelı pályafenntartáshoz;   a  fenntartási feladatok végrehajtását bonyolult, lassú döntési folyamatok nehezítik.

A KBSZ biztonsági ajánlást adott ki a kitérık méretelıírásainak pontosítására.

1.18.2   2013. június 19. Devecser (2013-0458-5)

Devecser állomás V. vágányára való behaladás közben egy tehervonat a 16 sz. átszelési kitérın kisiklott.

A Vb megállapította,  hogy a kitérı avult mőszaki állapota alkalmas volt a kisiklás elıidézésére, amelyhez hozzájárult, hogy a kisiklott teherkocsi kerekének nyomkarima   vastagsága   a  megengedett   tartományon   belül,  de  annak   alsó határán volt.

A pályafenntartás  rendszerének  vizsgálata azt mutatta, hogy a konkrét kitérıben nem volt feltárva a balesethez vezetı avult alj-állapot, és nincsenek  biztosítva a szükséges  erıforrások, anyagok  a  megfelelı pályafenntartáshoz;   a  fenntartási feladatok    végrehajtását    bonyolult,    lassú   döntési   folyamatok    nehezítik.    A fenntartási folyamatok nem teljesítik a pályahálózat mőködtetıjének biztonságirányítási kézikönyvében foglalt elvárásokat sem.

A KBSZ fenntartja  egy korábbi  biztonsági  ajánlását  a kitérık méretelıírásainak pontosítására,  és  újabb  ajánlást  ad  ki  a  biztonságirányítási  rendszer mőködésének ellenırzésére.

1.18.3   2013. november 4. Hatvan-Rendezı (2013-0938-5)

A rendezı pályaudvar  VII. sz. vágányról  Tura állomás  irányába  a bal vágányra kihaladó tehervonatból a 412 sz. kitérın nyolc kocsi kisiklott. A kisiklott jármőveket a  411  sz.  váltó  visszavezetette  a  pályára.  A  vonat  –  tekintettel  arra,  hogy  a

mozdonyvezetı a siklást nem észlelte – az esetet követıen nem állt meg, hanem továbbközlekedett Ferencváros állomásig.

Az esetet követı mőszaki szemlék során bebizonyosodott, hogy a siklás környezetében  a vasúti pálya a közlekedı vonat hatására rá nehezedı terhelést nem volt képes elviselni és szétnyomódott.

A Vb azt állapította meg, hogy a nyolc siklott kocsi mindegyikénél az üresen mért kerékterhelés-értékek   a  MÁVSZ  2894-ben  (Vasúti  vontatott  jármővek kerékterhelés mérése) szereplı megengedhetı eltérésértéket  jelentıs mértékben meghaladták.  A nyolc siklott kocsi közül kettı esetében a jármővek nyomkarima- profiljának mérése során olyan qR  értéket mértek, melyek nem érik el a minimális

6,5 mm-es értéket.

A  KBSZ  biztonsági  ajánlást  adott  ki a teherkocsik  futásbiztonsági  vizsgálatára vonatkozóan.

2     ELEMZÉS

2.1  Az esemény tényleges lefolyása

Az   1.   fejezetben    rögzített    tényadatokból,    azok   összefüggéseit,    számításokat felhasználva az esemény tényleges lefolyása a következık szerint állítható össze:

2.1.1  Az esemény elıtti történések

A  következıkben  az  idı  és  távolság-adatok   a  kisiklás   helyéhez   viszonyítva értendık.

A mozdony adatögzítıjének adatai alapján a vonat Szolnok állomáshoz Abony felıl közelített  kb.  100 km/h  sebességgel,  majd  Szolnok  B  elágazás  Megállj!  állású fıjelzıje elıtt lelassított és megállt (-3978 m, -1025 mp).

Továbbindulás után felgyorsult közel 40 km/h-ra, majd 9 km/h-ra lassított (-2258 m,

-608 mp).

Ezt  követıen  a  vonat  (10  km/h-ra  engedélyezett   vágányon)  9-24 km/h  között ingadozó sebességgel haladt a célfékezés megkezdéséig.

2.1.2  Az esemény lefolyása

A  vonat  sebessége   a  megállás   elıtt  237 m-rel  kezdett  csökkenni.   A  rögzített adatokból  számíthatóan  18 km/h-ig  0,1 m/s2   alatti  lassulással  haladt,  majd  tovább megállásig 0,2 m/s2 lassulással.

Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a mozdonyvezetı a vonatot nagyrészt kifuttatva lassította, csak a folyamat végén vezérelt ki gyenge fékhatást.

A megállás elıtt a jobb elsı kerék a sínszálak közé esve kisiklott. A mozdonyvezetı a vonatot a kisiklás észlelése után azonnal megfékezte,  ezalatt a vonat 3 aljköznyi (kb. 2 m) távolságot haladt.

Az adatrögzítı felbontása  nem teszi lehetıvé az utolsó méterek pontos elemzését, ezért az elıbbi adatokból becsülhetı, hogy a kisiklás pillanatában 3 km/h-val haladt a vonat.

2.2  A balesethez vezetı körülmények a folyamatban

2.2.1  A mozdony állapota

A  mozdonyon   végzett   kerékmérések   eredményébıl  kiszámítható   az  egyes kerekek elvi kritikus nyomtávmérete, melyet a következı táblázat mutat be, egész mm-re kerekítve:

| (adatok mm-ben) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jobb kerék | 1522 | 1522 | 1521 | 1523 |
| Bal kerék | 1520 | 1521 | 1521 | 1522 |

A közéesett  kerék  jól megfelel  a mozdony  átlagának,  egyben  nem  is alacsony érték. A mozdony kerékméreteiben  ezért nem fedezhetı fel olyan jellemzı, amely a kisikláshoz hozzájárult volna.

A közéeséshez  mértékadó kerékjellemzıkre részletesen  kitér az 1.18 fejezetben hivatkozott események zárójelentése. Az ott írt részleteket nem ismételve azt kiemeljük, hogy a közéesés megindulásához nem kell a pálya nyomtávolságának

2015-0056-5

a  fenti  1520 mm  körüli  értéken  lennie,  ennél  lényegesen   kisebb,  de  bıvült nyomtáv is elegendı az ilyen balesetek létrejöttéhez.

2.2.2  A vasúti pálya állapota

A kisiklás után mért pályaadatokat a 14. ábra mutatja be:

14. ábra: nyomtáv és fekszint az esemény után

Jól megfigyelhetı  az

ábrán,  hogy  a kisiklás  helyén  jelentıs  nyombıvülés  volt,

melynek    azonban

a   konkrét   értéke   nagy   valószínőséggel

az   esemény

következménye.   A  kerék  által  közéesve  bejárt  rövid  szakasz  után  két  aljnyi

távolságra  már  nem

érvényesült  a  szétfeszítı  hatás,  a  sínek  csak  ilyen  rövid

hosszon  torzultak  (ez a 4. ábra szerint  maradandónak  is bizonyult).  A késıbbi aljakon  a  sínleerısítések  már  megadták  a  szükséges  keretmerevséget,  ott  a nyomtáv értéke a szükséges nyombıvítést is csak a 80 km/h-hoz tartozó építési tőrés mértékével haladja meg.

A közéesés elıtti szakaszon azonban hosszabb az a pályarész, ahol a nyomtáv a vágány általános állapotához képest is kiugró.

Az aljak  állagát  vizs

álva (1.8.2)  megállapítható,  hogy a leesés  környezetében

több   talpfa   már   nem   volt   alkalmas   a   vasúti   pálya   keretmerevségének biztosítására, így köztük a leesés helyén lévı és azt megelızı sem.

Ezekben a csavarok helyén, a menetek környezetében  lévı faanyag elkorhadt, a talpfa üreges volt. A nyomtávot  csak a távolabb  lévı, jó állapotú aljak tartották, azonban a sínek oldalirányú rugalmassága ilyenkor lehetıvé teszi a nyomtáv idıleges, dinamikus megváltozását.

Az aljak rossz állapota alapvetıen hozzájárult ahhoz, hogy a közéesés létrejöjjön, mivel azonban ez az alj-állapot nem volt hosszú szakaszon általános, szükséges volt még a jármő felıl olyan, szokásosat meghaladó oldalirányú erı, ami a síneket képes volt rövid szakaszon, néhány aljnyi távolságon oldalra kihajlítani.

2.2.3  A mozdony tengelyterhelése

A  mozdony  tengelyterhelése  –  annak  üzembe  helyezési  engedélye  szerint  –

21 683 kg, míg a kisiklás helyén a vasúti pályára engedélyezett  tengelyterhelés

210 kN.

Az  utóbbit  a  vasúti

szakmában  szokásos  módon  21 tonnának

értelmezve  a

mozdony tengelyterhelése 3,3%-kal meghaladja a pályára megengedettet4.

A  vonatkozó   európai  elıírások   nem  határoznak   meg  tőrést  a

vasúti  pálya

tengelyterhelés-tőrı

képességére.   Ha  azonban   figyelembe   vesszük,   hogy  a

tengelyterhelés   kifejezetten   nevesített   kapcsolódási   pont   a  pálya   és  jármő

4 fizikai igényő számítással értelmezve is van tengelyterhelés-túllépés  (1,3%)

alrendszerek között (1.16.3), akkor a jármő alrendszerre meghatározott 3% tőrést a vasúti pályának is el kell viselnie.

E csekély mértékő túllépést a Vb fizikailag sem látja a kisiklás okozójának,  vagy ahhoz hozzájáruló  tényezınek sem. A téma vizsgálata  azonban  mindenképpen felveti a tengelyterhelésre  vonatkozó szabályok betartásának kérdését (bıvebben a 2.3.4 fejezetben).

2.2.4  Tengelytáv és terelıerı

A kisiklott  mozdony  forgóváz  tengelytávja  (3270 mm)  a hasonló  négytengelyes mozdonyokhoz  képest nagy. Megfelel azonban az európai mozdonyszerkesztési elvárásoknak  (ezt a közlekedési hatóság engedélye tanúsítja), és kisebb, mint a magyar hálózaton üzemszerően közlekedı 630 sorozatú (V63) mozdonyoké.

Nem állítható tehát, hogy ennek kiugró értéke feltétlenül összefügg az eset bekövetkezésével.  Nagy terelıerıt önmagában nem is indokol, hiszen a forgóváz elfordulását biztosító szerkezet nyomaték-igényét  nagyobb erıkaron, azaz éppen kisebb terelıerıvel elégíti ki.

A nagy tengelytáv  miatt  azonban  a nyomkarima  és sín közti nekifutási  szög a szokásosnál nagyobb lesz a külsı sínszálon, ez pedig a sínre való felkapás valószínőségét  fokozza.  A konkrét kisiklás azonban  nem felkapásból  (és annak folyományaként a külsı sínszál átugrásából) keletkezett.

Ha azonban a kerék csak megpróbál e hatás miatt felkapni, akkor megváltozik a kerék-sín közti érintkezési  pont helyzete,  és az abból eredı  erıjáték:  a kerékre ható  támasztóerı  ferde  hatásvonalúvá   válik  (15.  ábra),  amelynek   vízszintes vetülete (Fy) részben terelıerıként jelentkezik.

15. ábra: sínre ható erık a kerék kiemelkedésének  kezdetén

A  végzett  számítások  szerint  –  a  súrlódástól  is  függıen  –  az  így  keletkezı

terelıerı legfeljebb 20-30 kN nagyságú. Mindezek alapján

- 	mivel a szakirodalmi források szerint (1.16.3) e 200 m-es ívsugárban egy mozdony szokásos terelıerı-igénye 50 kN feletti, a tárgyalt jelenség és a mozdony szokatlan geometriai jellemzıi szintén nem tekinthetık a pályára károsnak;

- 	ugyanakkor  magyarázhatja,  hogy  a  baleset  helyén  közlekedı  jármővek közül miért ez a mozdony esett ki.

2.3  Egyéb észrevételek

2.3.1  Adatrögzítı

A mozdony adatrögzítıje tartalmaz egy adatsort a 10903 km + 984 m útadatnál, amelynek idıadatai késıbbi, mint a rá következı adatsoré.

| 10903+941 | 5:34:48 | 18 |
| --- | --- | --- |
| 10903+984 | 5:35:44 | 16 |
| 10904+006 | 5:35:11 | 0 |

Az   út-   és   sebességadatokból,    egyenletes   lassulás   feltételezése   mellett   a

számítható idıpont ezen adatsorban 5:34:57-5:35:01  közötti. Az adathiba okára a

Vb nem tud választ adni.

Az valószínőtlen, hogy a hiba a kisiklás keltette rezdülés következménye lenne:

− 	a    rögzített     útadat     megfelel     az    adatrögzítı     43 m-es     rögzítési gyakoriságának, az utolsó adatig hátralévı 22 m pedig több, mint a kisiklás úthossza a pályán talált nyomok alapján, ami kb. 2 m;

− 	16 km/h-ról e 2 m távolságon 1 másodperc alatt, 5 m/s2 átlagos lassulással lehet megállni.  Ez a 615 tonnás  vonathoz  – menetellenállások leszámításával  – 3 MN lassítóerıt igényelne, amit egyetlen kisiklott kerék megközelítıleg sem állít elı;

− 	a sebességadatot  is hibásnak  feltételezve  tovább  meggondolható,  hogy még az ott megengedett 10 km/h-val is 1,9 m/s2 lassulás, és ahhoz 1,2 MN lassítóerı lenne szükséges,  ezért a kisikláskor  a megengedett  sebesség túllépése kizárható. (Az elızı pályaszakasz vonatkozásában a sebességet a 2.3.2 fejezet tárgyalja.)

2.3.2  Sebességtúllépés

A  mozdony  adatrögzítıjébıl  megállapított  menet-adatok  azt  mutatják,  hogy  a

10 km/h-ra engedélyezett  vágányon  a vonat 9-24 km/h sebességgel  haladt, ami

140%-os legnagyobb sebességtúllépést jelent.

A kisiklás pillanatában a sebesség ugyanakkor – fentebb tárgyalt becslés alapján

– kb. 3 km/h volt.

Ezek alapján a sebesség túllépése veszélyes mozdonyvezetıi magatartás,  de a balesettel összefüggésbe nem hozható.

2.3.3  Az engedélyek összhangja

A  mozdony   típusengedélye   szerint   annak   legnagyobb   tengelyterhelése   21 t

+1,2%, azaz a vasúti pálya 210 kN teherbírását nem haladja meg.

Az üzembe helyezési engedélye viszont 21 683 kg legnagyobb tengelyterhelés ad meg, ami

- 	túl van a típusengedélyben megadott értéken, annak 1,2% tőrésével együtt is,

- 	a  mozdony  típusengedélyének   kelténél  (2009.)  késıbb  kiadott  (2011.) ÁME 3%-os tőrésén azonban belül van.

A 2.2.3  pontban  írtakra  is visszautalva  a tengelyterhelés  adatok  ezen  eltérése elfogadható.

Áttekintve az engedélyek más adatait is, az üzembe helyezési engedély kedvezıtlenebb  bejárható   legkisebb   ívsugarat   tartalmaz,   azaz  veszélyesebb irányban tér el.

2.3.4  A tengelyterhelésre vonatkozó szabályok teljesülése

A szabályok szerint a vonat szerelvényének  összeállításakor  a vonalra érvényes tengelyterhelést  figyelembe  kell venni (1.16.2).A  2.2.3 pont alapján tényszerően kimondható, hogy a pályára megengedett tengelyterhelést  a mozdony az üzembe helyezési engedélyében rögzített tömege miatt túllépte, a hivatkozott szabály betartása nem valósult meg.

Megtévesztı  a mozdony  feliratozása  is azáltal,  hogy a felírt 85 t tömeg kisebb, mint a tényleges  (85 926 kg). A kerekítés  matematikai  szabályai  szerint  is 86 t lenne  a  helyes  feliratozás,  de  a  biztonság  irányában  való  eltérés  ez  esetben kisebb értékrıl is felfelé kerekítést kívánna.

2.3.4.1  A tengelyterhelés túllépése vontatott jármővek esetén

A vasúti közlekedés a „rendkívüli küldemények” rendszerében kezeli a tengelytúlterhelt kocsik kérdését, beleértve a saját kerekein gördülı áruként továbbított mozdonyokat is.

Ilyen esetben egyedi engedéllyel, szükség szerint különleges feltételekkel, korlátozásokkal közlekedhetnek a kérdéses vonatok (16. ábra).

16. ábra: tengelytúlterhelt  mozdony, rendkívüli küldeményként  kezelve

Nem  vonatkozik  ez  az  eljárás  arra  az  esetre,  ha  a  tengelytúlterhelt  jármő  a vonóerıt kifejtı mozdony (17. ábra).

17. ábra: tengelytúlterhelt  mozdony, különleges intézkedések nélkül

2.3.4.2  A tengelyterhelés túllépésének gyakorlata mozdonyok esetében

A  magyarországi  vasúthálózaton  210  kN-t  meghaladó  tengelyterheléső mozdonyok  nagy számban,  hosszú ideje közlekednek.  Ugyanakkor  a hálózaton az  ezt  meghaladó  (225  kN)  tengelyterhelésre  alkalmas  pályák  csak  az  utóbbi években kezdtek kiépülni, azok még nem képeznek egybefüggı hálózatot. Szükségszerő,  hogy egy árutovábbítási  vagy személyszállítási  feladat (nem csak a balesetben részes vasúti társaság részérıl) érint olyan vonalakat, ahol emiatt a mozdonyok a szükségesnél gyengébb pályákon közlekednek.

A vasúti szakmában a kezdetekre visszanyúló, erıs hagyományai vannak annak, hogy a gyengébb tengelyterheléső mellékvonalakon nehéz jármővek nem közlekednek, de ugyanez az eljárás – az elızı bekezdésben foglaltak szerint is – nem áll fenn fıvonalakon, ahol a tengelyterhelés túllépése napi gyakorlat.

A  közlekedési   hatóság   ellenırzést  végzı  szakemberei   sem   végeztek   erre vonatkozó ellenırzést, annak nem látták indokát.

A Vb 2.2.3 pontban is kifejtett véleménye szerint a csekély túllépés önmagában ugyan  nem  baleseti  ok,  de  ennek  mindennapi  elfogadása  a  hiba normalizálódásához vezet, és megágyaz annak, hogy késıbb még nehezebb mozdonyok hasonlóan elfogadott megjelenésével már balesetek alapja legyen.

Az sem vonható  azonban  kétségbe,  hogy a megengedett  tengelyterhelést  csak kis mértékben is túllépı jármővek rendszeres közlekedése a pálya nagyobb igénybevételével  jár, így a már avult pályán jellemzıen ezek a jármővek lesznek azok, melyek elsıként olyan igénybevétel elé állítják a pályát, melyet az már nem képes  elviselni,  és  baleset  következik  be,  továbbá  a megfelelı állapotú  pálya avulási ütemét is gyorsítják.

3     KÖVETKEZTETÉSEK

3.1       Az eset bekövetkezésével közvetlen összefüggésbe hozható ténybeli megállapítások

A baleset helyszínén a vasúti pályában lévı aljak elöregedett állapotuk miatt nem voltak képesek a nyomtávot megtartani, és a sínek a mozdony alatt szétnyíltak.

3.2       Az    eset    bekövetkezésével    közvetetten    összefüggésbe hozható ténybeli megállapítások

A Vb ilyen megállapítást nem tesz.

3.3       Az  eset  bekövetkezésével   összefüggésbe  nem  hozható, kockázatnövelı tényezık

A  vágányra  megengedett  sebességet  a vonat  a  kisiklást  megelızı szakaszon túllépte.

A mozdony típusengedélye  és üzembe helyezési engedélye nincs összhangban, az üzemben helyezési engedély a veszélyesebb irányban tér el.

Üzemszerő a fıvonali hálózaton kis mértékben tengelytúlterhelt mozdonyok közlekedése külön intézkedések, engedélyek nélkül.

4     BIZTONSÁGI AJÁNLÁS

Az ilyen esetek a leromlott állapotú vasúti pályák idıben történı kijavításával vagy forgalomból  való  kizárásával,  a vonatkozó  utasításokban  foglaltak  betartásával elkerülhetık, ezért biztonsági ajánlás kiadását a Vb nem javasolja.

A tengelyterhelésben  rejlı kockázatok  kezelésére  vonatkozó  programot  a vasúti pályahálózat  mőködtetıje  elindította,  annak  megfelelı  kimunkálása  és végrehajtása esetén az ebben rejlı biztonsági kockázat megfelelıen kezelhetı.

Budapest, 2015. október 6.

Chikán Gábor                                                      Demjén Péter

Vb vezetıje                                                            Vb tagja

Kapocsi József                                                    Sárközi Szilárd

Vb tagja                                                               Vb tagja